Phụ lục IX

CÁC YÊU CẦU VỀ CHUYẾN BAY VÀ DỊCH VỤ

ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG CÁC LOẠI VÙNG TRỜI KHÔNG LƯU

| ## Loại | Loại chuyến bay | Phân cách được cung cấp | ##### Dịch vụ được cung cấp | ### Giới hạn về tốc độ | Yêu cầu về liên lạc | Theo huấn lệnh ATC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Chỉ dành cho IFR | Tất cả tàu bay | Điều hành bay (ATC) | Không áp dụng | Hai chiều liên tục | Có |
| B | IFR | Tất cả tàu bay | ATC | Không áp dụng | Hai chiều liên tục | Có |
|  | VFR | Tất cả tàu bay | ATC | Không áp dụng | Hai chiều liên tục | Có |
| C | IFR | IFR với IFR IFR với VFR | ATC | Không áp dụng | Hai chiều liên tục | Có |
|  | VFR | VFR với IFR | 1) ATC đảm bảo phân cách với chuyến bay IFR; 2) Thông báo tin tức hoạt động bay VFR/VFR, tư vấn về việc bay tránh theo yêu cầu. | 250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL | Hai chiều liên tục | Có |
| D | IFR | IFR với IFR | ATC, thông báo tin tức hoạt động của các chuyến bay VFR, tư vấn về việc bay tránh theo yêu cầu. | 250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL | Hai chiều liên tục | Có |
|  | VFR | Không | Thông báo tin tức hoạt động bay IFR/VFR và VFR/VFR, tư vấn về việc bay tránh theo yêu cầu. | 250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL | Hai chiều liên tục | Có |
| E | IFR | IFR với IFR | ATC, thông báo tin tức hoạt động bay VFR nếu điều kiện thực tế cho phép | 250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL | Hai chiều liên tục | Có |
|  | VFR | Không | Thông báo tin tức hoạt động bay nếu điều kiện thực tế cho phép | 250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL | Không | Không |
| F | IFR | IFR với IFR nếu điều kiện thực tế cho phép | Dịch vụ tư vấn không lưu, dịch vụ thông báo bay | 250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL | Hai chiều liên tục | Không |
|  | VFR | Không | Dịch vụ thông báo bay | 250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL | Không | Không |
| G | IFR | Không | Dịch vụ thông báo bay | 250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL | Hai chiều liên tục | Không |
|  | VFR | Không | Dịch vụ thông báo bay | 250 kt IAS dưới 3050m (10.000 ft) AMSL | Không | Không |
| * Khi độ cao chuyển tiếp thấp hơn 3050 m (10.000 ft) AMSL, mực bay 100 (FL 100) được sử dụng thay cho 10.000 ft. |  |  |  |  |  |  |