Phụ lục I

BẢNG CÁC GIÁ TRỊ TẦM NHÌN NGANG VÀ

KHOẢNG CÁCH TỪ TÀU BAY ĐẾN MÂY ÁP DỤNG CHO BAY VFR

| Dải độ cao | Loại vùng trời | Tầm nhìn khi bay | Khoảng cách từ tàu bay tới mây |
| --- | --- | --- | --- |
| Tại và trên 3050m (10000ft) so với AMSL | BCDEFG | 8km | 1500m phương ngang 300m (1000ft) thẳng đứng |
| Dưới 3050m (10000ft) so với AMSL và trên 900m (3000ft) so với AMSL hoặc trên 300m (1000ft) so với địa hình, chọn mực nào cao hơn | BCDEFG | 5km | 1500m phương ngang 300m (1000ft) thẳng đứng |
| Tại và dưới 900m (3000ft) so với AMSL hoặc trên 300m (1000ft) so với địa hình, chọn mực nào cao hơn | BCDE | 5km | 1500m phương ngang 300m (1000ft) thẳng đứng |
|  | FG | 5km* | Ngoài mây và nhìn thấy mặt đất (nước) |

Trong đó:

1.	Khi độ cao chuyển tiếp thấp hơn 3050 m AMSL, mực bay 100 (FL100) được sử dụng thay cho 3050m (10 000ft).

2. 	Đối với ghi chú (*), khi được Cục Hàng không Việt Nam quy định trước:

2.1 	Tầm nhìn từ tàu bay giảm xuống không thấp hơn 1500m có thể cho phép các chuyến bay đang hoạt động:

- Với tốc độ (trong điều kiện tầm nhìn đó) quan sát được các hoạt động bay khác và chướng ngại vật để kịp thời tránh va chạm với chúng; hoặc

- Trong các hoàn cảnh mà xác suất gặp các hoạt động bay khác là thấp, như trong các vùng có lưu lượng bay thấp và đối với công việc trên không ở độ cao thấp;

2.2  	Có thể cho phép tàu bay trực thăng hoạt động với tầm nhìn từ tàu bay thấp hơn 1500m, nếu tàu bay hoạt động với tốc độ cho phép quan sát và đủ thời gian tránh các tàu bay khác hoặc các chướng ngại vật.