F

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----------------------------

ĐỊNH MỨC

BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA

PHẦN ĐƯỜNG, GHI, CẦU, CỐNG, HẦM VÀ KIẾN TRÚC

(Phụ lục I kèm theo Thông tư số      /2025/TT-BGTVT ngày

tháng    năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Hà Nội - 2025

# MỤC LỤC

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG	1

1. Nội dung định mức bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia	1

2. Kết cấu định mức bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia	1

3. Hướng dẫn áp dụng	2

4. Hệ số đặc thù bổ sung	3

4.1. Hệ số đặc thù bổ sung khi duy tu đường chính tuyến	3

4.2. Hệ số đặc thù bổ sung khi duy tu đường ga, đường nhánh	3

4.3. Hệ số đặc thù bổ sung khi duy tu ghi	3

4.4. Hệ số đặc thù bổ sung khi duy tu cầu	3

4.5. Hệ số đặc thù bổ sung khi duy tu hầm	3

PHẦN I: TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CHO CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG  KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA	4

1.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường chính tuyến	4

1.1.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường chính tuyến khổ 1000mm	4

1.2.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường chính tuyến khổ 1435mm	12

1.3.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc `gia phần đường chính tuyến khổ lồng	16

1.4.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần hàng rào ngăn cách đường sắt, đường bộ hệ thống lan can tôn lượn sóng 2 lớp cao 1,5m	19

2.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường ga, đường nhánh	19

2.1.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường ga, đường nhánh khổ 1000mm	19

2.2.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường ga, đường nhánh khổ 1435mm	26

2.3.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường ga, đường nhánh khổ lồng	30

3.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần ghi	33

4.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần cầu	35

4.1.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần cầu đường khổ 1000mm	35

4.2.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần cầu đường khổ 1435mm	39

4.3.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần cầu đường khổ lồng	42

5.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần cống	44

6.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần hầm	45

6.1.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần hầm đường khổ 1000mm	45

6.2.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần hầm đường khổ 1435mm	45

6.3.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần hầm đường khổ lồng	46

7.	Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường ngang, tuần đường và tuần cầu	47

PHẦN II. ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG  ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA	48

CHƯƠNG I: ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN ĐƯỜNG CHÍNH TUYẾN KHỔ 1000MM, 1435MM, KHỔ LỒNG VÀ HÀNG RÀO	48

ĐC. 10000 Phát cây hai bên đường phạm vi khổ giới hạn	48

ĐC. 10100 Dọn cỏ vai đường, nền đá	48

ĐC.10200 Cạp vá vai đường	49

ĐC.10300 Bạt vai đường	49

ĐC.10400 Vét dọn mương rãnh	49

ĐC.10500 Sửa chữa rãnh xương cá	50

ĐC.10600 Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ	50

ĐC. 10700

hỏng	54

ĐC.10800 Quay đảo ray mòn	59

ĐC.10900 Sửa chữa cự li, gia khoan	62

ĐC.11000 Điều chỉnh khe hở mối	63

ĐC.11100 Ke tà vẹt vuông góc	64

ĐC.11200 Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí	65

ĐC.11300 Thay đinh các loại	66

ĐC.11400 Đóng đinh trồi	66

ĐC.11500 Sàng đá ô phụt bùn	67

ĐC.11600 Ra đá, giật đường	68

ĐC.11700 Nâng đường	69

ĐC.11800 Chèn đường	70

ĐC.11900 Xăm lòng tà vẹt	71

ĐC.12000 Chèn tăng cường đầu mối	72

ĐC.12100 Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau	72

ĐC.12200 San nền đá làm băng két	73

ĐC.12300 Nhặt đá rơi hai bên vai đường	73

ĐC.12400 Sơn viết lại lý trình biển mốc	74

ĐC.12500 Làm dầu siết chặt đinh mối	74

ĐC.12600 Thay bu lông mối	75

ĐC.12700 Thay sắt mối	75

ĐC.12800 Thay đệm các loại	76

ĐC.12900 Xả đá trên toa	76

ĐC.13000 Điều hòa đá, vào đá lòng đường	77

ĐC.13100 Thay cóc các loại	77

ĐC.13200 Thay căn các loại	78

ĐC.13300 Làm dầu siết chặt đinh các loại	78

HR.10000 Sửa chữa hàng rào nghiêng đổ	79

HR.10100 Thay thanh đầu hàng rào	79

HR.10200 Thay phụ kiện liên kết	80

HR.10300  Sửa, xiết chấm đầu bu lông liên kết và cọc tiêu phản quang	80

HR.10400  Sơn phản quang	81

CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN ĐƯỜNG GA, ĐƯỜNG NHÁNH KHỔ 1000MM, 1435MM VÀ KHỔ LỒNG	82

ĐG.10000 Vét dọn mương rãnh	82

ĐG.10100 Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ	82

ĐG.10200 Thay ray hỏng	86

ĐG.10300 Quay đảo ray mòn	91

ĐG.10400 Sửa chữa cự li, gia khoan	94

ĐG.10500 Điều chỉnh khe hở mối	95

ĐG.10600 Ke tà vẹt vuông góc	95

ĐG.10700 Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí	96

ĐG.10800 Thay đinh các loại	97

ĐG.10900 Đóng đinh trồi	98

ĐG.11000 Sàng đá ô phụt bùn	98

ĐG.11100 Ra đá, giật đường	99

ĐG.11200 Nâng đường	100

ĐG.11300 Chèn đường	101

ĐG.11400 Xăm lòng tà vẹt	102

ĐG.11500 Chèn tăng cường đầu mối	103

ĐG.11600 Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau	103

ĐG.11700 San nền đá làm băng két	103

ĐG.11800 Nhặt đá rơi hai bên vai đường	104

ĐG.11900 Sơn viết lại lý trình, biển mốc	104

ĐG.12000 Làm dầu siết chặt đinh mối	105

ĐG.12100 Thay bu lông mối	105

ĐG.12200 Thay sắt mối	105

ĐG.12300 Thay đệm các loại	106

ĐG.12400 Xả đá trên toa xuống	106

ĐG.12500  Điều hòa đá, vào đá lòng đường	107

ĐG.12600  Làm cỏ vai đường, nền đá giữa hai đường ga và trong lòng đường	107

ĐG.12700  Hót, vận chuyển đất, đá bẩn trên đường và giữa các đường ga trong phạm vi 30m	107

ĐG.12800 Thay cóc các loại	108

ĐG.12900 Thay căn các loại	108

ĐG.13000 Làm dầu siết chặt đinh các loại	109

CHƯƠNG III: ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN GHI KHỔ 1000MM, 1435MM VÀ KHỔ LỒNG	110

GH.10000  Dẫy cỏ vai đường, nhổ cỏ trong nền đá	110

GH.10100 Sàng đá ô phụt bùn	110

GH.10200 Thay tà vẹt gỗ ghi	111

GH.10300 Sửa chữa đinh các loại	112

GH.10400 Lau dầu, xiết đinh mối	112

GH.10500 Sửa chữa cự ly, tung hoành độ	113

GH.10600 Ke tà vẹt vuông góc	113

GH.10700 Sửa chữa thanh giằng liên kết	114

GH.10800 Bổ sung điều hoà đá	114

GH.10900 Nâng giật chèn tổng hợp	115

GH.11000 Chỉnh lý mặt bằng phương hướng cao thấp	115

GH.11100 Thay lưỡi ghi	116

GH.11200 Thay tâm ghi	116

GH.11300 Thay bu lông các loại	117

GH.11400 Thay ray cơ bản	118

GH.11500 Thay sắt mối đặc biệt	118

GH.11600 Thay đệm các loại	119

GH.11700 Thay đinh các loại	119

GH.11800 Thay thanh giằng lưỡi ghi	120

GH.11900 Điều chỉnh khe hở mối ray	120

GH.12000 Sửa tâm ghi, lưỡi ghi	121

GH.12100 Làm băng két, nền đá	121

GH.12200 Viết lý trình điểm đo	122

GH.12300 Hót, vận chuyển đất bẩn xa 30m	122

CHƯƠNG IV: ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN CẦU ĐƯỜNG SẮT ĐI CHUNG, CẦU THÉP ĐƯỜNG SẮT RAY ĐẶT TRÊN TÀ VẸT CẦU BÊ TÔNG ĐƯỜNG SẮT	123

CU.10000 Vệ sinh phát cây cỏ quanh mố trụ	123

CU.10100 Bảo dưỡng mố trụ	123

CU.10200 Bảo dưỡng vá tứ nón bị bong vỡ	124

CU.10300 Bảo dưỡng mốc, thước đo nước, mốc kiểm tra vết nứt ở dầm, mố, trụ			124

CU.10400 Kiểm tra dầm các loại	125

CU.10500 Thay tà vẹt tường chắn đá	125

CU.10600 Sửa chữa phương hướng cự ly, thuỷ bình	126

CU.10700 Bảo dưỡng các loại bu lông móc	126

CU.10800 Thay bu lông móc cộng vòng đệm	127

CU.10900 Bảo dưỡng ray hộ bánh	127

CU.11000 Bảo dưỡng ray đầu thoi	128

CU.11100 Xiết chặt đinh tia rơ phông	128

CU.11200 Thay tà vẹt gỗ	128

CU.11300 Bảo dưỡng ray gờ, sắt góc gờ	129

CU.11400 Bảo dưỡng gỗ gờ	129

CU.11500 Thay tà vẹt đà ô tô	130

CU.11600 Thay bản mặt cầu	131

CU.11700 Bảo dưỡng bu lông mối ray, lập lách	131

CU.11800 Thay bu lông mối ray cộng vòng đệm	132

CU.11900 Thay sắt mối	132

CU.12000 Xiết bu lông dầm	133

CU.12100 Thay thế bu lông dầm	133

CU.12200 Thay ray trên cầu	134

CU.12300 Bạt tà vẹt mục, trám chỗ tích nước	134

CU.12400 Đệm ray treo tà vẹt treo	135

CU.12500 Bảo dưỡng gối cầu	135

CU.12600 Thay bản bộ hành	136

CU.12700 Bảo dưỡng lan can tay vịn	136

CU.12800 Gõ, cạo rỉ sơn dầm 3 nước	137

CU.12900 Sơn viết lý trình	137

CU.13000 Bảo dưỡng đường hai đầu cầu	138

CU.13100 Bảo dưỡng ván tuần cầu	138

CU.13200 Ke tà vẹt vuông góc	139

CU.13300 Thay ống thoát nước	139

CHƯƠNG V:  ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN CỐNG	141

CG.10000 Phát cây, cỏ 2 đầu cống, sân thượng, hạ lưu	141

CG.10100 Tát nước, vét bùn, khai thông lòng cống	141

CG.10200 Trát vết nứt vỡ trong thân, lòng cống	142

CG.10300 Sửa chữa tường tai, tường cánh sàn cống	142

CG.10400 Sơn viết lý trình	143

CHƯƠNG VI: ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN HẦM	144

HM.10000 Phát cây rẫy cỏ rãnh đỉnh	144

HM.10100 Phát cây rẫy cỏ 2 đầu hầm	144

HM.10200 Sửa chữa hót đất rãnh đỉnh, cửa hầm	145

HM.10300 Đào vét đất cỏ rác trong rãnh dọc	145

HM.10400 Sửa chữa nắp rãnh bê tông	145

HM.10500 Sửa chữa tường tai, sân thượng, tường cánh	146

HM.10600 Vệ sinh sửa chữa hang tránh	147

HM.10700 Sửa chữa vòm hầm	147

HM.10800 Sơn kẻ, đánh dấu biển mốc theo dõi nứt	148

HM.10900 Sửa chữa các bộ phận thông gió, thoát nước	148

HM.11000 Sửa chữa các bộ phận điện ánh sáng	149

HM.11100 Bảo dưỡng tổng hợp đường trong hầm	149

CHƯƠNG VII: ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN ĐƯỜNG NGANG, TUẦN ĐƯỜNG, TUẦN CẦU	150

ĐN.10000 Sửa chữa đường ngang	150

TĐ. 10000 Tuần đường	152

TC. 10000 Tuần cầu	152

CHƯƠNG VIII: ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN KIẾN TRÚC	153

8.1. Định mức bảo dưỡng nhà ga, nhà sản xuất, nhà làm việc, kho ga, điểm chắn đường ngang	153

8.1.1 Định mức bảo dưỡng nhà ga	153

NG 01.1 Láng vữa bị bong rộp của sàn bê tông	153

NG 01.2 Trát trần vữa chỗ bị bong lở	153

NG 01.3 Cạo lớp vôi cũ	154

NG 01.4   Bóc lớp vữa cũ bị bong lở	154

NG 01.5 Trát trám vá bằng Vữa xi măng	155

NG 01.6 Trám hèm má cửa bằng vữa xi măng	156

NG 01.7 Sơn tường đã bả, 3 nước	156

NG 01.8 Sửa chữa gia cố lại khuôn cửa, bắt vít cố định vào tường	157

NG 01.9 Tháo dỡ cánh cửa	157

NG 01.10 Lắp đặt cửa	157

NG 01.11 Quét vôi ve 1 nước trắng 2 nước màu	158

NG 01.12 Sơn hoa sắt cửa sổ	158

NG 01.13 Phá dỡ nền gạch Xi măng, gốm các loại	159

NG.01.14 Lát nền gạch men	159

NG.01.15 Chống thấm, láng vữa mặt trần	160

NG 01.16 Sửa chữa mái tôn tấm tôn	160

NG 01.17 Bốc xếp dụng cụ thi công	161

NG 01.18 Vận chuyển dụng cụ thi công, các loại phế thải  đổ đi  bằng gánh vác bộ và bằng phương tiện thô sơ	161

8.1.2. Định mức bảo dưỡng nhà sản xuất, nhà làm việc, kho ga	162

NSX 01.1 Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần	162

NSX 01.2 Cạo gỉ	162

NSX 01.3 Lắp đặt cửa sổ gỗ	162

NSX 01.4 Lắp đặt  khuôn cửa	163

NSX 01.5 Đục lớp gạch lát trên mái	163

NSX 01.6 Đục nhám mặt bê tông sàn mái	164

NSX 01.7 Quét  Flikote chống thấm	164

NSX 01.8 Đổ bê tông  M200 sàn mái	165

NSX 01.9 Tháo dỡ khuôn cửa	165

NSX 01.10 Lắp cửa đi kính cường lực	166

NSX 01.11 Sửa chữa gia cố lại khuôn cửa, bắt vít cố định vào tường	166

NSX 01.12 Vận chuyển, kê kích, lắp đặt cửa cộng phụ kiện	167

NSX 01.13 Lắp đặt ống nhựa PVC 90 bằng phương pháp dán keo	167

NSX 01.14 Lắp đặt cút nhựa PVC 90	168

8.1.3. Định mức bảo dưỡng điểm chắn đường ngang	168

ĐC 01.1 Lắp đặt cửa khung nhôm kính nhà vệ sinh	168

ĐC 01.2 Sửa chữa cửa sổ, thay bản lề, lan chớp	169

ĐC 01.3 Sơn cửa gỗ	169

ĐC 01.4 Lát nền gạch Ceramic 40 cmx40cm	170

ĐC 01.5 Ốp chân tường gạch Ceramic 20cmx15cm	170

ĐC 01.6 Tháo dỡ đường điện cũ	171

ĐC 01.7 Lắp đặt dây điện 2x2,5	171

ĐC 01.8 Lắp đặt aptomat 1 pha < 50A	172

ĐC 01.9 Lắp đặt bảng điện nhựa	172

ĐC 01.10 Lắp đặt công tắc đơn	173

ĐC 01.11 Lắp đặt ổ cắm đơn	173

ĐC 01.12 Lắp đặt bóng đèn tuýp 1,2m	174

ĐC 01.13 Lắp đặt ống ghen nhựa	174

ĐC 01.14 Bốc xếp phế thải	175

8.2. Định mức bảo dưỡng ke ga, bãi hàng	175

KE 01.1 Xây gạch chỉ	175

KE 01.2 Đổ bê tông nền	176

KE 01.3 Chét khe nối	177

KE 01.4 Quét vôi ve 1 nước trắng 2 nước màu	177

KE 01.5 Vệ sinh, nhổ cỏ, phát cây	178

KE 01.6 Hót tạp chất	178

KE 01.7 Bốc xếp dụng cụ thi công	178

KE 01.8 Vận chuyển dụng cụ thi công, các loại phế thải đổ đi bằng gánh vác bộ và vận chuyển bằng phương tiện thô sơ	179

# THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia là các hoạt động theo dõi, chăm sóc, sửa chữa, thay thế vật tư trong ngành đường sắt, được tiến hành thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất để duy trì kết cấu hạ tầng đường sắt ở trạng thái khai thác, sử dụng bình thường và hạn chế phát sinh các hư hỏng kết cấu hạ tầng đường sắt.

## 1. Nội dung định mức bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Định mức bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu khác cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác bảo dưỡng. Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính. Mức hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thực hiện bảo dưỡng.

- Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác bảo dưỡng (không bao gồm công nhân điều khiển máy và thiết bị thi công). Số lượng ngày công đã bao gồm cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường. Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân thực hiện đơn vị công tác, công việc theo một chu kỳ hoặc theo nhiều chu kỳ.

- Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công trực tiếp phục vụ để hoàn thành công tác bảo dưỡng.

## 2. Kết cấu định mức bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Định mức bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất phù hợp với hệ thống mã hiệu định mức dự toán xây dựng công trình hiện hành.

Tập định mức bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường sắt, ghi đường sắt, cầu đường sắt, cống đường sắt, hầm đường sắt và công trình kiến trúc đường sắt bao gồm 02 phần.

Phần I. Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia tính cho 1 km đường sắt, 1 bộ ghi, 100 m dài cầu, 100 m dài cống, 100 m dài hầm.

Phần II. Định mức bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Chương I: Định mức bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường chính tuyến khổ 1000mm, 1435mm, khổ lồng và hàng rào

Chương II: Định mức bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường ga, đường nhánh khổ 1m, 1435mm và khổ lồng

Chương III: Định mức bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần ghi khổ 1000mm, 1435mm và khổ lồng

Chương IV: Định mức bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần cầu đường sắt đi chung, cầu thép đường sắt ray đặt trên tà vẹt, cầu bê tông đường sắt

Chương V: Định mức bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần cống

Chương VI: Định mức bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần hầm

Chương VII: Định mức bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường ngang, tuần đường, tuần cầu

Chương VIII: Định mức bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần kiến trúc

## 3. Hướng dẫn áp dụng

Định mức bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia làm cơ sở để lập đơn giá, dự toán chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Định mức bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia làm cơ sở để lập kế hoạch bảo trì hàng năm kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Khối lượng công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia là giới hạn tối đa để lập dự toán.

Định mức bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia chưa bao gồm các công tác đưa, đón công nhân, vận chuyển vật liệu, thiết bị đến công trường, vận chuyển vật liệu bị thay thế ra khỏi phạm vi công trường.

Định mức bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được áp dụng thống nhất trong cả nước cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Do việc thay thế vật tư trong công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia không tiến hành thay thế đồng bộ các vật tư liên quan mà chỉ tiến hành thay thế đơn lẻ vì vậy đối với công tác thay tà vẹt, thay ray thành phần hao phí vật liệu là ray, tà vẹt còn đối với các phụ kiện liên kết có liên quan tới những công tác này nếu có hỏng mới tiến hành thay thế.

Trong quá trình sử dụng định mức, nếu công việc có trong định mức nhưng thực tế không làm thì không đưa vào dự toán, nếu công việc không có trong định mức nhưng thực tế phải làm thì vận dụng định mức tương tự để đưa vào dự toán.

Công tác bảo dưỡng được tiến hành tuần tự theo kế hoạch với chu kỳ từ 1 đến 2 lần/năm đối với đường chính tuyến, đường đón gửi tàu và ít nhất 01 lần/năm đối với đường khác.

Công tác tuần cầu chỉ áp dụng đối với các cầu có chiều dài lớn hơn 300m, các cầu xung yếu và các cầu khi được sự đồng ý của Bộ Giao thông vận tải.

Công tác tuần đường, tuần cầu chưa bao gồm công tác tuần đường, tuần cầu tăng cường vào những ngày lễ tết, bão lũ.

### 4. Hệ số đặc thù bổ sung

### 4.1. Hệ số đặc thù bổ sung khi duy tu đường chính tuyến

-  Đường có ray P≤30kg/m: 5% tổng công duy tu

-  Đường có >11,5 đôi tàu/24h: 5% tổng công duy tu

-  Duy tu 02 lần đối với đường khu vực đèo hải vân, khe nét

-  Đường có i ≥17‰: 25% tổng công duy tu trừ khu vực đèo hải vân, khe nét

-  Đường có 12‰ ≤i<17‰: 15% tổng công duy tu

-  Đường có V≥80Km/h: 5% tổng công duy tu

-  Đường đặt ray chống trật bánh, phòng mòn: 5% tổng công duy tu

-  Sửa chữa đột xuất đảm bảo an toàn: 15% tổng công duy tu

### 4.2. Hệ số đặc thù bổ sung khi duy tu đường ga, đường nhánh

- Sửa chữa đột xuất đảm bảo an toàn: 10% tổng công duy tu

### 4.3. Hệ số đặc thù bổ sung khi duy tu ghi

-  Sửa chữa đột xuất đảm bảo an toàn: 15% tổng công duy tu

### 4.4. Hệ số đặc thù bổ sung khi duy tu cầu

- Bảo quản cầu 3 lần/năm: 15% tổng công duy tu

- Cầu lớn dài trên 300m: 5% tổng công duy tu

- Cầu ảnh hưởng nước mặn: 5% tổng công duy tu

### 4.5. Hệ số đặc thù bổ sung khi duy tu hầm

- Sửa chữa đột xuất đảm bảo an toàn: 15% tổng công duy tu

# PHẦN I: TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CHO CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG 
KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA

## Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường chính tuyến

### Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường chính tuyến khổ 1000mm

| Đường chính tuyến khổ 1,000m - Tà vẹt gỗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐC.10000 | - Phát cây 2 bên đường phạm vi khổ giới hạn | M2 | 1.000 |
| 2 | ĐC.10100 | - Dọn cỏ vai đường, nền đá | M | 1.000 |
| 3 | ĐC.10200 | - Cạp vá vai đường | M3 | 30 |
| 4 | ĐC.10300 | - Bạt vai đường | M3 | 8 |
| 5 | ĐC.10400 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 6 | ĐC.10500 | - Sửa chữa rãnh xương cá | Cái | 40 |
| 7 | ĐC.10600 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 144 |
| 8 | ĐC.10700 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 3,2 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1,6 |
| 9 | ĐC.10800 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 2,0 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1,0 |
| 10 | ĐC.10900 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 11 | ĐC.11000 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 12 | ĐC.11100 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 64 |
| 13 | ĐC.11200 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 32 |
| 14 | ĐC.11300 | - Thay đinh các loại | Cái | 1.440 |
| 15 | ĐC.11400 | - Đóng đinh trồi | M | 1.000 |
| 16 | ĐC.11500 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 160 |
| 17 | ĐC.11600 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 18 | ĐC.11700 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 19 | ĐC.11800 | - Chèn đường | Thanh | 1.300 |
| 20 | ĐC.11900 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.300 |
| 21 | ĐC.12000 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 160 |
| 22 | ĐC.12100 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 23 | ĐC.12200 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 24 | ĐC.12300 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 25 | ĐC.12400 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 26 | ĐC.12500 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 27 | ĐC.12600 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 64 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 32 |
| 28 | ĐC.12700 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 29 | ĐC.12800 | - Thay đệm các loại | Cái | 144 |
| 30 | ĐC.12900 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 70 |
| 31 | ĐC.13000 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 23 |
| Đường chính tuyến khổ 1,000m - Tà vẹt sắt cóc cứng |  |  |  |  |
| Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐC.10000 | - Phát cây 2 bên đường phạm vi khổ giới hạn | M2 | 1.000 |
| 2 | ĐC.10100 | - Dọn cỏ vai đường, nền đá | M | 1.000 |
| 3 | ĐC.10200 | - Cạp vá vai đường | M3 | 30 |
| 4 | ĐC.10300 | - Bạt vai đường | M3 | 8 |
| 5 | ĐC.10400 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 6 | ĐC.10500 | - Sửa chữa rãnh xương cá | Cái | 40 |
| 7 | ĐC.10600 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 72 |
| 8 | ĐC.10700 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 3,2 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1,6 |
| 9 | ĐC.10800 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 2,0 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1,0 |
| 10 | ĐC.10900 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 11 | ĐC.11000 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 12 | ĐC.11100 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 64 |
| 13 | ĐC.11200 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 32 |
| 14 | ĐC.11300 | - Thay đinh các loại | Cái | 576 |
| 15 | ĐC.11500 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 160 |
| 16 | ĐC.11600 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 17 | ĐC.11700 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 18 | ĐC.11800 | - Chèn đường | Thanh | 1.300 |
| 19 | ĐC.11900 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.300 |
| 20 | ĐC.12000 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 160 |
| 21 | ĐC.12100 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 22 | ĐC.12200 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 23 | ĐC.12300 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 24 | ĐC.12400 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 25 | ĐC.12500 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 26 | ĐC.12600 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 64 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 32 |
| 27 | ĐC.12700 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 28 | ĐC.12900 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 60 |
| 29 | ĐC.13000 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 20 |
| 30 | ĐC.13100 | - Thay cóc các loại | Cái | 384 |
| 31 | ĐC.13200 | - Thay căn các loại | Cái | 576 |
| 32 | ĐC.13300 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |
| Đường chính tuyến khổ 1,000m - Tà vẹt sắt cóc đàn hồi |  |  |  |  |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐC.10000 | - Phát cây 2 bên đường phạm vi khổ giới hạn | M2 | 1.000 |
| 2 | ĐC.10100 | - Dọn cỏ vai đường, nền đá | M | 1.000 |
| 3 | ĐC.10200 | - Cạp vá vai đường | M3 | 30 |
| 4 | ĐC.10300 | - Bạt vai đường | M3 | 8 |
| 5 | ĐC.10400 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 6 | ĐC.10500 | - Sửa chữa rãnh xương cá | Cái | 40 |
| 7 | ĐC.10600 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 72 |
| 8 | ĐC.10800 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 3,2 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1,6 |
| 9 | ĐC.10900 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 2,0 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1,0 |
| 10 | ĐC.10900 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 11 | ĐC.11000 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 12 | ĐC.11100 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 64 |
| 13 | ĐC.11200 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 32 |
| 14 | ĐC.11300 | - Thay đinh các loại | Cái | 576 |
| 15 | ĐC.11500 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 160 |
| 16 | ĐC.11600 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 17 | ĐC.11700 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 18 | ĐC.11800 | - Chèn đường | Thanh | 1.300 |
| 19 | ĐC.11900 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.300 |
| 20 | ĐC.12000 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 160 |
| 21 | ĐC.12100 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 22 | ĐC.12200 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 23 | ĐC.12300 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 24 | ĐC.12400 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 25 | ĐC.12500 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 26 | ĐC.12600 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 64 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 32 |
| 27 | ĐC.12700 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 28 | ĐC.12800 | - Thay đệm các loại | Cái | 576 |
| 29 | ĐC.12900 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 60 |
| 30 | ĐC.13000 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 20 |
| 31 | ĐC.13100 | - Thay cóc các loại | Cái | 576 |
| 32 | ĐC.13200 | - Thay căn các loại | Cái | 576 |
| 33 | ĐC.13300 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |
| Đường chính tuyến khổ 1,000m - Tà vẹt bê tông 2 khối cóc đàn hồi |  |  |  |  |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐC.10000 | - Phát cây 2 bên đường phạm vi khổ giới hạn | M2 | 1.000 |
| 2 | ĐC.10100 | - Dọn cỏ vai đường, nền đá | M | 1.000 |
| 3 | ĐC.10200 | - Cạp vá vai đường | M3 | 30 |
| 4 | ĐC.10300 | - Bạt vai đường | M3 | 8 |
| 5 | ĐC.10400 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 6 | ĐC.10500 | - Sửa chữa rãnh xương cá | Cái | 40 |
| 7 | ĐC.10600 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 72 |
| 8 | ĐC.10800 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 3,2 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1,6 |
| 9 | ĐC.10900 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 2,0 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1,0 |
| 10 | ĐC.10900 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 11 | ĐC.11000 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 12 | ĐC.11100 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 64 |
| 13 | ĐC.11200 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 32 |
| 14 | ĐC.11300 | - Thay đinh các loại | Cái | 576 |
| 15 | ĐC.11500 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 160 |
| 16 | ĐC.11600 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000,00 |
| 17 | ĐC.11700 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 18 | ĐC.11800 | - Chèn đường | Thanh | 1.300 |
| 19 | ĐC.11900 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.300 |
| 20 | ĐC.12000 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 160 |
| 21 | ĐC.12100 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 22 | ĐC.12200 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 23 | ĐC.12300 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 24 | ĐC.12400 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 25 | ĐC.12500 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 26 | ĐC.12600 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 64 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 32 |
| 27 | ĐC.12700 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 28 | ĐC.12800 | - Thay đệm các loại | Cái | 576 |
| 29 | ĐC.12900 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 70 |
| 30 | ĐC.13000 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 23 |
| 31 | ĐC.13100 | - Thay cóc các loại | Cái | 576 |
| 32 | ĐC.13200 | - Thay căn các loại | Cái | 576 |
| 33 | ĐC.13300 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |
| Đường chính tuyến khổ 1,000m - Tà vẹt bê tông 2 khối cóc cứng |  |  |  |  |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐC.10000 | - Phát cây 2 bên đường phạm vi khổ giới hạn | M2 | 1.000 |
| 2 | ĐC.10100 | - Dọn cỏ vai đường, nền đá | M | 1.000 |
| 3 | ĐC.10200 | - Cạp vá vai đường | M3 | 30 |
| 4 | ĐC.10300 | - Bạt vai đường | M3 | 8 |
| 5 | ĐC.10400 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 6 | ĐC.10500 | - Sửa chữa rãnh xương cá | Cái | 40 |
| 7 | ĐC.10600 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 72 |
| 8 | ĐC.10800 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 3,2 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1,6 |
| 9 | ĐC.10900 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 2,0 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1,0 |
| 10 | ĐC.10900 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 11 | ĐC.11000 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 12 | ĐC.11100 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 64 |
| 13 | ĐC.11200 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 32 |
| 14 | ĐC.11300 | - Thay đinh các loại | Cái | 576 |
| 15 | ĐC.11500 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 160 |
| 16 | ĐC.11600 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 17 | ĐC.11700 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 18 | ĐC.11800 | - Chèn đường | Thanh | 1.300 |
| 19 | ĐC.11900 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.300 |
| 20 | ĐC.12000 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 160 |
| 21 | ĐC.12100 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 22 | ĐC.12200 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 23 | ĐC.12300 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 24 | ĐC.12400 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 25 | ĐC.12500 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 26 | ĐC.12600 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 64 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 32 |
| 27 | ĐC.12700 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 28 | ĐC.12800 | - Thay đệm các loại | Cái | 576 |
| 29 | ĐC.12900 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 70 |
| 30 | ĐC.13000 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 23 |
| 31 | ĐC.13100 | - Thay cóc các loại | Cái | 384 |
| 32 | ĐC.13200 | - Thay căn các loại | Cái | 576 |
| 33 | ĐC.13300 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |
| Đường chính tuyến khổ 1,000m - Tà vẹt bê tông dự ứng lực TN1 cóc đàn hồi |  |  |  |  |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐC.10000 | - Phát cây 2 bên đường phạm vi khổ giới hạn | M2 | 1.000 |
| 2 | ĐC.10100 | - Dọn cỏ vai đường, nền đá | M | 1.000 |
| 3 | ĐC.10200 | - Cạp vá vai đường | M3 | 30 |
| 4 | ĐC.10300 | - Bạt vai đường | M3 | 8 |
| 5 | ĐC.10400 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 6 | ĐC.10500 | - Sửa chữa rãnh xương cá | Cái | 40 |
| 7 | ĐC.10600 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 38 |
| 8 | ĐC.10800 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 3,2 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1,6 |
| 9 | ĐC.10900 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 2,0 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1,0 |
| 10 | ĐC.10900 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 11 | ĐC.11000 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 12 | ĐC.11100 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 64 |
| 13 | ĐC.11200 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 32 |
| 14 | ĐC.11300 | - Thay đinh các loại | Cái | 608 |
| 15 | ĐC.11500 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 160 |
| 16 | ĐC.11600 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 17 | ĐC.11700 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 18 | ĐC.11800 | - Chèn đường | Thanh | 1.372 |
| 19 | ĐC.11900 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.372 |
| 20 | ĐC.12000 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 160 |
| 21 | ĐC.12100 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 22 | ĐC.12200 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 23 | ĐC.12300 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 24 | ĐC.12400 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 25 | ĐC.12500 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 26 | ĐC.12600 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 64 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 32 |
| 27 | ĐC.12700 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 28 | ĐC.12800 | - Thay đệm các loại | Cái | 608 |
| 29 | ĐC.12900 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 80 |
| 30 | ĐC.13000 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 27 |
| 31 | ĐC.13100 | - Thay cóc các loại | Cái | 608 |
| 32 | ĐC.13200 | - Thay căn các loại | Cái | 608 |
| 33 | ĐC.13300 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |

### Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường chính tuyến khổ 1435mm

| Đường chính tuyến khổ 1435mm - Tà vẹt gỗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐC.10000 | - Phát cây 2 bên đường phạm vi khổ giới hạn | M2 | 1.000 |
| 2 | ĐC.10100 | - Dọn cỏ vai đường, nền đá | M | 1.000 |
| 3 | ĐC.10200 | - Cạp vá vai đường | M3 | 30 |
| 4 | ĐC.10300 | - Bạt vai đường | M3 | 8 |
| 5 | ĐC.10400 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 6 | ĐC.10500 | - Sửa chữa rãnh xương cá | Cái | 40 |
| 7 | ĐC.10600 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 160 |
| 8 | ĐC.10800 | - Thay ray hỏng (L =12,5m) | Thanh | 3,2 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L =25m) | Thanh | 1,6 |
| 9 | ĐC.10900 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 2,0 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1,0 |
| 10 | ĐC.10900 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 11 | ĐC.11000 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 12 | ĐC.11100 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 320 |
| 13 | ĐC.11200 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 32 |
| 14 | ĐC.11300 | - Thay đinh các loại | Cái | 1.600 |
| 15 | ĐC.11400 | - Đóng đinh trồi | M | 1.000 |
| 16 | ĐC.11500 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 160 |
| 17 | ĐC.11600 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 18 | ĐC.11700 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 19 | ĐC.11800 | - Chèn đường | Thanh | 1.444 |
| 20 | ĐC.11900 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.444 |
| 21 | ĐC.12000 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 160 |
| 22 | ĐC.12100 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 23 | ĐC.12200 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 24 | ĐC.12300 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 25 | ĐC.12400 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 26 | ĐC.12500 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 27 | ĐC.12600 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 64 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 32 |
| 28 | ĐC.12700 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 29 | ĐC.12800 | - Thay đệm các loại | Cái | 160 |
| 30 | ĐC.12900 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 85 |
| 31 | ĐC.13000 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 28 |

| Đường chính tuyến khổ 1435mm - Tà vẹt bê tông dự ứng lực cóc đàn hồi ω |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐC.10000 | - Phát cây 2 bên đường phạm vi khổ giới hạn | M2 | 1.000 |
| 2 | ĐC.10100 | - Dọn cỏ vai đường, nền đá | M | 1.000 |
| 3 | ĐC.10200 | - Cạp vá vai đường | M3 | 30 |
| 4 | ĐC.10300 | - Bạt vai đường | M3 | 8 |
| 5 | ĐC.10400 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 6 | ĐC.10500 | - Sửa chữa rãnh xương cá | Cái | 40 |
| 7 | ĐC.10600 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 40 |
| 8 | ĐC.10800 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 3,20 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1,60 |
| 9 | ĐC.10900 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 2 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1 |
| 10 | ĐC.10900 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 11 | ĐC.11000 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 12 | ĐC.11100 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 320 |
| 13 | ĐC.11200 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 32 |
| 14 | ĐC.11300 | - Thay đinh các loại | Cái | 640 |
| 15 | ĐC.11500 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 160 |
| 16 | ĐC.11600 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 17 | ĐC.11700 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 18 | ĐC.11800 | - Chèn đường | Thanh | 1.444 |
| 19 | ĐC.11900 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.444 |
| 20 | ĐC.12000 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 160 |
| 21 | ĐC.12100 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 22 | ĐC.12200 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 23 | ĐC.12300 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 24 | ĐC.12400 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 25 | ĐC.12500 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 26 | ĐC.12600 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 64 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 32 |
| 27 | ĐC.12700 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 28 | ĐC.12800 | - Thay đệm các loại | Cái | 640 |
| 29 | ĐC.12900 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 95 |
| 30 | ĐC.13000 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 32 |
| 31 | ĐC.13100 | - Thay cóc các loại | Cái | 640 |
| 32 | ĐC.13200 | - Thay căn các loại | Cái | 640 |
| 33 | ĐC.13300 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |

| Đường chính tuyến khổ 1435mm - Tà vẹt bê tông dự ứng lực - cóc cứng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐC.10000 | - Phát cây 2 bên đường phạm vi khổ giới hạn | M2 | 1.000 |
| 2 | ĐC.10100 | - Dọn cỏ vai đường, nền đá | M | 1.000 |
| 3 | ĐC.10200 | - Cạp vá vai đường | M3 | 30 |
| 4 | ĐC.10300 | - Bạt vai đường | M3 | 8 |
| 5 | ĐC.10400 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 6 | ĐC.10500 | - Sửa chữa rãnh xương cá | Cái | 40 |
| 7 | ĐC.10600 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 160 |
| 8 | ĐC.10800 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 3,20 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1,60 |
| 9 | ĐC.10900 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 2 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1 |
| 10 | ĐC.10900 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 11 | ĐC.11000 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 12 | ĐC.11100 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 320 |
| 13 | ĐC.11200 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 32 |
| 14 | ĐC.11300 | - Thay đinh các loại | Cái | 640 |
| 15 | ĐC.11500 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 160 |
| 16 | ĐC.11600 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 17 | ĐC.11700 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 18 | ĐC.11800 | - Chèn đường | Thanh | 1.444 |
| 19 | ĐC.11900 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.444 |
| 20 | ĐC.12000 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 160 |
| 21 | ĐC.12100 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 22 | ĐC.12200 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 23 | ĐC.12300 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 24 | ĐC.12400 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 25 | ĐC.12500 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 26 | ĐC.12600 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 64 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 32 |
| 27 | ĐC.12700 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 28 | ĐC.12800 | - Thay đệm các loại | Cái | 640 |
| 29 | ĐC.12900 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 95 |
| 30 | ĐC.13000 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 32 |
| 31 | ĐC.13100 | - Thay cóc các loại | Cái | 640 |
| 32 | ĐC.13200 | - Thay căn các loại | Cái | 640 |
| 33 | ĐC.13300 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |

### Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường chính tuyến khổ lồng

| Đường chính tuyến khổ lồng - Tà vẹt gỗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐC.10000 | - Phát cây 2 bên đường phạm vi khổ giới hạn | M2 | 1.000 |
| 2 | ĐC.10100 | - Dọn cỏ vai đường, nền đá | M | 1.000 |
| 3 | ĐC.10200 | - Cạp vá vai đường | M3 | 30 |
| 4 | ĐC.10300 | - Bạt vai đường | M3 | 8 |
| 5 | ĐC.10400 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 6 | ĐC.10500 | - Sửa chữa rãnh xương cá | Cái | 40 |
| 7 | ĐC.10600 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 160 |
| 8 | ĐC.10800 | - Thay ray hỏng (L =12,5m) | Thanh | 4,8 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L =25m) | Thanh | 2,4 |
| 9 | ĐC.10900 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 2,0 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1,0 |
| 10 | ĐC.10900 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 11 | ĐC.11000 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 12 | ĐC.11100 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 320 |
| 13 | ĐC.11200 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 32 |
| 14 | ĐC.11300 | - Thay đinh các loại | Cái | 2.400 |
| 15 | ĐC.11400 | - Đóng đinh trồi | M | 1.000 |
| 16 | ĐC.11500 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 160 |
| 17 | ĐC.11600 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 18 | ĐC.11700 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 19 | ĐC.11800 | - Chèn đường | Thanh | 1.444 |
| 20 | ĐC.11900 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.444 |
| 21 | ĐC.12000 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 160 |
| 22 | ĐC.12100 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 23 | ĐC.12200 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 24 | ĐC.12300 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 25 | ĐC.12400 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 26 | ĐC.12500 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 27 | ĐC.12600 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 96 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 48 |
| 28 | ĐC.12700 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 12 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 6 |
| 29 | ĐC.12800 | - Thay đệm các loại | Cái | 240 |
| 30 | ĐC.12900 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 85 |
| 31 | ĐC.13000 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 28 |
| Đường chính tuyến khổ lồng - Tà vẹt bê tông dự ứng lực cóc đàn hồi VOSSLOH |  |  |  |  |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐC.10000 | - Phát cây 2 bên đường phạm vi khổ giới hạn | M2 | 1.000 |
| 2 | ĐC.10100 | - Dọn cỏ vai đường, nền đá | M | 1.000 |
| 3 | ĐC.10200 | - Cạp vá vai đường | M3 | 30 |
| 4 | ĐC.10300 | - Bạt vai đường | M3 | 8 |
| 5 | ĐC.10400 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 6 | ĐC.10500 | - Sửa chữa rãnh xương cá | Cái | 40 |
| 7 | ĐC.10600 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 40 |
| 8 | ĐC.10800 | - Thay ray hỏng (L =25m) | Thanh | 2,4 |
| 9 | ĐC.10900 | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1,0 |
| 10 | ĐC.10900 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 11 | ĐC.11000 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 12 | ĐC.11100 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 320 |
| 13 | ĐC.11200 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 32 |
| 14 | ĐC.11300 | - Thay đinh xoắn | Cái | 214 |
| 15 | ĐC.11500 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 160 |
| 16 | ĐC.11600 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 17 | ĐC.11700 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 18 | ĐC.11800 | - Chèn đường | Thanh | 1.444 |
| 19 | ĐC.11900 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.444 |
| 20 | ĐC.12000 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 160 |
| 21 | ĐC.12100 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 22 | ĐC.12200 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 23 | ĐC.12300 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 24 | ĐC.12400 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 25 | ĐC.12500 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 26 | ĐC.12600 | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 48 |
| 27 | ĐC.12700 | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 6 |
| 28 | ĐC.12800 | - Thay đệm các loại | Cái | 107 |
| 29 | ĐC.12900 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 95 |
| 31 | ĐC.13000 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 32 |
| 32 | ĐC.13100 | - Thay cóc các loại | Cái | 214 |
| 33 | ĐC.13200 | - Thay căn các loại | Cái | 214 |
| 34 | ĐC.13300 | - Làm dầu siết chặt đinh xoắn | M | 1.000 |
| Đường chính tuyến khổ lồng - Tà vẹt bê tông dự ứng lực cóc đàn hồi ω |  |  |  |  |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐC.10000 | - Phát cây 2 bên đường phạm vi khổ giới hạn | M2 | 1.000 |
| 2 | ĐC.10100 | - Dọn cỏ vai đường, nền đá | M | 1.000 |
| 3 | ĐC.10200 | - Cạp vá vai đường | M3 | 30 |
| 4 | ĐC.10300 | - Bạt vai đường | M3 | 8 |
| 5 | ĐC.10400 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 6 | ĐC.10500 | - Sửa chữa rãnh xương cá | Cái | 40 |
| 7 | ĐC.10600 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 40 |
| 8 | ĐC.10800 | - Thay ray hỏng (L =25m) | Thanh | 2,4 |
| 9 | ĐC.10900 | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1,0 |
| 10 | ĐC.10900 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 11 | ĐC.11000 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 12 | ĐC.11100 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 320 |
| 13 | ĐC.11200 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 32 |
| 14 | ĐC.11300 | - Thay đinh các loại | Cái | 960 |
| 15 | ĐC.11500 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 160 |
| 16 | ĐC.11600 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 17 | ĐC.11700 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 18 | ĐC.11800 | - Chèn đường | Thanh | 1.444 |
| 19 | ĐC.11900 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.444 |
| 20 | ĐC.12000 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 160 |
| 21 | ĐC.12100 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 22 | ĐC.12200 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 23 | ĐC.12300 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 24 | ĐC.12400 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 25 | ĐC.12500 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 26 | ĐC.12600 | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 48 |
| 27 | ĐC.12700 | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 6 |
| 28 | ĐC.12800 | - Thay đệm các loại | Cái | 960 |
| 29 | ĐC.12900 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 95 |
| 30 | ĐC.13000 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 32 |
| 31 | ĐC.13100 | - Thay cóc các loại | Cái | 960 |
| 32 | ĐC.13200 | - Thay căn các loại | Cái | 960 |
| 33 | ĐC.13300 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |

### Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần hàng rào ngăn cách đường sắt, đường bộ hệ thống lan can tôn lượn sóng 2 lớp cao 1,5m

|  |  | Đơn vị tính:100m hàng rào/năm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | HR.10000 | Sửa chữa hàng rào nghiêng đổ | M | 100 |
| 2 | HR.10100 | Thay thanh đầu hàng rào | M | 1,40 |
| 3 | HR.10200 | Thay phụ kiện liên kết | Bộ | 80 |
| 4 | HR.10300 | Sửa, xiết chấm dầu bu lông liên kết và cọc tiêu phản quang | M | 100 |
| 5 | HR.10400 | Sơn phản quang | M2 | 10 |

## Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường ga, đường nhánh

### Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường ga, đường nhánh khổ 1000mm

| Đường ga, đường nhánh khổ đường 1,000m - Tà vẹt gỗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐG.10000 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 2 | ĐG.10100 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 100 |
| 3 | ĐG.10200 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1 |
| 4 | ĐG.10300 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1 |
| 5 | ĐG.10400 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 6 | ĐG.10500 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 7 | ĐG.10600 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 224 |
| 8 | ĐG.10700 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 70 |
| 9 | ĐG.10800 | - Thay đinh các loại | Cái | 1.000 |
| 10 | ĐG.10900 | - Đóng đinh trồi | M | 1.000 |
| 11 | ĐG.11000 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 112 |
| 12 | ĐG.11100 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 13 | ĐG.11200 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 14 | ĐG.11300 | - Chèn đường | Thanh | 1.040 |
| 15 | ĐG.11400 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.040 |
| 16 | ĐG.11500 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 112 |
| 17 | ĐG.11600 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 18 | ĐG.11700 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 19 | ĐG.11800 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 20 | ĐG.11900 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 21 | ĐG.12000 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 112 |
| 22 | ĐG.12100 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 44 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 22 |
| 23 | ĐG.12200 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 24 | ĐG.12300 | - Thay đệm các loại | Cái | 100 |
| 25 | ĐG.12400 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 70 |
| 26 | ĐG.12500 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 23 |
| 27 | ĐG.12600 | - Làm cỏ vai đường, nền đá giữa hai đường ga và trong lòng đường | Km | 1 |
| 28 | ĐG.12700 | - Hót, vận chuyển đất, đá bẩn trên đường và giữa các đường ga trong phạm vi 30m | M3 | 7 |
| Đường ga, đường nhánh khổ đường 1,000m - Tà vẹt sắt cóc cứng |  |  |  |  |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐG.10000 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 2 | ĐG.10100 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 50 |
| 3 | ĐG.10200 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1 |
| 4 | ĐG.10300 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1 |
| 5 | ĐG.10400 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 6 | ĐG.10500 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 7 | ĐG.10600 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 224 |
| 8 | ĐG.10700 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 70 |
| 9 | ĐG.10800 | - Thay đinh các loại | Cái | 403 |
| 10 | ĐG.11000 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 112 |
| 11 | ĐG.11100 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 12 | ĐG.11200 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 13 | ĐG.11300 | - Chèn đường | Thanh | 910 |
| 14 | ĐG.11400 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 910 |
| 15 | ĐG.11500 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 112 |
| 16 | ĐG.11600 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 17 | ĐG.11700 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 18 | ĐG.11800 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 19 | ĐG.11900 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 20 | ĐG.12000 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 112 |
| 21 | ĐG.12400 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 60 |
| 22 | ĐG.12500 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 20 |
| 23 | ĐG.12100 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 52 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 26 |
| 24 | ĐG.12200 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 25 | ĐG.12600 | - Làm cỏ vai đường, nền đá giữa hai đường ga và trong lòng đường | Km | 1 |
| 26 | ĐG.12700 | - Hót, vận chuyển đất, đá bẩn trên đường và giữa các đường ga trong phạm vi 30m | M3 | 7 |
| 27 | ĐG.12800 | - Thay cóc các loại | Cái | 307 |
| 28 | ĐG.12900 | - Thay căn các loại | Cái | 460 |
| 29 | ĐG.13000 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |
| Đường ga, đường nhánh khổ đường 1,000m - Tà vẹt sắt cóc đàn hồi |  |  |  |  |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐG.10000 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 2 | ĐG.10100 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 50 |
| 3 | ĐG.10200 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1 |
| 4 | ĐG.10300 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1 |
| 5 | ĐG.10400 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 6 | ĐG.10500 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 7 | ĐG.10600 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 224 |
| 8 | ĐG.10700 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 70 |
| 9 | ĐG.10800 | - Thay đinh các loại | Cái | 403 |
| 10 | ĐG.11000 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 112 |
| 11 | ĐG.11100 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 12 | ĐG.11200 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 13 | ĐG.11300 | - Chèn đường | Thanh | 910 |
| 14 | ĐG.11400 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 910 |
| 15 | ĐG.11500 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 112 |
| 16 | ĐG.11600 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 17 | ĐG.11700 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 18 | ĐG.11800 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 19 | ĐG.11900 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 20 | ĐG.12000 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 112 |
| 21 | ĐG.12400 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 60 |
| 22 | ĐG.12500 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 20 |
| 23 | ĐG.12100 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 52 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 26 |
| 24 | ĐG.12200 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 25 | ĐG.12300 | - Thay đệm các loại | Cái | 404 |
| 26 | ĐG.12600 | - Làm cỏ vai đường, nền đá giữa hai đường ga và trong lòng đường | Km | 1 |
| 27 | ĐG.12700 | - Hót, vận chuyển đất, đá bẩn trên đường và giữa các đường ga trong phạm vi 30m | M3 | 7 |
| 28 | ĐG.12800 | - Thay cóc các loại | Cái | 404 |
| 29 | ĐG.12900 | - Thay căn các loại | Cái | 404 |
| 30 | ĐG.13000 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |
| Đường ga, đường nhánh khổ đường 1,000m - Tà vẹt bê tông 2 khối cóc đàn hồi |  |  |  |  |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐG.10000 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 2 | ĐG.10100 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 120 |
| 3 | ĐG.10300 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1 |
| 4 | ĐG.10400 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1 |
| 5 | ĐG.10400 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 6 | ĐG.10500 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 7 | ĐG.10600 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 224 |
| 8 | ĐG.10700 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 70 |
| 9 | ĐG.10800 | - Thay đinh các loại | cái | 403 |
| 10 | ĐG.11000 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 112 |
| 11 | ĐG.11100 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 13 | ĐG.11300 | - Chèn đường | Thanh | 910 |
| 14 | ĐG.11400 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 910 |
| 15 | ĐG.11500 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 112 |
| 16 | ĐG.11600 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 17 | ĐG.11700 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 18 | ĐG.11800 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 19 | ĐG.11900 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 20 | ĐG.12000 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 21 | ĐG.12100 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 52 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 26 |
| 22 | ĐG.12200 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 23 | ĐG.12300 | - Thay đệm các loại | Cái | 460 |
| 24 | ĐG.12400 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 70 |
| 25 | ĐG.12500 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 23 |
| 26 | ĐG.12600 | - Làm cỏ vai đường, nền đá giữa hai đường ga và trong lòng đường | Km | 1 |
| 27 | ĐG.12700 | - Hót, vận chuyển đất, đá bẩn trên đường và giữa các đường ga trong phạm vi 30m | M3 | 7 |
| 28 | ĐG.12800 | - Thay cóc các loại | Cái | 460 |
| 29 | ĐG.12900 | - Thay căn các loại | Cái | 460 |
| 30 | ĐG.13000 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |
| Đường ga, đường nhánh khổ đường 1,000m - Tà vẹt bê tông 2 khối cóc cứng |  |  |  |  |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐG.10000 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 2 | ĐG.10100 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 120 |
| 3 | ĐG.10300 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1 |
| 4 | ĐG.10400 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1 |
| 5 | ĐG.10400 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 6 | ĐG.10500 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 7 | ĐG.10600 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 224 |
| 8 | ĐG.10700 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 70 |
| 9 | ĐG.10800 | - Thay đinh các loại | cái | 403 |
| 10 | ĐG.11000 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 112 |
| 11 | ĐG.11100 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 13 | ĐG.11300 | - Chèn đường | Thanh | 910 |
| 14 | ĐG.11400 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 910 |
| 15 | ĐG.11500 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 112 |
| 16 | ĐG.11600 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 17 | ĐG.11700 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 18 | ĐG.11800 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 19 | ĐG.11900 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 20 | ĐG.12000 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 21 | ĐG.12100 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 52 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 26 |
| 22 | ĐG.12200 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 23 | ĐG.12300 | - Thay đệm các loại | Cái | 460 |
| 24 | ĐG.12400 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 70 |
| 25 | ĐG.12500 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 23 |
| 26 | ĐG.12600 | - Làm cỏ vai đường, nền đá giữa hai đường ga và trong lòng đường | Km | 1 |
| 27 | ĐG.12700 | - Hót, vận chuyển đất, đá bẩn trên đường và giữa các đường ga trong phạm vi 30m | M3 | 7 |
| 28 | ĐG.12800 | - Thay cóc các loại | Cái | 308 |
| 29 | ĐG.12900 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |
| Đường ga, đường nhánh khổ đường 1,000m - Tà vẹt bê tông dự ứng lực TN1 cóc đàn hồi |  |  |  |  |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐG.10000 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 2 | ĐG.10100 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 120 |
| 3 | ĐG.10300 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1 |
| 4 | ĐG.10400 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1 |
| 5 | ĐG.10400 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 6 | ĐG.10500 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 7 | ĐG.10600 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 256 |
| 8 | ĐG.10700 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 70 |
| 9 | ĐG.10800 | - Thay đinh các loại | Cái | 486 |
| 10 | ĐG.11000 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 128 |
| 11 | ĐG.11100 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 12 | ĐG.11200 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 13 | ĐG.11300 | - Chèn đường | Thanh | 1.040 |
| 14 | ĐG.11400 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.040 |
| 15 | ĐG.11500 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 128 |
| 16 | ĐG.11600 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 17 | ĐG.11700 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 18 | ĐG.11800 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 19 | ĐG.11900 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 20 | ĐG.12000 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 21 | ĐG.12100 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 52 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 26 |
| 22 | ĐG.12200 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 23 | ĐG.12300 | - Thay đệm các loại | Cái | 486 |
| 24 | ĐG.12400 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 80 |
| 25 | ĐG.12500 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 27 |
| 26 | ĐG.12600 | - Làm cỏ vai đường, nền đá giữa hai đường ga và trong lòng đường | Km | 1 |
| 27 | ĐG.12700 | - Hót, vận chuyển đất, đá bẩn trên đường và giữa các đường ga trong phạm vi 30m | M3 | 7 |
| 28 | ĐG.12800 | - Thay cóc các loại | Cái | 486 |
| 29 | ĐG.12900 | - Thay căn các loại | Cái | 486 |
| 30 | ĐG.13000 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |

### Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường ga, đường nhánh khổ 1435mm

| Đường ga, đường nhánh khổ đường 1435mm - Tà vẹt gỗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐG.10000 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 2 | ĐG.10100 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 112 |
| 3 | ĐG.10300 | - Thay ray hỏng (L =12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L =25m) | Thanh | 1 |
| 4 | ĐG.10400 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1 |
| 5 | ĐG.10400 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 6 | ĐG.10500 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 18 |
| 7 | ĐG.10600 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 224 |
| 8 | ĐG.10700 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 70 |
| 9 | ĐG.10800 | - Thay đinh các loại | Cái | 1.120 |
| 10 | ĐG.10900 | - Đóng đinh trồi | M | 1.000 |
| 11 | ĐG.11000 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 112 |
| 12 | ĐG.11100 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 13 | ĐG.11200 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 14 | ĐG.11300 | - Chèn đường | Thanh | 1.010 |
| 15 | ĐG.11400 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.010 |
| 16 | ĐG.11500 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 112 |
| 17 | ĐG.11600 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 18 | ĐG.11700 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 19 | ĐG.11800 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 20 | ĐG.11900 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 21 | ĐG.12000 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 128 |
| 22 | ĐG.12100 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 52 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 26 |
| 23 | ĐG.12200 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 24 | ĐG.12300 | - Thay đệm các loại | Cái | 128 |
| 25 | ĐG.12400 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 85 |
| 26 | ĐG.12500 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 28 |
| 27 | ĐG.12600 | - Làm cỏ vai đường, nền đá giữa hai đường ga và trong lòng đường | Km | 1 |
| 28 | ĐG.12700 | - Hót, vận chuyển đất, đá bẩn trên đường và giữa các đường ga trong phạm vi 30m | M3 | 7 |
| Đường ga, đường nhánh khổ đường 1435mm - Tà vẹt bê tông dự ứng lực cóc đàn hồi ω |  |  |  |  |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐG.10000 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 2 | ĐG.10100 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 28 |
| 3 | ĐG.10300 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1 |
| 4 | ĐG.10400 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1 |
| 5 | ĐG.10400 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 6 | ĐG.10500 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 13 |
| 7 | ĐG.10600 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 256 |
| 8 | ĐG.10700 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 70 |
| 9 | ĐG.10800 | - Thay đinh các loại | Cái | 448 |
| 10 | ĐG.11000 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 112 |
| 11 | ĐG.11100 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 12 | ĐG.11200 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 13 | ĐG.11300 | - Chèn đường | Thanh | 1.010 |
| 14 | ĐG.11400 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.010 |
| 15 | ĐG.11500 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 112 |
| 16 | ĐG.11600 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 17 | ĐG.11700 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 18 | ĐG.11800 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 19 | ĐG.11900 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 20 | ĐG.12000 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 21 | ĐG.12100 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 46 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 23 |
| 22 | ĐG.12200 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 23 | ĐG.12300 | - Thay đệm các loại | Cái | 448 |
| 24 | ĐG.12400 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 95 |
| 25 | ĐG.12500 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 32 |
| 26 | ĐG.12600 | - Làm cỏ vai đường, nền đá giữa hai đường ga và trong lòng đường | Km | 1 |
| 27 | ĐG.12700 | - Hót, vận chuyển đất, đá bẩn trên đường và giữa các đường ga trong phạm vi 30m | M3 | 7 |
| 28 | ĐG.12800 | - Thay cóc các loại | Cái | 448 |
| 29 | ĐG.12900 | - Thay căn các loại | Cái | 448 |
| 30 | ĐG.13000 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |
| Đường ga, đường nhánh khổ đường 1435mm - Tà vẹt bê tông dự ứng lực cóc cứng |  |  |  |  |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐG.10000 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 2 | ĐG.10100 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 112 |
| 3 | ĐG.10300 | - Thay ray hỏng (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L=25m) | Thanh | 1 |
| 4 | ĐG.10400 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1 |
| 5 | ĐG.10400 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 6 | ĐG.10500 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 13 |
| 7 | ĐG.10600 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 256 |
| 8 | ĐG.10700 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 70 |
| 9 | ĐG.10800 | - Thay đinh các loại | Cái | 448 |
| 10 | ĐG.11000 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 112 |
| 11 | ĐG.11100 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 12 | ĐG.11200 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 13 | ĐG.11300 | - Chèn đường | Thanh | 1.010 |
| 14 | ĐG.11400 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.010 |
| 15 | ĐG.11500 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 112 |
| 16 | ĐG.11600 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 17 | ĐG.11700 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 18 | ĐG.11800 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 19 | ĐG.11900 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 20 | ĐG.12000 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 160 |
| 21 | ĐG.12100 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 46 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 23 |
| 22 | ĐG.12200 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 23 | ĐG.12300 | - Thay đệm các loại | Cái | 448 |
| 24 | ĐG.12400 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 95 |
| 25 | ĐG.12500 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 32 |
| 26 | ĐG.12600 | - Làm cỏ vai đường, nền đá giữa hai đường ga và trong lòng đường | Km | 1 |
| 27 | ĐG.12700 | - Hót, vận chuyển đất, đá bẩn trên đường và giữa các đường ga trong phạm vi 30m | M3 | 7 |
| 28 | ĐG.12800 | - Thay cóc các loại | Cái | 448 |
| 29 | ĐG.12900 | - Thay căn các loại | Cái | 448 |
| 30 | ĐG.13000 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |

### Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường ga, đường nhánh khổ lồng

| Đường ga, đường nhánh khổ lồng - Tà vẹt gỗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐG.10000 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 2 | ĐG.10100 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 112 |
| 3 | ĐG.10300 | - Thay ray hỏng (L =12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Thay ray hỏng (L =25m) | Thanh | 1 |
| 4 | ĐG.10400 | - Quay đảo ray mòn (L=12,5m) | Thanh | 1 |
|  |  | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1 |
| 5 | ĐG.10400 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 6 | ĐG.10500 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 13 |
| 7 | ĐG.10600 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 224 |
| 8 | ĐG.10700 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 32 |
| 9 | ĐG.10800 | - Thay đinh các loại | Cái | 1.680 |
| 10 | ĐG.10900 | - Đóng đinh trồi | M | 1.000 |
| 11 | ĐG.11000 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 112 |
| 12 | ĐG.11100 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 13 | ĐG.11200 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 14 | ĐG.11300 | - Chèn đường | Thanh | 1.010 |
| 15 | ĐG.11400 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.010 |
| 16 | ĐG.11500 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 112 |
| 17 | ĐG.11600 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 18 | ĐG.11700 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 19 | ĐG.11800 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 20 | ĐG.11900 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 21 | ĐG.12000 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 112 |
| 22 | ĐG.12100 | - Thay bu lông mối (ray 12,5m) | Cái | 68 |
|  |  | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 34 |
| 23 | ĐG.12200 | - Thay sắt mối (ray 12,5m) | Đôi | 8 |
|  |  | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 24 | ĐG.12300 | - Thay đệm các loại | Cái | 168 |
| 25 | ĐG.12400 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 85 |
| 26 | ĐG.12500 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 28 |
| 27 | ĐG.12600 | - Làm cỏ vai đường, nền đá giữa hai đường ga và trong lòng đường | Km | 1 |
| 28 | ĐG.12700 | - Hót, vận chuyển đất, đá bẩn trên đường và giữa các đường ga trong phạm vi 30m | M3 | 7 |

| Đường ga, đường nhánh khổ lồng - Tà vẹt bê tông dự ứng lực cóc đàn hồi ω |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: 1000m đường/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | ĐG.10000 | - Vét dọn mương rãnh | M | 300 |
| 2 | ĐG.10100 | - Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ | Thanh | 28 |
| 3 | ĐG.10300 | - Thay ray hỏng (L =25m) | Thanh | 1 |
| 4 | ĐG.10400 | - Quay đảo ray mòn (L=25m) | Thanh | 1 |
| 5 | ĐG.10400 | - Sửa chữa cự li, gia khoan | M | 1.000 |
| 6 | ĐG.10500 | - Điều chỉnh khe hở mối | Mối | 13 |
| 7 | ĐG.10600 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 224 |
| 8 | ĐG.10700 | - Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Thanh | 32 |
| 9 | ĐG.10800 | - Thay đinh các loại | Cái | 672 |
| 10 | ĐG.11000 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 112 |
| 11 | ĐG.11100 | - Ra đá, giật đường | M | 1.000 |
| 12 | ĐG.11200 | - Nâng đường | M | 1.000 |
| 13 | ĐG.11300 | - Chèn đường | Thanh | 1.010 |
| 14 | ĐG.11400 | - Xăm lòng tà vẹt | Thanh | 1.010 |
| 15 | ĐG.11500 | - Chèn tăng cường đầu mối | Mối | 112 |
| 16 | ĐG.11600 | - Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | M | 1.000 |
| 17 | ĐG.11700 | - San nền đá làm băng két | M | 1.000 |
| 18 | ĐG.11800 | - Nhặt đá rơi hai bên vai đường | M | 1.000 |
| 19 | ĐG.11900 | - Sơn viết lại lý trình, biển mốc | M | 1.000 |
| 20 | ĐG.12000 | - Làm dầu siết chặt đinh mối | Mối | 112 |
| 21 | ĐG.12100 | - Thay bu lông mối (ray 25m) | Cái | 34 |
| 22 | ĐG.12200 | - Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 4 |
| 23 | ĐG.12300 | - Thay đệm các loại | Cái | 672 |
| 24 | ĐG.12400 | - Xả đá trên toa xuống | M3 | 95 |
| 25 | ĐG.12500 | - Điều hòa đá, vào đá lòng đường | M3 | 32 |
| 26 | ĐG.12600 | - Làm cỏ vai đường, nền đá giữa hai đường ga và trong lòng đường | Km | 1 |
| 27 | ĐG.12700 | - Hót, vận chuyển đất, đá bẩn trên đường và giữa các đường ga trong phạm vi 30m | M3 | 7 |
| 28 | ĐG.12800 | - Thay cóc các loại | Cái | 672 |
| 29 | ĐG.12900 | - Thay căn các loại | Cái | 672 |
| 30 | ĐG.13000 | - Làm dầu siết chặt đinh các loại | M | 1.000 |

## Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần ghi

| Ghi khổ đường 1,000m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị tính: 1 bộ/năm |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | GH.10000 | - Dẫy cỏ vai đường, nhổ cỏ trong nền đá | Bộ | 1 |
| 2 | GH.10100 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 6 |
| 3 | GH.10200 | - Thay tà vẹt gỗ ghi | Thanh | 5 |
| 4 | GH.10300 | - Sửa chữa đinh các loại | Bộ | 1 |
| 5 | GH.10400 | - Lau dầu, xiết đinh mối | Bộ | 1 |
| 6 | GH.10500 | - Sửa chữa cự ly, tung hoành độ | Bộ | 1 |
| 7 | GH.10600 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 5 |
| 8 | GH.10700 | - Sửa chữa thanh giằng liên kết | Bộ | 1 |
| 9 | GH.10800 | - Bổ sung điều hoà đá | M3 | 6 |
| 10 | GH.10900 | - Nâng giật chèn tổng hợp | Bộ | 1 |
| 11 | GH.11000 | - Chỉnh lý mặt bằng phương hướng cao thấp | Bộ | 1 |
| 12 | GH.11100 | - Thay lưỡi ghi | Cái | 0,1 |
| 13 | GH.11200 | - Thay tâm ghi | Cái | 0,1 |
| 14 | GH.11300 | - Thay bu lông các loại | Cái | 7,4 |
| 15 | GH.11400 | - Thay ray cơ bản | Thanh | 0,2 |
| 16 | GH.11500 | - Thay sắt mối đặc biệt | Bộ | 0,2 |
| 17 | GH.11600 | - Thay đệm các loại | Cái | 1 |
| 18 | GH.11700 | - Thay đinh các loại | Cái | 40 |
| 19 | GH.11800 | - Thay thanh giằng lưỡi ghi | Cái | 0,1 |
| 20 | GH.11900 | - Điều chỉnh khe hở mối ray | Mối | 1 |
| 21 | GH.12000 | - Sửa tâm ghi, lưỡi ghi | Bộ | 1 |
| 22 | GH.12100 | - Làm băng két, nền đá | Bộ | 1 |
| 23 | GH.12200 | - Viết lý trình điểm đo | Bộ | 1 |
| 24 | GH.12300 | - Hót, vận chuyển đất bẩn xa 30m | M3 | 1 |

| Ghi khổ đường 1435mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị tính: 1 bộ/năm |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | GH.10000 | - Dẫy cỏ vai đường, nhổ cỏ trong nền đá | Bộ | 1 |
| 2 | GH.10100 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 6 |
| 3 | GH.10200 | - Thay tà vẹt gỗ ghi | Thanh | 7,5 |
| 4 | GH.10300 | - Sửa chữa đinh các loại | Bộ | 1 |
| 5 | GH.10400 | - Lau dầu, xiết đinh mối | Bộ | 1 |
| 7 | GH.10500 | - Sửa chữa cự ly, tung hoành độ | Bộ | 1 |
| 8 | GH.10600 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 5 |
| 9 | GH.10700 | - Sửa chữa thanh giằng liên kết | Bộ | 1 |
| 10 | GH.10800 | - Bổ sung điều hoà đá | M3 | 7,5 |
| 11 | GH.10900 | - Nâng giật chèn tổng hợp | Bộ | 1 |
| 12 | GH.11000 | - Chỉnh lý mặt bằng phương hướng cao thấp | Bộ | 1 |
| 13 | GH.11100 | - Thay lưỡi ghi | Cái | 0,1 |
| 14 | GH.11200 | - Thay tâm ghi | Cái | 0,1 |
| 15 | GH.11300 | - Thay bu lông các loại | Cái | 4 |
| 16 | GH.11400 | - Thay ray cơ bản | Thanh | 0,2 |
| 17 | GH.11500 | - Thay sắt mối đặc biệt | Bộ | 0,2 |
| 18 | GH.11600 | - Thay đệm các loại | Cái | 1 |
| 19 | GH.11700 | - Thay đinh các loại | Cái | 40 |
| 21 | GH.11800 | - Thay thanh giằng lưỡi ghi | Cái | 0,2 |
| 23 | GH.11900 | - Điều chỉnh khe hở mối ray | Mối | 1 |
| 29 | GH.12000 | - Sửa tâm ghi, lưỡi ghi | Bộ | 1 |
| 30 | GH.12100 | - Làm băng két, nền đá | Bộ | 1 |
| 31 | GH.12200 | - Viết lý trình điểm đo | Bộ | 1 |
| 32 | GH.12300 | - Hót, vận chuyển đất bẩn xa 30m | M3 | 4 |

| Ghi khổ đường lồng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị tính: 1 bộ/năm |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | GH.10000 | - Dẫy cỏ vai đường, nhổ cỏ trong nền đá | M | 20 |
| 2 | GH.10100 | - Sàng đá ô phụt bùn | Ô | 6 |
| 3 | GH.10200 | - Thay tà vẹt gỗ ghi | Thanh | 6 |
| 4 | GH.10300 | - Sửa chữa đinh các loại | Bộ | 1 |
| 5 | GH.10400 | - Lau dầu, xiết đinh mối | Bộ | 1 |
| 6 | GH.10500 | - Sửa chữa cự ly, tung hoành độ | Bộ | 1 |
| 7 | GH.10600 | - Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 5 |
| 8 | GH.10700 | - Sửa chữa thanh giằng liên kết | Bộ | 1 |
| 9 | GH.10800 | - Bổ sung điều hoà đá | M3 | 5 |
| 10 | GH.10900 | - Nâng giật chèn tổng hợp | Bộ | 1 |
| 11 | GH.11000 | - Chỉnh lý mặt bằng phương hướng cao thấp | Bộ | 1 |
| 12 | GH.11100 | - Thay lưỡi ghi | Cái | 0,5 |
| 13 | GH.11200 | - Thay tâm ghi | Cái | 0,2 |
| 14 | GH.11300 | - Thay bu lông các loại | Cái | 12,5 |
| 15 | GH.11400 | - Thay ray cơ bản | Thanh | 0,3 |
| 16 | GH.11500 | - Thay sắt mối đặc biệt | Bộ | 0,3 |
| 17 | GH.11600 | - Thay đệm các loại | Cái | 1,5 |
| 18 | GH.11700 | - Thay đinh các loại | Cái | 30 |
| 19 | GH.11800 | - Thay thanh giằng lưỡi ghi | Cái | 0,3 |
| 20 | GH.11900 | - Điều chỉnh khe hở mối ray | Mối | 1 |
| 21 | GH.12000 | - Sửa tâm ghi, lưỡi ghi | Bộ | 1 |
| 22 | GH.12100 | - Làm băng két, nền đá | Bộ | 1 |
| 23 | GH.12200 | - Viết lý trình điểm đo | Bộ | 1 |
| 24 | GH.12300 | - Hót, vận chuyển đất bẩn xa 30m | M3 | 4 |

## Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần cầu

### Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần cầu đường khổ 1000mm

| Cầu đường sắt đi chung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị tính: 100m cầu/năm |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | CU.10000 | Vệ sinh phát cây cỏ quanh mố trụ | M2 | 200 |
| 2 | CU.10100 | Bảo dưỡng mố trụ | M | 100 |
| 3 | CU.10200 | Bảo dưỡng vá tứ nón bị bong vỡ | M2 | 5 |
| 4 | CU.10300 | Bảo dưỡng mốc, thước đo nước, mốc kiểm tra vết nứt ở dầm, mố, trụ | M | 100 |
| 5 | CU.10400 | Kiểm tra dầm các loại | M | 100 |
| 6 | CU.10500 | Thay tà vẹt tường chắn đá | Thanh | 4 |
| 7 | CU.10600 | Sửa chữa phương hướng cự ly, thuỷ bình | M | 100 |
| 8 | CU.10700 | Bảo dưỡng các loại bu lông móc | Cái | 600 |
| 9 | CU.10800 | Thay bu lông móc cộng vòng đệm | Cái | 40 |
| 10 | CU.10900 | Bảo dưỡng ray hộ bánh | M | 100 |
| 11 | CU.11000 | Bảo dưỡng ray đầu thoi | Cái | 2 |
| 12 | CU.11100 | Xiết chặt đinh tia rơ phông | Cái | 1.200 |
| 13 | CU.11200 | Thay tà vẹt gỗ | Thanh | 42 |
| 14 | CU.11300 | Bảo dưỡng ray gờ, sắt góc gờ | M | 100 |
| 15 | CU.11400 | Bảo dưỡng gỗ gờ | M | 100 |
| 16 | CU.11500 | Thay tà vẹt đà ô tô | Thanh | 40 |
| 17 | CU.11600 | Thay bản mặt cầu | M2 | 75 |
| 18 | CU.11700 | Bảo dưỡng bu lông mối ray, lập lách | Mối | 50 |
| 19 | CU.11800 | Thay bu lông mối ray cộng vòng đệm (ray 25m) | Cái | 10 |
| 20 | CU.11900 | Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 0,2 |
| 21 | CU.12000 | Xiết bu lông dầm | Cái | 1500 |
| 22 | CU.12100 | Thay thế bu lông dầm | Cái | 100 |
| 23 | CU.12200 | Thay ray trên cầu (L=12,5m) | Thanh | 0,4 |
|  |  | Thay ray trên cầu (L=25m) | Thanh | 0,2 |
| 24 | CU.12300 | Bạt tà vẹt mục, trám chỗ tích nước | Chỗ | 200 |
| 25 | CU.12400 | Đệm ray treo tà vẹt treo | Chỗ | 300 |
| 26 | CU.12500 | Bảo dưỡng gối cầu | Gối | 8 |
| 27 | CU.12600 | Thay bản bộ hành | M2 | 55 |
| 28 | CU.12700 | Bảo dưỡng lan can tay vịn | M | 100 |
| 29 | CU.12800 | Gõ, cạo rỉ sơn dầm 3 nước | M2 | 400 |
| 30 | CU.12900 | Sơn viết lý trình | M | 100 |
| 31 | CU.13000 | Bảo dưỡng đường hai đầu cầu | M | 30 |

| Cầu thép Đường Sắt Ray đặt trên tà vẹt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: 100m cầu/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | CU.10000 | Vệ sinh phát cây cỏ quanh mố trụ | M2 | 200 |
| 2 | CU.10100 | Bảo dưỡng mố trụ | M | 100 |
| 3 | CU.10200 | Bảo dưỡng vá tứ nón bị bong vỡ | M2 | 5 |
| 4 | CU.10300 | Bảo dưỡng mốc, thước đo nước, mốc kiểm tra vết nứt ở dầm, mố, trụ | M | 100 |
| 5 | CU.10400 | Kiểm tra dầm các loại | M | 100 |
| 6 | CU.10500 | Thay tà vẹt tường chắn đá | Thanh | 4 |
| 7 | CU.10600 | Sửa chữa phương hướng cự ly, thuỷ bình | M | 100 |
| 8 | CU.10700 | Bảo dưỡng các loại bu lông móc | Cái | 600 |
| 9 | CU.10800 | Thay bu lông móc cộng vòng đệm | Cái | 80 |
| 10 | CU.10900 | Bảo dưỡng ray hộ bánh | M | 100 |
| 11 | CU.11000 | Bảo dưỡng ray đầu thoi | Cái | 2 |
| 12 | CU.11100 | Xiết chặt đinh tia rơ phông | Cái | 1.200 |
| 13 | CU.11200 | Thay tà vẹt gỗ | Thanh | 42 |
| 14 | CU.11300 | Bảo dưỡng ray gờ, sắt góc gờ | M | 100 |
| 15 | CU.11400 | Bảo dưỡng gỗ gờ | M | 100 |
| 16 | CU.11700 | Bảo dưỡng bu lông mối ray, lập lách | Mối | 50 |
| 17 | CU.11800 | Thay bu lông mối ray cộng vòng đệm (ray 25m) | Cái | 10 |
| 18 | CU.11900 | Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 0,2 |
| 19 | CU.12000 | Xiết bu lông dầm | Cái | 1.500 |
| 20 | CU.12100 | Thay thế bu lông dầm | Cái | 100 |
| 21 | CU.12200 | Thay ray trên cầu (L=12,5m) | Thanh | 0,4 |
|  |  | Thay ray trên cầu (L=25m) | Thanh | 0,2 |
| 22 | CU.12300 | Bạt tà vẹt mục, trám chỗ tích nước | Chỗ | 200 |
| 23 | CU.12400 | Đệm ray treo tà vẹt treo | Chỗ | 300 |
| 24 | CU.12500 | Bảo dưỡng gối cầu | Gối | 8 |
| 25 | CU.12600 | Thay bản bộ hành | M2 | 55 |
| 26 | CU.12700 | Bảo dưỡng lan can tay vịn | M | 100 |
| 27 | CU.12800 | Gõ, cạo rỉ sơn dầm 3 nước | M2 | 400 |
| 28 | CU.12900 | Sơn viết lý trình | M | 100 |
| 29 | CU.13000 | Bảo dưỡng đường hai đầu cầu | M | 30 |
| 30 | CU.13100 | Bảo dưỡng ván tuần cầu | M | 75 |
| 31 | CU.13200 | Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 42 |

| Cầu Bê tông Đường Sắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: 100m cầu/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | CU.10000 | Vệ sinh phát cây cỏ quanh mố trụ | M2 | 200 |
| 2 | CU.10100 | Bảo dưỡng mố trụ | M | 100 |
| 3 | CU.10200 | Bảo dưỡng vá tứ nón bị bong vỡ | M2 | 5 |
| 4 | CU.10300 | Bảo dưỡng mốc, thước đo nước, mốc kiểm tra vết nứt ở dầm, mố, trụ | M | 100 |
| 5 | CU.10400 | Kiểm tra dầm các loại | M | 100 |
| 6 | CU.10600 | Sửa chữa phương hướng cự ly, thuỷ bình | M | 100 |
| 7 | CU.10900 | Bảo dưỡng ray hộ bánh | M | 100 |
| 8 | CU.11000 | Bảo dưỡng ray đầu thoi | Cái | 2 |
| 9 | CU.11200 | Thay tà vẹt gỗ | Thanh | 25 |
| 10 | CU.11300 | Bảo dưỡng ray gờ, sắt góc gờ | M | 100 |
| 11 | CU.11700 | Bảo dưỡng bu lông mối ray, lập lách | Mối | 50 |
| 12 | CU.11800 | Thay bu lông mối ray cộng vòng đệm (ray 25m) | Cái | 10 |
| 13 | CU.11900 | Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 0,2 |
| 14 | CU.12200 | Thay ray trên cầu (L=12,5m) | Thanh | 0,4 |
|  |  | Thay ray trên cầu (L=25m) | Thanh | 0,2 |
| 15 | CU.12500 | Bảo dưỡng gối cầu | Gối | 8 |
| 16 | CU.12600 | Thay bản bộ hành | M2 | 55 |
| 17 | CU.12700 | Bảo dưỡng lan can tay vịn | M | 100 |
| 18 | CU.12900 | Sơn viết lý trình | M | 100 |
| 19 | CU.13000 | Bảo dưỡng đường hai đầu cầu | M | 30 |
| 20 | CU.13200 | Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 25 |
| 21 | CU.13300 | Thay ống thoát nước | M | 10 |

### Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần cầu đường khổ 1435mm

| Cầu đường sắt đi chung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: 100m cầu/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | CU.10000 | Vệ sinh phát cây cỏ quanh mố trụ | M2 | 200 |
| 2 | CU.10100 | Bảo dưỡng mố trụ | M | 100 |
| 3 | CU.10200 | Bảo dưỡng vá tứ nón bị bong vỡ | M2 | 5 |
| 4 | CU.10300 | Bảo dưỡng mốc, thước đo nước, mốc kiểm tra vết nứt ở dầm, mố, trụ | M | 100 |
| 5 | CU.10400 | Kiểm tra dầm các loại | M | 100 |
| 6 | CU.10500 | Thay tà vẹt tường chắn đá | Thanh | 4 |
| 7 | CU.10600 | Sửa chữa phương hướng cự ly, thuỷ bình | M | 100 |
| 8 | CU.10700 | Bảo dưỡng các loại bu lông móc | Cái | 600 |
| 9 | CU.10800 | Thay bu lông móc cộng vòng đệm | Cái | 40 |
| 10 | CU.10900 | Bảo dưỡng ray hộ bánh | M | 100 |
| 11 | CU.11000 | Bảo dưỡng ray đầu thoi | Cái | 2 |
| 12 | CU.11100 | Xiết chặt đinh tia rơ phông | Cái | 1.200 |
| 13 | CU.11200 | Thay tà vẹt gỗ | Thanh | 40 |
| 14 | CU.11300 | Bảo dưỡng ray gờ, sắt góc gờ | M | 100 |
| 15 | CU.11400 | Bảo dưỡng gỗ gờ | M | 100 |
| 16 | CU.11500 | Thay tà vẹt đà ô tô | Thanh | 40 |
| 17 | CU.11600 | Thay bản mặt cầu | M2 | 75 |
| 18 | CU.11700 | Bảo dưỡng bu lông mối ray, lập lách | Mối | 50 |
| 19 | CU.11800 | Thay bu lông mối ray cộng vòng đệm (ray 25m) | Cái | 10 |
| 20 | CU.11900 | Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 0,2 |
| 21 | CU.12000 | Xiết bu lông dầm | Cái | 1.500 |
| 22 | CU.12100 | Thay thế bu lông dầm | Cái | 100 |
| 23 | CU.12200 | Thay ray trên cầu (L=12,5m) | Thanh | 0,4 |
|  |  | Thay ray trên cầu (L=25m) | Thanh | 0,2 |
| 24 | CU.12300 | Bạt tà vẹt mục, trám chỗ tích nước | Chỗ | 200 |
| 25 | CU.12400 | Đệm ray treo tà vẹt treo | Chỗ | 300 |
| 26 | CU.12500 | Bảo dưỡng gối cầu | Gối | 8 |
| 27 | CU.12600 | Thay bản bộ hành | M2 | 55 |
| 28 | CU.12700 | Bảo dưỡng lan can tay vịn | M | 100 |
| 29 | CU.12800 | Gõ, cạo rỉ sơn dầm 3 nước | M2 | 400 |
| 30 | CU.12900 | Sơn viết lý trình | M | 100 |
| 31 | CU.13000 | Bảo dưỡng đường hai đầu cầu | M | 30 |
| 32 | CU.13100 | Bảo dưỡng ván tuần cầu | M | 75 |

| Cầu thép Đường Sắt Ray đặt trên tà vẹt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: 100m cầu/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | CU.10000 | Vệ sinh phát cây cỏ quanh mố trụ | M2 | 200 |
| 2 | CU.10100 | Bảo dưỡng mố trụ | M | 100 |
| 3 | CU.10200 | Bảo dưỡng vá tứ nón bị bong vỡ | M2 | 5 |
| 4 | CU.10300 | Bảo dưỡng mốc, thước đo nước, mốc kiểm tra vết nứt ở dầm, mố, trụ | M | 100 |
| 5 | CU.10400 | Kiểm tra dầm các loại | M | 100 |
| 6 | CU.10500 | Thay tà vẹt tường chắn đá | Thanh | 4 |
| 7 | CU.10600 | Sửa chữa phương hướng cự ly, thuỷ bình | M | 100 |
| 8 | CU.10700 | Bảo dưỡng các loại bu lông móc | Cái | 600 |
| 9 | CU.10800 | Thay bu lông móc cộng vòng đệm | Cái | 80 |
| 10 | CU.10900 | Bảo dưỡng ray hộ bánh | M | 100 |
| 11 | CU.11000 | Bảo dưỡng ray đầu thoi | Đầu | 2 |
| 12 | CU.11100 | Xiết chặt đinh tia rơ phông | Cái | 1.200 |
| 13 | CU.11200 | Thay tà vẹt gỗ | Thanh | 42 |
| 14 | CU.11300 | Bảo dưỡng ray gờ, sắt góc gờ | M | 100 |
| 15 | CU.11400 | Bảo dưỡng gỗ gờ | M | 100 |
| 16 | CU.11700 | Bảo dưỡng bu lông mối ray, lập lách | Mối | 50 |
| 17 | CU.11800 | Thay bu lông mối ray cộng vòng đệm (ray 25m) | Cái | 10 |
| 18 | CU.11900 | Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 0,2 |
| 19 | CU.12000 | Xiết bu lông dầm | Cái | 1.500 |
| 20 | CU.12100 | Thay thế bu lông dầm | Cái | 100 |
| 21 | CU.12200 | Thay ray trên cầu (L=12,5m) | Thanh | 0,4 |
|  |  | Thay ray trên cầu (L=25m) | Thanh | 0,2 |
| 22 | CU.12300 | Bạt tà vẹt mục, trám chỗ tích nước | Chỗ | 200 |
| 23 | CU.12400 | Đệm ray treo tà vẹt treo | Chỗ | 300 |
| 24 | CU.12500 | Bảo dưỡng gối cầu | Gối | 8 |
| 25 | CU.12600 | Thay bản bộ hành | M2 | 55 |
| 26 | CU.12700 | Bảo dưỡng lan can tay vịn | M | 100 |
| 27 | CU.12800 | Gõ, cạo rỉ sơn dầm 3 nước | M2 | 400 |
| 28 | CU.12900 | Sơn viết lý trình | M | 100 |
| 29 | CU.13000 | Bảo dưỡng đường hai đầu cầu | M | 30 |
| 30 | CU.13100 | Bảo dưỡng ván tuần cầu | M | 75 |
| 31 | CU.13200 | Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 42 |

| Cầu Bê tông Đường Sắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: 100m cầu/năm |  |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | CU.10000 | Vệ sinh phát cây cỏ quanh mố trụ | M2 | 200 |
| 2 | CU.10100 | Bảo dưỡng mố trụ | M | 100 |
| 3 | CU.10200 | Bảo dưỡng vá tứ nón bị bong vỡ | M2 | 5 |
| 4 | CU.10300 | Bảo dưỡng mốc, thước đo nước, mốc kiểm tra vết nứt ở dầm, mố, trụ | M | 100 |
| 5 | CU.10400 | Kiểm tra dầm các loại | M | 100 |
| 6 | CU.10600 | Sửa chữa phương hướng cự ly, thuỷ bình | M | 100 |
| 7 | CU.10900 | Bảo dưỡng ray hộ bánh | M | 100 |
| 8 | CU.11000 | Bảo dưỡng ray đầu thoi | Cái | 2 |
| 9 | CU.11200 | Thay tà vẹt gỗ | Thanh | 25 |
| 10 | CU.11300 | Bảo dưỡng ray gờ, sắt góc gờ | M | 100 |
| 11 | CU.11700 | Bảo dưỡng bu lông mối ray, lập lách | Mối | 50 |
| 12 | CU.11800 | Thay bu lông mối ray cộng vòng đệm (ray 25m) | Cái | 10 |
| 13 | CU.11900 | Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 0,2 |
| 14 | CU.12200 | Thay ray trên cầu (L=12,5m) | Thanh | 0,4 |
|  |  | Thay ray trên cầu (L=25m) | Thanh | 0,2 |
| 15 | CU.12500 | Bảo dưỡng gối cầu | Gối | 8 |
| 16 | CU.12600 | Thay bản bộ hành | M2 | 55 |
| 17 | CU.12700 | Bảo dưỡng lan can tay vịn | M | 100 |
| 18 | CU.12900 | Sơn viết lý trình | M | 100 |
| 19 | CU.13000 | Bảo dưỡng đường hai đầu cầu | M | 30 |
| 20 | CU.13200 | Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 25 |
| 21 | CU.13300 | Thay ống thoát nước | M | 10 |

### Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần cầu đường khổ lồng

| Cầu đường sắt đi chung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị tính: 100m cầu/năm |  |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | CU.10000 | Vệ sinh phát cây cỏ quanh mố trụ | M2 | 200 |
| 2 | CU.10100 | Bảo dưỡng mố trụ | M | 100 |
| 3 | CU.10200 | Bảo dưỡng vá tứ nón bị bong vỡ | M2 | 5 |
| 4 | CU.10300 | Bảo dưỡng mốc, thước đo nước, mốc kiểm tra vết nứt ở dầm, mố, trụ | M | 100 |
| 5 | CU.10400 | Kiểm tra dầm các loại | M | 100 |
| 6 | CU.10500 | Thay tà vẹt tường chắn đá | Thanh | 4 |
| 7 | CU.10600 | Sửa chữa phương hướng cự ly, thuỷ bình | M | 100 |
| 8 | CU.10700 | Bảo dưỡng các loại bu lông móc | Cái | 600 |
| 9 | CU.10800 | Thay bu lông móc cộng vòng đệm | Cái | 40 |
| 10 | CU.10900 | Bảo dưỡng ray hộ bánh | M | 100 |
| 11 | CU.11000 | Bảo dưỡng ray đầu thoi | Cái | 2 |
| 12 | CU.11100 | Xiết chặt đinh tia rơ phông | Cái | 1.200 |
| 13 | CU.11200 | Thay tà vẹt gỗ | Thanh | 42 |
| 14 | CU.11300 | Bảo dưỡng ray gờ, sắt góc gờ | M | 100 |
| 15 | CU.11400 | Bảo dưỡng gỗ gờ | M | 100 |
| 16 | CU.11500 | Thay tà vẹt đà ô tô | Thanh | 40 |
| 17 | CU.11600 | Thay bản mặt cầu | M2 | 75 |
| 18 | CU.11700 | Bảo dưỡng bu lông mối ray, lập lách | Mối | 50 |
| 19 | CU.10800 | Thay bu lông móc cộng vòng đệm | Cái | 15 |
| 20 | CU.11900 | Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 0,3 |
| 21 | CU.12000 | Xiết bu lông dầm | Cái | 1.500 |
| 22 | CU.12100 | Thay thế bu lông dầm | Cái | 100 |
| 23 | CU.12200 | Thay ray trên cầu (L=12,5m) | Thanh | 0,6 |
|  |  | Thay ray trên cầu (L=25m) | Thanh | 0,3 |
| 24 | CU.12300 | Bạt tà vẹt mục, trám chỗ tích nước | Chỗ | 200 |
| 25 | CU.12400 | Đệm ray treo tà vẹt treo | Chỗ | 300 |
| 26 | CU.12500 | Bảo dưỡng gối cầu | Gối | 8 |
| 27 | CU.12600 | Thay bản bộ hành | M2 | 55 |
| 28 | CU.12700 | Bảo dưỡng lan can tay vịn | M | 100 |
| 29 | CU.12800 | Gõ, cạo rỉ sơn dầm 3 nước | M2 | 400 |
| 30 | CU.12900 | Sơn viết lý trình | M2 | 100 |
| 31 | CU.13000 | Bảo dưỡng đường hai đầu cầu | M | 30 |
| 32 | CU.13100 | Bảo dưỡng ván tuần cầu | M | 75 |

| Cầu thép Đường Sắt Ray đặt trên tà vẹt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị tính: 100m cầu/năm |  |  |  |
| TT | Mã hiệu |  | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |  |
| 1 | CU.10000 |  | Vệ sinh phát cây cỏ quanh mố trụ | M2 | 200 |  |
| 2 | CU.10100 |  | Bảo dưỡng mố trụ | M | 100 |  |
| 3 | CU.10200 |  | Bảo dưỡng vá tứ nón bị bong vỡ | M2 | 5 |  |
| 4 | CU.10300 |  | Bảo dưỡng mốc, thước đo nước, mốc kiểm tra vết nứt ở dầm, mố, trụ | M | 100 |  |
| 5 | CU.10400 |  | Kiểm tra dầm các loại | M | 100 |  |
| 6 | CU.10500 |  | Thay tà vẹt tường chắn đá | Thanh | 4 |  |
| 7 | CU.10600 |  | Sửa chữa phương hướng cự ly, thuỷ bình | M | 100 |  |
| 8 | CU.10800 |  | Thay bu lông móc cộng vòng đệm | Cái | 80 |  |
| 9 | CU.10700 |  | Bảo dưỡng các loại bu lông móc | Cái | 600 |  |
| 10 | CU.10900 |  | Bảo dưỡng ray hộ bánh | M | 100 |  |
| 11 | CU.11000 |  | Bảo dưỡng ray đầu thoi | Cái | 2 |  |
| 12 | CU.11100 |  | Xiết chặt đinh tia rơ phông | Cái | 1.800 |  |
| 13 | CU.11200 |  | Thay tà vẹt gỗ | Thanh | 42 |  |
| 14 | CU.11300 |  | Bảo dưỡng ray gờ, sắt góc gờ | M | 100 |  |
| 15 | CU.11400 |  | Bảo dưỡng gỗ gờ | M | 100 |  |
| 16 | CU.11700 |  | Bảo dưỡng bu lông mối ray, lập lách | Mối | 50 |  |
| 17 | CU.11800 |  | Thay bu lông mối ray cộng vòng đệm (ray 25m) | Cái | 15 |  |
| 18 | CU.11900 |  | Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi | 0,3 |  |
| 19 | CU.12000 |  | Xiết bu lông dầm | Cái | 1.500 |  |
| 20 | CU.12100 |  | Thay thế bu lông dầm | Cái | 100 |  |
| 21 | CU.12200 |  | Thay ray trên cầu (L=12,5m) | Thanh | 0,6 |  |
|  |  |  | Thay ray trên cầu (L=25m) | Thanh | 0,3 |  |
| 22 | CU.12300 |  | Bạt tà vẹt mục, trám chỗ tích nước | Chỗ | 200 |  |
| 23 | CU.12400 |  | Đệm ray treo tà vẹt treo | Chỗ | 300 |  |
| 24 | CU.12500 |  | Bảo dưỡng gối cầu | Gối | 8 |  |
| 25 | CU.12600 |  | Thay bản bộ hành | M2 | 55 |  |
| 26 | CU.12700 |  | Bảo dưỡng lan can tay vịn | M | 100 |  |
| 27 | CU.12800 |  | Gõ, cạo rỉ sơn dầm 3 nước | M2 | 400 |  |
| 28 | CU.12900 |  | Sơn viết lý trình | M | 100 |  |
| 29 | CU.13000 |  | Bảo dưỡng đường hai đầu cầu | M | 30 |  |
| 30 | CU.13100 |  | Bảo dưỡng ván tuần cầu | M | 75 |  |
| 31 | CU.13200 |  | Ke tà vẹt vuông góc | Thanh | 42 |  |
| Cầu Bê tông Đường Sắt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đơn vị tính: 100m cầu/năm |  |  |  |
| TT |  | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị |  | Khối lượng |
| 1 |  | CU.10000 | Vệ sinh phát cây cỏ quanh mố trụ | M2 |  | 200 |
| 2 |  | CU.10100 | Bảo dưỡng mố trụ | M |  | 100 |
| 3 |  | CU.10200 | Bảo dưỡng vá tứ nón bị bong vỡ | M2 |  | 5 |
| 4 |  | CU.10300 | Bảo dưỡng mốc, thước đo nước, mốc kiểm tra vết nứt ở dầm, mố, trụ | M |  | 100 |
| 5 |  | CU.10400 | Kiểm tra dầm các loại | M |  | 100 |
| 6 |  | CU.10600 | Sửa chữa phương hướng cự ly, thuỷ bình | M |  | 100 |
| 7 |  | CU.10900 | Bảo dưỡng ray hộ bánh | M |  | 100 |
| 8 |  | CU.11000 | Bảo dưỡng ray đầu thoi | Cái |  | 2 |
| 9 |  | CU.11200 | Thay tà vẹt gỗ | Thanh |  | 25 |
| 10 |  | CU.11300 | Bảo dưỡng ray gờ, sắt góc gờ | M |  | 100 |
| 11 |  | CU.11700 | Bảo dưỡng bu lông mối ray, lập lách | Mối |  | 50 |
| 12 |  | CU.11800 | Thay bu lông mối ray cộng vòng đệm (ray 25m) | Cái |  | 15 |
| 13 |  | CU.11900 | Thay sắt mối (ray 25m) | Đôi |  | 0,3 |
| 14 |  | CU.12200 | Thay ray trên cầu (L=12,5m) | Thanh |  | 0,4 |
|  |  |  | Thay ray trên cầu (L=25m) | Thanh |  | 0,2 |
| 15 |  | CU.12500 | Bảo dưỡng gối cầu | Gối |  | 8 |
| 16 |  | CU.12600 | Thay bản bộ hành | M2 |  | 55 |
| 17 |  | CU.12700 | Bảo dưỡng lan can tay vịn | M |  | 100 |
| 18 |  | CU.12900 | Sơn viết lý trình | M |  | 100 |
| 19 |  | CU.13000 | Bảo dưỡng đường hai đầu cầu | M |  | 30 |
| 20 |  | CU.13200 | Ke tà vẹt vuông góc | Thanh |  | 25 |
| 21 |  | CU.13300 | Thay ống thoát nước | M |  | 10 |

## Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần cống

|  |  | Đơn vị tính: 100m cống/năm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | CG.10000 | Phát cây, cỏ 2 đầu cống, sân thượng, hạ lưu | M2 | 250 |
| 2 | CG.10100 | Tát nước, vét bùn, khai thông lòng cống | M3 | 30 |
| 3 | CG.10200 | Trát vết nứt vỡ trong thân, lòng cống | M2 | 10 |
| 4 | CG.10300 | Sửa chữa tường tai, tường cánh sàn cống | M2 | 15 |
| 5 | CG.10400 | Sơn viết, lý trình | M | 3 |

## Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần hầm

### Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần hầm đường khổ 1000mm

|  |  | Đơn vị tính: 100m hầm/năm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | HM.10000 | - Phát cây rẫy cỏ rãnh đỉnh | M2 | 120 |
| 2 | HM.10100 | - Phát cây rẫy cỏ 2 đầu hầm | M2 | 800 |
| 3 | HM.10200 | - Sửa chữa hót đất rãnh đỉnh, cửa hầm | M | 100 |
| 4 | HM.10300 | - Đào vét đất cỏ rác trong rãnh dọc | M | 200 |
| 5 | HM.10400 | - Sửa chữa nắp rãnh bê tông | Cái | 80 |
| 6 | HM.10500 | - Sửa chữa tường tai, sân thượng, tường cánh | M2 | 100 |
| 7 | HM.10600 | - Vệ sinh sửa chữa hang tránh | Cái | 8 |
| 8 | HM.10700 | - Sửa chữa vòm hầm | M2 | 55 |
| 9 | HM.10800 | - Sơn kẻ, đánh dấu biển mốc theo dõi nứt | M | 200 |
| 10 | HM.10900 | - Sửa chữa các bộ phận thông gió, thoát nước | M2 | 150 |
| 11 | HM.11000 | - Sửa chữa các bộ phận điện ánh sáng | M | 100 |
| 12 | HM.11100 | - Bảo dưỡng tổng hợp đường trong hầm | M | 100 |

### Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần hầm đường khổ 1435mm

|  |  | Đơn vị tính: 100m hầm/năm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | HM.10000 | - Phát cây rẫy cỏ rãnh đỉnh | M2 | 120 |
| 2 | HM.10100 | - Phát cây rãy cỏ 2 đầu hầm | M2 | 800 |
| 3 | HM.10200 | - Sửa chữa hót đất rãnh đỉnh, cửa hầm | M | 100 |
| 4 | HM.10300 | - Đào vét đất cỏ rác trong rãnh dọc | M | 200 |
| 5 | HM.10400 | - Sửa chữa nắp rãnh bê tông | Cái | 80 |
| 6 | HM.10500 | - Sửa chữa tường tai, sân thượng, tường cánh | M2 | 100 |
| 7 | HM.10600 | - Vệ sinh sửa chữa hang tránh | Cái | 8 |
| 8 | HM.10700 | - Sửa chữa vòm hầm | M2 | 55 |
| 9 | HM.10800 | - Sơn kẻ, đánh dấu biển mốc theo dõi nứt | M | 200 |
| 10 | HM.10900 | - Sửa chữa các bộ phận thông gió, thoát nước | M2 | 150 |
| 11 | HM.11000 | - Sửa chữa các bộ phận điện ánh sáng | M | 100 |
| 12 | HM.11100 | - Bảo dưỡng tổng hợp đường trong hầm | M | 100 |

### Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần hầm đường khổ lồng

|  |  | Đơn vị tính: 100m hầm/năm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | HM.10000 | - Phát cây rẫy cỏ rãnh đỉnh | M2 | 120 |
| 2 | HM.10100 | - Phát cây rãy cỏ 2 đầu hầm | M2 | 800 |
| 3 | HM.10200 | - Sửa chữa hót đất rãnh đỉnh, cửa hầm | M | 100 |
| 4 | HM.10300 | - Đào vét đất cỏ rác trong rãnh dọc | M | 200 |
| 5 | HM.10400 | - Sửa chữa nắp rãnh bê tông | Cái | 80 |
| 6 | HM.10500 | - Sửa chữa tường tai, sân thượng, tường cánh | M2 | 100 |
| 7 | HM.10600 | - Vệ sinh sửa chữa hang tránh | Cái | 8 |
| 8 | HM.10700 | - Sửa chữa vòm hầm | M2 | 55 |
| 9 | HM.10800 | - Sơn kẻ, đánh dấu biển mốc theo dõi nứt | M | 200 |
| 10 | HM.10900 | - Sửa chữa các bộ phận thông gió, thoát nước | M2 | 150 |
| 11 | HM.11100 | - Bảo dưỡng tổng hợp đường trong hầm | M | 100 |

## Tổng hợp khối lượng cho công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phần đường ngang, tuần đường và tuần cầu

| TT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĐN.10000 | - Đường ngang | M/Km/năm | 5 |
|  |  |  |  | Hoặc theo thực tế |
| 2 | TĐ.10000 | - Tuần đường (bao gồm đường chính tuyến, đường ga, đường nhánh) |  | Xác định theo tần suất kiểm tra 03 lần/ngày và 365 ngày/năm |
| 3 | TC.10000 | - Tuần cầu |  | Xác định theo tần suất kiểm tra 02-03 ban/ngày và 365 ngày/năm |

# PHẦN II. ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG 
ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA

# CHƯƠNG I: ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN ĐƯỜNG CHÍNH TUYẾN KHỔ 1000MM, 1435MM, KHỔ LỒNG VÀ HÀNG RÀO

## ĐC. 10000 Phát cây hai bên đường phạm vi khổ giới hạn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công, phát cây hai bên đường khổ giới hạn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC. 10000 | Phát cây hai bên đường khổ giới hạn | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,014 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC. 10100 Dọn cỏ vai đường, nền đá

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công, dãy cỏ vai đường, nhổ cỏ nền đá, thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC. 10100 | Dọn cỏ vai đường, nền đá | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,037 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC.10200 Cạp vá vai đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công, phòng vệ hai đầu, đầm chặt vai đường, thu dọn hoàn thiện hiện trường

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC. 10200 | Cạp vá vai đường | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đá 2,5x5 | m3 | 1,02 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 1,636 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC.10300 Bạt vai đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công, bạt vai đường đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC. 10300 | Bạt vai đường | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đá 2,5x5 | m3 | 1,02 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,697 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC.10400 Vét dọn mương rãnh

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công, vét dọn mương rãnh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC.10400 | Vét dọn mương rãnh | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,016 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC.10500 Sửa chữa rãnh xương cá

Thành phần công việc:

Chuẩn bị công cụ dụng cụ tới vị trí thi công, cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu, đào sửa chữa rãnh xương cá đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc xếp vận chuyển xếp đá vào rãnh, thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm, 1435mm | Khổ lồng |
| ĐC.10500 | Sửa chữa rãnh xương cá | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đá 4 ÷ 8 | m3 | 0,177 | 0,177 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,254 | 0,259 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

## ĐC.10600 Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ tới vị trí thi công, ra đá phá cốt, tháo bu lông liên kết giữa tà vẹt và ray, kéo tà vẹt ra vị trí bên ngoài ray, đưa tà vẹt mới vào đúng vị trí, thay bộ phận liên kết ray với tà vẹt, lắp bu lông liên kết giữa ray và tà vẹt, vào đá xăm lòng tà vẹt đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 30m, thu dọn hoàn thiện hiện trường.

| 1. Đường 1m tà vẹt gỗ, tà vẹt sắt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | TV gỗ có đệm sắt | TV gỗ không đệm sắt | TV sắt |
| ĐC.10600 | Đường 1m tà vẹt gỗ, tà vẹt sắt | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt | thanh | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Đinh crămpông | cái | 6 | 6 |  |
|  |  | Đệm sắt | cái | 2 |  | 4 |
|  |  | Cóc, bu lông cóc | cái |  |  | 4 |
|  |  | Rong đen | cái |  |  | 4 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 0,440 | 0,440 | 0,443 |
|  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |

| 2. Đường 1m tà vẹt bê tông |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | TVBT cóc cứng | TVBT cóc đàn hồi |  | TVBT K92 | TVBT DƯL TN1 |
| ĐC.10600 | Đường 1m tà vẹt bê tông | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt | thanh | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | Sắt chữ U | cái | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Cóc cứng, bu lông cóc | cái | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Rong đen lò so | cái | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Đệm cao su (nhựa) | cái | 2 | 2 |  |  | 2 |
|  |  | Đệm sắt | cái | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Bu lông cóc, cóc đàn hồi | cái |  | 4 |  |  | 4 |
|  |  | Căn sắt | cái |  | 4 |  |  | 4 |
|  |  | Căn nhựa | cái |  | 4 |  |  | 4 |
|  |  | Đinh xoắn | cái |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Cóc nhựa | cái |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Nắp na | cái |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Vòng đệm phẳng |  |  | 4 |  |  | 4 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 0,426 | 0,427 |  | 0,464 | 0,522 |
|  |  |  |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 |

| 3. Đường 1435mm tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | TV gỗ không đệm sắt | TV gỗ có đệm sắt | TVBT K3A cóc cứng | TVBT cóc đàn hồi | TVBT K92 |
| ĐC.10600 | Đường 1435mm tà vẹt gỗ, tà vẹt sắt | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt | thanh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Đinh crămpông | cái | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | Đệm sắt | cái |  | 2 |  | 4 |  |
|  |  | Sắt chữ U | cái |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Cóc cứng, bu lông cóc | cái |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Rong đen lò so | cái |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Đệm cao su (nhựa) | cái |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  | Bu lông cóc, cóc đàn hồi | cái |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Rong đen phẳng | cái |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Căn sắt C3-C4 | cái |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Căn nhựa | cái |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Đinh xoắn | cái |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Cóc nhựa | cái |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Nắp na | cái |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 0,583 | 0,587 | 0,594 | 0,664 | 0,707 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

4. Đường khổ lồng tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông

|  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐC.10600 | Đường lồng tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt | thanh | 1 | 1 |
|  |  | Đinh crămpông | cái | 9 |  |
|  |  | Đệm sắt | cái | 3 |  |
|  |  | Cóc cứng, bu lông cóc | cái |  | 6 |
|  |  | Sắt chữ U | cái |  | 6 |
|  |  | Đệm cao su | cái |  | 3 |
|  |  | Rong đen lò xo | cái |  | 6 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Nhân công 4,7/7 | công | 0,623 | 1,108 |
|  |  |  |  | 40 | 41 |

## ĐC. 10700 Thay ray hỏng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ mặt bằng tới vị trí thi công

- Phong tỏa ngừng tàu

- Tháo bộ liên kết giữa ray với ray, ray với tà vẹt

- Đưa ray cũ ra ngoài

- Đưa ray mới vào đúng vị trí và lắp phụ kiện liên kết giữa ray với ray, ray với tà vẹt

- Kiểm tra kết hợp sửa cự ly, làm dầu siết lại phụ kiện liên kết

- Vận chuyển ray, phụ kiện trong phạm vi 500m

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

1. Đường 1m tà vẹt sắt

|  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P30-33, L = 12,5m |  | Ray P24-26, L = 10m |  | Ray P50, L = 25m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐC.10700 | Đường 1m tà vẹt sắt | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Lập lách | đôi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Bu lông, rông đen | cái | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,036 | 2,721 | 2,424 | 2,153 | 2,135 | 1,986 | 4,296 | 3,605 |
|  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

2. Đường 1m tà vẹt gỗ

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P30-33, L = 12,5m |  | Ray P24-26, L = 10m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐC.10700 | Đường 1m tà vẹt gỗ | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Lập lách | đôi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Bu lông, rông đen | cái | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,439 | 3,299 | 2,415 | 2,118 | 1,320 | 1,196 |
|  |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

3. Đường 1m tà vẹt bê tông

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P30-33, L = 12,5m |  | Ray P24-26, L = 10m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐC.10700 | Đường 1m tà vẹt bê tông | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Lập lách | đôi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Bu lông, rông đen | cái | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,209 | 3,028 | 3,623 | 2,879 | 2,695 | 2,188 |
|  |  |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

4. Đường 1435mm và đường lồng tà vẹt bê tông

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P50, L = 25m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐC.10700 | Đường 1435mm và đường lồng tà vẹt bê tông | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Lập lách | đôi | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Bu lông, rông đen | cái | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,209 | 3,028 | 5,351 | 4,442 |
|  |  |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 |

5. Đường 1435mm và đường lồng tà vẹt gỗ

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P50, L = 25m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐC.10700 | Đường 1435mm và đường lồng tà vẹt gỗ | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Lập lách | đôi | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Bu lông, rông đen | cái | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,439 | 3,299 | 4,490 | 4,177 |
|  |  |  |  | 50 | 51 | 52 | 53 |

## ĐC.10800 Quay đảo ray mòn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ mặt bằng tới vị trí thi công

- Phong tỏa ngừng tàu

- Tháo bộ liên kết giữa ray với ray, ray với tà vẹt

- Đưa ray cũ ra ngoài, quay đảo ray

- Đưa ray quay đảo vào đúng vị trí và lắp phụ kiện liên kết giữa ray với ray, ray với tà vẹt

- Kiểm tra kết hợp sửa cự ly, làm dầu siết lại phụ kiện liên kết

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

| 1. Đường 1m tà vẹt sắt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P30-33, L = 12,5m |  | Ray P50, L = 25m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐC.10800 | Đường 1m tà vẹt sắt | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,063 | 2,796 | 2,441 | 2,192 | 4,428 | 3,687 |
|  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 2. Đường 1m tà vẹt gỗ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P30-33, L = 12,5m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐC.10800 | Đường 1m tà vẹt gỗ | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,461 | 3,325 | 2,433 | 2,188 |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3. Đường 1m tà vẹt bê tông |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P30-33, L = 12,5m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐC.10800 | Đường 1m tà vẹt bê tông | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,287 | 3,063 | 3,693 | 2,896 |
|  |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 |

4. Đường 1435mm và đường lồng tà vẹt bê tông

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P50, L = 25m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐC.10800 | Đường 1435mm và đường lồng tà vẹt bê tông | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,287 | 3,063 | 5,545 | 4,595 |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 |

5. Đường 1435mm và đường lồng tà vẹt gỗ

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P50, L = 25m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐC.10800 | Đường 1435mm và đường lồng tà gỗ | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,461 | 3,325 | 5,391 | 4,432 |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 |

## ĐC.10900 Sửa chữa cự li, gia khoan

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ tới vị trí thi công

- Phòng vệ thi công bằng biển kéo còi

- Đo kiểm tra đánh dấu các vị trí cần sửa

- Nới lỏng bu lông cóc nêm nót chân cóc

- Chỉnh sửa lại cự li, gia khoan đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 100m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm, 1435mm |  |  |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt |  | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐC.10900 | Sửa chữa cự li, gia khoan | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,568 | 1,438 |  | 1,486 | 2,327 | 3,467 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 |

Ghi chú: Định  mức sửa chữa cự ly, gia khoan tà vẹt sắt chỉ áp dụng đối với tuyến đường sắt khổ 1000mm

## ĐC.11000 Điều chỉnh khe hở mối

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Phòng vệ ngừng tàu

- Nới lỏng liên kết giữa tà vẹt và ray, ray với ray

- Dịch chuyển ray theo chiều dọc để đảm bảo khe hở ray đúng tiêu chuẩn

- Kiểm tra cự ly thủy bình, phương hướng, lắp bộ liên kết giữa ray và tà vẹt, ray với ray theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính:1 mối |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000 mmm |  |  |  | Khổ 1435 mmm và khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt |  | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐC.11000 | Điều chỉnh khe hở mối | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 0,079 | 0,085 |  | 0,109 | 0,145 | 0,185 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 |

## ĐC.11100 Ke tà vẹt vuông góc

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Ra đá, phá cốt, nới lỏng phụ kiện liên kết ray với tà vẹt

- Ke tà vẹt vuông góc

- Kiểm tra sửa cự ly, siết lại phụ kiện

- Vào đá, chỉnh lại cao thấp, thủy bình, xăm chèn tà vẹt

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính:1 thanh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm |  |  |  | Khổ 1435mm |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt |  | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐC.11100 | Ke tà vẹt vuông góc | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 0,029 | 0,029 |  | 0,03 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,037 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

## ĐC.11200 Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Ra đá, phá cốt, tháo phụ kiện liên kết ray với tà vẹt

- Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí

- Kiểm tra sửa cự ly, siết lại phụ kiện

- Vào đá, chỉnh lại cao thấp, thủy bình, xăm chèn tà vẹt

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính:1 thanh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm |  |  |  | Khổ 1435mm |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt |  | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐC.11200 | Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 0,808 | 0,864 |  | 0,911 | 0,929 | 0,955 | 0,933 | 0,968 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

## ĐC.11300 Thay đinh các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Tháo đinh cũ và thay đinh mới các loại đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC.11300 | Thay đinh các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đinh các loại | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,011 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC.11400 Đóng đinh trồi

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Đóng đinh trồi đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường khổ 1m, 1435mm và khổ lồng tà vẹt gỗ |
| ĐC.11400 | Đóng đinh trồi | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,010 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC.11500 Sàng đá ô phụt bùn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Ra đá hai đầu tà vẹt, trong lòng đường

- Sàng đá trong ô tà vẹt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Vào đá, kiểm tra cự ly thủy bình phương hướng cao thấp và chèn lại tà vẹt, hoàn thiện băng két

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 ô |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm |  |  | Khổ 1435mm |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐC.11500 | Sàng đá ô phụt bùn | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,170 | 0,222 | 0,260 | 0,252 | 0,369 | 0,284 | 0,398 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

## ĐC.11600 Ra đá, giật đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Ra đá hai đầu thanh tà vẹt

- Giật đường đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Vào đá, đầm lại băng két

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm |  |  | Khổ 1435mm |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐC.11600 | Ra đá, giật đường | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 5/7 | công | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,026 | 0,020 | 0,029 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kích 15T | ca | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

## ĐC.11700 Nâng đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ  mặt bằng thi công;

- Đo đạc điều tra cao độ cần nâng, ghi cao độ cần nâng vào ray

- Xiết đinh đường bị lỏng

- Chuẩn bị chỗ đặt kích, ra đá ô tà vẹt để đặt kích

- Nâng đường theo cao độ đã đo

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm |  |  |  | Khổ 1435mm |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt |  | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐC.11700 | Nâng đường | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 5/7 | công | 0,008 | 0,010 |  | 0,011 | 0,008 | 0,010 | 0,013 | 0,023 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kích 15T | ca | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

## ĐC.11800 Chèn đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ  mặt bằng thi công

- Vào đá những chỗ thiếu

- Chèn đá toàn bộ tà vẹt đã nâng

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm |  |  |  | Khổ 1435mm |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt |  | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐC.11800 | Chèn đường | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,040 | 0,044 |  | 0,059 | 0,048 | 0,056 | 0,052 | 0,083 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

## ĐC.11900 Xăm lòng tà vẹt

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Xăm lòng tà vẹt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính:1 thanh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm |  |  |  | Khổ 1435mm |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt |  | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐC.11900 | Xăm lòng tà vẹt | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,017 | 0,018 |  | 0,019 | 0,022 | 0,034 | 0,028 | 0,033 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

## ĐC.12000 Chèn tăng cường đầu mối

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Chèn tăng cường đầu mối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 mối |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm, Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| ĐC.12000 | Chèn tăng cường đầu mối | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,066 | 0,096 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

## ĐC.12100 Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm | Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| ĐC.12100 | Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,010 | 0,011 | 0,018 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## ĐC.12200 San nền đá làm băng két

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- San nền đá làm băng két đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm, 1435mm | Khổ lồng |
| ĐC.12200 | San nền đá làm băng két | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,015 | 0,016 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

## ĐC.12300  Nhặt đá rơi hai bên vai đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Nhặt đá rơi hai bên vai đường

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC.12300 | Nhặt đá rơi hai bên vai đường | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 2/7 | công | 0,009 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC.12400 Sơn viết lại lý trình biển mốc

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công;

- Sơn viết lại lý trình biển mốc đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm, 1435mm | Khổ lồng |
| ĐC.12400 | Sơn viết lại lý trình biển mốc | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn trắng | kg | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Sơn đen | kg | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Sơn đỏ | kg | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,008 | 0,009 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

## ĐC.12500 Làm dầu siết chặt đinh mối

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công;

- Làm dầu siết chặt đinh mối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 mối |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC.12500 | Làm dầu siết chặt đinh mối | Vật liệu |  |  |
|  |  | Dầu nhờn | Kg | 0,027 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,020 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC.12600 Thay bu lông mối

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Tháo bu lông mối nối ray cộng vòng đệm

- Sơn bu lông mối nối, lắp bu lông mối nối cộng vòng đệm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC.12600 | Thay bu lông mối | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | Kg | 0,02 |
|  |  | Bu lông mối + vòng đệm | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,011 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC.12700 Thay sắt mối

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Tháo bu lông mối nối ray

- Sơn sắt mối

- Lắp bu lông liên kết sắt mối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 đôi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC.12700 | Thay sắt mối | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | Kg | 0,19 |
|  |  | Sắt mối | đôi | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,19 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC.12800 Thay đệm các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Nới lỏng phụ kiện liên kết ray với tà vẹt

- Kích ray kéo đệm cũ ra và thay đệm mới vào

- Lắp phụ kiện liên kết ray với tà vẹt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC.12800 | Thay đệm các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đệm các loại | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,041 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC.12900 Xả đá trên toa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Xả đá trên toa xuống vị trí quy định

- Phạm vi vận chuyển 250m

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC.12900 | Xả đá trên toa | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đá 2,5x5 | m3 | 1,02 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 2/7 | công | 0,146 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC.13000 Điều hòa đá, vào đá lòng đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Điều hòa đá, vào đá lòng đường đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC.13000 | Điều hòa đá, vào đá lòng đường | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 2/7 | công | 0,758 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC.13100 Thay cóc các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ thi công

- Thay cóc các loại đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC.13100 | Thay cóc các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cóc các loại | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,011 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC.13200 Thay căn các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ thi công

- Thay căn các loại đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC.13200 | Thay căn các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Căn các loại | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,011 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC.13300 Làm dầu siết chặt đinh các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Làm dầu siết chặt đinh các loại đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 10m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC.13300 | Làm dầu siết chặt đinh các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Dầu nhờn | Kg | 0,014 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,105 |
|  |  |  |  | 10 |

## HR.10000 Sửa chữa hàng rào nghiêng đổ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ tới vị trí thi công

- Tháo, nắn sửa lại hàng rào bị nghiêng đổ

- Lắp đặt hàng rào đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HR.10000 | Sửa chữa hàng rào nghiêng đổ | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,135 |
|  |  |  |  | 10 |

## HR.10100 Thay thanh đầu hàng rào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ tới vị trí thi công

- Tháo thanh đầu hàng rào

- Lắp thanh đầu hàng rào đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HR.10100 | Thay thanh đầu hàng rào | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thanh đầu hàng rào | thanh | 0,303 |
|  |  | Bu lông Φ16 | cái | 2,424 |
|  |  | Bu lông Φ18 | cái | 0,303 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,175 |
|  |  |  |  | 10 |

## HR.10200 Thay phụ kiện liên kết

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ tới vị trí thi công

- Tháo phụ kiện liên kết

- Lắp phụ kiện liên kết đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HR.10200 | Thay phụ kiện liên kết | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bu lông Φ16 | cái | 8,000 |
|  |  | Bu lông Φ18 | cái | 1,00 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,116 |
|  |  |  |  | 10 |

## HR.10300  Sửa, xiết chấm đầu bu lông liên kết và cọc tiêu phản quang

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ tới vị trí thi công

- Sửa xiết chấm đầu bu lông liên kết và cọc tiêu phản quang

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HR.10300 | Sửa, xiết chấm đầu bu lông liên kết và cọc tiêu phản quang | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,012 |
|  |  |  |  | 10 |

## HR.10400  Sơn phản quang

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ tới vị trí thi công

- Sơn phản quang đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HR.10400 | Sơn phản quang | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | Kg | 0,800 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,187 |
|  |  |  |  | 10 |

# CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN ĐƯỜNG GA, ĐƯỜNG NHÁNH KHỔ 1000MM, 1435MM VÀ KHỔ LỒNG

## ĐG.10000 Vét dọn mương rãnh

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Vét dọn mương rãnh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐG.10000 | Vét dọn mương rãnh | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,016 |

## ĐG.10100 Thay tà vẹt hỏng lẻ tẻ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ tới vị trí thi công

- Ra đá phá cốt

- Tháo bu lông liên kết giữa tà vẹt và ray

- Kéo tà vẹt ra vị trí bên ngoài ray

- Đưa tà vẹt mới vào đúng vị trí, thay bộ phận liên kết ray với tà vẹt

- Lắp bu lông liên kết giữa ray và tà vẹt, vào đá xăm lòng tà vẹt đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 30m

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

| 1. Đường 1m tà vẹt gỗ, tà vẹt sắt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | TV gỗ có đệm sắt | TV gỗ không đệm sắt | TV sắt |
| ĐG.10100 | Đường 1m tà vẹt gỗ, tà vẹt sắt | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt | thanh | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Đinh crămpông | cái | 6 | 6 |  |
|  |  | Đệm sắt | cái | 2 |  | 4 |
|  |  | Cóc, bu lông cóc | cái |  |  | 4 |
|  |  | Rong đen | cái |  |  | 4 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 0,440 | 0,440 | 0,443 |
|  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |

| 2. Đường 1m tà vẹt bê tông |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | TVBT cóc cứng | TVBT cóc đàn hồi |  | TVBT K92 | TVBT DƯL TN1 |
| ĐC.10600 | Đường 1m tà vẹt bê tông | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt | thanh | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | Sắt chữ U | cái | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Cóc cứng, bu lông cóc | cái | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Rong đen lò so | cái | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Đệm cao su (nhựa) | cái | 2 | 2 |  |  | 2 |
|  |  | Đệm sắt | cái | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Bu lông cóc, cóc đàn hồi | cái |  | 4 |  |  | 4 |
|  |  | Căn sắt | cái |  | 4 |  |  | 4 |
|  |  | Căn nhựa | cái |  | 4 |  |  | 4 |
|  |  | Đinh xoắn | cái |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Cóc nhựa | cái |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Nắp na | cái |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Vòng đệm phẳng |  |  | 4 |  |  | 4 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 0,426 | 0,427 |  | 0,464 | 0,522 |
|  |  |  |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 |

| 3. Đường 1435mm tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | TV gỗ không đệm sắt | TV gỗ có đệm sắt | TVBT K3A cóc cứng | TVBT cóc đàn hồi | TVBT K92 |
| ĐG.10100 | Đường 1435mm tà vẹt gỗ, tà vẹt sắt | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt | thanh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Đinh crămpông | cái | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | Đệm sắt | cái |  | 2 |  | 4 |  |
|  |  | Sắt chữ U | cái |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Cóc cứng, bu lông cóc | cái |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Rong đen lò so | cái |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Đệm cao su (nhựa) | cái |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  | Bu lông cóc, cóc đàn hồi | cái |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Rong đen phẳng | cái |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Căn sắt C3-C4 | cái |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Căn nhựa | cái |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Đinh xoắn | cái |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Cóc nhựa | cái |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Nắp na | cái |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 0,583 | 0,587 | 0,594 | 0,664 | 0,707 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

4. Đường khổ lồng tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông

|  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐG.10100 | Đường lồng tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt | thanh | 1 | 1 |
|  |  | Đinh crămpông | cái | 9 |  |
|  |  | Đệm sắt | cái | 3 |  |
|  |  | Cóc cứng, bu lông cóc | cái |  | 6 |
|  |  | Sắt chữ U | cái |  | 6 |
|  |  | Đệm cao su | cái |  | 3 |
|  |  | Rong đen lò xo | cái |  | 6 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Nhân công 4,7/7 | công | 0,623 | 1,108 |
|  |  |  |  | 40 | 41 |

## ĐG.10200 Thay ray hỏng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ mặt bằng tới vị trí thi công

- Phong tỏa ngừng tàu

- Tháo bộ liên kết giữa ray với ray, ray với tà vẹt

- Đưa ray cũ ra ngoài

- Đưa ray mới vào đúng vị trí và lắp phụ kiện liên kết giữa ray với ray, ray với tà vẹt

- Kiểm tra kết hợp sửa cự ly, làm dầu siết lại phụ kiện liên kết

- Vận chuyển ray, phụ kiện trong phạm vi 500m

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

1. Đường 1m tà vẹt sắt

|  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P30-33, L = 12,5m |  | Ray P24-26, L = 10m |  | Ray P50, L = 25m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐG.10200 | Đường 1m tà vẹt sắt | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Lập lách | đôi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Bu lông, rông đen | cái | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,036 | 2,721 | 2,424 | 2,153 | 2,135 | 1,986 | 4,296 | 3,605 |
|  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

2. Đường 1m tà vẹt gỗ

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P30-33, L = 12,5m |  | Ray P24-26, L = 10m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐG.10200 | Đường 1m tà vẹt gỗ | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Lập lách | đôi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Bu lông, rông đen | cái | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,439 | 3,299 | 2,415 | 2,118 | 1,320 | 1,196 |
|  |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

3. Đường 1m tà vẹt bê tông

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P30-33, L = 12,5m |  | Ray P24-26, L = 10m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐG.10200 | Đường 1m tà vẹt bê tông | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Lập lách | đôi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Bu lông, rông đen | cái | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,209 | 3,028 | 3,623 | 2,879 | 2,695 | 2,188 |
|  |  |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

4. Đường 1435mm và đường lồng tà vẹt bê tông

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P50, L = 25m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐG.10200 | Đường 1435mm và đường lồng tà vẹt bê tông | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Lập lách | đôi | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Bu lông, rông đen | cái | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,209 | 3,028 | 5,351 | 4,442 |
|  |  |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 |

5. Đường 1435mm và đường lồng tà vẹt gỗ

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P50, L = 25m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐG.10200 | Đường 1435mm và đường lồng tà vẹt gỗ | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Lập lách | đôi | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Bu lông, rông đen | cái | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,439 | 3,299 | 4,490 | 4,177 |
|  |  |  |  | 50 | 51 | 52 | 53 |

## ĐG.10300 Quay đảo ray mòn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ mặt bằng tới vị trí thi công

- Phong tỏa ngừng tàu

- Tháo bộ liên kết giữa ray với ray, ray với tà vẹt

- Đưa ray cũ ra ngoài, quay đảo ray

- Đưa ray quay đảo vào đúng vị trí và lắp phụ kiện liên kết giữa ray với ray, ray với tà vẹt

- Kiểm tra kết hợp sửa cự ly, làm dầu siết lại phụ kiện liên kết

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

| 1. Đường 1m tà vẹt sắt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P30-33, L = 12,5m |  | Ray P50, L = 25m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐG.10300 | Đường 1m tà vẹt sắt | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,063 | 2,796 | 2,441 | 2,192 | 4,428 | 3,687 |
|  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 2. Đường 1m tà vẹt gỗ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P30-33, L = 12,5m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐG.10300 | Đường 1m tà vẹt gỗ | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,461 | 3,325 | 2,433 | 2,188 |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3. Đường 1m tà vẹt bê tông |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P30-33, L = 12,5m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐG.10300 | Đường 1m tà vẹt bê tông | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,287 | 3,063 | 3,693 | 2,896 |
|  |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 |

4. Đường 1435mm và đường lồng tà vẹt bê tông

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P50, L = 25m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐG.10300 | Đường 1435mm và đường lồng tà vẹt bê tông | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,287 | 3,063 | 5,545 | 4,595 |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 |

5. Đường 1435mm và đường lồng tà vẹt gỗ

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray ≥ 38kg P38 -P50 L=12,5m |  | Ray P50, L = 25m |  |
|  |  |  |  | R(m) ≤500 | R(m) >500 | R(m) ≤500 | R(m) >500 |
| ĐG.10300 | Đường 1435mm và đường lồng tà gỗ | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,461 | 3,325 | 4,432 | 5,391 |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 |

## ĐG.10400 Sửa chữa cự li, gia khoan

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ tới vị trí thi công

- Phòng vệ thi công bằng biển kéo còi

- Đo kiểm tra đánh dấu các vị trí cần sửa

- Nới lỏng bu lông cóc nêm nót chân cóc

- Chỉnh sửa lại cự ly, gia khoan đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 100m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm, 1435mm |  |  |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt |  | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐG.10400 | Sửa chữa cự ly, gia khoan | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,568 | 1,438 |  | 1,486 | 2,327 | 3,467 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 |

Ghi chú: Định mức sửa chữa cự ly, gia khoan tà vẹt sắt chỉ áp dụng đối với tuyến đường sắt khổ 1000mm

## ĐG.10500 Điều chỉnh khe hở mối

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Phòng vệ ngừng tàu

- Nới lỏng liên kết giữa tà vẹt và ray; ray với ray

- Dịch chuyển ray theo chiều dọc để đảm bảo khe hở ray đúng tiêu chuẩn

- Kiểm tra cự ly thủy bình, phương hướng, lắp bộ liên kết giữa ray và tà vẹt; ray với ray  theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 mối |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000 mmm |  |  |  | Khổ 1435 mmm và khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt |  | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐG.10500 | Điều chỉnh khe hở mối | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 0,079 | 0,085 |  | 0,109 | 0,145 | 0,185 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 |

## ĐG.10600 Ke tà vẹt vuông góc

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công;

- Ra đá, phá cốt, nới lỏng phụ kiện liên kết ray với tà vẹt

- Ke tà vẹt vuông góc

- Kiểm tra sửa cự ly, siết lại phụ kiện

- Vào đá, chỉnh lại cao thấp, thủy bình, xăm chèn tà vẹt

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính:1 thanh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm |  |  |  | Khổ 1435mm |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt |  | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐG.10600 | Ke tà vẹt vuông góc | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 0,012 | 0,012 |  | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,016 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

## ĐG.10700 Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Ra đá, phá cốt, tháo phụ kiện liên kết ray với tà vẹt

- Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí

- Kiểm tra sửa cự ly, siết lại phụ kiện

- Vào đá, chỉnh lại cao thấp, thủy bình, xăm chèn tà vẹt

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính:1 thanh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm |  |  |  | Khổ 1435mm |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt |  | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐG.10700 | Điều chỉnh tà vẹt đúng vị trí | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 0,808 | 0,864 |  | 0,911 | 0,929 | 0,955 | 0,933 | 0,968 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

## ĐG.10800 Thay đinh các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Tháo đinh cũ và thay đinh mới các loại đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐG.10800 | Thay đinh các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đinh các loại | cái | 1,02 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,011 |

## ĐG.10900 Đóng đinh trồi

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Đóng đinh trồi đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường khổ 1m, 1435mm và khổ lồng tà vẹt gỗ |
| ĐG.10900 | Đóng đinh trồi | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,010 |

## ĐG.11000 Sàng đá ô phụt bùn

Thành phần công việc:

-Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công;

- Ra đá hai đầu tà vẹt, trong lòng đường

- Sàng đá trong ô tà vẹt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Vào đá, kiểm tra cự ly thủy bình phương hướng cao thấp và chèn lại tà vẹt, hoàn thiện băng két

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính:1 ô |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm |  |  |  | Khổ 1435mm |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ |  | Tà vẹt sắt | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐG.11000 | Sàng đá ô phụt bùn | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,170 |  | 0,222 | 0,260 | 0,252 | 0,369 | 0,284 | 0,398 |
|  |  |  |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

## ĐG.11100 Ra đá, giật đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công;

- Ra đá hai đầu thanh tà vẹt

- Giật đường đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Vào đá, đầm lại băng két

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm |  |  | Khổ 1435mm |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐG.11100 | Ra đá, giật đường | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 5/7 | công | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,026 | 0,020 | 0,029 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kích 15T | ca | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

## ĐG.11200 Nâng đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ  mặt bằng thi công;

- Đo đạc điều tra cao độ cần nâng, ghi cao độ cần nâng vào ray

- Xiết đinh đường bị lỏng

- Chuẩn bị chỗ đặt kích, ra đá ô tà vẹt để đặt kích

- Nâng đường theo cao độ đã đo

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm |  |  |  | Khổ 1435mm |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt |  | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐG.11200 | Nâng đường | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 5/7 | công | 0,008 | 0,010 |  | 0,011 | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,023 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kích 15T | ca | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

## ĐG.11300 Chèn đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ  mặt bằng thi công

- Vào đá những chỗ thiếu

- Chèn đá toàn bộ tà vẹt đã nâng

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: thanh |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm |  |  |  | Khổ 1435mm |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ |  | Tà vẹt sắt | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐG.11300 | Chèn đường | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,040 |  | 0,044 | 0,059 | 0,048 | 0,056 | 0,052 | 0,083 |
|  |  |  |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

## ĐG.11400 Xăm lòng tà vẹt

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công;

- Xăm lòng tà vẹt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: thanh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm |  |  |  | Khổ 1435mm |  | Khổ lồng |  |
|  |  |  |  | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt sắt |  | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông | Tà vẹt gỗ | Tà vẹt bê tông |
| ĐG.11400 | Xăm lòng tà vẹt | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,017 | 0,018 |  | 0,019 | 0,022 | 0,034 | 0,028 | 0,033 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

## ĐG.11500 Chèn tăng cường đầu mối

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công;

- Chèn tăng cường đầu mối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 mối |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm, Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| ĐG.11500 | Chèn tăng cường đầu mối | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,066 | 0,096 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

## ĐG.11600 Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Chỉnh lý mặt bằng cao thấp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm | Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| ĐG.11600 | Chỉnh lý mặt bằng cao thấp trước sau | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,010 | 0,011 | 0,018 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## ĐG.11700 San nền đá làm băng két

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công;

- San nền đá làm băng két đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm, 1435mm | Khổ lồng |
| ĐG.11700 | San nền đá làm băng két | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,015 | 0,016 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

## ĐG.11800 Nhặt đá rơi hai bên vai đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công;

- Nhặt đá rơi hai bên vai đường;

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐG.11800 | Nhặt đá rơi hai bên vai đường | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 2/7 | công | 0,009 |

## ĐG.11900 Sơn viết lại lý trình, biển mốc

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công;

- Sơn viết lại lý trình biển mốc đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm, 1435mm | Khổ lồng |
| ĐG.11900 | Sơn viết lại lý trình biển mốc | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn trắng | kg | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Sơn đen | kg | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Sơn đỏ | kg | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,008 | 0,009 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

## ĐG.12000 Làm dầu siết chặt đinh mối

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công;

- Làm dầu siết chặt đinh mối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 mối |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐG.12000 | Làm dầu siết chặt đinh mối | Vật liệu |  |  |
|  |  | Dầu nhờn | Kg | 0,027 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,020 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐG.12100 Thay bu lông mối

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Tháo bu lông mối nối ray cộng vòng đệm

- Sơn bu lông mối nối, lắp bu lông mối nối cộng vòng đệm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐG.12100 | Thay bu lông mối | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | Kg | 0,02 |
|  |  | Bu lông mối + vòng đệm | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,011 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐG.12200 Thay sắt mối

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Tháo bu lông mối nối ray

- Sơn sắt mối

- Lắp bu lông liên kết sắt mối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 đôi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐG.12200 | Thay sắt mối | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | Kg | 0,19 |
|  |  | Sắt mối | đôi | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,19 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐG.12300 Thay đệm các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Nới lỏng phụ kiện liên kết ray với tà vẹt

- Kích ray kéo đệm cũ ra và thay đệm mới vào

- Lắp phụ kiện liên kết ray với tà vẹt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐG.12300 | Thay đệm các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đệm các loại | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,041 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐG.12400 Xả đá trên toa xuống

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Xả đá trên toa xuống vị trí quy định

- Phạm vi vận chuyển 250m

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐG.12400 | Xả đá trên toa | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 2/7 | công | 0,146 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐG.12500  Điều hòa đá, vào đá lòng đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công;

- Điều hòa đá, vào đá lòng đường đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐG.12500 | Điều hòa đá, vào đá lòng đường | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 2/7 | công | 0,758 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐG.12600  Làm cỏ vai đường, nền đá giữa hai đường ga và trong lòng đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Làm cỏ vai đường, nền đá giữa hai đường ga và trong lòng đường

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1m dài |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐG.12600 | Làm cỏ vai đường, nền đá giữa hai đường ga và trong lòng đường | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,053 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐG.12700  Hót, vận chuyển đất, đá bẩn trên đường và giữa các đường ga trong phạm vi 30m

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Hót, vận chuyển đất, đá bẩn trên đường và giữa các đường ga trong phạm vi 30m

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐG.12700 | Hót, vận chuyển đất, đá bẩn trên đường và giữa các đường ga trong phạm vi 30m | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,741 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐG.12800 Thay cóc các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ thi công

- Thay cóc các loại đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐG.12800 | Thay cóc các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cóc các loại | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,011 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐG.12900 Thay căn các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ thi công

- Thay căn các loại đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐC.12900 | Thay căn các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Căn các loại | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,011 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐG.13000 Làm dầu siết chặt đinh các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công

- Làm dầu siết chặt đinh các loại đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 10m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| ĐG.13000 | Làm dầu siết chặt đinh các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Dầu nhờn | Kg | 0,014 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,105 |
|  |  |  |  | 10 |

# CHƯƠNG III: ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN GHI KHỔ 1000MM, 1435MM VÀ KHỔ LỒNG

## GH.10000  Dẫy cỏ vai đường, nhổ cỏ trong nền đá

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Dẫy cỏ vai đường, nhổ cỏ trong nền đá

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| GH.10000 | Dãy cỏ vai đường, nhổ cỏ trong nền đá | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 1,278 |

## GH.10100 Sàng đá ô phụt bùn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ tới vị trí thi công;

- Ra đá hai đầu tà vẹt, trong lòng đường

- Sàng đá trong ô tà vẹt đến độ sâu thiết kế

- Dưới đáy ô tạo mui luyện có độ dốc theo quy định

- Vào đá sau khi sàng vào đường

- Kiểm tra cự ly thủy bình phương hướng cao thấp và chèn lại tà vẹt

- Làm lại băng két

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 ô |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm | Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| GH.10100 | Sàng đá ô phụt bùn | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,218 | 0,371 | 0,638 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## GH.10200 Thay tà vẹt gỗ ghi

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Tháo dỡ tà vẹt cũ, thay tà vẹt mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu hồi vận chuyển tà vẹt, vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m

- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

- Đường khổ 1m

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tà vẹt 2,00 ÷2,9 | Tà vẹt 3,05 ÷3,95 | Tà vẹt 4,1 ÷4,83 |
| GH.10200 | Thay tà vẹt gỗ ghi | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt gỗ ghi | thanh | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Đinh crămpông | cái | 11 | 11 | 11 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 0,370 | 0,5 | 0,6 |
|  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |

- Đường khổ 1435mm

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tà vẹt 2,00 ÷2,9 | Tà vẹt 3,05 ÷3,95 | Tà vẹt 4,1 ÷4,83 |
| GH.10200 | Thay tà vẹt gỗ ghi | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt gỗ ghi | thanh | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Đinh crămpông | cái | 9 | 9 | 9 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 0,440 | 0,6 | 0,7 |
|  |  |  |  | 20 | 21 | 22 |

- Đường khổ lồng

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tà vẹt 2,00 ÷2,9 | Tà vẹt 3,05 ÷3,95 | Tà vẹt 4,1 ÷4,83 |
| GH.10200 | Thay tà vẹt gỗ ghi | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt gỗ ghi | thanh | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Đinh crămpông | cái | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 0,530 | 0,72 | 0,88 |
|  |  |  |  | 30 | 31 | 32 |

## GH.10300 Sửa chữa đinh các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Sửa chữa đinh đường

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| GH.10300 | Sửa chữa đinh các loại | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,939 |
|  |  |  |  | 10 |

## GH.10400 Lau dầu, xiết đinh mối

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Lau dầu, xiết lại đinh mối

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| GH.10400 | Lau dầu, xiết đinh mối | Vật liệu |  |  |
|  |  | Dầu HD50 | lít | 2 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,750 |
|  |  |  |  | 10 |

## GH.10500 Sửa chữa cự ly, tung hoành độ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Đo kiểm tra đánh dấu các vị trí cần sửa

- Nới lỏng bu lông cóc, nêm nót chân cóc

- Chỉnh sửa lại cự ly, đệm cao su bảo đảm yêu cầu kỹ thuật

- Thay thế phụ kiện hư hỏng, xiết lại phụ kiện

- Kiểm tra phương hướng thủy bình

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 bộ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm | Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| GH.10500 | Sửa chữa cự ly, tung hoành độ | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 2,195 | 3,098 | 3,189 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## GH.10600 Ke tà vẹt vuông góc

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Ra đá, phá cốt

- Nới lỏng phụ kiện liên kết ray với tà vẹt

- Ke tà vẹt đúng vị trí

- Kiểm tra sửa cự ly, siết lại phụ kiện

- Vào đá

- Chỉnh lại cao thấp, thủy bình

- Xăm chèn tà vẹt

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm | Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| GH.10600 | Ke tà vẹt vuông góc | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,019 | 0,020 | 0,028 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## GH.10700 Sửa chữa thanh giằng liên kết

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Lau dầu, chấm dầu bu lông giằng, thay những bu lông hỏng

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 bộ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm | Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| GH.10700 | Sửa chữa thanh giằng liên kết | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 1,680 | 1,750 | 1,877 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## GH.10800 Bổ sung điều hoà đá

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Xả đá từ toa xuống đường, rải điều hòa đá

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm và 1435mm | Khổ lồng |
| GH.10800 | Bổ sung điều hòa đá | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đá 2,5 ÷ 5 | m3 | 1,207 | 1,207 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,921 | 0,989 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

## GH.10900 Nâng giật chèn tổng hợp

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Nâng giật chèn tổng hợp theo yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 bộ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm | Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| GH.10900 | Nâng giật chèn tổng hợp | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 4,397 | 7,547 | 7,652 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## GH.11000 Chỉnh lý mặt bằng phương hướng cao thấp

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Chỉnh lý mặt bằng phương hướng cao thấp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 bộ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm | Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| GH.11000 | Chỉnh lý mặt bằng phương hướng cao thấp | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 2,306 | 3,071 | 3,194 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## GH.11100 Thay lưỡi ghi

Thành phần công việc:

- Vận chuyển lưỡi ghi đến vị trí trong phạm vi 200m

- Tháo dỡ lưỡi ghi cũ, thay lưỡi ghi mới, thu hồi vận chuyển vật liệu cũ, xếp gọn trong phạm vi 200m

- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 thanh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1m | Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| GH.11100 | Thay lưỡi ghi | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Lưỡi ghi | cái | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Đệm gót | tấm | 1 |  |  |
|  |  | Đệm đầu | tấm | 1 |  |  |
|  |  | Đệm trượt | cái | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Đinh đệm trượt | cái | 40 |  |  |
|  |  | Móng trâu | cái | 8 | 7 | 10 |
|  |  | Thanh giằng | cái | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Đinh |  |  | 44 |  |
|  |  | Đệm củ đậu lưỡi ghi |  |  | 1 | 1 |
|  |  | Đinh suốt |  |  | 4 |  |
|  |  | Đinh tia rơ phông |  |  | 6 | 16 |
|  |  | Đệm chung |  |  | 6 | 10 |
|  |  | Bu lông suốt ngang |  |  |  | 5 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,890 | 4,15 | 5,82 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## GH.11200 Thay tâm ghi

Thành phần công việc:

- Vận chuyển tâm ghi, phụ kiện đến vị trí trong phạm vi 200m

- Tháo dỡ tâm ghi cũ, lắp đặt tâm ghi mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thu hồi vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m

- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1m | Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| GH.11200 | Thay tâm ghi | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Tâm ghi | cái | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Đệm tâm ghi | cái | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Củ đậu + suốt | cái | 18 |  |  |
|  |  | Đệm chung tâm ghi | cái | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Đệm gót tâm ghi | cái | 1 | 1 |  |
|  |  | Củ đậu | cái |  | 8 | 10 |
|  |  | Đinh suốt | cái |  | 13 |  |
|  |  | Đinh tia rơ phông | cái |  |  | 16 |
|  |  | Đinh suốt - cóc | cái |  |  | 12 |
|  |  | Đinh suốt – củ đậu | cái |  |  | 10 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 5,640 | 6,57 | 8,16 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## GH.11300 Thay bu lông các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Tháo và thay bu lông các loại đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| GH.11300 | Thay bu lông các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bu lông các loại | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,036 |
|  |  |  |  | 10 |

## GH.11400 Thay ray cơ bản

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Phong tỏa ngừng tàu

- Tháo bộ liên kết giữa ray với ray; ray với tà vẹt

- Đưa ray cũ ra ngoài

- Đưa ray mới vào đúng vị trí và lắp phụ kiện liên kết giữa ray với ray, ray với tà vẹt

- Kiểm tra kết hợp sửa cự ly, làm dầu siết lại phụ kiện liên kết

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| GH. 11400 | Thay ray cơ bản | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 1 |
|  |  | Lập lách | đôi | 1 |
|  |  | Bu lông, rông đen | cái | 6 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 6/7 | công | 3,147 |
|  |  |  |  | 10 |

## GH.11500 Thay sắt mối đặc biệt

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Tháo bu lông mối ray cộng vòng đệm

- Thay sắt mối đặc biệt

- Lắp bu lông mối ray cộng vòng đệm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 đôi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| GH.11500 | Thay sắt mối đặc biệt | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sắt mối | đôi | 1 |
|  |  | Sơn | Kg | 0,190 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,172 |
|  |  |  |  | 10 |

## GH.11600 Thay đệm các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Thay đệm các loại đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| GH.11600 | Thay đệm các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đệm các loại | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,106 |
|  |  |  |  | 10 |

## GH.11700 Thay đinh các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Thay đinh các loại đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| GH.11700 | Thay đinh các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đinh các loại | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,009 |
|  |  |  |  | 10 |

## GH.11800 Thay thanh giằng lưỡi ghi

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Tháo phụ kiện liên kết thanh giằng lưỡi ghi và thay thanh giằng lưỡi ghi mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| GH.11800 | Thay thanh giằng lưỡi ghi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thanh giằng lưỡi ghi | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,104 |
|  |  |  |  | 10 |

## GH.11900 Điều chỉnh khe hở mối ray

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Phòng vệ ngừng tàu

- Nới lỏng liên kết tà vẹt và ray, ray với ray

- Dịch chuyển ray, điều chỉnh khe hở theo đúng tiêu chuẩn

- Kiểm tra cự ly thủy bình, phương hướng, lắp bộ liên kết giữa ray và tà vẹt; ray với ray đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 mối |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm | Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| GH.11900 | Điều chỉnh lý khe hở mối ray | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 4,247 | 5,475 | 5,709 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## GH.12000 Sửa tâm ghi, lưỡi ghi

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Sửa cự ly, đo kiểm tra, chỉnh tâm ghi lưỡi ghi

- Nêm trám siết bu lông, đóng đinh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 bộ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm | Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| GH.12000 | Sửa tâm ghi, lưỡi ghi | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 6/7 | công | 3,452 | 3,927 | 4,760 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## GH.12100 Làm băng két, nền đá

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Kéo đá lên vào ô tà vẹt và lòng đường

- San nền đá trong lòng tà vẹt

- San nền băng két                                                                                                                                   - Đầm mái đá

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| GH.12100 | Làm băng két, nền đá | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,852 |
|  |  |  |  | 10 |

## GH.12200 Viết lý trình điểm đo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ tới vị trí thi công

- Cạo bỏ các vết sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt

- Sơn viết lại lý trình đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 bộ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm và 1435mm | Khổ lồng |
| GH.12200 | Sơn viết lại lý trình biển mốc | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn đen | kg | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Sơn trắng | kg | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,705 | 1,391 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

## GH.12300 Hót, vận chuyển đất bẩn xa 30m

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Xúc, hót vận chuyển đất bẩn, tạp chất trong phạm vi 30m

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| GH.12300 | Hót, vận chuyển đất bẩn xa 30m | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,741 |
|  |  |  |  | 10 |

# CHƯƠNG IV: ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN CẦU ĐƯỜNG SẮT ĐI CHUNG, CẦU THÉP ĐƯỜNG SẮT RAY ĐẶT TRÊN TÀ VẸT CẦU BÊ TÔNG ĐƯỜNG SẮT

## CU.10000 Vệ sinh phát cây cỏ quanh mố trụ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Vệ sinh phát cây cỏ quanh mố trụ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.10000 | Vệ sinh phát cây cỏ quanh mố trụ | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,032 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.10100 Bảo dưỡng mố trụ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Vệ sinh mố, trụ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.10100 | Bảo dưỡng mố trụ | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,190 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.10200 Bảo dưỡng vá tứ nón bị bong vỡ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Vệ sinh tạo nhám những chỗ bị hư hỏng.

- Trộn vữa và trám vá lại những chỗ bị hư hỏng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.10200 | Bảo dưỡng vá tứ nón bị bong vỡ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 0,030 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 1,944 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.10300 Bảo dưỡng mốc, thước đo nước, mốc kiểm tra vết nứt ở dầm, mố, trụ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Vệ sinh, sơn mốc đo nước, kiểm tra vết nứt ở dầm, mố trụ cầu đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.10300 | Bảo dưỡng mốc, thước đo nước, mốc kiểm tra vết nứt ở dầm, mố, trụ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | Kg | 0,063 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,088 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.10400 Kiểm tra dầm các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Kiểm tra hư hỏng dầm các loại đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.10400 | Kiểm tra dầm các loại | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,214 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.10500 Thay tà vẹt tường chắn đá

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Tháo liên kết ray với tà vẹt.

- Vận chuyển tà vẹt cũ ra vị trí bên ngoài.

- Đưa tà vẹt mới vào đúng vị trí thi công.

- Lắp phụ kiện liên kết giữa ray và tà vẹt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ lồng | Khổ 1435mm | Khổ 1000mm |
| CU.10500 | Thay tà vẹt tường chắn đá | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt gỗ | thanh | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Bu lông móc + vòng đệm | cái | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  | Định tia rơ phông | cái | 12,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,971 | 0,875 | 0,846 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## CU.10600 Sửa chữa phương hướng cự ly, thuỷ bình

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Sửa chữa phương hướng cự ly, thủy bình đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ lồng | Khổ 1435mm | Khổ 1000mm |
| CU.10600 | Sửa chữa phương hướng, cự ly thủy bình | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,184 | 0,176 | 0,161 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Kích 15T | Ca | 0,054 | 0,038 | 0,033 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## CU.10700 Bảo dưỡng các loại bu lông móc

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Tháo bu lông móc.

- Cạo bỏ lớp sơn cũ làm vệ sinh bề mặt.

- Sơn bu lông móc, bắt xiết bu lông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.10700 | Bảo dưỡng các loại bu lông móc | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | Kg | 0,012 |
|  |  | Bàn chải sắt | cái | 0,100 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,035 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.10800 Thay bu lông móc cộng vòng đệm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Tháo bu lông móc cộng vòng đệm.

- Thay, lắp bu lông móc cộng vòng đệm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.10800 | Thay bu lông móc cộng vòng đệm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bu lông móc cộng vòng đệm | cái | 1,02 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,006 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.10900 Bảo dưỡng ray hộ bánh

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Cạo rỉ, sơn ray hộ bánh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.10900 | Bảo dưỡng ray hộ bánh | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | kg | 0,200 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,098 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.11000 Bảo dưỡng ray đầu thoi

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Cạo rỉ sơn trắng, lau dầu mỡ, xiết chặt bu lông đầu thoi.

- Tạo nhám, trám vá bê tông đầu thoi đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.11000 | Bảo dưỡng ray đầu thoi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | kg | 0,004 |
|  |  | Dầu mỡ | kg | 0,003 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,005 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,288 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.11100 Xiết chặt đinh tia rơ phông

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Xiết chặt đinh tia rơ phông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.11100 | Xiết chặt đinh tia rơ phông | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 2/7 | công | 0,011 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.11200 Thay tà vẹt gỗ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Tháo bu lông liên kết giữa tà vẹt và ray.

- Lắp dàn giáo và kéo tà vẹt ra vị trí bên ngoài ray.

- Đưa tà vẹt mới vào đúng vị trí, thay bộ phận liên kết ray với tà vẹt.

- Lắp bu lông liên kết giữa ray và tà vẹt đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  | Đơn vị tính:1 thanh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm | Khổ lồng | Khổ 1435mm |
| CU.11200 | Thay tà vẹt gỗ | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt gỗ | thanh | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Đinh xoắn | cái | 6 | 13 | 6 |
|  |  | Đệm sắt | cái | 2 | 3 | 2 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 2,651 | 3,245 | 2,844 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |
| Ghi chú: trường hợp cầu không sử dụng đệm sắt thì không tính hao phí vật liệu đệm sắt |  |  |  |  |  |  |

## CU.11300 Bảo dưỡng ray gờ, sắt góc gờ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Cạo rỉ, sơn ray gờ, sắt góc gờ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.11300 | Bảo dưỡng ray gờ, sắt góc gờ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | kg | 0,200 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,098 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.11400 Bảo dưỡng gỗ gờ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Tháo bu lông liên kết giữa gỗ gờ và tà vẹt, sơn cạo gỉ.

- Bạt trám những chỗ bị hư hỏng.

- Căn chỉnh hoàn thiện lắp bu lông liên kết giữa gỗ gờ và tà vẹt đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.11400 | Bảo dưỡng gỗ gờ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | Kg | 0,036 |
|  |  | Bàn chải sắt | cái | 0,283 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,7/7 | công | 0,119 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.11500 Thay tà vẹt đà ô tô

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Tháo bu lông liên kết giữa tà vẹt và ray, vận chuyển tà vẹt cũ ra vị trí tập kết, đưa tà vẹt mới vào đúng vị trí, thay bộ phận liên kết ray với tà vẹt.

- Lắp bu lông liên kết giữa ray và tà vẹt đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  | Đơn vị tính:1 thanh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ lồng | Khổ 1000mm và khổ 1435mm |
| CU 01.11500 | Thay tà vẹt đà ô tô | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Tà vẹt gỗ | thanh | 1 | 1 |
|  |  | Bu lông cóc + vòng đệm | cái | 2 | 2 |
|  |  | Đinh tia rơ phông | cái | 12 | 10 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,7/7 | công | 2,281 | 1,940 |
|  |  |  |  |  | 10 |

## CU.11600 Thay bản mặt cầu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Vận chuyển tháo bản mặt cầu cũ ra vị trí tập kết.

- Lắp bản mặt cầu mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính:1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bản mặt cầu bằng gỗ khổ 1m | Bản mặt cầu bê tông khổ 1435mm | Bản mặt cầu bê tông khổ lồng |
| CU.11600 | Thay bản mặt cầu | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Bản mặt cầu | m2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,7/7 | công | 0,719 | 0,776 | 0,898 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## CU.11700 Bảo dưỡng bu lông mối ray, lập lách

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Tháo bu lông mối nối ray ra vị trí tập kết.

- Cạo rỉ sơn lập lách, bu lông mối nối ray đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 mối |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.11700 | Bảo dưỡng bu lông mối ray, lập lách | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | Kg | 0,190 |
|  |  | Bàn chải sắt | cái | 0,200 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,123 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.11800 Thay bu lông mối ray cộng vòng đệm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Tháo bu lông mối ray cộng vòng đệm.

- Sơn bu lông mối ray.

- Lắp bu lông mối ray cộng vòng đệm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.11800 | Thay bu lông mối ray cộng vòng đệm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bu lông mối cộng vòng đệm | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,011 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.11900 Thay sắt mối

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Tháo bu lông mối ray cộng vòng đệm.

- Thay sắt mối, lắp bu lông mối ray cộng vòng đệm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.11900 | Thay sắt mối | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sắt mối | đôi | 1,000 |
|  |  | Sơn | kg | 0,190 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,169 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.12000 Xiết bu lông dầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Xiết bu lông dầm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.12000 | Xiết bu lông dầm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bu lông dầm | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,044 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.12100 Thay thế bu lông dầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Tháo bu lông dầm cũ

- Thay thế bu lông dầm mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.12100 | Thay thế bu lông dầm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bu lông dầm | cái | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,068 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.12200 Thay ray trên cầu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ .

- Phong tỏa ngừng tàu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tháo bộ liên kết ray với ray, ray với tà vẹt.

- Đưa ray cũ ra ngoài vị trí tập kết.

- Đưa ray mới vào đúng vị trí và lắp liên kết giữa ray với ray, ray với tà vẹt.

- Kiểm tra kết hợp sửa cự ly, làm dầu siết lại phụ kiện liên kết.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 thanh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ray L=12,5m | Ray L=25m |
| CU.12200 | Thay ray trên cầu | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Dầu nhờn | kg | 0,350 | 0,350 |
|  |  | Lập lách | đôi | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Bu lông, rong đen | cái | 6,000 | 6,000 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 5/7 | công | 3,938 | 6,161 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

## CU.12300 Bạt tà vẹt mục, trám chỗ tích nước

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ tới vị trí thi công.

- Bạt tà vẹt mục, trám chỗ tích nước đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 chỗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.12300 | Bạt tà vẹt mục, trám chỗ tích nước | Nhân công |  |  |
|  |  | Nhân công 2/7 | công | 0,075 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.12400 Đệm ray treo tà vẹt treo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Đệm ray treo tà vẹt treo đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 chỗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.12400 | Đệm ray treo tà vẹt treo | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tấm tôn dày 0,5-2mm | Kg | 0,05 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,7/7 | công | 0,053 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.12500 Bảo dưỡng gối cầu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Kiểm tra vệ sinh, sơn, bôi mỡ gối cầu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 gối |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.12500 | Bảo dưỡng gối cầu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | kg | 0,167 |
|  |  | Dầu nhờn | kg | 0,120 |
|  |  | Mỡ nhờn | kg | 0,120 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,7/7 | công | 0,766 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.12600 Thay bản bộ hành

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Thay bản bộ hành đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.12600 | Thay bản bộ hành | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bản bộ hành | m2 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,7/7 | công | 0,753 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.12700 Bảo dưỡng lan can tay vịn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Nới bu lông, lau dầu mỡ, xiết chắt bu lông lan can tay vịn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.12700 | Bảo dưỡng lan can tay vịn | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | kg | 0,075 |
|  |  | Mỡ nhờn | kg | 0,075 |
|  |  | Dầu nhờn | kg | 0,075 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,068 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.12800 Gõ, cạo rỉ sơn dầm 3 nước

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

-  Gõ cạo rỉ sơn dầm 3 nước đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.12500 | Gõ, cạo rỉ sơn 3 nước | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | kg | 0,143 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 2,183 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.12900 Sơn viết lý trình

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Cạo rỉ, sơn viết lý trình tà vẹt, kết cấu nhịp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.12900 | Sơn viết lý trình | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | kg | 0,080 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,015 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.13000 Bảo dưỡng đường hai đầu cầu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

-  Bảo dưỡng đường hai đầu cầu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm | Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| CU.13000 | Bảo dưỡng đường hai đầu cầu | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,273 | 0,334 | 0,351 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

## CU.13100 Bảo dưỡng ván tuần cầu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ tới vị trí thi công.

- Sửa chữa bập bênh ván tuần cầu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Bó đầu ván tuần cầu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.13100 | Bảo dưỡng ván tuần cầu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Dây thép | Kg | 0,010 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Nhân công 3,7/7 | công | 0,083 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.13200 Ke tà vẹt vuông góc

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Nới lỏng phụ kiện liên kết giữa ray và tà vẹt

- Ke tà vẹt vuông góc đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường

|  |  |  | Đơn vị tính:1 thanh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CU.13200 | Ke tà vẹt vuông góc | Nhân công |  |  |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,179 |
|  |  |  |  | 10 |

## CU.13300 Thay ống thoát nước

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ, vận chuyển ống đến phạm vi lắp đặt trong phạm vi 30 m, đảm bảo an toàn giao thông;

- Lắp dựng dàn giáo;

- Tháo bỏ ống thoát nước bị hư hỏng;

- Đo, lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống;

- Thu dọn công trường;

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 100 | 150 |
| CU.13300 | Thay thế ống thoát nước | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Ống nhựa | m | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  |  | Cồn rửa | kg | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
|  |  | Nhựa dán | kg | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,751 | 0,766 | 0,781 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

# CHƯƠNG V:  ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN CỐNG

## CG.10000 Phát cây, cỏ 2 đầu cống, sân thượng, hạ lưu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Vệ sinh phát cây, cỏ 2 đầu cống, sân thượng, hạ lưu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CG.10000 | Phát cây, cỏ 2 đầu cống, sân thượng, hạ lưu | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,011 |
|  |  |  |  | 10 |

## CG.10100 Tát nước, vét bùn, khai thông lòng cống

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Tát nước, vét bùn, khai thông lòng cống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CG.10100 | Tát nước, vét bùn, khai thông lòng cống | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,970 |
|  |  |  |  | 10 |

## CG.10200 Trát vết nứt vỡ trong thân, lòng cống

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Đục các vết nứt và tạo nhám, vệ sinh và trát vá các vết nứt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CG.10200 | Trát vết nứt vỡ trong thân, lòng cống | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 0,020 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,00 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,324 |
|  |  |  |  | 10 |

## CG.10300 Sửa chữa tường tai, tường cánh sàn cống

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Chải và rửa sạch những chỗ bị hư hỏng đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Trát vá các vết bị hư hỏng đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CG.10300 | Sửa chữa tường tai, tường cánh sàn cống | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 0,020 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,00 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,487 |
|  |  |  |  | 10 |

## CG.10400 Sơn viết lý trình

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ

- Vệ sinh bề mặt vị trí để sơn

- Sơn viết lý trình đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| CG.10400 | Sơn viết lý trình | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | Kg | 0,083 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,385 |
|  |  |  |  | 10 |

# CHƯƠNG VI: ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN HẦM

## HM.10000 Phát cây rẫy cỏ rãnh đỉnh

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Phát cây rẫy cỏ rãnh đỉnh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư máy móc thiết bị trong phạm vi 100m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HM.10000 | Phát cây rẫy cỏ rãnh đỉnh | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,021 |
|  |  |  |  | 10 |

## HM.10100 Phát cây rẫy cỏ 2 đầu hầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Phát cây rẫy cỏ 2 đầu hầm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HM.10100 | Phát cây rẫy cỏ 2 đầu hầm | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 2/7 | công | 0,050 |
|  |  |  |  | 10 |

## HM.10200 Sửa chữa hót đất rãnh đỉnh, cửa hầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Sửa chữa hót đất rãnh đỉnh, cửa hầm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HM.10200 | Sửa chữa hót đất rãnh đỉnh, cửa hầm | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 2/7 | công | 0,037 |
|  |  |  |  | 10 |

## HM.10300 Đào vét đất cỏ rác trong rãnh dọc

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Đào vét đất cỏ rác trong rãnh dọc đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HM.10300 | Đào vét đất cỏ rác trong rãnh dọc | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 2/7 | công | 0,078 |
|  |  |  |  | 10 |

## HM.10400 Sửa chữa nắp rãnh bê tông

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Sửa chữa lắp rãnh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 cái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HM.10400 | Sửa chữa lắp rãnh bê tông | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 0,001 |
|  |  | Bàn chải sắt | cái | 0,1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,090 |
|  |  |  |  | 10 |

## HM.10500 Sửa chữa tường tai, sân thượng, tường cánh

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Sửa chữa tường tai, sân thượng, tường cánh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HM.10500 | Sửa chữa tường tai, sân thượng, tường cánh | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa xi măng M100 | m3 | 0,020 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,373 |
|  |  |  |  | 10 |

## HM.10600 Vệ sinh sửa chữa hang tránh

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Vệ sinh hang tránh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Quét vôi hang tránh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HM.10600 | Vệ sinh sửa chữa hang tránh | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vôi | Kg | 0,500 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,114 |
|  |  |  |  | 10 |

## HM.10700 Sửa chữa vòm hầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Sửa chữa vòm hầm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 50m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HM.10700 | Sửa chữa vòm áo lót hầm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa xi măng M100 | m3 | 0,020 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,668 |
|  |  |  |  | 10 |

## HM.10800 Sơn kẻ, đánh dấu biển mốc theo dõi nứt

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Sơn kẻ biển mốc đánh dấu theo dõi nứt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 100m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 điểm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HM.10800 | Sơn kẻ, đánh dấu biển mốc theo dõi nứt | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn | Kg | 0,100 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,030 |
|  |  |  |  | 10 |

## HM.10900 Sửa chữa các bộ phận thông gió, thoát nước

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Vệ sinh các bộ phận thông gió, thoát nước đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 100m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HM.10900 | Sửa chữa các bộ phận thông gió, thoát nước | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,041 |
|  |  |  |  | 10 |

## HM.11000 Sửa chữa các bộ phận điện ánh sáng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Sửa chữa các bộ phận điện ánh sáng đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 100m.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| HM.11000 | Sửa chữa các bộ phận điện ánh sáng | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,019 |
|  |  |  |  | 10 |

## HM.11100 Bảo dưỡng tổng hợp đường trong hầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ.

- Bảo dưỡng đường tổng hợp trong hầm  đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

|  |  |  | Đơn vị tính: 1 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm | Khổ 1435mm | Khổ lồng |
| HM.11100 | Bảo dưỡng tổng hợp đường trong hầm | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,261 | 0,273 | 0,351 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

# CHƯƠNG VII: ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN ĐƯỜNG NGANG, TUẦN ĐƯỜNG, TUẦN CẦU

## ĐN.10000 Sửa chữa đường ngang

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ mặt bằng thi công;

- Uốn hai đầu ray hộ luân đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Vận chuyển ray hộ luân, phối kiện, tấm đan trong phạm vi 1500m

- Tháo dỡ đường ngang cũ, thu hồi vận chuyển, xếp gọn trong phạm vi vận chuyển

- Lắp đặt đường ngang hoàn chỉnh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu

- Thu dọn hoàn thiện hiện trường.

- Sửa chữa đường ngang khổ 1m

|  |  |  |  | Đơn vị tính: 1m đường sắt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường ngang lát tấm đan | Đường ngang đổ nhựa | Đường ngang không đặt ray hộ luân |
| ĐN.10000 | Đường 1m | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Ray hộ luân | m | 2 | 2 |  |
|  |  | Đinh tirơpông | Cái | 12 | 12 |  |
|  |  | Tấm đan | m2 | 0,65 | 0 | 0,8 |
|  |  | Cấp phối nhựa | m3 |  | 0,13 |  |
|  |  | Thanh chống K | Thanh | 2 | 2 |  |
|  |  | Thanh chống tấm đan | Thanh |  |  | 4 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | Công | 2,35 | 2,97 | 2,15 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

- Sửa chữa đường ngang khổ 1435mm

|  |  |  | Đơn vị tính: 1m đường sắt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường ngang lát tấm đan | Đường ngang đổ nhựa |
| ĐC.10000 | Đường 1435mm | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Ray hộ luân | m | 2 | 2 |
|  |  | Đinh tirơpông | cái | 16 | 16 |
|  |  | Tấm đan (80x60x10) | tấm | 1,66 |  |
|  |  | Cấp phối nhựa | m3 |  | 0,22 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | Công | 2,58 | 3,26 |
|  |  |  |  | 40 | 50 |

- Sửa chữa đường ngang khổ lồng

|  |  |  | Đơn vị tính: 1m đường sắt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường ngang lát tấm đan | Đường ngang đổ nhựa |
| ĐC.10000 | Đường lồng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Ray hộ luân | m | 3 | 3 |
|  |  | Đinh tipơrông | cái | 24 | 24 |
|  |  | Tấm đan (80x60x10) | tấm | 1,25 |  |
|  |  | Cấp phối nhựa | m3 |  | 0,15 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,7/7 | công | 3,09 | 3,91 |
|  |  |  |  | 60 | 70 |

## TĐ. 10000 Tuần đường

Thành phần công việc:

Kiểm tra dụng cụ làm việc của ban trước, các nội dung cần chú ý của ban trước trên tuyến để làm công tác giao nhận ban, tiến hành tuần đường theo đúng biểu đồ tuần đường đã được duyệt, bàn giao thẻ, hồ sơ cho tuần đường đơn vị khác sau đó đi tiếp quay về ga làm thủ tục giao ban cho ban sau.

|  |  |  | Đơn vị tính:1 km |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khổ 1000mm, 1435mm | Khổ lồng |
| TĐ. 10000 | Tuần đường | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,116 | 0,126 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

## TC. 10000 Tuần cầu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra theo dõi thường xuyên trạng thái các bộ phận kết cấu công trình cầu bao gồm mặt cầu, dầm cầu, dàn thép cầu, gối cầu, mố trụ cầu, tường đầu, tường cánh, hộ mố, kiểm tra theo dõi tình hình dòng chảy qua cầu, sửa chữa bảo dưỡng những hư hỏng nhỏ, bảo vệ cầu và các tài sản trên cầu.

|  |  |  | Đơn vị: 1 cầu/năm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| TC. 10000 | Tuần cầu | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1.150 |
|  |  |  |  | 10 |

# CHƯƠNG VIII: ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA PHẦN KIẾN TRÚC

## 8.1. Định mức bảo dưỡng nhà ga, nhà sản xuất, nhà làm việc, kho ga, điểm chắn đường ngang

### 8.1.1. Định mức bảo dưỡng nhà ga

## NG 01.1 Láng vữa bị bong rộp của sàn bê tông

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ làm việc, lấy mốc, vật chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NG 01.1 | Láng nền sàn không đánh màu Chiều dày 3,0 (cm) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa XM, M100 | m3 | 0,039 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,0/7 | công | 0,12 |
|  |  |  |  | 10 |

## NG 01.2 Trát trần vữa chỗ bị bong lở

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc,  vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát vào kết cấu, kiểm tra lại bề mặt trát và sửa chữa lại các chỗ chưa đạt yêu cầu kỹ thuật, thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NG 01.2 | Trát trần vữa chỗ bị bong lở | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa XM, M100 | m3 | 0,018 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,0/7 | công | 0,58 |
|  |  |  |  | 10 |

## NG 01.3 Cạo lớp vôi cũ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phươug tiện thi công, cạo lớp vôi cũ các kết cấu của công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế.

Thu dọn nơi làm việc (công tác bốc xúc, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài 30m được tính bằng Khối lượng riêng).

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NG 01.3 | Cạo lớp vôi cũ | Nhân công | công |  |
|  |  | Bậc thợ 3,0/7 |  | 0,06 |
|  |  |  |  | 10 |

## NG 01.4  Bóc lớp vữa cũ bị bong lở

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công, bóc lớp vữa cũ bị bong lở. Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NG 01.4 | Bóc lớp vữa cũ bị bong lở | Nhân công | công |  |
|  |  | Bậc thợ 3,0/7 |  | 0,12 |
|  |  |  |  | 10 |

## NG 01.5 Trát trám vá bằng Vữa xi măng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc, Chải và rửa sạch bề mặt sửa chữa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Trộn vữa. Trát vào kết cấu, kiểm tra lại bề mặt trát và sửa chữa lại các chỗ chưa đạt yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1,0 cm | 1,5 cm | 2,0 cm |
| NG 01.5 | Trát trám vá tường trong vữa Xi Măng | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 0,012 | 0,017 | 0,023 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5 /7 | công | 0,18 | 0,23 | 0,25 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1,0 cm | 1,5 cm | 2,0 cm |
| NG 01.5 | Trát trám vá vữa tường ngoài Xi Măng | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 0,012 | 0,017 | 0,023 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5 /7 | công | 0,25 | 0,30 | 0,37 |
|  |  |  |  | 40 | 50 | 60 |

## NG 01.6 Trám hèm má cửa bằng vữa xi măng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Trộn vữa, trát vào kết cấu, kiểm tra lại bề mặt trát và sửa chữa lại các chỗ chưa đạt yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NG 01.6 | Trám hèm má cửa bằng vữa xi măng | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa Xi măng | m3 | 0,012 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,0/7 | công | 0,28 |
|  |  |  |  | 10 |

## NG 01.7 Sơn tường đã bả, 3 nước

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vệ sinh bề mặt bộ phận kết cấu, sơn bảo vệ bề mặt bộ phận kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | trong nhà | ngoài nhà |
| NG 01.7 | Sơn tường đã bả, 3 nước | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn lót nội thất | lít | 0,124 |  |
|  |  | Sơn phủ nội thất | lít | 0,206 |  |
|  |  | Sơn lót ngoại thất | lít |  | 0,121 |
|  |  | Sơn phủ ngoại thất | lít |  | 0,193 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,069 | 0,076 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

## NG 01.8 Sửa chữa gia cố lại khuôn cửa, bắt vít cố định vào tường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đo lấy dấu, bắt vít, thu họn hoàn thiện hiện trường.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NG 01.8 | Sửa chữa gia cố lại khuôn cửa, bắt vít cố định vào tường | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,17 |
|  |  |  |  | 10 |

## NG 01.9 Tháo dỡ cánh cửa

Thành phần công việc:

Tháo dỡ cánh cửa đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật,  vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m. Thu dọn mặt bằng sau khi tháo dỡ.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NG 01.9 | Tháo dỡ cánh cửa | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,04 |
|  |  |  |  | 10 |

## NG 01.10 Lắp đặt cửa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NG 01.10 | Lắp đặt cửa | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thơ 3,5/7 | công | 0,25 |
|  |  |  |  | 10 |

## NG 01.11 Quét vôi ve 1 nước trắng 2 nước màu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc, Lọc vôi, pha màu, quét vôi,  theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NG 01.11 | Quét vôi 1 nước trắng 2 nước màu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bột màu | kg | 0,02 |
|  |  | Vôi cục | kg | 0,306 |
|  |  | Phèn chua | kg | 0,006 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,04 |
|  |  |  |  | 10 |

## NG 01.12 Sơn hoa sắt cửa sổ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lau chùi, đánh giấy nháp, Pha sơn, sơn đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 nước lót, 1 nước phủ | 1 nước lót, 2 nước phủ |
| NG 01.12 | Sơn hoa sắt | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn lót | kg | 0,115 | 0,115 |
|  |  | Sơn phủ | kg | 0,111 | 0,214 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,082 | 0,108 |
|  |  |  |  |  | 10 |

## NG 01.13 Phá dỡ nền gạch Xi măng, gốm các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công, Phá hoặc tháo dỡ các kết cấu của công trình, vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m. Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NG 01.13 | Phá dỡ nền gạch ximăng, gạch gốm các loại | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,09 |
|  |  |  |  | 10 |

## NG.01.14 Lát nền gạch men

Thành phần công việc:

Thành phần công việc: chuẩn bị, làm sạch, làm ẩm bề mặt kết cấu cũ, căng dây, dẫn cốt, trộn vữa, ốp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lát nền | Vật liệu |  |  |
|  |  | Gạch | m2 | 1,03 |
|  |  | Vữa lót | m3 | 0,026 |
|  |  | Xi măng | kg | 0,765 |
|  |  | Xi măng trắng | kg | 0,102 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,17 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy cắt gạch 1,7Kw | ca | 0,042 |
|  |  |  |  | 10 |

## NG.01.15 Chống thấm, láng vữa mặt trần

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ làm việc, căng dây lấy cốt làm mốc, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Trộn vữa, láng vữa, theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NG 01.15 | Chống thấm, láng vữa mặt trần | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa Xi măng | m3 | 0,036 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,0/7 | công | 0,13 |
|  |  |  |  | 10 |

## NG 01.16 Sửa chữa mái tôn tấm tôn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khảo sát đo lại chi tiết thiết bị theo đúng yêu cầu về hình dạng, kích thước,  thay tấm tôn.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NG 01.16 | Sửa chữa mái tấm tôn | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tôn múi | m2 | 1,4 |
|  |  | Tôn úp nóc | m | 0,08 |
|  |  | Móc sắt đệm | cái | 3,2 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,1 |
|  |  |  |  | 10 |

## NG 01.17 Bốc xếp dụng cụ thi công

Thành phần công việc:

Chuẩn bị công cụ phương tiện vận chuyển, Bốc xếp nguyên vật liệu vào phương tiện vận chuyển bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NG 01.17 | Bốc xếp dụng cụ thi công | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,0/7 | công | 0,27 |
|  |  |  |  | 10 |

## NG 01.18 Vận chuyển dụng cụ thi công, các loại phế thải  đổ đi  bằng gánh vác bộ và bằng phương tiện thô sơ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị công cụ phương tiện vận chuyển, bốc xếp nguyên vật liệu vào phương tiện vận chuyển bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gánh vác bộ |  | Phương tiện thô sơ |  |
| NG 01.18 NG 01.19 NG 01.20 NG 01.21 | Vận chuyển dụng cụ thi công, các loại phế thải đổ đi bằng gánh vác bộ và bằng phương tiện thô sơ | Nhân công 3,0/7 | công | 10m khởi điểm | 10m tiếp theo | 10m khởi điểm | 10m tiếp theo |
|  |  |  |  | 0,22 | 0,065 | 0,17 | 0,018 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

### 8.1.2. Định mức bảo dưỡng nhà sản xuất, nhà làm việc, kho ga

## NSX 01.1 Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công. Phá lớp vữa  trát xà, dầm, trần cho loại kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế. Vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m. Thu dọn nơi làm việc (công tác bốc xúc, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài 30m được tính bằng Khối lượng riêng).

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSX 01.1 | Phá lớp vữa trát Xà, dầm, trần | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,0/7 | công | 0,19 |
|  |  |  |  | 10 |

## NSX 01.2 Cạo gỉ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thi công, cạo gỉ, đúng yêu cầu kỹ thuật.  Thu dọn nơi làm việc

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSX 01.2 | Cạo rỉ | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,0/7 | công | 0,25 |
|  |  |  |  | 10 |

## NSX 01.3 Lắp đặt cửa sổ gỗ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSX 01.3 | Lắp đặt cửa sổ | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,25 |
|  |  |  |  | 10 |

## NSX 01.4 Lắp đặt  khuôn cửa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSX 01.4 | Lắp khuôn cửa | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vửa | m3 | 0,0067 |
|  |  | Bật sắt d6 | cái | 4 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,225 |
|  |  |  |  | 10 |

## NSX 01.5 Đục lớp gạch lát trên mái

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công, đục lớp gạch lát trên mái của công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế. Vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m. Thu dọn nơi làm việc (công tác bốc xúc, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài 30m được tính bằng Khối lượng riêng).

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSX 01.5 | Đục lớp gạch lát trên mái | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,07 |
|  |  |  |  | 10 |

## NSX 01.6 Đục nhám mặt bê tông sàn mái

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công. Đục nhám mặt bê tông sàn mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế. Vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m. Thu dọn nơi làm việc (công tác bốc xúc, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài 30m được tính bằng Khối lượng riêng).

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSX 01.6 | Đục nhám mặt bê tông | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,0/7 | công | 0,15 |
|  |  |  |  | 10 |

## NSX 01.7 Quét  Flikote chống thấm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Quét 3 nước Flinkote chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSX 01.7 | Quét Flinkote chống thấm mái, sênô, ô văng | Vật liệu |  |  |
|  |  | Flinkote | kg | 0,75 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,04 |
|  |  |  |  | 10 |

## NSX 01.8 Đổ bê tông  M200 sàn mái

Thành phần công việc:

Chuẩn bị sang rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m. Trộn vữa, đổ, đầm bê tông bằng thủ công và bảo dưỡng bê tông đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSX 01.8 | Đổ bê tông sàn mái | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 1,05 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 2,41 |
|  |  |  |  | 10 |

## NSX 01.9 Tháo dỡ khuôn cửa

Thành phần công việc:

Tháo dỡ khuôn cửa đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m. Thu dọn mặt bằng sau khi tháo dỡ.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | khuôn cửa đơn | khuôn cửa kép |
| NSX 01.9 | Tháo dỡ khuôn cửa | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,10 | 0,15 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

## NSX 01.10 Lắp cửa đi kính cường lực

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đo lấy dấu, bắt vít. Đục lỗ, đặt khóa, đặt ke, chốt hãm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn nơi làm việc

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSX 01.10 | Lắp cửa đi kính cường lực | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,17 |
|  |  |  |  | 10 |

## NSX 01.11 Sửa chữa gia cố lại khuôn cửa, bắt vít cố định vào tường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đo lấy dấu, bắt vít

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSX 01.11 | Sửa chữa gia cố lại khuôn cửa, bắt vít cố định vào tường | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,17 |
|  |  |  |  | 10 |

## NSX 01.12 Vận chuyển, kê kích, lắp đặt cửa cộng phụ kiện

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSX 01.12 | Lắp đặt phụ kiện | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,16 |
|  |  |  |  | 10 |

Đơn vị tính: 1 m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSX 01.12 | Vận chuyển, kê kích, lắp đặt cửa | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,25 |
|  |  |  |  | 20 |

## NSX 01.13 Lắp đặt ống nhựa PVC 90 bằng phương pháp dán keo

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính : 100m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSX 01.13 | Lắp đặt ống nhựa PVC 90 bằng phương pháp dán keo | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ống nhựa PVC 90 | m | 101 |
|  |  | Keo dán | kg | 0,06 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 6,32 |
|  |  |  |  | 10 |

## NSX 01.14 Lắp đặt cút nhựa PVC 90

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính : 1cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt cút nhựa PVC 90 bằng phương pháp dán keo | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cút nhựa PVC 90 | cái | 1 |
|  |  | Keo dán | kg | 0,01 |
|  |  | Nhân công 3,5/7 | công | 0,05 |
|  |  |  |  | 10 |

### 8.1.3. Định mức bảo dưỡng điểm chắn đường ngang

## ĐC 01.1 Lắp đặt  cửa khung nhôm kính nhà vệ sinh

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC 01.1 | Lắp dụng cửa khung nhôm kính nhà vệ sinh | Vật liệu |  |  |
|  |  | Xi măng | kg | 1,2 |
|  |  | Bật sắt d6 | cái | 2 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,3 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC 01.2 Sửa chữa cửa sổ, thay bản lề, lan chớp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đo lấy dấu, bắt vít

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC 01.2 | Sửa chữa cửa sổ, thay bản lề, lan chớp | Nhân công 3,5/7 | công | 0,16 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC 01.3 Sơn cửa gỗ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, Lau chùi, đánh giấy nháp, Pha sơn, sơn đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 nước lót, 1 nước phủ | 1 nước lót, 2 nước phủ |
| ĐC 01.3 | Sơn kết cấu gỗ | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn lót | kg | 0,11 | 0,11 |
|  |  | Sơn phủ | kg | 0,075 | 0,148 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,058 | 0,078 |
|  |  |  |  |  | 10 |

## ĐC 01.4 Lát nền gạch Ceramic 40 cmx40cm

Thành phần công việc:

Thành phần công việc: chuẩn bị, làm sạch, làm ẩm bề mặt kết cấu cũ, căng dây, dẫn cốt, trộn vữa, ốp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn khi kết thúc công việc.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC 01.4 | Lát nền | Vật liệu |  |  |
|  |  | Gạch | m2 | 1,03 |
|  |  | Vữa lót | m3 | 0,026 |
|  |  | Xi măng | kg | 0,816 |
|  |  | Xi măng trắng | kg | 0,122 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,0/7 | công | 0,17 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy cắt gạch 1,7Kw | ca | 0,037 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC 01.5 Ốp chân tường gạch Ceramic 20cmx15cm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Dọn mặt bằng, lấy cốt, trộn vữa, lát gạch đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC 01.5 | Ốp gạch Ceramic 20x15 | Vật liệu |  |  |
|  |  | Gạch | m2 | 1,03 |
|  |  | Xi măng | kg | 2,55 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,0/7 | công | 0,52 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy cắt gạch 1,7 kW | ca | 0,11 |
|  |  |  |  | 10 |

Đường điện

## ĐC 01.6 Tháo dỡ đường điện cũ

Thành phần công việc:

Tháo dỡ, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m. Thu dọn mặt bằng sau khi tháo dỡ. Chiều cao tháo dỡ <3m.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC 01.6 | Tháo dỡ đường điện cũ | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,017 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC 01.7 Lắp đặt dây điện 2x2,5

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, chèn, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC 01.7 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột | Vật liệu |  |  |
|  |  | Dây dẫn điện | m | 1,02 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 3 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,028 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC 01.8 Lắp đặt aptomat 1 pha < 50A

Thành phần công việc:

Kiểm tra, lắp đặt aptomat vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC 01.8 | Lắp đặt aptomat 1 pha < 50A | Vật liệu |  |  |
|  |  | Aptomat | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 3 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,15 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC 01.9 Lắp đặt bảng điện nhựa

Thành phần công việc:

Đo lấy dấu, khoan vít hay đóng tắc kê, khoan lỗ, luồn dây, lắp đặt cố định bảng nhựa vào tường, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC 01.9 | Lắp đặt bảng điện nhựa | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bảng nhựa | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 20 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,12 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy khoan cầm tay 600W | ca | 0,1 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC 01.10 Lắp đặt công tắc đơn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc,  đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt công tắc | Vật liệu |  |  |
|  |  | Công tắc | cái | 1 |
| ĐC 01.10 |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,088 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC 01.11 Lắp đặt ổ cắm đơn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đấu dây, lắp ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC 01.11 | Lắp đặt ổ cắm đơn | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ổ cắm | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,08 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC 01.12 Lắp đặt bóng đèn tuýp 1,2m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo, đánh dấu, bắt vít, lắp hộp đèn, lắp bóng đèn, lắp chấn lưu, tắc te, kiểm tra điện, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC 01.12 | Lắp đặt bóng đèn tuýp 1,2m | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bóng đèn | bóng | 1 |
|  |  | Hộp đèn và phụ kiện | hộp | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,15 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC 01.13 Lắp đặt ống ghen nhựa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt và uốn các đường ống cong đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC 01.13 | Lắp đặt ống ghen nhựa | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ống nhựa | m | 1,02 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,034 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy khoan cầm tay 600W | ca | 0,1 |
|  |  |  |  | 10 |

## ĐC 01.14 Bốc xếp phế thải

Thành phần công việc:

Chuẩn bị công cụ hoặc phương tiện vận chuyển. Bốc xếp nguyên vật liệu vào phương  tiện vận chuyển

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC 01.14 | Bốc xếp phế thải | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | công | 0,27 |
|  |  |  |  | 10 |

## 8.2. Định mức bảo dưỡng ke ga, bãi hàng

## KE 01.1 Xây gạch chỉ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công. Vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m, Làm ẩm gạch xây trước khi xây (đối với kết cấu xây bằng các loại gạch) Xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc.

Trộn vữa, xây đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn khi kết thúc công việc.

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức (chiều dày cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤11 | ≤33 | >33 |
| KE 01.1 | Xây tường thẳng | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 656 | 561 | 550 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,23 | 0,3 | 0,31 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 2,02 | 1,76 | 1,53 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức (chiều dày cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤33 | >33 |
| KE 01.1 | Xây móng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Gạch | viên | 561 | 550 |
|  |  | Vữa | m3 | 0,3 | 0,31 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 1,54 | 1,76 |
|  |  |  |  | 40 | 50 |

## KE 01.2 Đổ bê tông nền

Thành phần công việc:

Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m. Trộn bê tông, đổ, đầm bê tong bằng thủ công và bảo dưỡng bê tông đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KE 01.2 | Đổ bê tông nền | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bê tông mác 100 | m3 | 1,05 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,0/7 | công | 1,54 |
|  |  |  |  | 10 |

## KE 01.3 Chét khe nối

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Chét khe nối theo đúng yêu cầu kỹ thuật.Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KE 01.3 | Chét khe nối | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nhựa đường | kg | 0,86 |
|  |  | Dây thừng | m | 1,05 |
|  |  | Củi đun | kg | 3,118 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,46 |
|  |  |  |  | 10 |

## KE 01.4 Quét vôi ve 1 nước trắng 2 nước màu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc, lọc vôi, pha màu, quét vôi,  theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KE 01.4 | Quét vôi 1 nước trắng 2 nước màu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bột màu | kg | 0,02 |
|  |  | Vôi cục | kg | 0,306 |
|  |  | Phèn chua | kg | 0,006 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,04 |
|  |  |  |  | 10 |

## KE 01.5 Vệ sinh, nhổ cỏ, phát cây

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, thu gom phế thải và vận chuyển trong phạm vi 100m, vệ sinh mặt đường đảm bảo yêu cầu quy định. Hoàn thiện lề đường đúng yêu cầu kỹ thuật, dẫy cỏ lề, dẫy đến tận gốc đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m, Phát, chặt cây non, tre, nứa.. hai bên đường, vận chuyển trong phạm vi 100m

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KE 01.5 | Vệ sinh, Nhổ cỏ, Phát cây | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,0495 |
|  |  |  |  | 10 |

## KE 01.6 Hót tạp chất

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào,bốc xúc vận chuyển đất sụt ra khỏi phạm vi sụt lở trong phạm vi quy định.

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KE 01.6 | Hót tạp chất | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,0/7 | công | 0,45 |
|  |  |  |  | 10 |

## KE 01.7 Bốc xếp dụng cụ thi công

Thành phần công việc:

Chuẩn bị công cụ phương tiện vận chuyển, Bốc xếp nguyên vật liệu vào phương tiện vận chuyển bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KE 01.7. | Bốc xếp dụng cụ thi công | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,0/7 | công | 0,27 |
|  |  |  |  | 10 |

## KE 01.8 Vận chuyển dụng cụ thi công, các loại phế thải  đổ đi  bằng gánh vác bộ và vận chuyển bằng phương tiện thô sơ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị công cụ phương tiện vận chuyển, bốc xếp nguyên vật liệu vào phương tiện vận chuyển bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gánh vác bộ |  | Phương tiện thô sơ |  |
| KE 01.8 | Vận chuyển dụng cụ thi công, các loại phế thải đổ đi bằng gánh vác bộ và bằng phương tiện thô sơ | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,0/7 | công | 10m khởi điểm | 10m tiếp theo | 10m khởi điểm | 10m tiếp theo |
|  |  |  |  | 0,22 | 0,065 | 0,17 | 0,018 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |