thông tin tín hiệu thông tin tín hiệu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----------------------------

ĐỊNH MỨC

BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA

PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU

(Phụ lục II kèm theo Thông tư số      /2025/TT-BGTVT ngày

tháng    năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Hà Nội - 2025

#### MỤC	 LỤC

MỤC	 LỤC	i

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG	1

1. Nội dung định mức bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt	1

2. Kết cấu định mức bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia	1

3. Hướng dẫn áp dụng	2

PHẦN I - KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT	2

PHẦN II - ĐỊNH MỨC BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT	28

1. CẤU TRÚC CHUNG	28

2. ĐỊNH MỨC CHI TIẾT	28

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG TRUYỀN TẢI	29

TTA.10100 Kiểm tra đường dây trần	29

TTA.10300 Kiểm tra lập kế hoạch	30

TTA.10500 Quét nhện đường dây	31

TTA.10600  Lau sứ, chấm sơn cuống sứ	31

TTA.10700 Duy tu tháng hộp cáp thông tin loại 10 đôi	32

TTA.10800 Duy tu tháng hộp cáp thông tin loại trên 10 đôi	32

TTA.20100 Duy tu cột nhập ga, nhập đài	33

TTA.20200 Duy tu năm cáp thông tin, tín hiệu chôn treo; cáp bọc thuê bao nội hạt	34

TTA.20300  Duy tu năm hộp cáp thông tin loại 10 đôi	34

TTA.20400 Duy tu năm hộp cáp thông tin loại trên 10 đôi	35

TTA.30100 Phát cây thông thoại	36

TTA.30200 Đắp ụ cột	37

TTA.30400 Sơn viết số cột điện	37

TTA.30500 Sơn phủ tăng đơ + coliê dây co	38

TTA.30600 Sơn bàn đảo Việt nam	38

TTA.30700 Sơn sắt chống xà 2,5m	39

TTA.30800 Sơn sắt nối cột	39

TTA.30900 Sơn ghế thử dây	40

TTA.31000 Thay xà gỗ	40

TTA.31100 Thay xà sắt	41

TTA.31200 Thay xà bê tông	41

TTA.31300 Thay sứ vỡ	42

TTA.31400 Thay dây co	42

TTA.31500 Thay dây sắt rỉ	43

TTA.31800 Thay thế cột thông tin cột sắt	44

TTA.31900 Thay cột chống	45

TTA.32000 Thay sắt nối thanh giằng	45

CHƯƠNG II. SẢN PHẨM TRẠM TỔNG ĐÀI	46

TTB.10100 Kiểm tra, hiệu chỉnh, làm vệ sinh ngày hệ thống chuyển mạch điện tử số	46

TTB.10200 Kiểm tra hoạt động đài thông tin trong ga CZH, JHT (và tương đương)	46

Thành phần công việc:	46

TTB.10300 Kiểm tra, hiệu chỉnh ngày thử hoạt động tổng đài âm tần (thông thoại, gọi chuông, hồi âm..3 phân cơ đại diện)	46

Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị di chuyển đến đường ngang, kiểm tra đường ngang đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.	49

TTB.11200 Duy tu tháng Bàn điện thoại viên (PO, Atendent…)	49

TTB.11300 Duy tu tháng Hộp nút ấn tổng đài âm tần	50

TTB.11400 Duy tu tháng máy Fax	50

TTB.11500 Duy tu tháng máy tính PC	50

TTB.11600 Duy tu tháng máy chủ quản lý hệ thống: chuyển mạch, truyền dẫn SDH (Sevrer)	50

TTB.11700 Duy tu tháng máy tính quản lý thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn (Terminal)	51

TTB.11800 Duy tu tháng máy in	51

TTB.11900 Duy tu tháng máy chủ mạng LAN/WAN (Intranet)	51

TTB.12000 Duy tu tháng máy ghi âm số	53

TTB.12100 Duy tu tháng tổng đài điện tử số loại 1024 ports trở lên	53

TTB.12200 Duy tu tháng tổng đài điện tử loại vừa và tổng đài điều độ số	53

TTB.12300 Duy tu tháng tổng đài điện tử loại nhỏ	54

TTB.12400 Duy tu tháng tổng đài điều độ số, bàn console trực ban chạy tàu ga (và tương đương)	54

TTB.12500 Duy tu tháng đài thông tin trong ga CZH, JHT	54

TTB.12600 Duy tu tháng tổng đài âm tần (các loại)	55

TTB.12700 Duy tu tháng tổng đài điện thoại hội nghị loại BDH-I	55

TTB.12800 Duy tu tháng thiết bị quản lý đa điểm hội nghị truyền hình	55

TTB.12900 Duy tu tháng thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình	56

TTB.13000 Duy tu tháng phân cơ hội nghị	56

TTB.13100 Duy tu tháng phân cơ chọn số âm tần	56

TTB.13200 Duy tu tháng máy phóng thanh	57

TTB.13300 Duy tu tháng máy điện thoại nam châm	57

TTB.13400 Duy tu tháng  máy điện thoại cộng điện, tự động	57

TTB.13500 Duy tu tháng đồng hồ số thời gian thực hệ điều độ	58

TTB.13600 Duy tu tháng đài dẫn nhập SY	58

TTB.13700 Duy tu tháng giá phối dây MDF; tủ dẫn nhập dây trần	58

TTB.13800 Duy tu tháng đài đo thử đường dài SY-V	59

TTB.13900 Duy tu tháng đài đo thử cáp nội hạt	59

TTB.14000 Duy tu tháng thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM-1/4, trạm xen rẽ	59

TTB.14100 Duy tu tháng thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm đầu cuối	60

TTB.14200 Duy tu tháng thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm lặp	60

TTB.14300 Duy tu tháng, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tải ba 3 đường	60

TTB.14400 Duy tu tháng, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tăng âm các loại	61

TTB.14500 Duy tu tháng, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tải ba 12 đường	61

TTB.14600 Duy tu tháng, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tải ba TCT	61

TTB.14700 Duy tu tháng máy khuyếch đại, phân hướng điều độ YDHF	62

TTB.14800 Duy tu tháng thiết bị giao tiếp (Interface)	62

TTB.14900 Duy tu tháng thiết bị nhân kênh RAD/E1(DXC8, MP-2100)	62

TTB.15000 Duy tu tháng thiết bị nhân kênh VoIP/GATEWAY (MP401, MP801)	63

TTB.15100 Duy tu tháng máy Viba SIS	63

TTB.15200 Duy tu tháng bảo an chống sét	63

TTB.15300 Duy tu tháng cột anten Viba	64

TTB.15400 Duy tu tháng tủ nguồn thiết bị SDH	64

TTB.15500 Duy tu tháng tủ nguồn tổng đài điện tử (độc lập), tủ nguồn tín hiệu ga các loại	64

TTB.15600 Duy tu tháng bộ nguồn thiết bị Analog trạm thông tin	65

TTB.15700 Duy tu tháng Giá dẫn nhập quang ODF	65

TTB.15800 Duy tu tháng hệ thống chống sét các trung tâm thông tin; hệ thống tiếp đất, chống sét phòng máy thông tin tín hiệu	65

TTB.20100 Duy tu năm, đo kiểm, hiệu chỉnh bàn PO, bàn console điều độ chạy tàu tuyến, Attendent Console	66

TTB.20200 Duy tu năm, hiệu chỉnh hộp nút ấn tổng đài âm tần	66

TTB.20300 Duy tu năm, hiệu chỉnh máy Fax	66

TTB.20400 Duy tu năm, nâng cấp máy tính PC	67

TTB.20500 Duy tu năm, nâng cấp máy chủ quản lý hệ thống: chuyển mạch, truyền dẫn SDH (Sevrer)	67

TTB.20600 Duy tu năm, nâng cấp máy chủ mạng LAN/WAN (Intranet)	67

TTB.20700 Duy tu năm hiệu chỉnh máy ghi âm số	68

TTB.20800 Duy tu năm, đo kiểm sơ bộ tổng đài điện tử, hiệu chỉnh tham số tổng đài độc lập  đến 1024 ports trở lên	68

TTB.20900 Duy tu năm, đo kiểm hiệu chỉnh sơ bộ tổng đài điện tử số loại vừa, tổng đài độc lập đến 256 ports , điều độ số (cả thiết bị ngoại vi)	68

TTB.21000 Duy tu năm, đo kiểm sơ bộ tổng đài điện tử số loại nhỏ	69

TTB.21100 Duy tu năm hiệu chỉnh tổng đài điều độ số, bàn console trực ban chạy tàu (và tương đương)	69

TTB.21200 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh đài thông tin trong ga CZH, JHT	70

TTB.21300 Duy tu năm, sửa chữa tổng đài âm tần các loại	70

TTB.21400 Duy tu năm, sửa chữa tổng đài điều độ âm tần	71

TTB.21500 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh tổng đài điện thoại hội nghị loại BDH-I	71

TTB.21600 Duy tu năm, hiệu chỉnh và nâng cấp thiết bị quản lý đa điểm hội nghị truyền hình	72

TTB.21700 Duy tu năm, hiệu chỉnh thiết bị đầu cuối truyền hình	72

TTB.21800 Duy tu năm, hiệu chỉnh phân cơ điện thoại hội nghị	73

TTB.21900 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh phân cơ hội nghị, chọn số âm tần	73

TTB.22000 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy phóng thanh	73

TTB.22100 Duy tu năm, điều chỉnh máy điện thoại cộng điện, tự động	74

TTB.22200 Duy tu năm, điều chỉnh máy điện thoại nam châm	74

TTB.22300 Duy tu năm, hiệu chỉnh đồng hồ số thời gian thực hệ điều độ	75

TTB.22400 Duy tu năm, đo kiểm và hàn lại giá dẫn nhập quang ODF, cáp, giá phối dây MDF	75

TTB.22500 Duy tu năm, sửa chữa đài dẫn nhập SY	75

TTB.22600 Duy tu năm, củng cố giá MDF 300-1200x2	76

TTB.22700 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh đài đo thử đường dài SY-V	76

TTB.22800 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh đài đo thử cáp nội hạt	76

TTB.22900 Duy tu năm, đo kiểm sơ bộ thiết bị SDH trạm trung tâm (hoặc tương đương)	77

TTB.23000 Đo kiểm thông tuyến quang trạm đầu cuối	77

TTB.23100 Duy tu năm, đo kiểm sơ bộ thiết bị SDH trạm lặp	77

TTB.23200 Đo kiểm thông tuyến quang trạm lặp	78

TTB.23300 Duy tu năm đo kiểm sơ bộ thiết bị SDH trạm nhỏ	78

TTB.23400 Đo kiểm thông tuyến quang trạm xen rẽ	78

TTB.23500 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tải ba 3 đường	80

TTB.23600 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tăng âm	81

TTB.23700 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tải ba 12 đường	82

TTB.23800 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tải ba TCT	83

TTB.23900 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy khuyếch đại, phân hướng điều độ YDHF	83

TTB.24000 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh bộ giao tiếp (Interface)	84

TTB.24100 Duy tu năm, đo kiểm, hiệu chỉnh thiết bị nhân kênh RAD/E1(DXC8, MP-2100)	84

TTB.24200 Duy tu năm, đo kiểm, hiệu chỉnh thiết bị nhân kênh VoIP/GATEWAY (MP401, MP801)	84

TTB.24300 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy Viba SIS	86

TTB.24400 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy thu phát vô tuyến điện	87

TTB.24500 Duy tu năm, đo kiểm và xử lý hệ thống chống sét các trung tâm thông tin (tòa nhà)	88

TTB.24600 Duy tu năm, đo kiểm và xử lý hệ thống tiếp đất, chống sét phòng máy TH	88

TTB.24800 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh tủ nguồn thiết bị SDH	89

TTB.24900 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh tủ nguồn tổng đài điện tử (độc lập), ga tín hiệu đèn màu, ga điện khí tập trung	90

TTB.25000 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh bộ nguồn thiết bị Analog trạm thông tin	90

TTB.30100 Thay card chức năng	91

TTB.30200 Thay bàn điện thoại viên (PO, Atendent…)	91

TTB.30300 Thay, sửa hộp nút gọi tổng đài điện thoại âm tần	91

TTB.30400 Thay, sửa hộp điều khiển điều độ viên tuyến (Điều độ âm tần)	92

TTB.30500 Thay bàn Consonle điều độ viên tuyến (Điều độ số)	92

TTB.30600 Thay bàn Consonle trực ban chạy tàu ga	92

TTB.30700 Thay máy Fax (cả khai báo)	93

TTB.30800 Thay máy tính quản lý PC trạm STM4/16	93

TTB.30900 Thay và cài đặt lại tham số máy chủ quản lý mạng chuyển mạch, SDH (Sevrer)	93

TTB.31000 Thay notebook, CPU máy tính quản lý thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn (Terminal)	94

TTB.31100 Thay mực máy in	94

TTB.31200 Thay máy in dữ liệu (đi kèm thiết bị )	95

TTB.31300 Thay máy chủ mạng LAN/WAN	95

TTB.31400 Thay máy ghi âm số	95

TTB.31500 Thay card chức năng chính tổng đài điện tử và khai báo lại (vi xử lý, nguồn…)	96

TTB.31600 Thay card thuê bao tổng đài điện tử	96

TTB.31700 Thay card trung kế tổng đài điện tử	96

TTB.31800 Thay bộ giao tiếp trung kế CO-RingDown (Interface)	98

TTB.31900 Thay card FXO, FXS bộ mở rộng thuê bao SDH	98

TTB.32000 Thay mainboard máy tính quản lý kỹ thuật, trực ban chạy tàu	99

TTB.32100 Thay màn hình máy tính quản lý kỹ thuật, trực ban chạy tàu	99

TTB.32200 Thay bàn phím máy tính quản lý, kỹ thuật	99

TTB.32300 Thay, sửa card chức năng tổng đài trong ga (hoặc tương đương)	100

TTB.32400 Thay, sửa bộ nguồn thiết bị	100

TTB.32500 Thay đài thông tin trong ga CZH, JHT, SEI ...loại 10 số	100

TTB.32600 Thay đài thông tin trong ga CZH, JHT, SEI ...loại 20 số	102

TTB.32700 Thay, sửa ngăn máy đài thông tin trong ga	102

TTB.32800 Thay micro tổng đài trong ga, phóng thanh ga, điện thoại hội nghị	102

TTB.32900 Thay loa nén	104

TTB.33000 Thay, sửa ngăn máy tổng đài âm tần	104

TTB.33100 Thay, sửa bộ nguồn tổng đài âm tần	104

TTB.33200 Thay, sửa micro điều độ tuyến, điện thoại hội nghị truyền hình	106

TTB.33300 Thay, sửa ngăn máy khuyếch đại, phân hướng điều độ	106

TTB.33400 Thay bảo an chống sét (PL-350, phiến bảo an…)	106

TTB.33500 Thay phân cơ điện thoại hội nghị	108

TTB.33600 Thay Tổng đài điện thoại hội nghị  BDH-I	108

TTB.33700 Thay card chức năng thiết bị quản lý đa điểm hội nghị truyền hình	108

TTB.33800 Thay màn hình hệ điện thoại hội nghị truyền hình	110

TTB.33900 Thay thiết bị đầu cuối truyền hình EndPoint/Polycom	110

TTB.34000 Thay modem E1, V35, Ethenet	110

TTB.34100 Thay modem ADSL, HDSL	112

TTB.34200 Thay Switch	112

TTB.34300 Thay, sửa ngăn máy phân cơ âm tần	112

TTB.34400 Thay máy phóng thanh chạy tàu	114

TTB.34500 Thay máy điện thoại cộng điện, tự động	114

TTB.34600 Thay máy điện thoại nam châm	115

TTB.34700 Thay, sửa đồng hồ số thời gian thực hệ điều độ	115

TTB.34800 Thay giá dẫn nhập quang ODF	115

TTB.34900 Thay giá dẫn nhập cáp	116

TTB.35000 Thay giá phối dây MDF	116

TTB.35100 Thay quạt thông gió thiết bị SDH, tủ nguồn, CPU	116

TTB.35200 Thay card E1 thiết bị SDH	117

TTB.35300 Thay hệ thống van chống sét, phụ kiện cắt lọc, đếm sét (đài, trạm, phòng máy)	117

TTB.35400 Thay hệ thống cọc tiếp đất chống sét (đài, trạm, phòng máy)	118

TTB.35500 Thay bộ nguồn SDH	118

TTB.35600 Thay sửa máy tải ba  TCT-1	118

TTB.35700 Thay, sửa ngăn máy tải ba	119

TTB.35800 Thay, sửa ngăn máy tăng âm tải ba FBO	119

TTB.35900 Thay bộ nguồn thiết bị Analog trạm thông tin	120

TTB.36000 Thay card thiết bị nhân kênh RAD/E1	120

TTB.36100 Thay card giao diện E1 thiết bị nhân kênh	120

TTB.36200 Thay card nguồn thiết bị nhân kênh	122

TTB.36300  Thay card trung kế	122

TTB.36400 Thay, sửa máy vô tuyến điện	122

TTB.40100 Trực giải quyết trở ngại ga thông tin tín hiệu các loại	123

TTB.40200 Trực giải quyết trở ngại Trạm thông tin truyền dẫn các loại	123

TTB.40300 Trực giải quyết trở ngại Trạm tổng đài thông tin các loại	123

TTB.40400 Trực trung tâm giám sát đường ngang cảnh báo tự động	125

TTB.40500 Trực giải quyết trở ngại đường ngang	125

TTB.40600 Trực điện thoại điện báo các loại	125

CHƯƠNG III. SẢN PHẨM TÍN HIỆU RA GA VÀO GA	126

TTC.10100 Kiểm tra thiết bị tín hiệu ra vào ga	126

TTC.10200 Duy tu tháng thiết bị tín hiệu ra vào ga	127

TTC.10300 Duy tu tháng cột tín hiệu báo trước, phòng vệ cánh điện động	127

TTC.10400 Duy tu tháng cột tín hiệu ra ga cánh cơ khí, cột sắt	128

TTC.10500 Duy tu tháng cột tín hiệu vào ga 2 cánh cơ khí, cột sắt	128

TTC.10600 Duy tu tháng cột tín hiệu vào ga 3 cánh cơ khí, cột sắt	129

TTC.10700 Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 1 cơ cấu	129

TTC.10800 Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 2 cơ cấu	130

TTC.10900 Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang có gác 1 cơ cấu	130

TTC.11000 Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang có gác 2 cơ cấu	131

TTC.11100 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ngăn đường, cột bê tông cao	131

TTC.11200 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu báo trước, phòng vệ cột bê tông cao	132

TTC.11300 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu lặp lại tín hiệu ra vào ga, cột bê tông cao	132

TTC.11400 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu phân khu Đóng đường tự động	133

TTC.11500 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga, ra bãi bê tông cao	133

TTC.11600 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga, ra bãi bê tông cao (kiêm dồn)	134

TTC.11700 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga thấp (kiêm dồn)	134

TTC.11800 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga thấp	135

TTC.11900 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu vào bãi bê tông cao	135

TTC.12000 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu vào ga, vào bãi cột cao	136

TTC.20100 Duy tu năm cột tín hiệu cánh điện động	136

TTC.20200 Duy tu năm cột tín hiệu cao 1 cơ cấu	137

TTC.20300 Duy tu năm cột tín hiệu cao 2 cơ cấu	137

TTC.20400 Duy tu năm cột tín hiệu cao 3 cơ cấu	138

TTC.20500 Duy tu năm cột tín hiệu cơ khí 1 cánh	138

TTC.20600 Duy tu năm cột tín hiệu cơ khí 2 cánh	139

TTC.20700 Duy tu năm cột tín hiệu cơ khí 3 cánh	139

TTC.20800 Duy tu năm cột tín hiệu ra ga thấp 2 biểu thị	140

TTC.20900 Duy tu năm cột tín hiệu ra ga thấp từ 3 biểu thị	140

TTC.21000 Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang có gác 1 cơ cấu	141

TTC.21100 Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang có gác 2 cơ cấu	141

TTC.21200 Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 1 cơ cấu	142

TTC.21300 Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 2 cơ cấu	142

TTC.30100 Đắp ụ cột tín hiệu	143

TTC.30300 Thay kính tín hiệu các loại	143

TTC.30400 Thay ống luồn dây cột hiệu	144

TTC.30500 Thay đế cắm đèn	144

TTC.30600 Thay tán che đèn tín hiệu	144

TTC.30700 Thay cột tín hiệu bê tông	145

TTC.30800 Thay thang cột tín hiệu	145

TTC.30900 Thay cơ cấu tín hiệu	146

TTC.31000 Sơn phủ cơ cấu tín hiệu	146

TTC.31100 Sơn cạo thang cột hiệu	147

TTC.31200 Sơn cạo cơ cấu tín hiệu	147

TTC.31300 Thay bánh xe điều khiển cột tín hiệu cơ khí	148

TTC.31400 Thay cần đẩy cánh tín hiệu cột tín hiệu cơ khí	148

TTC.31500 Thay cánh tín hiệu các loại	149

TTC.31600 Thay cáp kéo tín hiệu	149

TTC.31700 Thay cột rõ rẽ	150

TTC.31800 Thay cột tín hiệu cột sắt	150

TTC.31900 Thay tuyển biệt khí, tiếp xúc khí	151

TTC.32000 Thay khủy điều khiển	151

TTC.32100 Thay dây sắt kéo tín hiệu	152

TTC.32200 Thay cột tín hiệu đường ngang bằng sắt	152

TTC.32300 Sơn phủ cột tín hiệu sắt	153

TTC.32400 Sơn cạo cột tín hiệu cơ khí	153

TTC.32600 Sơn phủ tay kéo tín hiệu	154

TTC.32700 Sơn phủ bộ tăng dây tự động	154

TTC.32800 Sơn phủ bánh xe rõ rẽ	155

TTC.32900 Sơn cạo bánh xe bằng	155

TTC.33000 Sơn cạo bộ tăng dây tự động	156

TTC.33100 Sơn phủ bộ tay kéo tin hiệu	156

TTC.33200 Thay động cơ tín hiệu cánh điện động	157

TTC.33300 Sơn phủ cột tín hiệu điện động (sơn phủ cột tín hiệu sắt)	157

TTC.33400 Sơn phủ cột tín hiệu đèn màu thấp	157

TTC.33500 Sơn cạo cột tín hiệu đèn màu thấp	158

TTC.33600 Sơn phủ cột tín hiệu đường ngang	158

TTC.33700 Sơn cạo cột tín hiệu đường ngang	159

TTC.33800 Thay cơ cấu tín hiệu đường ngang	159

TTC.33900 Thay biển báo đường ngang	160

TTC.34000 Thay chuông điện đường ngang, loa nén	160

TTC.34100 Thay vỏ chuông	161

TTC.34200 Thay vỉ Led	161

TTC.34300 Thay đèn báo đường ngang cảnh báo tự động	161

TTC.34400 Thay cần chắn đường ngang cảnh báo tự động	162

CHƯƠNG IV. SẢN PHẨM THIẾT BỊ KHỐNG CHẾ	163

TTD.10100 Kiểm tra ngày	163

TTD.10200 Duy tu tháng	164

TTD.20100 Duy tu năm	165

TTD.30100 Thay tay bẻ ghi	155

TTD.30200 Thay tay quay ghi đuôi cá	155

TTD.30300 Thay ổ khóa ghi	155

TTD.30400 Thay bộ trang trí ổ khóa ghi	157

TTD.30500 Thay bàn trượt	157

TTD.30600 Thay bộ truyền động	157

TTD.30800 Đắp đất bổ sung trụ ghi bị lở	159

TTD.30900 Nắn tay bẻ ghi bị cong	159

TTD.31000 Nâng dịch móng bê tông tay bẻ ghi	159

TTD.31100 Nâng trụ biểu trí thấp	160

TTD.31200 Thay bánh xe, con lăn các loại	160

TTD.31300 Thay 5 chi tiết tay quay ghi điện	160

TTD.31400 Thay bộ khóa chặt ghi hộp khóa điện và điều chỉnh	161

TTD.31500 Thay nắp đậy bộ khóa chặt, nắp đậy cần máy quay ghi.	161

TTD.31600 Thay bộ khuỷu M	161

TTD.31700 Thay bộ khuỷu quay ghi	162

TTD.31800 Thay bộ khuỷu vuông góc	162

TTD.31900 Thay bu lông bắt tay bẻ ghi	162

TTD.32000 Thay cần liên kết, cần đẩy các loại	164

TTD.32100 Thay cần điều chỉnh độ khít lưỡi ghi	164

TTD.32200 Thay thanh khóa chặt	164

TTD.32300 Thay ống đạo quản kèm phụ kiện	165

TTD.32400 Thay cần nối các loại (cong, thẳng)	165

TTD.32500 Thay cần nối ống đạo quản	165

TTD.32600 Thay trụ bêton đỡ ống truyền động (hoàn chỉnh)	166

TTD.32700 Thay cáp lên hộp khóa điện, cáp vào máy quay ghi	166

TTD.32800 Thay công tắc đạp chân	166

TTD.32900 Thay đèn ghi thắp điện	168

TTD.33000 Thay biển ghi	168

TTD.33100 Thay hộp khóa điện và điều chỉnh	168

TTD.33200 Thay khối lắp vào lưỡi ghi	169

TTD.33300 Thay mô tơ điện (các loại)	169

TTD.33400 Thay bộ gá lắp xi lanh động cơ C1H (ghi thủy lực)	169

TTD.33500 Thay xi lanh máy quay ghi thủy lực	171

TTD.33600 Thanh chống xô	171

TTD.33700 Thay sắt góc	171

TTD.33800 Thay thanh giằng mũi ghi	172

TTD.33900 Thay trụ biểu trí ghi (cao, thấp)	172

TTD.34000 Sơn phủ tay bẻ ghi	173

TTD.34100 Sơn cạo tay bẻ ghi	174

TTD.34200 Sơn phủ ghi động cơ điện các loại (có giá đỡ)	170

TTD.34300 Sơn cạo ghi động cơ điện các loại (có giá đỡ)	170

CHƯƠNG V. SẢN PHẨM THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN	171

TTE.10100 Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc lập trình và nạp lại phần mềm, theo dõi làm việc trong ngày (ít nhất 4 chuyến tàu)	171

TTE.10200 Kiểm tra, điều chỉnh tham số rơ le các loại	171

TTE.10300 Kiểm tra, điều chỉnh module tín hiệu ga SSI các loại; máy đóng đường 64D, máy thẻ đường và điện thoại đóng đường	171

TTE.10400 Kiểm tra tủ nguồn tín hiệu	172

TTE.10500 Kiểm tra tủ rơ le ra ga, vào ga	172

TTE.10600 Duy tu tháng cảm biến đếm trục tín hiệu ga điện khí tập trung; cảm biến từ SR-20	172

TTE.10700 Duy tu tháng mạch điện đường ray 25-30m (ngắn)	173

TTE.10800 Duy tu tháng mạch điện đường ray 300-800m (dài)	173

TTE.10900 Duy tu tháng tủ (giá) đếm trục, tủ liên khóa điện tử SSI	174

TTE.11000 Duy tu tháng giá module tín hiệu ga SSI	174

TTE.11100 Duy tu tháng máy thẻ đường	175

TTE.20100 Duy tu năm cảm biến đếm trục tín hiệu ga điện khí tập trung, cảm biến từ SR-20, cảm biến địa chấn	175

TTE.20200 Duy tu năm mạch điện đường ray 25 - 30m (ngắn)	175

TTE.20300 Duy tu năm mạch điện đường ray 300 - 800m (dài)	176

TTE.20400 Duy tu năm, củng cố giá module tín hiệu ga điện khí tập trung, máy đóng đường 64D (độc lập), giá rơ le các loại, tủ rơ le các loại	176

TTE.20500 Duy tu năm camera	177

TTE.30100 Thay thế biến áp tín hiệu các loại	177

TTE.30200 Thay thế biến trở, điện trở, hiệu chỉnh lại mạch điện	178

TTE.30300 Thay card và modul các loại	178

TTE.30400 Thay biến áp các loại	178

TTE.30500 Thay thế bộ đổi điện (invector), nắn điện (rectifier)	179

TTE.30600 Thay cọc tiếp đất	179

TTE.30700 Thay bộ cắt lọc sét	179

TTE.30800 Thay thế ổn áp các loại	180

TTE.30900 Thay động cơ cần chắn	180

TTE.31000 Thay bộ điều khiển nhiệt, quạt thông gió	180

TTE.31100 Sửa nút ấn đài thao tác	181

TTE.31200 Thay bộ nguồn đường ngang	181

TTE.31300 Thay card giao tiếp vào ra tín hiệu đường ngang	181

TTE.31400 Thay PLC tủ điều khiển tín hiệu đường ngang (đã lập trình)	182

TTE.31500 Thay vỏ tủ điều khiển, đài thao tác tín hiệu đường ngang và phối lại dây	182

TTE.31600 Thay bộ ổn áp AC phòng máy	182

TTE.31700 Sơn phủ tủ rơ le, tủ điều khiển tín hiệu đường ngang các loại	183

TTE.31800 Sơn cạo tủ rơ le, tủ điều khiển đường ngang	183

TTE.31900 Thay cảm biến địa chấn, cảm biến đếm trục, cảm biến từ và hiệu chỉnh	183

TTE.32000 Sửa chữa thay thế công tắc chuyển mạch	184

TTE.32100 Thay thế khởi động từ, aptomat	184

TTE.32200 Thay (sửa) modul hiển thị mặt đài khống chế	184

TTE.32300 Thay (sửa) nút ấn đài khống chế	186

TTE.32400 Thay tay bẻ đài khống chế	186

TTE.32500 Thay bàn đặt máy thẻ đường, phối lắp lại thiết bị phụ kiện	186

TTE.32600 Thay bộ cách điện	187

TTE.32700 Thay bộ giao nhận thẻ đường	187

TTE.32800 Thay bộ lập lách cách điện	187

TTE.32900 Thay mối cách điện ray	188

TTE.33000 Thay bu lông mạch ray	188

TTE.33100 Thay dây câu ray các loại	188

TTE.33200 Thay cột giao nhận thẻ đường	190

TTE.33300 Thay cọc tiếp đất hoặc xử lý điện trở suất đất thiết bị T3H ga	190

TTE.33400 Thay giá đặt ắc quy	190

TTE.33500 Thay nắp bể ắc quy	191

TTE.33600 Thay máng máy thẻ đường	191

TTE.33700 Thay máy phát điện một chiều	191

TTE.33800 Thay máy thẻ đường nguyên bộ	192

TTE.33900 Thay vỏ tủ rơ le và phối lại dây	192

TTE.34000 Thay, sửa chữa lẻ rơ le tín hiệu các loại	192

TTE.34100 Sơn cạo nắp bể ắc quy bằng sắt	193

TTE.34200 Thay mainboard PC điều khiển, quản lý kỹ thuật ga	193

TTE.34300 Thay màn hình PC điều khiển, quản lý kỹ thuật ga	193

TTE.34400 Thay bàn phím PC điều khiển, quản lý kỹ thuật ga	194

TTE.34500 Thay rơ le tín hiệu các loại (cả kiểm tra làm việc)	194

CHƯƠNG VI. SẢN PHẨM CÁP TÍN HIỆU	195

TTF.10100 Kiểm tra tuyến cáp	195

TTF.10200 Duy tu tháng Hộp cáp loại dưới 12 cọc	195

TTF.10300 Duy tu tháng Hộp cáp loại dưới 24 cọc	195

TTF.10400 Duy tu tháng Hộp cáp loại trên 24 cọc	196

TTF.10500 Duy tu tháng hòm biến thế cột tín hiệu vào ga, vào bãi (HB2)	196

TTF.10600 Duy tu tháng hòm biến thế cột tín hiệu ra ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường (HB1)	197

TTF.10700 Duy tu tháng hòm biến thế mạch điện đường ray (HB0)	197

TTF.20100 Duy tu năm Hộp cáp Loại dưới 12 cọc	198

TTF.20200  Duy tu năm Hộp cáp Loại dưới 24 cọc	198

TTF.20300 Duy tu năm Hộp cáp Loại trên 24 cọc	199

TTF.20400 Duy tu năm hòm biến thế cột tín hiệu ra ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường	199

TTF.20500 Duy tu năm hòm biến thế cột tín hiệu vào ga, vào bãi	200

TTF.20600 Duy tu năm hòm biến thế mạch điện đường ray	200

TTF.30100 Bổ sung cọc mốc cáp tín hiệu, điều khiển	201

TTF.30200 Thay cáp tín hiệu chôn trực tiếp (Cả đào, lấp)	201

TTF.30300 Thay cầu nối cáp	201

TTF.30400 Thay cọc mốc cáp	202

TTF.30500 Thay hòm biến thế cột tín hiệu ra ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường và phối lại cáp	202

TTF.30600 Thay hòm biến thế cột tín hiệu vào ga, vào bãi và phối lại cáp	202

TTF.30700 Thay hòm biến thế mạch điện đường ray và phối lại cáp	203

TTF.30800 Thay hộp cáp và phối lại - loại dưới 12 cọc	203

TTF.30900 Thay hộp cáp và phối lại - loại dưới 24 cọc	203

TTF.31000 Thay hộp cáp và phối lại - loại trên 24 cọc	204

TTF.31100 Thay lẻ cáp tín hiệu chôn trực tiếp	204

TTF.31200 Thay măng sông co nhiệt dưới 10 đôi	204

TTF.31300 Thay măng sông co nhiệt dưới 30 đôi	205

TTF.31400 Thay ống nhựa, máng nhựa bảo vệ cáp trong phòng	205

TTF.31500 Thay tấm đấu dây cáp (10 vị trí)	205

TTF.31600 Thay và hoàn chỉnh cáp tín hiệu treo dưới 10x2 và tương đương trên hàng cột có sẵn (ra kéo, căng hãm)	206

TTF.31700 Thay và hoàn chỉnh cáp tín hiệu treo dưới 30x2 và tương đương trên hàng cột có sẵn (ra kéo, căng hãm)	206

TTF.31800 Thay và hoàn chỉnh cáp tín hiệu treo dưới 5x2 và tương đương trên hàng cột có sẵn (ra kéo, căng hãm)	206

TTF.31900 Thay và hoàn chỉnh lắp đặt ống sắt (nhựa HI) 110mm xuyên ngầm qua đường	207

TTF.32000 Thay và hoàn chỉnh lắp đặt ống sắt bảo vệ cáp qua cầu 76-110mm vào lan can, nhịp cầu hoặc máng	207

TTF.32100 Thay và hoàn chỉnh ống nhựa chôn trực tiếp 60-110mm	207

CHƯƠNG VII. SẢN PHẨM NGUỒN ĐIỆN	208

TTG.20100 Duy tu năm, đo kiểm và xử lý kỹ thuật điều hòa không khí loại từ 9.000-12.000BTU	208

TTG.20200  Duy tu năm, đo kiểm và xử lý kỹ thuật điều hòa không khí loại từ 18.000-24.000BTU	208

TTG.20300 Duy tu năm, sửa chữa tủ phân phối điện	208

TTG.20400 Duy tu năm, sửa chữa bộ lưu điện UPS, ổn áp xoay chiều, máy nạp ắc quy	209

TTG.20500  Duy tu năm, đo kiểm và hiệu chỉnh tủ nguồn các loại	209

TTG.40100 Trực giải quyết trở ngại trạm nguồn	210

CHƯƠNG VIII: ĐỊNH MỨC ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤCỦA THIẾT BỊ THÔNG TIN, TÍN HIỆU	211

# THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Bảo trì hệ thống thông tin đường sắt là các hoạt động theo dõi, chăm sóc, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị trong hệ thống thông tin tín hiệu phục vụ trong ngành đường sắt, được tiến hành thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất để duy trì hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt ở trạng thái khai thác, sử dụng bình thường và hạn chế phát sinh các hư hỏng trong hệ thống.

## 1. Nội dung định mức bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt

Định mức bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu khác cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác bảo dưỡng. Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính. Mức hao phí vật liệu trong Định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thực hiện bảo dưỡng.

- Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác bảo dưỡng (không bao gồm công nhân điều khiển máy và thiết bị thi công). Số lượng ngày công đã bao gồm cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường. Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân thực hiện đơn vị công tác, công việc theo một chu kỳ hoặc theo nhiều chu kỳ.

-Mức tiêu thụ điện năng: Là số điện năng tiêu thụ để các thiết bị thông tin tín hiệu hoạt động trong một năm. Mức hao phí điện năng được kế thừa từ thông tư 58/2012/TT-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

## 2. Kết cấu định mức bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Định mức Bảo trì hệ thống thông tin tín hiếu đường sắt quốc gia được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất phù hợp với hệ thống mã hiệu định mức dự toán xây dựng công trình hiện hành.

Tập định mức Bảo bảo dưỡng hệ thống thông tin tín hiếu đường sắt bao gồm 02 phần.

+ Phần I. Khối lượng công tác bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt

+ Phần II. Định mức bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Chương I: Đường truyền tải

Chương II: Sản phẩm trạm tổng đài

Chương III: Thiết bị tín hiệu ra ga vào ga

Chương IV: Thiết bị khống chế

Chương V: Thiết bị điều khiển

Chương VI: Cáp tín hiệu

Chương VII: Sản phẩm nguồn điện

Chương VIII: Định mức tiêu hao nhiên liệu

## 3. Hướng dẫn áp dụng

Định mức bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt làm cơ sở để lập đơn giá, dự toán chi phí bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt.

Định mức bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt làm cơ sở để lập kế hoạch bảo dưỡng hàng năm hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt.

Định mức bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt được áp dụng thống nhất trong cả nước cho công tác bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt, giá trị của từng hạng mục định mức chỉ bao gồm thời gian di chuyển trong phạm vi công trường.

Quá trình sử dụng định mức, nếu công việc không có trong định mức nhưng thực tế phải làm thì áp dụng định mức đã được ban hành để đưa vào dự toán.

| # PHẦN I - KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mã hiệu | Định mức | Đơn vị | Tần suất năm |
| I |  | ĐƯỜNG TRUYỀN TẢI |  |  |
| 1 | TTA.10101 | Kiểm tra đường dây trần đồng bằng, trung du 1 xà 8 | lần | 36 |
| 2 | TTA.10102 | Kiểm tra đường dây trần đồng bằng, trung du 2 xà 8 | lần | 36 |
| 3 | TTA.10103 | Kiểm tra đường dây trần đồng bằng, trung du 3 xà 8 | lần | 36 |
| 4 | TTA.10104 | Kiểm tra đường dây trần đồng bằng, trung du 1 xà 8, 1 xà 4 | lần | 36 |
| 5 | TTA.10105 | Kiểm tra đường dây trần đồng bằng, trung du 2 xà 8, 1 xà 4 | lần | 36 |
| 6 | TTA.10106 | Kiểm tra đường dây trần rừng núi 1 xà 8 | lần | 36 |
| 7 | TTA.10107 | Kiểm tra đường dây trần rừng núi 2 xà 8 | lần | 36 |
| 8 | TTA.10108 | Kiểm tra đường dây trần rừng núi 3 xà 8 | lần | 36 |
| 9 | TTA.10109 | Kiểm tra đường dây trần rừng núi 1 xà 8, 1 xà 4 | lần | 36 |
| 10 | TTA.10110 | Kiểm tra đường dây trần rừng núi 2 xà 8, 1 xà 4 | lần | 36 |
| 11 | TTA.10200 | Kiểm tra tuyến cáp các loại | lần | 52 |
| 12 | TTA.10301 | Kiểm tra lập kế hoạch đồng bằng, trung du | lần | 1 |
| 13 | TTA.10302 | Kiểm tra lập kế hoạch rừng núi | lần | 1 |
| 14 | TTA.10400 | Kiểm tra hàng tháng (Đường dây cáp bọc thuê bao nội hạt) | lần | 12 |
| 15 | TTA.10501 | Quét nhện đường dây đồng bằng, trung du 1 xà 8 | lần | 12 |
| 16 | TTA.10502 | Quét nhện đường dây đồng bằng, trung du 2 xà 8 | lần | 12 |
| 17 | TTA.10503 | Quét nhện đường dây đồng bằng, trung du 3 xà 8 | lần | 12 |
| 18 | TTA.10504 | Quét nhện đường dây đồng bằng, trung du 1 xà 8, 1 xà 4 | lần | 12 |
| 19 | TTA.10505 | Quét nhện đường dây đồng bằng, trung du 2 xà 8, 1 xà 4 | lần | 12 |
| 20 | TTA.10506 | Quét nhện đường dây rừng núi 1 xà 8 | lần | 12 |
| 21 | TTA.10507 | Quét nhện đường dây rừng núi 2 xà 8 | lần | 12 |
| 22 | TTA.10508 | Quét nhện đường dây rừng núi 3 xà 8 | lần | 12 |
| 23 | TTA.10509 | Quét nhện đường dây rừng núi 1 xà 8, 1 xà 4 | lần | 12 |
| 24 | TTA.10510 | Quét nhện đường dây rừng núi 2 xà 8, 1 xà 4 | lần | 12 |
| 25 | TTA.10601 | Lau sứ, chấm sơn cuống sứ đồng bằng, trung du | lần | 4 |
| 26 | TTA.10602 | Lau sứ, chấm sơn cuống sứ rừng núi | lần | 4 |
| 27 | TTA.10700 | Duy tu tháng hộp cáp thông tin loại 10 đôi | lần | 11 |
| 28 | TTA.10800 | Duy tu tháng hộp cáp thông tin loại trên 10 đôi | lần | 11 |
| 29 | TTA.20101 | Duy tu cột nhập ga, nhập đài đồng bằng, trung du 1 xà 8 | lần | 1 |
| 30 | TTA.20102 | Duy tu cột nhập ga, nhập đài đồng bằng, trung du 2 xà 8 | lần | 1 |
| 31 | TTA.20103 | Duy tu cột nhập ga, nhập đài đồng bằng, trung du 3 xà 8 | lần | 1 |
| 32 | TTA.20104 | Duy tu cột nhập ga, nhập đài đồng bằng, trung du 1 xà 8, 1 xà 4 | lần | 1 |
| 33 | TTA.20105 | Duy tu cột nhập ga, nhập đài đồng bằng, trung du 2 xà 8, 1 xà 4 | lần | 1 |
| 34 | TTA.20106 | Duy tu cột nhập ga, nhập đài rừng núi 1 xà 8 | lần | 1 |
| 35 | TTA.20107 | Duy tu cột nhập ga, nhập đài rừng núi 2 xà 8 | lần | 1 |
| 36 | TTA.20108 | Duy tu cột nhập ga, nhập đài rừng núi 3 xà 8 | lần | 1 |
| 37 | TTA.20109 | Duy tu cột nhập ga, nhập đài rừng núi 1 xà 8, 1 xà 4 | lần | 1 |
| 38 | TTA.20110 | Duy tu cột nhập ga, nhập đài rừng núi 2 xà 8, 1 xà 4 | lần | 1 |
| 39 | TTA.20200 | Duy tu năm cáp thông tin, tín hiệu chôn treo; cáp bọc thuê bao nội hạt | lần | 2 |
| 40 | TTA.20300 | Duy tu năm hộp cáp thông tin loại 10 đôi | lần | 1 |
| 41 | TTA.20400 | Duy tu năm hộp cáp thông tin loại trên 10 đôi | lần | 1 |
| 42 | TTA.30101 | Phát cây thông thoại đồng bằng, trung du 1 xà 8 | lần | 4 |
| 43 | TTA.30102 | Phát cây thông thoại đồng bằng, trung du 2 xà 8 | lần | 4 |
| 44 | TTA.30103 | Phát cây thông thoại đồng bằng, trung du 3 xà 8 | lần | 4 |
| 45 | TTA.30104 | Phát cây thông thoại đồng bằng, trung du 1 xà 8, 1 xà 4 | lần | 4 |
| 46 | TTA.30105 | Phát cây thông thoại đồng bằng, trung du 2 xà 8, 1 xà 4 | lần | 4 |
| 47 | TTA.30106 | Phát cây thông thoại rừng núi 1 xà 8 | lần | 4 |
| 48 | TTA.30107 | Phát cây thông thoại rừng núi 2 xà 8 | lần | 4 |
| 49 | TTA.30108 | Phát cây thông thoại rừng núi 3 xà 8 | lần | 4 |
| 50 | TTA.30109 | Phát cây thông thoại rừng núi 1 xà 8, 1 xà 4 | lần | 4 |
| 51 | TTA.30110 | Phát cây thông thoại rừng núi 2 xà 8, 1 xà 4 | lần | 4 |
| 52 | TTA.30201 | Đắp ụ cột đồng bằng, trung du | ụ | 1 |
| 53 | TTA.30202 | Đắp ụ cột rừng núi | ụ | 1 |
| 54 | TTA.30301 | Đắp ụ dây co đồng bằng, trung du | ụ | 1 |
| 55 | TTA.30302 | Đắp ụ dây co rừng núi | ụ | 1 |
| 56 | TTA.30401 | Sơn viết số cột điện đồng bằng, trung du | lần | 1 |
| 57 | TTA.30402 | Sơn viết số cột điện rừng núi | lần | 1 |
| 58 | TTA.30501 | Sơn phủ tăng đơ + coliê dây co đồng bằng, trung du | lần | 1 |
| 59 | TTA.30502 | Sơn phủ tăng đơ + coliê dây co rừng núi | lần | 1 |
| 60 | TTA.30601 | Sơn bàn đảo Việt nam đồng bằng, trung du | lần | 1 |
| 61 | TTA.30602 | Sơn bàn đảo Việt nam rừng núi | lần | 1 |
| 62 | TTA.30701 | Sơn sắt chống xà 2,5m đồng bằng, trung du 600x40x4 | lần | 1 |
| 63 | TTA.30702 | Sơn sắt chống xà 2,5m đồng bằng, trung du 900x40x4 | lần | 1 |
| 64 | TTA.30703 | Sơn sắt chống xà 2,5m rừng núi 600x40x4 | lần | 1 |
| 65 | TTA.30704 | Sơn sắt chống xà 2,5m rừng núi 900x40x4 | lần | 1 |
| 66 | TTA.30801 | Sơn sắt nối cột đồng bằng, trung du | lần | 1 |
| 67 | TTA.30802 | Sơn sắt nối cột rừng núi | lần | 1 |
| 68 | TTA.30901 | Sơn ghế thử dây đồng bằng, trung du | lần | 1 |
| 69 | TTA.30902 | Sơn ghế thử dây rừng núi | lần | 1 |
| 70 | TTA.31001 | Thay xà gỗ đồng bằng, trung du Xà 1,1 m | cái | 0.2 |
| 71 | TTA.31002 | Thay xà gỗ đồng bằng, trung du Xà 2,5 m | cái | 0.2 |
| 72 | TTA.31003 | Thay xà gỗ rừng núi Xà 1,1 m | cái | 0.2 |
| 73 | TTA.31004 | Thay xà gỗ rừng núi Xà 2,5 m | cái | 0.2 |
| 74 | TTA.31101 | Thay xà sắt đồng bằng, trung du Xà 1,1 m | cái | 0.1 |
| 75 | TTA.31102 | Thay xà sắt đồng bằng, trung du Xà 2,5 m | cái | 0.1 |
| 76 | TTA.31103 | Thay xà sắt rừng núi Xà 1,1 m | cái | 0.1 |
| 77 | TTA.31104 | Thay xà sắt rừng núi Xà 2,5 m | cái | 0.1 |
| 78 | TTA.31201 | Thay xà bê tông đồng bằng, trung du Xà 1,1 m | cái | 0.15 |
| 79 | TTA.31202 | Thay xà bê tông đồng bằng, trung du Xà 2,5 m | cái | 0.15 |
| 80 | TTA.31203 | Thay xà bê tông rừng núi Xà 1,1 m | cái | 0.15 |
| 81 | TTA.31204 | Thay xà bê tông rừng núi Xà 2,5 m | cái | 0.15 |
| 82 | TTA.31301 | Thay sứ vỡ đồng bằng, trung du | quả | 0.15 |
| 83 | TTA.31302 | Thay sứ vỡ rừng núi | quả | 0.15 |
| 84 | TTA.31401 | Thay dây co đồng bằng, trung du | cái | 0.333 |
| 85 | TTA.31402 | Thay dây co rừng núi | cái | 0.333 |
| 86 | TTA.31501 | Thay dây sắt rỉ đồng bằng, trung du | km/sợi | 0.098 |
| 87 | TTA.31502 | Thay dây sắt rỉ rừng núi | km/sợi | 0.098 |
| 88 | TTA.31601 | Thay dây đồng, hợp kim đồng đồng bằng, trung du | km/sợi | 0.037 |
| 89 | TTA.31602 | Thay dây đồng, hợp kim đồng | km/sợi | 0.037 |
| 90 | TTA.31701 | Thay thế cột thông tin bê tông Cột BT H 7-7,3m | cột | 0.0075 |
| 91 | TTA.31702 | Thay thế cột thông tin bê tông Cột BT góc 7-7,3m | cột | 0.0075 |
| 92 | TTA.31703 | Thay thế cột thông tin bê tông Cột BT thẳng 7-7,3m | cột | 0.0075 |
| 93 | TTA.31704 | Thay thế cột thông tin bê tông Cột BT thẳng 6,5m | cột | 0.0075 |
| 94 | TTA.31800 | Thay thế cột thông tin cột sắt | cột | 0.0075 |
| 95 | TTA.31900 | Thay cột chống | cột | 0.0075 |
| 96 | TTA.32001 | Thay sắt nối thanh giằng L=1,95m | thanh | 0.022 |
| 97 | TTA.32002 | Thay sắt nối thanh giằng L=2,55m | thanh | 0.022 |
| 98 | TTA.32003 | Thay sắt nối thanh giằng L=3,15m | thanh | 0.022 |
| 99 |  | Duy tu năm cáp thông tin treo | lần | 2 |
| 100 |  | Duy tu năm cáp thông tin ngầm | lần | 2 |
| 101 |  | Đổ bê tông chân cột | cột | Theo thực tế phát sinh |
| 102 |  | Kéo cột nghiêng | cột | Theo thực tế phát sinh |
| 103 |  | Chỉnh xà lệch | xà | Theo thực tế phát sinh |
| 104 |  | Kéo dây sắt, dây lưỡng kim trùng | km/sợi | Theo thực tế phát sinh |
| 105 |  | Thay thế bàn đảo H | cái/km | 2 |
| 106 |  | Thay thế bu lông các loại | bộ/km | 7 |
| 107 |  | Thay thế bu lông cuống sứ | bộ/km | 2 |
| 108 |  | Thay dây tiếp đất chống sét | bộ | Theo thực tế phát sinh |
| 109 |  | Thay thế ghế thử dây | bộ/km | 0.1 |
| 110 |  | Thay mối nối dây | mối | Theo thực tế phát sinh |
| 111 |  | Thay tăng đơ dây co | cái/km | 3 |
| 112 |  | Thay thế thanh chống xà | thanh/km | 4 |
| 113 |  | Thay cáp thông tin treo | m/km sợi | 50 |
| 114 |  | Thay thế mối nối cáp đồng | cái/km sợi | 1 |
| 115 |  | Lắp đặt cọc mốc cáp đồng, cáp quang | cọc/km | 2 |
| 116 |  | Thay cáp đồng chôn trực tiếp | m/ km sợi | 50 |
| 117 |  | Thay cáp quang treo | m/ km sợi | 50 |
| 118 |  | Thay thế mối nối cáp quang | bộ | 0.05 |
| 119 |  | Thay cáp quang chôn | m/ km sợi | 50 |
| 120 |  | Thay thế dây thuê bao | m/km | 200 |
| 121 |  | Thay thế tủ cáp ngoài trời | tủ/km | 0.20 |
| 122 |  | Thay và hoàn chỉnh lắp đặt ống sắt (nhựa HI) 110mm xuyên ngầm qua đường | m | 5.00 |
| 123 |  | Thay và hoàn chỉnh lắp đặt ống sắt bảo vệ cáp qua cầu 76-110mm vào lan can, nhịp cầu hoặc máng | m | 5.00 |
| 124 |  | Thay và hoàn chỉnh ống nhựa chôn trực tiếp 60-110mm | m | 5.00 |
| 125 |  | Thay và hoàn chỉnh lắp đặt ống sắt (nhựa HI) 34 - 60 mm xuyên ngầm qua đường | m/km | 5.00 |
| 126 |  | Thay và hoàn chỉnh nhựa chôn trực tiếp 34-60 mm | m/km | 5.00 |
| 127 |  | Thay khung bể cáp 1 đan | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 128 |  | Thay khung bể cáp 2 đan | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 129 |  | Thay khung bể cáp 3 đan | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 130 |  | Xây bể 1 đan | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 131 |  | Xây bể 2 đan | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 132 |  | Xây bể 3 đan | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 133 |  | Sản xuất nắp đan bể | cái | Theo thực tế phát sinh |
| II |  | SẢN PHẨM TRẠM TỔNG ĐÀI |  |  |
| 1 | TTB.10101 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, làm vệ sinh ngày hệ thống chuyển mạch điện tử số 1024 ports trở lên | lần | 353 |
| 2 | TTB.10102 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, làm vệ sinh ngày hệ thống chuyển mạch điện tử số loại vừa và tổng đài điều độ số | lần | 353 |
| 3 | TTB.10103 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, làm vệ sinh ngày hệ thống chuyển mạch điện tử số Loại nhỏ | lần | 353 |
| 4 | TTB.10200 | Kiểm tra hoạt động đài thông tin trong ga CZH, JHT (và tương đương) | lần | 353 |
| 5 | TTB.10300 | Kiểm tra, hiệu chỉnh ngày thử hoạt động tổng đài âm tần (thông thoại, gọi chuông, hồi âm..3 phân cơ đại diện) | lần | 365 |
| 6 | TTB.10400 | Kiểm tra máy phóng thanh chạy tầu | lần | 353 |
| 7 | TTB.10500 | Kiểm tra ngày máy điện thoại chạy tàu, ghi, chắn, cầu chung (thông thoại, gọi chuông và thay máy nếu hư hỏng) | lần | 353 |
| 8 | TTB.10601 | Kiểm tra thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM và truy cập | lần | 353 |
| 9 | TTB.10700 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, làm vệ sinh ngày máy tải ba 3 đường | lần | 353 |
| 10 | TTB.10800 | Kiểm tra máy tăng âm tải ba các loại | lần | 353 |
| 11 | TTB.10900 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, làm vệ sinh ngày máy tải ba 12 đường | lần | 353 |
| 12 | TTB.11000 | Kiểm tra máy khuyếch đại, phân hướng điều độ YDHF | lần | 353 |
| 13 | TTB.11100 | Kiểm tra đường ngang | lần | 353 |
| 14 | TTB.11200 | Duy tu tháng Bàn điện thoại viên (PO, Atendent…) | lần | 11 |
| 15 | TTB.11300 | Duy tu tháng Hộp nút ấn tổng đài âm tần | lần | 11 |
| 16 | TTB.11400 | Duy tu tháng máy Fax | lần | 10 |
| 17 | TTB.11500 | Duy tu tháng máy tính PC | lần | 10 |
| 18 | TTB.11600 | Duy tu tháng máy chủ quản lý hệ thống: chuyển mạch, truyền dẫn SDH (Sevrer) | lần | 10 |
| 19 | TTB.11700 | Duy tu tháng máy tính quản lý thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn (Terminal) | lần | 10 |
| 20 | TTB.11800 | Duy tu tháng máy in | lần | 11 |
| 21 | TTB.11900 | Duy tu tháng máy chủ mạng LAN/WAN (Intranet) | lần | 10 |
| 22 | TTB.12000 | Duy tu tháng máy ghi âm số | lần | 11 |
| 23 | TTB.12100 | Duy tu tháng tổng đài điện tử số loại 1024 ports trở lên | lần | 10 |
| 24 | TTB.12200 | Duy tu tháng tổng đài điện tử loại vừa và tổng đài điều độ số | lần | 10 |
| 25 | TTB.12300 | Duy tu tháng tổng đài điện tử loại nhỏ | lần | 10 |
| 26 | TTB.12400 | Duy tu tháng tổng đài điều độ số, bàn console trực ban chạy tàu ga (và tương đương) | lần | 10 |
| 27 | TTB.12500 | Duy tu tháng đài thông tin trong ga CZH, JHT | lần | 11 |
| 28 | TTB.12600 | Duy tu tháng tổng đài âm tần (các loại) | lần | 10 |
| 29 | TTB.12700 | Duy tu tháng tổng đài điện thoại hội nghị loại BDH-I | lần | 3 |
| 30 | TTB.12800 | Duy tu tháng thiết bị quản lý đa điểm hội nghị truyền hình | lần | 3 |
| 31 | TTB.12900 | Duy tu tháng thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình | lần | 3 |
| 32 | TTB.13000 | Duy tu tháng phân cơ hội nghị | lần | 11 |
| 33 | TTB.13100 | Duy tu tháng phân cơ chọn số âm tần | lần | 10 |
| 34 | TTB.13200 | Duy tu tháng máy phóng thanh | lần | 11 |
| 35 | TTB.13300 | Duy tu tháng máy điện thoại nam châm | lần | 10 |
| 36 | TTB.13400 | Duy tu tháng máy điện thoại cộng điện, tự động | lần | 10 |
| 37 | TTB.13500 | Duy tu tháng đồng hồ số thời gian thực hệ điều độ | lần | 10 |
| 38 | TTB.13600 | Duy tu tháng đài dẫn nhập SY | lần | 10 |
| 39 | TTB.13700 | Duy tu tháng giá phối dây MDF; tủ dẫn nhập dây trần | lần | 10 |
| 40 | TTB.13800 | Duy tu tháng đài đo thử đường dài SY-V | lần | 10 |
| 41 | TTB.13900 | Duy tu tháng đài đo thử cáp nội hạt | lần | 10 |
| 42 | TTB.14000 | Duy tu tháng thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM-1/4, trạm xen rẽ | lần | 10 |
| 43 | TTB.14100 | Duy tu tháng thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm đầu cuối | lần | 10 |
| 44 | TTB.14200 | Duy tu tháng thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm lặp | lần | 10 |
| 45 | TTB.14300 | Duy tu tháng, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tải ba 3 đường | lần | 11 |
| 46 | TTB.14400 | Duy tu tháng, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tăng âm các loại | lần | 3 |
| 47 | TTB.14500 | Duy tu tháng, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tải ba 12 đường | lần | 11 |
| 48 | TTB.14600 | Duy tu tháng, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tải ba TCT | lần | 11 |
| 49 | TTB.14700 | Duy tu tháng máy khuyếch đại, phân hướng điều độ YDHF | lần | 10 |
| 50 | TTB.14800 | Duy tu tháng thiết bị giao tiếp (Interface) | lần | 10 |
| 51 | TTB.14900 | Duy tu tháng thiết bị nhân kênh RAD/E1(DXC8, MP-2100) | lần | 10 |
| 52 | TTB.15000 | Duy tu tháng thiết bị nhân kênh VoIP/GATEWAY (MP401, MP801) | lần | 10 |
| 53 | TTB.15100 | Duy tu tháng máy Viba SIS | lần | 11.5 |
| 54 | TTB.15200 | Duy tu tháng bảo an chống sét | lần | 10 |
| 55 | TTB.15301 | Duy tu tháng cột anten Viba Cột <30m | lần | 3 |
| 56 | TTB.15302 | Duy tu tháng cột anten Viba Cột 30-60m | lần | 3 |
| 57 | TTB.15400 | Duy tu tháng tủ nguồn thiết bị SDH | lần | 11 |
| 58 | TTB.15500 | Duy tu tháng tủ nguồn tổng đài điện tử (độc lập), tủ nguồn tín hiệu ga các loại | lần | 11 |
| 59 | TTB.15600 | Duy tu tháng bộ nguồn thiết bị Analog trạm thông tin | lần | 11 |
| 60 | TTB.15700 | Duy tu tháng Giá dẫn nhập quang ODF | lần | 10 |
| 61 | TTB.15800 | Duy tu tháng hệ thống chống sét các trung tâm thông tin; hệ thống tiếp đất, chống sét phòng máy thông tin tín hiệu | lần | 3 |
| 62 | TTB.20100 | Duy tu năm, đo kiểm, hiệu chỉnh bàn PO, bàn console điều độ chạy tàu tuyến, Attendent Console | lần | 1 |
| 63 | TTB.20200 | Duy tu năm, hiệu chỉnh hộp nút ấn tổng đài âm tần | lần | 1 |
| 64 | TTB.20300 | Duy tu năm, hiệu chỉnh máy Fax | lần | 2 |
| 65 | TTB.20400 | Duy tu năm, nâng cấp máy tính PC | lần | 1 |
| 66 | TTB.20500 | Duy tu năm, nâng cấp máy chủ quản lý hệ thống: chuyển mạch, truyền dẫn SDH (Sevrer) | lần | 2 |
| 67 | TTB.20600 | Duy tu năm, nâng cấp máy chủ mạng LAN/WAN (Intranet) | lần | 2 |
| 68 | TTB.20700 | Duy tu năm hiệu chỉnh máy ghi âm số | lần | 1 |
| 69 | TTB.20800 | Duy tu năm, đo kiểm sơ bộ tổng đài điện tử, hiệu chỉnh tham số tổng đài độc lập đến 1024 ports trở lên | lần | 2 |
| 70 | TTB.20900 | Duy tu năm, đo kiểm hiệu chỉnh sơ bộ tổng đài điện tử số loại vừa, tổng đài độc lập đến 256 ports , điều độ số (cả thiết bị ngoại vi) | lần | 2 |
| 71 | TTB.21000 | Duy tu năm, đo kiểm sơ bộ tổng đài điện tử số loại nhỏ | lần | 2 |
| 72 | TTB.21100 | Duy tu năm hiệu chỉnh tổng đài điều độ số, bàn console trực ban chạy tàu (và tương đương) | lần | 2 |
| 73 | TTB.21200 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh đài thông tin trong ga CZH, JHT | lần | 1 |
| 74 | TTB.21300 | Duy tu năm, sửa chữa tổng đài âm tần các loại | lần | 2 |
| 75 | TTB.21400 | Duy tu năm, sửa chữa tổng đài điều độ âm tần | đài | 1 |
| 76 | TTB.21500 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh tổng đài điện thoại hội nghị loại BDH-I | lần | 1 |
| 77 | TTB.21600 | Duy tu năm, hiệu chỉnh và nâng cấp thiết bị quản lý đa điểm hội nghị truyền hình | lần | 1 |
| 78 | TTB.21700 | Duy tu năm, hiệu chỉnh thiết bị đầu cuối truyền hình | lần | 1 |
| 79 | TTB.21800 | Duy tu năm, hiệu chỉnh phân cơ điện thoại hội nghị | lần | 1 |
| 80 | TTB.21900 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh phân cơ hội nghị, chọn số âm tần | lần | 2 |
| 81 | TTB.22000 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy phóng thanh | lần | 1 |
| 82 | TTB.22100 | Duy tu năm, điều chỉnh máy điện thoại cộng điện, tự động | lần | 2 |
| 83 | TTB.22200 | Duy tu năm, điều chỉnh máy điện thoại nam châm | lần | 2 |
| 84 | TTB.22300 | Duy tu năm, hiệu chỉnh đồng hồ số thời gian thực hệ điều độ | lần | 1 |
| 85 | TTB.22400 | Duy tu năm, đo kiểm và hàn lại giá dẫn nhập quang ODF, cáp, giá phối dây MDF | lần | 2 |
| 86 | TTB.22500 | Duy tu năm, sửa chữa đài dẫn nhập SY | lần | 2 |
| 87 | TTB.22600 | Duy tu năm, củng cố giá MDF 300-1200x2 | lần | 2 |
| 88 | TTB.22700 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh đài đo thử đường dài SY-V | lần | 2 |
| 89 | TTB.22800 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh đài đo thử cáp nội hạt | lần | 2 |
| 90 | TTB.22900 | Duy tu năm, đo kiểm sơ bộ thiết bị SDH trạm trung tâm (hoặc tương đương) | lần | 2 |
| 91 | TTB.23000 | Đo kiểm thông tuyến quang trạm đầu cuối | lần | 2 |
| 92 | TTB.23100 | Duy tu năm, đo kiểm sơ bộ thiết bị SDH trạm lặp | lần | 2 |
| 93 | TTB.23200 | Đo kiểm thông tuyến quang trạm lặp | lần | 2 |
| 94 | TTB.23300 | Duy tu năm đo kiểm sơ bộ thiết bị SDH trạm nhỏ | lần | 2 |
| 95 | TTB.23400 | Đo kiểm thông tuyến quang trạm xen rẽ | lần | 2 |
| 96 | TTB.23500 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tải ba 3 đường | lần | 1 |
| 97 | TTB.23600 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tăng âm | lần | 1 |
| 98 | TTB.23700 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tải ba 12 đường | lần | 1 |
| 99 | TTB.23800 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tải ba TCT | lần | 1 |
| 100 | TTB.23900 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy khuyếch đại, phân hướng điều độ YDHF | lần | 2 |
| 101 | TTB.24000 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh bộ giao tiếp (Interface) | lần | 2 |
| 102 | TTB.24100 | Duy tu năm, đo kiểm, hiệu chỉnh thiết bị nhân kênh RAD/E1(DXC8, MP-2100) | lần | 2 |
| 103 | TTB.24200 | Duy tu năm, đo kiểm, hiệu chỉnh thiết bị nhân kênh VoIP/GATEWAY (MP401, MP801) | lần | 2 |
| 104 | TTB.24300 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy Viba SIS | lần | 0.5 |
| 105 | TTB.24400 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy thu phát vô tuyến điện | lần | 1 |
| 106 | TTB.24500 | Duy tu năm, đo kiểm và xử lý hệ thống chống sét các trung tâm thông tin (tòa nhà) | lần | 1 |
| 107 | TTB.24600 | Duy tu năm, đo kiểm và xử lý hệ thống tiếp đất, chống sét phòng máy TH | lần | 1 |
| 108 | TTB.24701 | Duy tu năm cột anten Viba Cột <30m | lần | 1 |
| 109 | TTB.24702 | Duy tu năm cột anten Viba Cột 30-60m | lần | 1 |
| 110 | TTB.24800 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh tủ nguồn thiết bị SDH | lần | 1 |
| 111 | TTB.24900 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh tủ nguồn tổng đài điện tử (độc lập), ga tín hiệu đèn màu, ga điện khí tập trung | lần | 1 |
| 112 | TTB.25000 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh bộ nguồn thiết bị Analog trạm thông tin | lần | 1 |
| 113 | TTB.30101 | Thay card chức năng trạm trung tâm | card | 0.2 |
| 114 | TTB.30102 | Thay card chức năng trạm lặp | card | 0.2 |
| 115 |  |  |  |  |
| 116 | TTB.30200 | Thay bàn điện thoại viên (PO, Atendent…) | cái | 0.25 |
| 117 | TTB.30300 | Thay, sửa hộp nút gọi tổng đài điện thoại âm tần | bộ | 0.25 |
| 118 | TTB.30400 | Thay, sửa hộp điều khiển điều độ viên tuyến (Điều độ âm tần) | chiếc | 0.25 |
| 119 | TTB.30500 | Thay bàn Consonle điều độ viên tuyến (Điều độ số) | cái | 0.25 |
| 120 | TTB.30600 | Thay bàn Consonle trực ban chạy tàu ga | cái | 0.2 |
| 121 | TTB.30700 | Thay máy Fax (cả khai báo) | máy | Theo thực tế phát sinh |
| 122 | TTB.30800 | Thay máy tính quản lý PC trạm STM4/16 | bộ | 0.2 |
| 123 | TTB.30900 | Thay và cài đặt lại tham số máy chủ quản lý mạng chuyển mạch, SDH (Sevrer) | bộ | 0.2 |
| 124 | TTB.31000 | Thay notebook, CPU máy tính quản lý thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn (Terminal) | bộ | 0.2 |
| 125 | TTB.31100 | Thay mực máy in | hộp | 1 |
| 126 | TTB.31200 | Thay máy in dữ liệu (đi kèm thiết bị ) | máy | 0.2 |
| 127 | TTB.31300 | Thay máy chủ mạng LAN/WAN | bộ | Theo thực tế phát sinh |
| 128 | TTB.31400 | Thay máy ghi âm số | máy | 0.02 |
| 129 | TTB.31500 | Thay card chức năng chính tổng đài điện tử và khai báo lại (vi xử lý, nguồn…) | card | 0.125 |
| 130 | TTB.31600 | Thay card thuê bao tổng đài điện tử | card/đài | 0.125 |
| 131 | TTB.31700 | Thay card trung kế tổng đài điện tử | card/đài | 0.125 |
| 132 | TTB.31800 | Thay bộ giao tiếp trung kế CO-RingDown (Interface) | bộ | Theo thực tế phát sinh |
| 133 | TTB.31900 | Thay card FXO, FXS bộ mở rộng thuê bao SDH | Card | 0.2 |
| 134 | TTB.32000 | Thay mainboard máy tính quản lý kỹ thuật, trực ban chạy tàu | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 135 | TTB.32100 | Thay màn hình máy tính quản lý kỹ thuật, trực ban chạy tàu | cái | 0.2 |
| 136 | TTB.32200 | Thay bàn phím máy tính quản lý, kỹ thuật | cái | 0.5 |
| 137 | TTB.32300 | Thay, sửa card chức năng tổng đài trong ga (hoặc tương đương) | card | 0.2 |
| 138 | TTB.32400 | Thay, sửa bộ nguồn thiết bị | bộ | 0.4 |
| 139 | TTB.32500 | Thay đài thông tin trong ga CZH, JHT, SEI ...loại 10 số | đài | Theo thực tế phát sinh |
| 140 | TTB.32600 | Thay đài thông tin trong ga CZH, JHT, SEI ...loại 20 số | đài | Theo thực tế phát sinh |
| 141 | TTB.32700 | Thay, sửa ngăn máy đài thông tin trong ga | cái/đài | 0.1 |
| 142 | TTB.32800 | Thay micro tổng đài trong ga, phóng thanh ga, điện thoại hội nghị | cái | 0.5 |
| 143 | TTB.32900 | Thay loa nén | cái/hệ | 1 |
| 144 | TTB.33000 | Thay, sửa ngăn máy tổng đài âm tần | máy | 0.2 |
| 145 | TTB.33100 | Thay, sửa bộ nguồn tổng đài âm tần | bộ | 0.333 |
| 146 | TTB.33200 | Thay, sửa micro điều độ tuyến, điện thoại hội nghị truyền hình | cái | 0.5 |
| 147 | TTB.33300 | Thay, sửa ngăn máy khuyếch đại, phân hướng điều độ | ngăn | 0.25 |
| 148 | TTB.33400 | Thay bảo an chống sét (PL-350, phiến bảo an…) | bộ | Theo thực tế phát sinh |
| 149 | TTB.33500 | Thay phân cơ điện thoại hội nghị | chiếc/hệ | 0.05 |
| 150 | TTB.33600 | Thay Tổng đài điện thoại hội nghị BDH-I | tổng đài | Theo thực tế phát sinh |
| 151 | TTB.33700 | Thay card chức năng thiết bị quản lý đa điểm hội nghị truyền hình | card/thiết bị | 0.2 |
| 152 | TTB.33800 | Thay màn hình hệ điện thoại hội nghị truyền hình | cái | 0.2 |
| 153 | TTB.33900 | Thay thiết bị đầu cuối truyền hình EndPoint/Polycom | bộ | 0.2 |
| 154 | TTB.34000 | Thay modem E1, V35, Ethenet | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 155 | TTB.34100 | Thay modem ADSL, HDSL | cái/điểm | 1 |
| 156 | TTB.34200 | Thay Switch | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 157 | TTB.34300 | Thay, sửa ngăn máy phân cơ âm tần | bộ | 0.333 |
| 158 | TTB.34400 | Thay máy phóng thanh chạy tàu | máy | 0.1 |
| 159 | TTB.34500 | Thay máy điện thoại cộng điện, tự động | máy | 0.1 |
| 160 | TTB.34600 | Thay máy điện thoại nam châm | máy | 0.1 |
| 161 | TTB.34700 | Thay, sửa đồng hồ số thời gian thực hệ điều độ | chiếc | 0.15 |
| 162 | TTB.34800 | Thay giá dẫn nhập quang ODF | giá | Theo thực tế phát sinh |
| 163 | TTB.34900 | Thay giá dẫn nhập cáp | giá | Theo thực tế phát sinh |
| 164 | TTB.35000 | Thay giá phối dây MDF | giá | 0.02 |
| 165 | TTB.35100 | Thay quạt thông gió thiết bị SDH, tủ nguồn, CPU | cái/thiết bị | 0.2 |
| 166 | TTB.35200 | Thay card E1 thiết bị SDH | card | 0.2 |
| 167 | TTB.35300 | Thay hệ thống van chống sét, phụ kiện cắt lọc, đếm sét (đài, trạm, phòng máy) | hệ | Theo thực tế phát sinh |
| 168 | TTB.35400 | Thay hệ thống cọc tiếp đất chống sét (đài, trạm, phòng máy) | cọc/hệ | 1 |
| 169 | TTB.35500 | Thay bộ nguồn SDH | bộ | 0.4 |
| 170 | TTB.35600 | Thay sửa máy tải ba TCT-1 | máy | 0.25 |
| 171 | TTB.35700 | Thay, sửa ngăn máy tải ba | máy | 0.25 |
| 172 |  |  |  |  |
| 173 | TTB.35800 | Thay, sửa ngăn máy tăng âm tải ba FBO | máy | 0.25 |
| 174 | TTB.35900 | Thay bộ nguồn thiết bị Analog trạm thông tin | bộ | 0.25 |
| 174 | TTB.36000 | Thay card thiết bị nhân kênh RAD/E1 | 1 loại card/ 1 bộ thiết bị | 0.5 |
| 175 | TTB.36100 | Thay card giao diện E1 thiết bị nhân kênh | cái | 0.2 |
| 176 | TTB.36200 | Thay card nguồn thiết bị nhân kênh | card/ 1 bộ thiết bị | 0.5 |
| 177 | TTB.36300 | Thay card trung kế | Card/thiết bị | 0.5 |
| 178 | TTB.36400 | Thay, sửa máy vô tuyến điện | máy | 0.25 |
| 179 | TTB.40101 | Trực giải quyết trở ngại ga thông tin tín hiệu các loại Ga loại 1 | ngày | 365 |
| 180 | TTB.40102 | Trực giải quyết trở ngại ga thông tin tín hiệu các loại Ga loại 2 | ngày | 365 |
| 181 | TTB.40103 | Trực giải quyết trở ngại ga thông tin tín hiệu các loại Ga loại 3 | ngày | 365 |
| 182 | TTB.40201 | Trực giải quyết trở ngại Trạm thông tin truyền dẫn các loại Trạm loại 1 | ngày | 365 |
| 183 | TTB.40202 | Trực giải quyết trở ngại Trạm thông tin truyền dẫn các loại Trạm loại 2 | ngày | 365 |
| 184 | TTB.40203 | Trực giải quyết trở ngại Trạm thông tin truyền dẫn các loại Trạm loại 3 | ngày | 365 |
| 185 | TTB.40301 | Trực giải quyết trở ngại Trạm tổng đài thông tin các loại Trạm loại 1 | ngày | 365 |
| 186 | TTB.40302 | Trực giải quyết trở ngại Trạm tổng đài thông tin các loại Trạm loại 2 | ngày | 365 |
| 187 | TTB.40303 | Trực giải quyết trở ngại Trạm tổng đài thông tin các loại Trạm loại 3 | ngày | 365 |
| 188 | TTB.40400 | Trực trung tâm giám sát đường ngang cảnh báo tự động | ngày | 365 |
| 189 | TTB.40500 | Trực giải quyết trở ngại đường ngang | ngày | 365 |
| 190 | TTB.40601 | Trực điện thoại điện báo các loại Trạm loại 1 | ngày | 365 |
| 191 | TTB.40602 | Trực điện thoại điện báo các loại Trạm loại 2 | ngày | 365 |
| 192 | TTB.40603 | Trực điện thoại điện báo các loại Trạm loại 3 | ngày | 365 |
| 193 |  | Thay modul quang thiết bị SDH | modul | 0.4 |
| 194 |  | TTB…..Thay thế card chức năng thiết bị tách ghép kênh SDH | card | 0.2 |
| 195 |  | Thay, sửa thiết bị đo kiểm sợi quang | thiết bị | 0.33 |
| 196 |  | Thay, sửa thiết bị giám sát môi trường phòng máy | thiết bị | 0.33 |
| III |  | SẢN PHẨM TÍN HIỆU RA GA VÀO GA |  |  |
| 1 | TTC.10101 | Kiểm tra cột tín hiệu báo trước, phòng vệ cánh điện động | lần | 341 |
| 2 | TTC.10102 | Kiểm tra cột tín hiệu đèn màu báo trước | lần | 341 |
| 3 | TTC.10103 | Kiểm tra cột tín hiệu vào ga cơ khí | lần | 341 |
| 4 | TTC.10104 | Kiểm tra cột tín hiệu ra ga cơ khí | lần | 341 |
| 5 | TTC.10105 | Kiểm tra cột tín hiệu đèn màu vào ga, vào bãi, lặp lại cao | lần | 341 |
| 6 | TTC.10106 | Kiểm tra cột tín hiệu đèn màu ra ga, ra bãi cao | lần | 341 |
| 7 | TTC.10107 | Kiểm tra cột tín hiệu đèn màu ra ga, ra bãi thấp | lần | 341 |
| 8 | TTC.10108 | Kiểm tra cột tín hiệu đèn màu phòng vệ cao | lần | 341 |
| 9 | TTC.10200 | Duy tu tháng thiết bị tín hiệu ra vào ga | lần | 22 |
| 10 | TTC.10300 | Duy tu tháng cột tín hiệu báo trước, phòng vệ cánh điện động | lần | 22 |
| 11 | TTC.10400 | Duy tu tháng cột tín hiệu ra ga cánh cơ khí, cột sắt | lần | 22 |
| 12 | TTC.10500 | Duy tu tháng cột tín hiệu vào ga 2 cánh cơ khí, cột sắt | lần | 22 |
| 13 | TTC.10600 | Duy tu tháng cột tín hiệu vào ga 3 cánh cơ khí, cột sắt | lần | 22 |
| 14 | TTC.10700 | Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 1 cơ cấu | lần | 23 |
| 15 | TTC.10800 | Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 2 cơ cấu | lần | 23 |
| 16 | TTC.10900 | Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang có gác 1 cơ cấu | lần | 23 |
| 17 | TTC.11000 | Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang có gác 2 cơ cấu | lần | 23 |
| 18 | TTC.11100 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ngăn đường, cột bê tông cao | lần | 22 |
| 19 | TTC.11200 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu báo trước, phòng vệ cột bê tông cao | lần | 22 |
| 20 | TTC.11300 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu lặp lại tín hiệu ra vào ga, cột bê tông cao | lần | 22 |
| 21 | TTC.11400 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu phân khu Đóng đường tự động | lần | 22 |
| 22 | TTC.11500 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga, ra bãi beton cao | lần | 22 |
| 23 | TTC.11600 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga, ra bãi beton cao (kiêm dồn) | lần | 22 |
| 24 | TTC.11700 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga thấp (kiêm dồn) | lần | 22 |
| 25 | TTC.11800 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga thấp | lần | 22 |
| 26 | TTC.11900 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu vào bãi beton cao | lần | 22 |
| 27 | TTC.12000 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu vào ga, vào bãi cột cao | lần | 22 |
| 28 | TTC.20100 | Duy tu năm cột tín hiệu cánh điện động | lần | 2 |
| 29 | TTC.20200 | Duy tu năm cột tín hiệu cao 1 cơ cấu | lần | 1 |
| 30 | TTC.20300 | Duy tu năm cột tín hiệu cao 2 cơ cấu | lần | 1 |
| 31 | TTC.20400 | Duy tu năm cột tín hiệu cao 3 cơ cấu | lần | 1 |
| 32 | TTC.20500 | Duy tu năm cột tín hiệu cơ khí 1 cánh | lần | 2 |
| 33 | TTC.20600 | Duy tu năm cột tín hiệu cơ khí 2 cánh | lần | 2 |
| 34 | TTC.20700 | Duy tu năm cột tín hiệu cơ khí 3 cánh | lần | 2 |
| 35 | TTC.20800 | Duy tu năm cột tín hiệu ra ga thấp 2 biểu thị | lần | 2 |
| 36 | TTC.20900 | Duy tu năm cột tín hiệu ra ga thấp từ 3 biểu thị | lần | 2 |
| 37 | TTC.21000 | Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang có gác 1 cơ cấu | lần | 1 |
| 38 | TTC.21100 | Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang có gác 2 cơ cấu | lần | 1 |
| 39 | TTC.21200 | Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 1 cơ cấu | lần | 1 |
| 40 | TTC.21300 | Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 2 cơ cấu | lần | 1 |
| 41 | TTC.30101 | Đắp ụ cột tín hiệu đồng bằng, trung du | ụ | Theo thực tế phát sinh |
| 42 | TTC.30102 | Đắp ụ cột tín hiệu miền núi | ụ | Theo thực tế phát sinh |
| 43 | TTC.30200 | Thay dây phối hoặc cáp tương đương | m/hệ | 30 |
| 44 | TTC.30300 | Thay kính tín hiệu các loại | cái/hệ | 2 |
| 45 | TTC.30400 | Thay ống luồn dây cột hiệu | cái/hệ | 0.1 |
| 46 | TTC.30500 | Thay đế cắm đèn | cái/hệ | 0.2 |
| 47 | TTC.30600 | Thay tán che đèn tín hiệu | cái/hệ | 0.2 |
| 48 | TTC.30700 | Thay cột tín hiệu bê tông | cột | 0.0075 |
| 49 | TTC.30800 | Thay thang cột tín hiệu | bộ | 0.1 |
| 50 | TTC.30901 | Thay cơ cấu tín hiệu 3 biểu thị | bộ | 0.1 |
| 51 | TTC.30902 | Thay cơ cấu tín hiệu 2 biểu thị | bộ | 0.1 |
| 52 | TTC.30903 | Thay cơ cấu tín hiệu 1 biểu thị | bộ | 0.1 |
| 53 | TTC.31000 | Sơn phủ cơ cấu tín hiệu | lần | 0.5 |
| 54 | TTC.31100 | Sơn cạo thang cột hiệu | cái | 0.5 |
| 55 | TTC.31200 | Sơn cạo cơ cấu tín hiệu | cột | 0.5 |
| 56 | TTC.31301 | Thay bánh xe điều khiển cột tín hiệu cơ khí Bánh xe bằng | cái/cột | 0.1 |
| 57 | TTC.31302 | Thay bánh xe điều khiển cột tín hiệu cơ khí Bánh xe chuyển hướng đơn | cái/cột | 0.1 |
| 58 | TTC.31400 | Thay cần đẩy cánh tín hiệu cột tín hiệu cơ khí | cái | 0.1 |
| 59 | TTC.31500 | Thay cánh tín hiệu các loại | cánh/hệ | 0.25 |
| 60 | TTC.31600 | Thay cáp kéo tín hiệu | m/hệ | 63.3 |
| 61 | TTC.31700 | Thay cột rõ rẽ | cột/hệ | 2 |
| 62 | TTC.31800 | Thay cột tín hiệu cột sắt | cột | 0.1 |
| 63 | TTC.31900 | Thay tuyển biệt khí, tiếp xúc khí | bộ | 0.1 |
| 64 | TTC.32000 | Thay khủy điều khiển | bộ | 0.1 |
| 65 | TTC.32100 | Thay dây sắt kéo tín hiệu | m/hệ | 202.8 |
| 66 | TTC.32200 | Thay cột tín hiệu đường ngang bằng sắt | cột | 0.1 |
| 67 | TTC.32301 | Sơn phủ cột tín hiệu sắt 1 dây 1 cánh | lần | 0.5 |
| 68 | TTC.32302 | Sơn phủ cột tín hiệu sắt 2 dây 2 cánh | lần | 0.5 |
| 69 | TTC.32303 | Sơn phủ cột tín hiệu sắt 2 dây 3 cánh | lần | 0.5 |
| 70 | TTC.32401 | Sơn cạo cột tín hiệu cơ khí 1 dây 1 cánh | lần | 0.5 |
| 71 | TTC.32402 | Sơn cạo cột tín hiệu cơ khí 2 dây 2 cánh | lần | 0.5 |
| 72 | TTC.32500 | Sơn phủ bánh xe bằng các loại | lần | 0.5 |
| 73 | TTC.32600 | Sơn phủ tay kéo tín hiệu | lần | 0.5 |
| 74 | TTC.32700 | Sơn phủ bộ tăng dây tự động | lần | 0.5 |
| 75 | TTC.32800 | Sơn phủ bánh xe rõ rẽ | lần | 0.5 |
| 76 | TTC.32900 | Sơn cạo bánh xe bằng | bộ | 0.5 |
| 77 | TTC.33000 | Sơn cạo bộ tăng dây tự động | bộ | 0.5 |
| 78 | TTC.33100 | Sơn phủ bộ tay kéo tin hiệu | bộ | 0.5 |
| 79 | TTC.33200 | Thay động cơ tín hiệu cánh điện động | bộ | 0.1 |
| 80 | TTC.33300 | Sơn phủ cột tín hiệu điện động (sơn phủ cột tín hiệu sắt) | lần | 0.5 |
| 81 | TTC.33400 | Sơn phủ cột tín hiệu đèn màu thấp | lần | 0.5 |
| 82 | TTC.33500 | Sơn cạo cột tín hiệu đèn màu thấp | lần | 0.5 |
| 83 | TTC.33601 | Sơn phủ cột tín hiệu đường ngang Loại 1 cơ cấu | lần | 0.5 |
| 84 | TTC.33602 | Sơn phủ cột tín hiệu đường ngang Loại 2 cơ cấu | lần | 0.5 |
| 85 | TTC.33701 | Sơn cạo cột tín hiệu đường ngang Loại 1 cơ cấu | lần | 0.5 |
| 86 | TTC.33702 | Sơn cạo cột tín hiệu đường ngang Loại 2 cơ cấu | lần | 0.5 |
| 87 | TTC.33801 | Thay cơ cấu tín hiệu đường ngang 2 biểu thị | bộ | 0.1 |
| 88 | TTC.33802 | Thay cơ cấu tín hiệu đường ngang 3 biểu thị | bộ | 0.1 |
| 89 | TTC.33901 | Thay biển báo đường ngang Biển phụ | biển báo/hệ | 0.3 |
| 90 | TTC.33902 | Thay biển báo đường ngang 242A | biển báo/hệ | 0.3 |
| 91 | TTC.34000 | Thay chuông điện đường ngang, loa nén | bộ | 0.15 |
| 92 | TTC.34100 | Thay vỏ chuông | cái/hệ | 1 |
| 93 | TTC.34200 | Thay vỉ Led | cái/hệ | 1 |
| 94 | TTC.34300 | Thay đèn báo đường ngang cảnh báo tự động | cái/cần | 1 |
| 95 | TTC.34400 | Thay cần chắn đường ngang cảnh báo tự động | m/cần | 2 |
| 96 |  | Sơn phủ tán che đèn | lần | 0.5 |
| 97 |  | Sơn cạo tán che đèn | lần | 0.5 |
| 98 |  | Thay bóng đèn tín hiệu (12V/25W) | cái/hệ | 12 |
| IV |  | SẢN PHẨM THIẾT BỊ KHỐNG CHẾ |  |  |
| 1 | TTD.10101 | Kiểm tra ngày Tay quay ghi cơ khí không khóa | lần | 341 |
| 2 | TTD.10102 | Kiểm tra ngày Tay quay ghi cơ khí có khóa | lần | 341 |
| 3 | TTD.10103 | Kiểm tra ngày Tay quay ghi hộp khóa điện không khóa | lần | 341 |
| 4 | TTD.10104 | Kiểm tra ngày Tay quay ghi hộp khóa điện có khóa | lần | 341 |
| 5 | TTD.10105 | Kiểm tra ngày Tay quay ghi hộp khóa điện đường lồng có khóa | lần | 341 |
| 6 | TTD.10106 | Kiểm tra ngày Tay quay ghi hộp khóa điện liên động không khóa | lần | 341 |
| 7 | TTD.10107 | Kiểm tra ngày Tay quay ghi hộp khóa điện liên động có khóa | lần | 341 |
| 8 | TTD.10108 | Kiểm tra ngày Máy quay ghi các loại | lần | 341 |
| 9 | TTD.10109 | Kiểm tra ngày Ghi khu gian | lần | 341 |
| 10 | TTD.10201 | Duy tu tháng Ghi khu gian | lần | 23 |
| 11 | TTD.10202 | Duy tu tháng Máy quay ghi đường đơn | lần | 23 |
| 12 | TTD.10203 | Duy tu tháng Máy quay ghi đường lồng | lần | 23 |
| 13 | TTD.10204 | Duy tu tháng Tay quay ghi đường lồng có khóa khống chế | lần | 23 |
| 14 | TTD.10205 | Duy tu tháng Tay quay ghi đường lồng không khóa khống chế | lần | 23 |
| 15 | TTD.10206 | Duy tu tháng Tay quay ghi đuôi cá có khóa khống chế | lần | 23 |
| 16 | TTD.10207 | Duy tu tháng Tay quay ghi đuôi cá không khóa khống chế | lần | 23 |
| 17 | TTD.10208 | Duy tu tháng Tay quay ghi HKĐ đơn có khóa | lần | 23 |
| 18 | TTD.10209 | Duy tu tháng Tay quay ghi HKĐ đơn không khóa | lần | 23 |
| 19 | TTD.10210 | Duy tu tháng Tay quay ghi HKĐ đường lồng có khóa | lần | 23 |
| 20 | TTD.10211 | Duy tu tháng Tay quay ghi HKĐ đường lồng không khóa | lần | 23 |
| 21 | TTD.10212 | Duy tu tháng Tay quay ghi HKĐ liên động có khóa | lần | 23 |
| 22 | TTD.10213 | Duy tu tháng Tay quay ghi HKĐ liên động không khóa | lần | 23 |
| 23 | TTD.20101 | Duy tu năm Ghi HKĐ đơn không BKC | bộ | 1 |
| 24 | TTD.20102 | Duy tu năm Ghi HKĐ đơn có BKC | lần | 1 |
| 25 | TTD.20103 | Duy tu năm Ghi HKĐ liên động không BKC | lần | 1 |
| 26 | TTD.20104 | Duy tu năm Ghi HKĐ liên động có BKC | lần | 1 |
| 27 | TTD.20105 | Duy tu năm Ghi cơ khí đường lồng không khóa khống chế | lần | 1 |
| 28 | TTD.20106 | Duy tu năm Ghi cơ khí đường lồng có khóa khống chế | lần | 1 |
| 29 | TTD.20107 | Duy tu năm Ghi HKĐ đường lồng các loại | lần | 1 |
| 30 | TTD.20108 | Duy tu năm Ghi đuôi cá không khóa khống chế | lần | 1 |
| 31 | TTD.20109 | Duy tu năm Ghi đuôi cá có khóa khống chế | lần | 1 |
| 32 | TTD.20110 | Duy tu năm Ghi khu gian | lần | 1 |
| 33 | TTD.20111 | Duy tu năm Máy quay ghi; động cơ đường ngang CBTĐ | lần | 1 |
| 34 | TTD.30100 | Thay tay bẻ ghi | bộ | 0.1 |
| 35 | TTD.30200 | Thay tay quay ghi đuôi cá | bộ | 0.1 |
| 36 | TTD.30300 | Thay ổ khóa ghi | bộ | 0.2 |
| 37 | TTD.30400 | Thay bộ trang trí ổ khóa ghi | bộ | Theo thực tế phát sinh |
| 38 | TTD.30500 | Thay bàn trượt | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 39 | TTD.30600 | Thay bộ truyền động | cái | 0.1 |
| 40 | TTD.30700 | Chỉnh trụ tay bẻ ghi ngiêng | trụ | Theo thực tế phát sinh |
| 41 | TTD.30800 | Đắp đất bổ sung trụ ghi bị lở | bộ | Theo thực tế phát sinh |
| 42 | TTD.30900 | Nắn tay bẻ ghi bị cong | trụ | Theo thực tế phát sinh |
| 43 | TTD.31000 | Nâng dịch móng bê tông tay bẻ ghi | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 44 | TTD.31100 | Nâng trụ biểu trí thấp | trụ | Theo thực tế phát sinh |
| 45 | TTD.31200 | Thay bánh xe, con lăn các loại | cái/bộ ghi | 5 |
| 46 | TTD.31300 | Thay 5 chi tiết tay quay ghi điện | bộ | 0.2 |
| 47 | TTD.31400 | Thay bộ khóa chặt ghi hộp khóa điện và điều chỉnh | bộ | 0.1 |
| 48 | TTD.31500 | Thay nắp đậy bộ khóa chặt, nắp đậy cần máy quay ghi. | cái | 0.2 |
| 49 | TTD.31600 | Thay bộ khuỷu M | bộ | 0.1 |
| 50 | TTD.31700 | Thay bộ khuỷu quay ghi | bộ | 0.2 |
| 51 | TTD.31800 | Thay bộ khuỷu vuông góc | bộ | 0.2 |
| 52 | TTD.31900 | Thay bu lông bắt tay bẻ ghi | bộ/bộ ghi | 4 |
| 53 | TTD.32000 | Thay cần liên kết, cần đẩy các loại | cái/bộ ghi | 0.1 |
| 54 | TTD.32100 | Thay cần điều chỉnh độ khít lưỡi ghi | cái | 0.1 |
| 55 | TTD.32200 | Thay thanh khóa chặt | cái | 0.1 |
| 56 | TTD.32300 | Thay ống đạo quản kèm phụ kiện | m/ bộ ghi | 10 |
| 57 | TTD.32400 | Thay cần nối các loại (cong, thẳng) | cái/bộ ghi | 0.1 |
| 58 | TTD.32500 | Thay cần nối ống đạo quản | cái | 0.1 |
| 59 | TTD.32600 | Thay trụ bêton đỡ ống truyền động (hoàn chỉnh) | trụ/bộ ghi | 0.02 |
| 60 | TTD.32700 | Thay cáp lên hộp khóa điện, cáp vào máy quay ghi | m/bộ ghi | 0.5 |
| 61 | TTD.32800 | Thay công tắc đạp chân | cái | 0.2 |
| 62 | TTD.32900 | Thay đèn ghi thắp điện | cái | 0.2 |
| 63 | TTD.33000 | Thay biển ghi | cái | 0.4 |
| 64 | TTD.33100 | Thay hộp khóa điện và điều chỉnh | hộp | 0.1 |
| 65 | TTD.33200 | Thay khối lắp vào lưỡi ghi | cái | 0.1 |
| 66 | TTD.33300 | Thay mô tơ điện (các loại) | bộ | 0.1 |
| 67 | TTD.33400 | Thay bộ gá lắp xi lanh động cơ C1H (ghi thủy lực) | bộ | Theo thực tế phát sinh |
| 68 | TTD.33500 | Thay xi lanh máy quay ghi thủy lực | chiếc | Theo thực tế phát sinh |
| 69 | TTD.33600 | Thanh chống xô | thanh/bộ ghi | 0.444 |
| 70 | TTD.33700 | Thay sắt góc | thanh/bộ ghi | 0.292 |
| 70 | TTD.33800 | Thay thanh giằng mũi ghi | thanh | 0.1 |
| 71 | TTD.33900 | Thay trụ biểu trí ghi (cao, thấp) | bộ | 0.1 |
| 71 | TTD.34001 | Sơn phủ tay bẻ ghi Ghi cơ khí đơn Không giá đỡ | lần | 0.5 |
| 72 | TTD.34002 | Sơn phủ tay bẻ ghi Ghi cơ khí đơn Có giá đỡ | lần | 0.5 |
| 72 | TTD.34003 | Sơn phủ tay bẻ ghi Ghi điện đơn Không giá đỡ | lần | 0.5 |
| 73 | TTD.34004 | Sơn phủ tay bẻ ghi Ghi điện đơn Có giá đỡ | lần | 0.5 |
| 73 | TTD.34005 | Sơn phủ tay bẻ ghi Ghi điện lồng Không giá đỡ | lần | 0.5 |
| 74 | TTD.34006 | Sơn phủ tay bẻ ghi Ghi điện lồng Có giá đỡ | lần | 0.5 |
| 74 | TTD.34007 | Sơn phủ tay bẻ ghi Ghi điện liên động Không giá đỡ | lần | 0.5 |
| 75 | TTD.34008 | Sơn phủ tay bẻ ghi Ghi điện liên động Có giá đỡ | lần | 0.5 |
| 75 | TTD.34101 | Sơn cạo tay bẻ ghi Ghi cơ khí đơn Không giá đỡ | lần | 0.5 |
| 76 | TTD.34102 | Sơn cạo tay bẻ ghi Ghi cơ khí đơn Có giá đỡ | lần | 0.5 |
| 76 | TTD.34103 | Sơn cạo tay bẻ ghi Ghi điện đơn Không giá đỡ | lần | 0.5 |
| 77 | TTD.34104 | Sơn cạo tay bẻ ghi Ghi điện đơn Có giá đỡ | lần | 0.5 |
| 77 | TTD.34105 | Sơn cạo tay bẻ ghi Ghi điện lồng Không giá đỡ | lần | 0.5 |
| 78 | TTD.34106 | Sơn cạo tay bẻ ghi Ghi điện lồng Có giá đỡ | lần | 0.5 |
| 78 | TTD.34107 | Sơn cạo tay bẻ ghi Ghi điện liên động Không giá đỡ | lần | 0.5 |
| 79 | TTD.34108 | Sơn cạo tay bẻ ghi Ghi điện liên động Có giá đỡ | lần | 0.5 |
| 79 | TTD.34200 | Sơn phủ ghi động cơ điện các loại (có giá đỡ) | bộ | 0.667 |
| 80 | TTD.34300 | Sơn cạo ghi động cơ điện các loại (có giá đỡ) | bộ | 0.333 |
| 80 |  | Thay chốt chẻ đứt máy quay ghi | cái/bộ ghi | 1 |
| 81 |  | Thay bộ tiếp xúc di động máy quay ghi | cái/bộ ghi | 1 |
| 81 |  | Thay bộ tiếp điểm máy quay ghi | Bộ/bộ ghi | 0.1 |
| 82 |  | Thay cần biểu thị ghi | Cái/bộ ghi | 0.1 |
| 82 |  | Thay đai ma sát | Cái/bộ ghi | 4 |
| 83 |  | Thay nắp đậy chổi than | Cái/bộ ghi | 0.5 |
| 83 |  | Thay cổ góp | Cái/bộ ghi | 0.1 |
| 84 |  | Thay chổi than máy quay ghi | Cái/bộ ghi | 6 |
| 84 |  | Thay vòng bi các loại | cái/bộ ghi | 1 |
| 85 |  | Thay chốt đầu tròn các loại | cái/bộ ghi | 1 |
| 85 |  | Thay lá ép li hợp (lá côn) | Cái/bộ ghi | 0.2 |
| 86 |  | Thay thanh động tác, truyền động máy quay ghi | thanh/bộ ghi | 0.1 |
| 86 |  | Thay thanh biểu thị máy quay ghi | thanh/bộ ghi | 0.1 |
| 87 |  | Thay thanh răng máy quay ghi | thanh/bộ ghi | 0.1 |
| 87 |  | Thay bánh răng máy quay ghi | thanh/bộ ghi | 0.1 |
| 88 |  | Thay ống mềm thủy lực | Cái/bộ ghi | 0.3 |
| 88 |  | Thay dầu thủy lực | lần | 0.333 |
| 89 |  | Thay hộp tiếp điểm ngoài của máy quay ghi | Hộp/bộ ghi | 0.25 |
| V |  | SẢN PHẨM THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN |  |  |
| 1 | TTE.10100 | Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc lập trình và nạp lại phần mềm, theo dõi làm việc trong ngày (ít nhất 4 chuyến tàu) | lần | Theo thực tế phát sinh |
| 2 | TTE.10200 | Kiểm tra, điều chỉnh tham số rơ le các loại | lần | 0.5 |
| 3 | TTE.10300 | Kiểm tra, điều chỉnh module tín hiệu ga SSI các loại; máy đóng đường 64D, máy thẻ đường và điện thoại đóng đường | lần | 341 |
| 4 | TTE.10400 | Kiểm tra tủ nguồn tín hiệu | lần | 353 |
| 5 | TTE.10500 | Kiểm tra tủ rơ le ra ga, vào ga | lần | 341 |
| 6 | TTE.10600 | Duy tu tháng cảm biến đếm trục tín hiệu ga điện khí tập trung; cảm biến từ SR-20 | lần | 22 |
| 7 | TTE.10700 | Duy tu tháng mạch điện đường ray 25-30m (ngắn) | lần | 11 |
| 8 | TTE.10800 | Duy tu tháng mạch điện đường ray 300-800m (dài) | lần | 11 |
| 9 | TTE.10900 | Duy tu tháng tủ (giá) đếm trục, tủ liên khóa điện tử SSI | lần | 11 |
| 10 | TTE.11000 | Duy tu tháng giá module tín hiệu ga SSI | lần | 11 |
| 11 | TTE.11100 | Duy tu tháng máy thẻ đường | lần | 11 |
| 12 | TTE.20100 | Duy tu năm cảm biến đếm trục tín hiệu ga điện khí tập trung, cảm biến từ SR-20, cảm biến địa chấn | lần | 1 |
| 13 | TTE.20200 | Duy tu năm mạch điện đường ray 25 - 30m (ngắn) | lần | 1 |
| 14 | TTE.20300 | Duy tu năm mạch điện đường ray 300 - 800m (dài) | lần | 1 |
| 15 | TTE.20400 | Duy tu năm, củng cố giá module tín hiệu ga điện khí tập trung, máy đóng đường 64D (độc lập), giá rơ le các loại, tủ rơ le các loại | lần | 1 |
| 16 | TTE.20500 | Duy tu năm camera | lần | 1 |
| 17 | TTE.30100 | Thay thế biến áp tín hiệu các loại | chiếc | 0.1 |
| 18 | TTE.30200 | Thay thế biến trở, điện trở, hiệu chỉnh lại mạch điện | cái/tủ | 2 |
| 19 | TTE.30300 | Thay card và modul các loại | cái | 0.1 |
| 20 | TTE.30400 | Thay biến áp các loại | cái | 0.1 |
| 21 | TTE.30500 | Thay thế bộ đổi điện (invector), nắn điện (rectifier) | chiếc | 0.15 |
| 22 | TTE.30600 | Thay cọc tiếp đất | cọc | 0.2 |
| 23 | TTE.30700 | Thay bộ cắt lọc sét | bộ | 0.3 |
| 24 | TTE.30800 | Thay thế ổn áp các loại | cái | 0.2 |
| 25 | TTE.30900 | Thay động cơ cần chắn | bộ | 0.15 |
| 26 | TTE.31000 | Thay bộ điều khiển nhiệt, quạt thông gió | cái | 0.15 |
| 27 | TTE.31100 | Sửa nút ấn đài thao tác | cái/đài | 1 |
| 28 | TTE.31200 | Thay bộ nguồn đường ngang | bộ | 0.15 |
| 29 | TTE.31300 | Thay card giao tiếp vào ra tín hiệu đường ngang | cái | 0.15 |
| 30 | TTE.31400 | Thay PLC tủ điều khiển tín hiệu đường ngang (đã lập trình) | bộ/tủ | 0.15 |
| 31 | TTE.31500 | Thay vỏ tủ điều khiển, đài thao tác tín hiệu đường ngang và phối lại dây | tủ | 0.1 |
| 32 | TTE.31600 | Thay bộ ổn áp AC phòng máy | cái | 0.1 |
| 33 | TTE.31700 | Sơn phủ tủ rơ le, tủ điều khiển tín hiệu đường ngang các loại | tủ | 0.5 |
| 34 | TTE.31800 | Sơn cạo tủ rơ le, tủ điều khiển đường ngang | tủ | 0.5 |
| 35 | TTE.31900 | Thay cảm biến địa chấn, cảm biến đếm trục, cảm biến từ và hiệu chỉnh | bộ | 0.1-0.3 |
| 36 | TTE.32000 | Sửa chữa thay thế công tắc chuyển mạch | cái/tủ | 1 |
| 37 | TTE.32100 | Thay thế khởi động từ, aptomat | cái/tủ | 0.1 |
| 38 | TTE.32200 | Thay (sửa) modul hiển thị mặt đài khống chế | cái/đài | 10 |
| 39 | TTE.32300 | Thay (sửa) nút ấn đài khống chế | nút/đài | 2 |
| 40 | TTE.32400 | Thay tay bẻ đài khống chế | cái/đài | 2 |
| 41 | TTE.32500 | Thay bàn đặt máy thẻ đường, phối lắp lại thiết bị phụ kiện | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 42 | TTE.32600 | Thay bộ cách điện | bộ | 0.5 |
| 43 | TTE.32700 | Thay bộ giao nhận thẻ đường | bộ | Theo thực tế phát sinh |
| 44 | TTE.32800 | Thay bộ lập lách cách điện | bộ | Theo thực tế phát sinh |
| 45 | TTE.32900 | Thay mối cách điện ray | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 46 | TTE.33000 | Thay bu lông mạch ray | cái/mạch | 12 |
| 47 | TTE.33100 | Thay dây câu ray các loại | cái | 2.5-64 (tùy thuộc từng loại mạch ray) |
| 48 | TTE.33200 | Thay cột giao nhận thẻ đường | bộ | Theo thực tế phát sinh |
| 49 | TTE.33300 | Thay cọc tiếp đất hoặc xử lý điện trở suất đất thiết bị T3H ga | bộ | 0.2 |
| 50 | TTE.33400 | Thay giá đặt ắc quy | bộ | Theo thực tế phát sinh |
| 51 | TTE.33500 | Thay nắp bể ắc quy | bộ | Theo thực tế phát sinh |
| 52 | TTE.33600 | Thay máng máy thẻ đường | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 53 | TTE.33700 | Thay máy phát điện một chiều | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 54 | TTE.33800 | Thay máy thẻ đường nguyên bộ | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 55 | TTE.33900 | Thay vỏ tủ rơ le và phối lại dây | tủ | 0.1 |
| 56 | TTE.34000 | Thay, sửa chữa lẻ rơ le tín hiệu các loại | cái | 0.05 |
| 57 | TTE.34100 | Sơn cạo nắp bể ắc quy bằng sắt | lần | 0.5 |
| 58 | TTE.34200 | Thay mainboard PC điều khiển, quản lý kỹ thuật ga | bộ | Theo thực tế phát sinh |
| 59 | TTE.34300 | Thay màn hình PC điều khiển, quản lý kỹ thuật ga | bộ | 0.2 |
| 60 | TTE.34400 | Thay bàn phím PC điều khiển, quản lý kỹ thuật ga | bộ | 0.5 |
| 61 | TTE.34500 | Thay rơ le tín hiệu các loại (cả kiểm tra làm việc) | lần | 0.5 |
| 62 |  | Thay bộ gá cảm biến đếm trục, cảm biến từ và hiệu chỉnh | bộ | 0.1 |
| 63 |  | Thay chuông điện, còi trong đài khống chế ga, đài thao tác đường ngang | Cái | 0.15 |
| VI |  | SẢN PHẨM CÁP TÍN HIỆU |  |  |
| 1 | TTF.10101 | Kiểm tra tuyến cáp ngầm | lần | 12 |
| 2 | TTF.10102 | Kiểm tra tuyến cáp treo | lần | 12 |
| 3 | TTF.10200 | Duy tu tháng Hộp cáp loại dưới 12 cọc | lần | 11 |
| 4 | TTF.10300 | Duy tu tháng Hộp cáp loại dưới 24 cọc | lần | 11 |
| 5 | TTF.10400 | Duy tu tháng Hộp cáp loại trên 24 cọc | lần | 11 |
| 6 | TTF.10500 | Duy tu tháng hòm biến thế cột tín hiệu vào ga, vào bãi (HB2) | lần | 11 |
| 7 | TTF.10600 | Duy tu tháng hòm biến thế cột tín hiệu ra ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường (HB1) | lần | 11 |
| 8 | TTF.10700 | Duy tu tháng hòm biến thế mạch điện đường ray (HB0) | lần | 11 |
| 9 | TTF.20100 | Duy tu năm Hộp cáp Loại dưới 12 cọc | lần | 1 |
| 10 | TTF.20200 | Duy tu năm Hộp cáp Loại dưới 24 cọc | lần | 1 |
| 11 | TTF.20300 | Duy tu năm Hộp cáp Loại trên 24 cọc | lần | 1 |
| 12 | TTF.20400 | Duy tu năm hòm biến thế cột tín hiệu ra ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường | lần | 1 |
| 13 | TTF.20500 | Duy tu năm hòm biến thế cột tín hiệu vào ga, vào bãi | lần | 1 |
| 14 | TTF.20600 | Duy tu năm hòm biến thế mạch điện đường ray | lần | 1 |
| 15 | TTF.30100 | Bổ sung cọc mốc cáp tín hiệu, điều khiển | km | Theo thực tế phát sinh |
| 16 | TTF.30200 | Thay cáp tín hiệu chôn trực tiếp (Cả đào, lấp) | m/km sợi | 50 |
| 17 | TTF.30300 | Thay cầu nối cáp | 10cái | Theo thực tế phát sinh |
| 18 | TTF.30400 | Thay cọc mốc cáp | cọc/km sợi | 2 |
| 19 | TTF.30500 | Thay hòm biến thế cột tín hiệu ra ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường và phối lại cáp | hòm | 0.1 |
| 20 | TTF.30600 | Thay hòm biến thế cột tín hiệu vào ga, vào bãi và phối lại cáp | hòm | 0.1 |
| 21 | TTF.30700 | Thay hòm biến thế mạch điện đường ray và phối lại cáp | hòm | 0.1 |
| 22 | TTF.30800 | Thay hộp cáp và phối lại - loại dưới 12 cọc | hộp | 0.1 |
| 23 | TTF.30900 | Thay hộp cáp và phối lại - loại dưới 24 cọc | hộp | 0.1 |
| 24 | TTF.31000 | Thay hộp cáp và phối lại - loại trên 24 cọc | hộp | 0.1 |
| 25 | TTF.31100 | Thay lẻ cáp tín hiệu chôn trực tiếp | m | Theo thực tế phát sinh |
| 26 | TTF.31200 | Thay măng sông co nhiệt dưới 10 đôi | cái/km sợi | 1 |
| 27 | TTF.31300 | Thay măng sông co nhiệt dưới 30 đôi | cái/km sợi | 1 |
| 28 | TTF.31400 | Thay ống nhựa, máng nhựa bảo vệ cáp trong phòng | m | Theo thực tế phát sinh |
| 29 | TTF.31500 | Thay tấm đấu dây cáp (10 vị trí) | 10 tấm/hộp | 0.01 |
| 30 | TTF.31600 | Thay và hoàn chỉnh cáp tín hiệu treo | m/km sợi | 50 |
| 33 | TTF.31900 | Thay và hoàn chỉnh lắp đặt ống sắt (nhựa HI) 110mm xuyên ngầm qua đường | m/km sợi | 5 |
| 34 | TTF.32000 | Thay và hoàn chỉnh lắp đặt ống sắt bảo vệ cáp qua cầu 76-110mm vào lan can, nhịp cầu hoặc máng | m | Theo thực tế phát sinh |
| 35 | TTF.32100 | Thay và hoàn chỉnh ống nhựa chôn trực tiếp 60-110mm | m/km sợi | 5 |
| 36 |  | Duy tu năm cáp tín hiệu treo | lần | 1 |
| 37 |  | Duy tu năm cáp tín hiệu ngầm | lần | 1 |
| 38 |  | Thay và hoàn chỉnh lắp đặt ống sắt (nhựa HI) 34 - 60 mm xuyên ngầm qua đường | m | 5 |
| 39 |  | Thay và hoàn chỉnh nhựa chôn trực tiếp 34-60 mm | m | 5 |
| 40 |  | Thay khung bể cáp 1 đan | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 41 |  | Thay khung bể cáp 2 đan | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 42 |  | Thay khung bể cáp 3 đan | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 43 |  | Sản xuất nắp đan bể cáp | cái | Theo thực tế phát sinh |
| 44 |  | Xây bể 1 đan | bể | Theo thực tế phát sinh |
| 45 |  | Xây bể 2 đan | bể | Theo thực tế phát sinh |
| 46 |  | Xây bể 3 đan | bể | Theo thực tế phát sinh |
| 47 |  | Thay ống bảo vệ cổ cáp | cái | 0.1 |
| 48 |  | Thay nắp hộp cáp | cái | 0.1 |
| 49 |  | Thay nắp hòm biến thế | cái | 0.1 |
| 50 |  | Thay móng hộp cáp, hòm biến thế, | cái | 0.1 |
| 51 |  | Thay bảng đấu dây hộp cáp | cái | 0.2 |
| 52 |  | Thay bảng đấu dây hòm biến thế | cái | 0.2 |
| VII |  | SẢN PHẨM NGUỒN ĐIỆN |  |  |
| 1 | TTG.20100 | Duy tu năm, đo kiểm và xử lý kỹ thuật điều hòa không khí loại từ 9.000-12.000BTU | lần | 1 |
| 2 | TTG.20200 | Duy tu năm, đo kiểm và xử lý kỹ thuật điều hòa không khí loại từ 18.000-24.000BTU | lần | 1 |
| 3 | TTG.20300 | Duy tu năm, sửa chữa tủ phân phối điện | lần | 2 |
| 4 | TTG.20400 | Duy tu năm, sửa chữa bộ lưu điện UPS, ổn áp xoay chiều, máy nạp ắc quy | cái | 2 |
|  | TTG.20500 | Duy tu năm, đo kiểm và hiệu chỉnh tủ nguồn các loại | tủ | 1 |
| 5 | TTG.40101 | Trực giải quyết trở ngại trạm nguồn Trạm loại 1 | ngày | 365 |
| 6 | TTG.40102 | Trực giải quyết trở ngại trạm nguồn Trạm loại 2 | ngày | 365 |
| 7 | TTG.40103 | Trực giải quyết trở ngại trạm nguồn Trạm loại 3 | ngày | 365 |
| 8 |  | Thay phụ tùng máy phát điện | Bộ | Theo thực tế phát sinh |
| 9 |  | Thay máy phát điện | Cái | 0.1 |
| 10 |  | Thay ổn áp xoay chiều | Cái | 0.2 |
| 11 |  | Thay ắc qui axit kín khí | Bình | 0.2 |
| 12 |  | Thay ắc qui kiềm | Bình | 0.35 |
| 13 |  | Thay máy điều hòa không khí | bộ | 0.15 |
| 14 |  | Thay phụ tùng máy điều hòa không khí | bộ | Theo thực tế phát sinh |
| 15 |  | Thay quạt điện các loại | Cái | 0.2 |
| 16 |  | Thay automat loại 1 pha | Cái | 0.2 |
| 17 |  | Thay automat loại 3 pha | Cái | 0.2 |
| 18 |  | Thay bộ lưu điện UPS | Bộ | 0.2 |
| 19 |  | Thay bộ đổi điện | cái/tủ | 0.15 |
| 20 |  | Thay bộ chỉnh lưu các loại | cái/tủ | 2 |
| 21 |  | Thay cáp hạ thế chôn | m/km sợi | 25 |
| 22 |  | Thay cáp hạ thế treo | m/km sợi | 25 |
| 23 |  | Thay khởi động từ các loại | cái/tủ | 0.5 |
| 24 |  | Thay cáp nguồn, dây đất trong nhà | m | 1 |
| 25 |  | Thay bảng gỗ (nhựa) | Cái | 0.2 |
| 26 |  | Thay cầu dao | Cái | 0.5 |
| 27 |  | Thay ống nhựa, máng nhựa bảo hộ dây dẫn | Cái | 0.2 |
| 28 |  | Thay công tắc, cầu chì, ổ cắm | cái/tủ | 1 |
| 29 |  | Thay các loại đèn ống | cái/phòng | 4 |
| 30 |  | Thay bộ nguồn, nạp ắc quy | Bộ | 0.15 |
| 31 |  | Thay cọc tiếp đất | cái/tủ | 0.2 |
| 32 |  | Thay bộ cắt sét đường nguồn | cái/tủ | 0.2 |

# PHẦN II - ĐỊNH MỨC BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT

## 1. CẤU TRÚC CHUNG

Cấu trúc của tập định mức Bảo trì hệ thống thông tin tín hiếu đường sắt bao gồm các phần:

Chương I - Đường truyền tải

Chương II - Sản phẩm trạm tổng đài

Chương III - Thiết bị tín hiệu ra ga vào ga

Chương IV - Thiết bị khống chế

Chương V - Thiết bị điều khiển

Chương VI - Cáp tín hiệu

Chương VII - Sản phẩm nguồn điện

## 2. ĐỊNH MỨC CHI TIẾT

#### CHƯƠNG I. ĐƯỜNG TRUYỀN TẢI

#### TTA.10100 Kiểm tra đường dây trần

Thành phần công việc:

Kiểm tra sự biến đổi môi trường xung quanh đường dây, tình trạng cột, các cấu kiện trên cột, các chi tiết gia cố cột, đường dây, thống kê khối lượng công việc cần xử lý đột xuất vào sổ kiểm tra đường truyền tải.

Đơn vị: 1km/lần

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng, Trung Du |  |  |  |  |  | Rừng núi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 xà 8 | 2 xà 8 | 3 xà 8 | 1 xà 8 1 xà 4 | 2 xà 8 1 xà 4 | 1 xà 8 |  | 2 xà 8 | 3 xà 8 | 1 xà 8 1 xà 4 | 2 xà 8 1 xà 4 |
| TTA. 10100 | Kiểm tra đường dây trần | Bậc thợ 4,5/7 | Công | 0,182 | 0,229 | 0,289 | 0,211 | 0,276 | 0,385 |  | 0,459 | 0,528 | 0,423 | 0,491 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  | 07 | 08 | 09 | 10 |

TTA.10200 Kiểm tra tuyến cáp các loại

Thành phần công việc:

Kiểm tra tuyến cáp, các thiết bị trên tuyến cáp;kiểm tra đo hơi tại các điểm có gắn van hơi với cáp chôn; kiểm tra măng sông, mối nối và cáp quang dự trữ trên cột; ghi chép lại các điểm tồn tại đe dọa đến an toàn tuyến cáp; xử lý ngay các ảnh hưởng có thể gây hư hỏng; ghi chép lại lại các các hiện tượng hư hỏng và khối lượng cần xử lý theo biểu mẫu.

Đơn vị: 1 km

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTA.10200 | Kiểm tra tuyến cáp | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,120 |

#### TTA.10300 Kiểm tra lập kế hoạch

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyến dọc tuyến tại các vị trí đã thông kê hỏng hóc cần thay thế, sửa chữa. Tiến hành lập kế hoạch sửa chữa trình công ty.

Đơn vị:1km

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng Trung Du | Rừng núi |
| TTA. 10300 | Kiểm tra lập kế hoạch | Bậc thợ 4,5/7 | Công | 0,276 | 0,381 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

TTA.10400 Kiểm tra hàng tháng (Đường dây cáp bọc thuê bao nội hạt)

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển kiểm tra đường dây, kiểm tra tủ giao tiếp, cọc mốc, bể mối nối cáp, ghi lại các điểm trên tuyến bị biến đổi.

Đơn vị: 1km

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTA.10400 | Kiểm tra hàng tháng (Đường dây cáp bọc thuê bao nội hạt) | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,069 |

#### TTA.10500 Quét nhện đường dây

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, quét nhện đường dây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1km

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng, Trung Du |  |  |  |  | Rừng núi |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 xà 8 | 2 xà 8 | 3 xà 8 | 1 xà 8 1 xà 4 | 2 xà 8 1 xà 4 | 1 xà 8 | 2 xà 8 | 3 xà 8 | 1 xà 8 1 xà 4 | 2 xà 8 1 xà 4 |
| TTA. 10500 | Quét nhện đường dây | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,261 | 0,368 | 0,496 | 0,340 | 0,442 | 0,932 | 1,103 | 1,269 | 1,019 | 1,186 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

#### TTA.10600  Lau sứ, chấm sơn cuống sứ

Thành phần công việc:

Lau sạch bên trong và mặt ngoài sứ, vặn chặt, chấm sơn cuống sứ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 quả

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng, Trung Du | Rừng núi |
| TTA. 10600 | Lau sứ, chấm sơn cuống sứ | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn phòng gỉ | kg | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,007 | 0,016 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

#### TTA.10700 Duy tu tháng hộp cáp thông tin loại 10 đôi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu hộp cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 hộp

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 10700 | Duy tu hộp cáp thông tin loại 10 đôi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,030 |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,030 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,010 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,010 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,054 |

#### TTA.10800 Duy tu tháng hộp cáp thông tin loại trên 10 đôi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu hộp cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 hộp

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 10800 | Duy tu hộp cáp thông tin loại trên 10 đôi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,039 |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,039 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,013 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,013 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,071 |

#### TTA.20100 Duy tu cột nhập ga, nhập đài

Thành phần công việc:

Kiểm tra độ chắc chắn của thang và cột thông tin, ghế thử dây, tủ cáp dẫn nhập, kiểm tra các phụ kiện khác, bu lông, đai ốc…, tiến hành vá cột chỗ bị sứt nhỏ, chỉnh lại cột nghiêng, cộ bị lệch mặt cột, sửa chữa các hư hỏng nhỏ bê tông chân cột, sơn lại cột (nếu là cột sắt), kiểm tra tháo dỡ các công trình kiến trúc gây ảnh hưởng.

Đơn vị: 1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng, Trung Du |  |  |  |  | Rừng núi |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 xà 8 | 2 xà 8 | 3 xà 8 | 1 xà 8 1 xà 4 | 2 xà 8 1 xà 4 | 1 xà 8 | 2 xà 8 | 3 xà 8 | 1 xà 8 1 xà 4 | 2 xà 8 1 xà 4 |
| TTA. 20100 | Duy tu cột nhập ga, nhập đài | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dây đồng, dây lưỡng kim 3mm | kg | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,5/7 | Công | 0,248 | 0,252 | 0,321 | 0,235 | 0,303 | 0,427 | 0,505 | 0,869 | 0,464 | 0,543 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

#### TTA.20200 Duy tu năm cáp thông tin, tín hiệu chôn treo; cáp bọc thuê bao nội hạt

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 km/sợi

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 20200 | Duy tu cáp thông tin, tín hiệu chôn treo; cáp bọc thuê bao nội hạt | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bàn chải sắt | cái | 0,152 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,076 |
|  |  | Chổi sơn | cái | 0,556 |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 0,278 |
|  |  | Sơn trắng | kg | 0,278 |
|  |  | Sơn xám | kg | 0,139 |
|  |  | Móc treo cáp | cái | 0,139 |
|  |  | Dây sắt mạ kẽm | kg | 0,032 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,423 |

#### TTA.20300  Duy tu năm hộp cáp thông tin loại 10 đôi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu hộp cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 hộp

| TTA. 20300 | Duy tu năm hộp cáp thông tin loại 10 đôi | Vật liệu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,013 |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,013 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,004 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,004 |
|  |  | Chổi sơn | cái | 0,333 |
|  |  | Sơn xám | kg | 0,033 |
|  |  | Sơn trắng | kg | 0,033 |
|  |  | Xi cách điện | kg | 0,067 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,198 |

#### TTA.20400 Duy tu năm hộp cáp thông tin loại trên 10 đôi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 hộp

| TTA. 20400 | Duy tu hộp cáp thông tin loại trên 10 đôi | Vật liệu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,002 |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,002 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,001 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,001 |
|  |  | Chổi sơn | cái | 0,444 |
|  |  | Sơn xám | kg | 0,044 |
|  |  | Sơn trắng | kg | 0,044 |
|  |  | Xi cách điện | kg | 0,089 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,228 |

#### TTA.30100 Phát cây thông thoại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, tiến hành đi dọc tuyến phát cây thông thoại đường dây.

Đơn vị: 1 km

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng, Trung Du |  |  |  |  | Rừng núi |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 xà 8 | 2 xà 8 | 3 xà 8 | 1 xà 8 1 xà 4 | 2 xà 8 1 xà 4 | 1 xà 8 | 2 xà 8 | 3 xà 8 | 1 xà 8 1 xà 4 | 2 xà 8 1 xà 4 |
| TTA.30100 | Phát cây thông thoại | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,395 | 0,827 | 1,054 | 0,510 | 0,993 | 1,400 | 1,656 | 1,903 | 1,531 | 1,778 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

#### TTA.30200 Đắp ụ cột

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công lấy đất đắp lại ụ cột đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 ụ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng, Trung Du | Rừng núi |
| TTA. 30200 | Đắp ụ cột điện | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,098 | 0,254 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

TTA.30300 Đắp ụ dây co

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công lấy đất đắp lại u dây co đảm bảo đúng yếu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 ụ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng, Trung Du | Rừng núi |
| TTA. 30300 | Đắp ụ dây co | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,082 | 0,319 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

#### TTA.30400 Sơn viết số cột điện

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, viết số cột, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng, Trung Du | Rừng núi |
| TTA. 30400 | Sơn viết số cột điện | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn màu tổng hợp | kg | 0,690 | 0,690 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,018 | 0,034 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

#### TTA.30500 Sơn phủ tăng đơ + coliê dây co

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, vệ sinh sạch sẽ, sơn phủ tăng đơ, colie dây co đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị:1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng Trung Du | Rừng núi |
| TTA.30500 | Sơn phủ tăng đơ + coliê dây co | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,010 | 0,022 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

#### TTA.30600 Sơn bàn đảo Việt nam

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công , đánh gỉ, vệ sinh, sơn bàn đảo đảm bảo đúng yếu cầu kỹ thuật.

Đơn vị:1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng Trung Du | Rừng núi |
| TTA.30600 | Sơn bàn đảo | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,022 | 0,044 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

#### TTA.30700 Sơn sắt chống xà 2,5m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, vệ sinh sạch sẽ, đánh gỉ, sơn sắt chống xà đảm bảo đúng yếu cầu kỹ thuật.

Đơn vị:1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng bằng, Trung du |  | Miền núi |  |
|  |  |  |  | 600x40x4 | 900x40x4 | 600x40x4 | 900x40x4 |
| TTA.30700 | Sơn sắt chống xà | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Sơn phòng gỉ | kg | 0,33 | 0,49 | 0,33 | 0,49 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,041 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

#### TTA.30800 Sơn sắt nối cột

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, vệ sinh sạch sẽ, đánh gỉ sơn sắt nối cột đảm bảo đúng yếu cầu kỹ thuật.

Đơn vị:1 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng Trung Du | Rừng núi |
| TTA. 30800 | Sơn sắt nối cột | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 0,66 | 0,66 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,028 | 0,054 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

#### TTA.30900 Sơn ghế thử dây

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, vệ sinh sạch sẽ, đánh gỉ sơn lại ghế thử dây đảm bảo đúng yếu cầu kỹ thuật.

Đơn vị:1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng Trung Du | Rừng núi |
| TTA. 30900 | Sơn ghế thử dây | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 1,63 | 1,63 |
|  |  | Sơn màu tổng hợp | kg | 1,63 | 1,63 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,235 | 0,459 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

#### TTA.31000 Thay xà gỗ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra an toàn điện, kiểm tra đường dây, sứ xà, tháo hãm, tháo sứ, tháo cuống sứ, tháo xà chống, tháo xà, lắp xà mới, lắp xà chống, lắp sứ, thu dọn.

Đơn vị:1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng Trung Du |  | Rừng núi |  |
|  |  |  |  | Xà 1,1 m | Xà 2,5 m | Xà 1,1 m | Xà 2,5 m |
| TTA. 31000 | Thay xà gỗ | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Xà gỗ | cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 1,387 | 1,656 | 2,424 | 2,730 |
| 01 | 02 | 03 | 04 |

#### TTA.31100 Thay xà sắt

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra an toàn điện, kiểm tra đường dây, sứ xà, tháo hãm, tháo sứ, tháo cuống sứ, tháo xà chống, tháo xà, lắp xà mới, lắp xà chống, lắp sứ, thu dọn.

Đơn vị:1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng Trung Du |  | Rừng núi |  |
|  |  |  |  | Xà 1,1 m | Xà 2,5 m | Xà 1,1 m | Xà 2,5 m |
| TTA.31100 | Thay xà sắt | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Xà sắt | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 1,466 | 1,748 | 2,505 | 2,826 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

#### TTA.31200 Thay xà bê tông

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra an toàn điện, kiểm tra đường dây, sứ xà, tháo hãm, tháo sứ, tháo cuống sứ, tháo xà chống, tháo xà, lắp xà mới, lắp xà chống, lắp sứ, thu dọn.

Đơn vị:1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng Trung Du |  | Rừng núi |  |
|  |  |  |  | Xà 1,1 m | Xà 2,5 m | Xà 1,1 m | Xà 2,5 m |
| TTA. 31200 | Thay xà sắt | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Xà bê tông | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 1,507 | 1,820 | 2,546 | 2,879 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

#### TTA.31300 Thay sứ vỡ

Thành phần công việc:

Kiểm tra an toàn điện, kiểm tra sứ, tháo cuống sứ hư hỏng, lắp lại, thu dọn hiện trường.

Đơn vị:10 quả

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng Trung Du | Rừng núi |
| TTA.31300 | Thay sứ vỡ | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sứ các loại | quả | 10 | 10 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 0,018 | 0,035 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

#### TTA.31400 Thay dây co

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu và thiết bị dụng cụ, di chuyển đến bị trí làm việc, sản xuất dây co, lắp đặt dây co vào vị trí.

Đơn vị:1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng Trung Du | Rừng núi |
| TTA.31400 | Thay dây co | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sắt tráng kẽm | kg | 5 | 5 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 1,019 | 2,068 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

#### TTA.31500 Thay dây sắt rỉ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công kéo căng lại đầu dây, dùng mụp căng dây nối lại dây.

Đơn vị:1 km/sợi

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị |  |  | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng Trung Du |  | Rừng núi |  |
|  |  |  |  | Dây D3 | Dây D4 | Dây D3 | Dây D4 |
| TTA. 31500 | Thay dây sắt rỉ | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Dây sắt tráng kẽm | kg | 56 | 102 | 56 | 102 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3/7 | Công | 3,314 | 3,314 | 6,615 | 6,615 |
|  |  |  |  | 01 | 03 | 02 | 04 |

TTA.31600 Thay dây đồng, hợp kim đồng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công kéo căng lại đầu dây, dùng múp căng dây nối lại dây đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn.

Đơn vị:1 km/sợi

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng Bằng Trung Du |  | Rừng núi |  |
|  |  |  |  | Dây D2.5 | Phi D3 | Dây D2.5 | Phi D3 |
| TTA. 31600 | Thay dây Cu,Cs | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Dây đồng, hợp kim | kg | 40 | 60 | 40 | 60 |
|  |  | Bulong kèm êcu | bộ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4.5/7 | Công | 3,314 | 3,314 | 6,628 | 6,628 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

TTA.31700 Thay thế cột thông tin bê tông

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, tháo dỡ cột thông tin cần thay thế, lắp đặt cột thông tin mới theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công tác thay thế, vận chuyển cột cũ về kho.

| Đơn vị:1 cột |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |
|  |  |  |  | Cột BT H 7-7,3m | Cột BT góc 7-7,3m | Cột BT thẳng 7-7,3m | Cột BT thẳng 6,5m |
| TTA.31700 | Thay thế cột thông tin bê tông | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Cột bê tông | cột | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,5/7 | Công | 9,450 | 6,300 | 5,250 | 3,938 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

#### TTA.31800 Thay thế cột thông tin cột sắt

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, tháo dỡ cột thông tin cần thay thế, lắp đặt cột thông tin mới theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công tác thay thế, vận chuyển cột cũ về kho.

Đơn vị:1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTA. 31800 | Thay thế cột thông tin (Cột sắt) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cột sắt 6,5m | cột | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,5/7 | Công | 3,150 |

#### TTA.31900 Thay cột chống

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, tháo dỡ cột chống cần thay thế, lắp đặt cột chống mới theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công tác thay thế, vận chuyển cột cũ về kho.

Đơn vị:1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTA. 31900 | Thay cột chống | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cột chống 6,5-7,3m | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,5/7 | Công | 3,281 |

#### TTA.32000 Thay sắt nối thanh giằng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, tháo dỡ sắt nối thanh giằng cần thay thế, lắp đặt thanh giằng mới theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công tác thay thế, vận chuyển vật tư về kho.

Đơn vị:1 thanh

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L=1,95m | L=2,55m | L=3,15m |
| TTA. 32000 | Thay sắt nối thanh giằng | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Sắt nối thanh giằng | cái | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,5/7 | Công | 1,577 | 1,711 | 1,840 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |

### CHƯƠNG II. SẢN PHẨM TRẠM TỔNG ĐÀI

#### TTB.10100 Kiểm tra, hiệu chỉnh, làm vệ sinh ngày hệ thống chuyển mạch điện tử số

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị di chuyển đến trạm tổng đài, kiểm tra hoạt động, hiệu chỉnh, làm vệ sinh ngày hệ thống chuyển mạch điện tử số  đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

| Đơn vị: 01 đài. Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. 1024 ports trở lên; loại vừa và tổng đài điều độ số; Loại nhỏ. TTB.10100; Kiểm tra, hiệu chỉnh, làm vệ sinh ngày hệ thống chuyển mạch điện tử số; Nhân công. Bậc thợ 4/7; công; 0,049; 0,027; 0,025. 01; 02; 03. #### TTB.10200 Kiểm tra hoạt động đài thông tin trong ga CZH, JHT (và tương đương) #### Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị di chuyển đến trạm tổng đài, kiểm tra hoạt động đài thông tin trong ga đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị: 01 đài. Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. TTB. 10200; Kiểm tra hoạt động đài thông tin trong ga CZH, JHT (và tương đương); Nhân công. Bậc thợ 4/7; công; 0,039. #### TTB.10300 Kiểm tra, hiệu chỉnh ngày thử hoạt động tổng đài âm tần (thông thoại, gọi chuông, hồi âm..3 phân cơ đại diện) Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị di chuyển đến trạm tổng đài, kiểm tra hoạt động đài thông tin trong ga đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.. Đơn vị: 01 đài. Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. TTB. 10300; Kiểm tra, hiệu chỉnh ngày thử hoạt động tổng đài âm tần (thông thoại, gọi chuông, hồi âm..3 phân cơ đại diện); Nhân công. Bậc thợ 4/7; công; 0,044. TTB.10400 Kiểm tra máy phóng thanh chạy tầu Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị di chuyển đến trạm tổng đài, kiểm tra máy phóng thanh chạy tàu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.. Đơn vị: 01 máy. Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. TTB. 10400; Kiểm tra máy phóng thanh chạy tàu; Nhân công. Bậc thợ 4/7; công; 0,02. TTB.10500 Kiểm tra ngày máy điện thoại chạy tàu, ghi, chắn, cầu chung (thông thoại, gọi chuông và thay máy nếu hư hỏng) Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị di chuyển đến trạm tổng đài, kiểm tra máy điện thoại đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.. Đơn vị: 01 máy. Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. TTB. 10500; Kiểm tra ngày máy điện thoại chạy tàu, ghi, chắn, cầu chung (thông thoại, gọi chuông và thay máy nếu hư hỏng); Nhân công. Bậc thợ 4/7; công; 0,011. TTB.10600 Kiểm tra thiết bị truyền dẫn quang Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị di chuyển đến trạm tổng đài, kiểm tra thiết bị truyền dẫn quang đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị: 01 thiết bị. Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. SDH-STM-1/4, FOX trạm xen rẽ; SDH-STM4/16 trạm đầu cuối; SDH-STM4/16 trạm lặp. TTB.10600; Kiểm tra thiết bị truyền dẫn quang; Nhân công. Bậc thợ 4/7; công; 0,016; 0,02; 0,02. 01; 02; 03. TTB.10700 Kiểm tra, hiệu chỉnh, làm vệ sinh ngày máy tải ba 3 đường Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị di chuyển đến trạm tổng đài, kiểm tra, hiệu chỉnh, làm vệ sinh ngày máy tải ba đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị: 01 máy. Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. TTB. 10700; Kiểm tra, hiệu chỉnh, làm vệ sinh ngày máy tải ba 3 đường; Nhân công. Bậc thợ 4/7; công; 0,027. TTB.10800 Kiểm tra máy tăng âm tải ba các loại Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị di chuyển đến trạm tổng đài, kiểm tra máy tăng âm tải ba các loại đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.. Đơn vị: 01 máy. Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. TTB. 10800; Kiểm tra máy tăng âm tải ba các loại; Nhân công. Bậc thợ 4/7; công; 0,012. TTB.10900 Kiểm tra, hiệu chỉnh, làm vệ sinh ngày máy tải ba 12 đường Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị di chuyển đến trạm tổng đài, kiểm tra, hiệu chỉnh, làm vệ sinh ngày máy tải ba đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.. Đơn vị: 01 máy. Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. TTB. 10900; Kiểm tra, hiệu chỉnh, làm vệ sinh ngày máy tải ba 12 đường; Nhân công. Bậc thợ 4/7; công; 0,049. TTB.11000 Kiểm tra máy khuyếch đại, phân hướng điều độ YDHF Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị di chuyển đến trạm tổng đài, kiểm tra máy khuyếch đại, phân hướng điều độ YDHF đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.. Đơn vị: 01 máy. Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. TTB. 11000; Kiểm tra máy khuyếch đại, phân hướng điều độ YDHF; Nhân công. Bậc thợ 4/7; công; 0,007. TTB.11100 Kiểm tra đường ngang Thành phần công việc: #### Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị di chuyển đến đường ngang, kiểm tra đường ngang đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị: 01 đường ngang. Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. TTB. 11100; Kiểm tra đường ngang; Nhân công. Bậc thợ 4/7; công; 0,263. #### TTB.11200 Duy tu tháng Bàn điện thoại viên (PO, Atendent…) |
| --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, vệ sinh, duy tu bàn điện thoại viên theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 chiếc |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 11200 | Duy tu Bàn điện thoại viên (PO, Atendent…) | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,131 |
| #### TTB.11300 Duy tu tháng Hộp nút ấn tổng đài âm tần |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu hộp nút ấn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 11300 | Hộp nút ấn tổng đài âm tần | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,219 |

| #### TTB.11400 Duy tu tháng máy Fax |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu máy fax theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 chiếc |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB. 11400 | Duy tu máy Fax | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,263 |  |
| #### TTB.11500 Duy tu tháng máy tính PC |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, mở máy duy tu máy tính theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 chiếc |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB. 11500 | Duy tu máy tính PC | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,131 |  |
| #### TTB.11600 Duy tu tháng máy chủ quản lý hệ thống: chuyển mạch, truyền dẫn SDH (Sevrer) |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu máy chủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB. 11600 | Duy tu máy chủ quản lý hệ thống: chuyển mạch, truyền dẫn SDH (Sevrer) | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,788 |  |
| #### TTB.11700 Duy tu tháng máy tính quản lý thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn (Terminal) |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu máy tính quản lý thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.11700 | Duy tu máy tính quản lý thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn (Terminal) | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,131 |  |
| #### TTB.11800 Duy tu tháng máy in |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.11800 | Duy tu máy in | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,131 |  |
| #### TTB.11900 Duy tu tháng máy chủ mạng LAN/WAN (Intranet) |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu máy chủ mạng LAN/WAN theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.11900 | Duy tu máy chủ mạng LAN/WAN (Intranet) | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,575 |  |

| #### TTB.12000 Duy tu tháng máy ghi âm số |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu máy ghi âm số theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.12000 | Duy tu máy ghi âm số | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,263 |  |
| #### TTB.12100 Duy tu tháng tổng đài điện tử số loại 1024 ports trở lên |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu tổng đài điện tử theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 tổng đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.12100 | Duy tu tổng đài điện tử số loại 1024 ports trở lên | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 4,2 |  |
| #### TTB.12200 Duy tu tháng tổng đài điện tử loại vừa và tổng đài điều độ số |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu tổng đài điện tử theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 tổng đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.12200 | Duy tu tổng đài điện tử loại vừa và tổng đài điều độ số | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 2,1 |  |

| #### TTB.12300 Duy tu tháng tổng đài điện tử loại nhỏ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu tổng đài điện tử theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 tổng đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB. 12300 | Duy tu tổng đài điện tử loại nhỏ | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,05 |  |
| #### TTB.12400 Duy tu tháng tổng đài điều độ số, bàn console trực ban chạy tàu ga (và tương đương) |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu tổng đài điều độ số, bàn trực ban chạy tàu theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 tổng đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB. 12400 | Duy tu tổng đài điều độ số, bàn console trực ban chạy tàu ga (và tương đương) | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,788 |  |
| #### TTB.12500 Duy tu tháng đài thông tin trong ga CZH, JHT |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu đài thông tin trong ga theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.12500 | Duy tu đài thông tin trong ga CZH, JHT | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,525 |  |

| #### TTB.12600 Duy tu tháng tổng đài âm tần (các loại) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu tổng đài âm tần theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.12600 | Duy tu tổng đài âm tần (các loại) | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,788 |  |
| #### TTB.12700 Duy tu tháng tổng đài điện thoại hội nghị loại BDH-I |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu tổng đài theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 chiếc |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.12700 | Duy tu tổng đài ĐTHN loại BDH-I | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,05 |  |
| #### TTB.12800 Duy tu tháng thiết bị quản lý đa điểm hội nghị truyền hình |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu thiết bị quản lý đa điểm hội nghị truyền hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.12800 | Duy tu thiết bị quản lý đa điểm hội nghị truyền hình | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,327 |  |

| #### TTB.12900 Duy tu tháng thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.12900 | Duy tu thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,064 |  |
| #### TTB.13000 Duy tu tháng phân cơ hội nghị |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu phân cơ hội nghị theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.13000 | Duy tu phân cơ hội nghị | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,131 |  |
| #### TTB.13100 Duy tu tháng phân cơ chọn số âm tần |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu phân cơ chọn số âm tần theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.13100 | Duy tu phân cơ chọn số âm tần | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,197 |  |

| #### TTB.13200 Duy tu tháng máy phóng thanh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu máy phóng thanh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.13200 | Duy tu máy phóng thanh | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,263 |  |
| #### TTB.13300 Duy tu tháng máy điện thoại nam châm |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu máy điện thoại nam châm chạy tàu theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.13300 | Duy tu máy điện thoại nam châm | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,153 |  |
| #### TTB.13400 Duy tu tháng máy điện thoại cộng điện, tự động |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu máy điện thoại cộng điện, tự động chạy tàu theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.13400 | Duy tu máy điện thoại cộng điện, tự động | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,032 |  |

| #### TTB.13500 Duy tu tháng đồng hồ số thời gian thực hệ điều độ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu đồng hồ số thời gian thực hệ điều độ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 chiếc |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.13500 | Duy tu đồng hồ số thời gian thực hệ điều độ | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,032 |  |
| #### TTB.13600 Duy tu tháng đài dẫn nhập SY |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu đài dẫn nhập SY theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.13600 | Duy tu tháng đài dẫn nhập SY | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,263 |  |
| #### TTB.13700 Duy tu tháng giá phối dây MDF; tủ dẫn nhập dây trần |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu giá phối dây MDF theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.13700 | Duy tu tháng giá phối dây MDF;tủ dẫn nhập dây trần | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,045 |  |

| #### TTB.13800 Duy tu tháng đài đo thử đường dài SY-V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu đài đo thử đường dài SY-V theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.13800 | Duy tu tháng đài đo thử đường dài SY-V | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,788 |  |
| #### TTB.13900 Duy tu tháng đài đo thử cáp nội hạt |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu đài đo thử cáp nội hạt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.13900 | Duy tu tháng đài đo thử cáp nội hạt | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,525 |  |
| #### TTB.14000 Duy tu tháng thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM-1/4, trạm xen rẽ |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu thiết bị truyền dẫn quang, trạm xen rẽ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 trạm |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.14000 | Duy tu thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM-1/4, trạm xen rẽ | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,525 |  |

| #### TTB.14100 Duy tu tháng thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm đầu cuối |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu thiết bị truyền dẫn quang theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 trạm |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.14100 | Duy tu thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm đầu cuối | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,575 |  |
| #### TTB.14200 Duy tu tháng thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm lặp |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu thiết bị truyền dẫn quang theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 trạm |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.14200 | Duy tu thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm lặp | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,05 |  |
| #### TTB.14300 Duy tu tháng, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tải ba 3 đường |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tải ba 3 đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.14300 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tải ba 3 đường | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 2,1 |  |

| #### TTB.14400 Duy tu tháng, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tăng âm các loại |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sủa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tăng âm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.14400 | Duy tu tháng, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tăng âm | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,788 |  |
| #### TTB.14500 Duy tu tháng, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tải ba 12 đường |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ tháng máy tải ba 12 đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.14500 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ tháng máy tải ba 12 đường | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 3,15 |  |
| #### TTB.14600 Duy tu tháng, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ máy tải ba TCT |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ tháng máy tải ba theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.14600 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh nhỏ tháng máy tải ba TCT | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,788 |  |

| #### TTB.14700 Duy tu tháng máy khuyếch đại, phân hướng điều độ YDHF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu máy khuyếch đại, phân hướng điều độ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.14700 | Duy tu máy khuyếch đại, phân hướng điều độ YDHF | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,05 |  |
| #### TTB.14800 Duy tu tháng thiết bị giao tiếp (Interface) |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu thiết bị giao tiếp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 thiết bị |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.14800 | Duy tu thiết bị giao tiếp (Interface) | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,131 |  |
| #### TTB.14900 Duy tu tháng thiết bị nhân kênh RAD/E1(DXC8, MP-2100) |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu thiết bị nhân kênh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 thiết bị |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.14900 | Duy tu thiết bị nhân kênh RAD/E1(DXC8, MP-2100) | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,525 |  |

| #### TTB.15000 Duy tu tháng thiết bị nhân kênh VoIP/GATEWAY (MP401, MP801) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu thiết bị nhân kênh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 thiết bị |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.15000 | Duy tu thiết bị nhân kênh VoIP/GATEWAY (MP401, MP801) | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,327 |  |
| #### TTB.15100 Duy tu tháng máy Viba SIS |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu máy Viba SIS theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.15100 | Duy tu máy Viba SIS | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,575 |  |
| #### TTB.15200 Duy tu tháng bảo an chống sét |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu bảo an chống sét theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.15200 | Duy tu bảo an chống sét | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,010 |  |

| #### TTB.15300 Duy tu tháng cột anten Viba |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu cột anten Viba theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cột |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cột <30m |  | Cột 30-60m |  |
| TTB. 15300 | Duy tu cột anten Viba | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,05 |  | 2,1 |  |
| 01 |  | 02 |
| #### TTB.15400 Duy tu tháng tủ nguồn thiết bị SDH |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu tủ nguồn thiết bị SDH theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 tủ |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |
| TTB. 15400 | Duy tu tủ nguồn thiết bị SDH | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,327 |  |  |  |
| #### TTB.15500 Duy tu tháng tủ nguồn tổng đài điện tử (độc lập), tủ nguồn tín hiệu ga các loại |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu tủ nguồn tổng đài điện tử theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 tủ |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |
| TTB. 15500 | Duy tu tủ nguồn tổng đài điện tử (độc lập), tủ nguồn tín hiệu ga các loại | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,525 |  |  |  |

| #### TTB.15600 Duy tu tháng bộ nguồn thiết bị Analog trạm thông tin |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu bộ nguồn thiết bị Analog trạm thông tin theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.15600 | Duy tu bộ nguồn thiết bị Analog trạm thông tin | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,525 |  |
| #### TTB.15700 Duy tu tháng Giá dẫn nhập quang ODF |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu giá dẫn nhập quang ODF theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 giá |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.15700 | Giá dẫn nhập quang ODF | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,064 |  |

| #### TTB.15800 Duy tu tháng hệ thống chống sét các trung tâm thông tin; hệ thống tiếp đất, chống sét phòng máy thông tin tín hiệu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; kiểm tra kim chống sét, dây nối đất; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 1 bộ thiết bị |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo trì | Thành phần công việc | Đơn vị | Số lượng |
| TTB.15800 | Duy tu tháng hệ thống chống sét | Nhân công Bậc thợ 4,0/7 | công | 0,32813 |

| #### TTB.20100 Duy tu năm, đo kiểm, hiệu chỉnh bàn PO, bàn console điều độ chạy tàu tuyến, Attendent Console |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, vệ sinh, duy tu, đo kiểm, hiệu chỉnh bàn PO, Attendent Console theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 chiếc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí |  | Đơn vị |  | Khối lượng |  |  |  |
| TTB.20100 | Duy tu, đo kiểm, hiệu chỉnh bàn PO, Attendent Console | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 |  | công |  | 0,263 |  |  |  |
| #### TTB.20200 Duy tu năm, hiệu chỉnh hộp nút ấn tổng đài âm tần |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu hiệu chỉnh hộp nút ấn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 hộp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng |  | Thành phần hao phí |  | Đơn vị |  | Khối lượng |  |  |  |
| TTB.20200 | Duy tu, hiệu chỉnh hộp nút ấn tổng đài âm tần |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bậc thợ 4/7 |  | công |  | 0,263 |  |  |  |
| #### TTB.20300 Duy tu năm, hiệu chỉnh máy Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, hiệu chỉnh máy fax theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng |  | Thành phần hao phí |  | Đơn vị |  | Khối lượng |  |  |  |
| TTB.20300 | Duy tu, hiệu chỉnh máy Fax |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Giấy in |  | ram |  | 6,0 |  |  |  |
|  |  |  | Giấy fax |  | cuộn |  | 36,0 |  |  |  |
|  |  |  | Mực in |  | hộp |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  | Vật liệu phụ |  | % |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bậc thợ 4/7 |  | công |  | 0,459 |  |  |  |

| #### TTB.20400 Duy tu năm, nâng cấp máy tính PC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, mở máy duy tu, nâng cấp máy tính theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 chiếc |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.20400 | Duy tu, nâng cấp máy tính PC | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,525 |  |
| #### TTB.20500 Duy tu năm, nâng cấp máy chủ quản lý hệ thống: chuyển mạch, truyền dẫn SDH (Sevrer) |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, nâng cấp máy chủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.20500 | Duy tu, nâng cấp máy chủ quản lý hệ thống: chuyển mạch, truyền dẫn SDH (Sevrer) | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,575 |  |
| #### TTB.20600 Duy tu năm, nâng cấp máy chủ mạng LAN/WAN (Intranet) |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu nâng cấp máy chủ mạng LAN/WAN theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.20600 | Duy tu, nâng cấp máy chủ mạng LAN/WAN (Intranet) | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 3,15 |  |

| #### TTB.20700 Duy tu năm hiệu chỉnh máy ghi âm số |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, hiệu chỉnh máy ghi âm số theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.20700 | Duy tu hiệu chỉnh máy ghi âm số | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,525 |  |
| #### TTB.20800 Duy tu năm, đo kiểm sơ bộ tổng đài điện tử, hiệu chỉnh tham số tổng đài độc lập đến 1024 ports trở lên |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, đo kiểm sơ bộ tổng đài điện tử theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.20800 | Duy tu, đo kiểm sơ bộ tổng đài điện tử số loại 1024 ports trở lên | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Dây phối tuyến | m | 57,143 |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 28,571 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 15 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 8,422 |  |
| #### TTB.20900 Duy tu năm, đo kiểm hiệu chỉnh sơ bộ tổng đài điện tử số loại vừa, tổng đài độc lập đến 256 ports , điều độ số (cả thiết bị ngoại vi) |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, đo kiểm sơ bộ tổng đài điện tử theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 tổng đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.20900 | Duy tu, đo kiểm sơ bộ tổng đài điện tử số loại vừa, điều độ số(cả thiết bị ngoại vi) | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Dây phối tuyến | m | 28,571 |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 14,286 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 15 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 4,2 |  |
| #### TTB.21000 Duy tu năm, đo kiểm sơ bộ tổng đài điện tử số loại nhỏ |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, đo kiểm sơ bộ tổng đài điện tử theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 tổng đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.21000 | Duy tu, đo kiểm sơ bộ tổng đài điện tử số loại nhỏ | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Dây phối tuyến | m | 14,286 |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 7,143 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 2,1 |  |
| #### TTB.21100 Duy tu năm hiệu chỉnh tổng đài điều độ số, bàn console trực ban chạy tàu (và tương đương) |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu hiệu chỉnh tổng đài điều độ số, bàn trực ban chạy tàu theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.21100 | Duy tu hiệu chỉnh tổng đài điều độ số, bàn console trực ban chạy tàu (và tương đương) | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thính thoại cơ | cái | 1 |  |
|  |  | Dây cooc đông | cái | 1 |  |
|  |  | Dây phích tổng đài | cái | 2 |  |
|  |  | Dây phối tuyến | m | 25 |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 25 |  |
|  |  | Khóa chuyển mạch | cái | 2,5 |  |
|  |  | Rơ le | cái | 5 |  |
|  |  | Cầu chì | cái | 25 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 15 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,575 |  |

| #### TTB.21200 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh đài thông tin trong ga CZH, JHT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và điều chỉnh đài thông tin trong ga theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.21200 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh đài thông tin trong ga CZH, JHT | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thính thoại cơ | cái | 2 |  |
|  |  | Dây cooc đông | cái | 1 |  |
|  |  | Dây phối tuyến | m | 20 |  |
|  |  | Rơ le | cái | 1 |  |
|  |  | Khóa chuyển mạch | cái | 1 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 15 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,575 |  |
| #### TTB.21300 Duy tu năm, sửa chữa tổng đài âm tần các loại |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh tổng đài âm tần theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.21300 | Duy tu năm, sửa chữa tổng đài âm tần các loại | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thính thoại cơ | cái | 1 |  |
|  |  | Dây cooc đông | cái | 1 |  |
|  |  | Dây phối tuyến | m | 1 |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 1 |  |
|  |  | Khóa chuyển mạch | cái | 1 |  |
|  |  | Rơ le | cái | 1 |  |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 2,115 |  |

| #### TTB.21400 Duy tu năm, sửa chữa tổng đài điều độ âm tần |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh tổng đài âm tần theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.21400 | Duy tu, sửa chữa tổng đài điều độ chọn số âm tần | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thính thoại cơ | m | 2 |  |
|  |  | Dây cooc đông | m | 1 |  |
|  |  | Dây phối tuyến | cái | 50 |  |
|  |  | Dây súp đôi | cái | 100 |  |
|  |  | Rơ le | cái | 1 |  |
|  |  | Khóa chuyển mạch | cái | 1 |  |
|  |  | Cầu chì | cái | 10 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 15 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 2,1 |  |
| #### TTB.21500 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh tổng đài điện thoại hội nghị loại BDH-I |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh tổng đài theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.21500 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh tổng đài ĐTHN loại BDH-I | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thính thoại cơ | cái | 2 |  |
|  |  | Dây cooc đông | cái | 1 |  |
|  |  | Dây phối tuyến | m | 50 |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 50 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 1 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 2,1 |  |

| #### TTB.21600 Duy tu năm, hiệu chỉnh và nâng cấp thiết bị quản lý đa điểm hội nghị truyền hình |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, hiệu chỉnh và nâng cấp thiết bị quản lý đa điểm hội nghị truyền hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.21600 | Duy tu, hiệu chỉnh và nâng cấp thiết bị quản lý đa điểm hội nghị truyền hình | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Van chống sét | bộ | 0,462 |  |
|  |  | Van chống sét | bộ | 4,615 |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 7,385 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 1 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,575 |  |
| #### TTB.21700 Duy tu năm, hiệu chỉnh thiết bị đầu cuối truyền hình |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, hiệu chỉnh thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.21700 | Duy tu, hiệu chỉnh thiết bị đầu cuối truyền hình | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Van chống sét | bộ | 0,039 |  |
|  |  | Van chống sét | bộ | 0,385 |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 0,615 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 1 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,131 |  |

| #### TTB.21800 Duy tu năm, hiệu chỉnh phân cơ điện thoại hội nghị |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, hiệu chỉnh phân cơ hội nghị theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.21800 | Duy tu, hiệu chỉnh phân cơ điện thoại hội nghị | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 5 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,064 |  |
| #### TTB.21900 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh phân cơ hội nghị, chọn số âm tần |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh phân cơ chọn số âm tần theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.21900 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh phân cơ hội nghị, chọn số âm tần | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thính thoại cơ | cái | 2 |  |
|  |  | Dây cooc đông | cái | 1 |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 5 |  |
|  |  | Pin | quả | 16 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,327 |  |
| #### TTB.22000 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy phóng thanh |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh máy phóng thanh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.22000 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh máy phóng thanh | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 102 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,05 |  |
| #### TTB.22100 Duy tu năm, điều chỉnh máy điện thoại cộng điện, tự động |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, điều chỉnh máy điện thoại cộng điện, tự động chạy tàu theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB.22100 | Duy tu, điều chỉnh máy điện thoại cộng điện, tự động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thính thoại cơ | cái | 2 |
|  |  | Dây cooc đông | cái | 1 |
|  |  | Dây súp đôi | m | 5 |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,064 |

| #### TTB.22200 Duy tu năm, điều chỉnh máy điện thoại nam châm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, điều chỉnh máy điện thoại hành chính theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 Máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.22200 | Duy tu, điều chỉnh máy điện thoại nam châm | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thính thoại cơ | cái | 2 |  |
|  |  | Dây cooc đông | cái | 1 |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 5 |  |
|  |  | Pin | quả | 8 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,131 |  |

| #### TTB.22300 Duy tu năm, hiệu chỉnh đồng hồ số thời gian thực hệ điều độ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, hiệu chỉnh đồng hồ số thời gian thực hệ điều độ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 chiếc |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.22300 | Duy tu, hiệu chỉnh đồng hồ số thời gian thực hệ điều độ | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,131 |  |
| #### TTB.22400 Duy tu năm, đo kiểm và hàn lại giá dẫn nhập quang ODF, cáp, giá phối dây MDF |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, đo kiểm và hàn lại giá phối dây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 giá |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.22400 | Duy tu, đo kiểm và hàn lại giá dẫn nhập quang ODF, cáp, giá phối dây MDF | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,394 |  |
| #### TTB.22500 Duy tu năm, sửa chữa đài dẫn nhập SY |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa đài dẫn nhập SY theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.22500 | Duy tu, sửa chữa đài dẫn nhập SY | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,788 |  |

| #### TTB.22600 Duy tu năm, củng cố giá MDF 300-1200x2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, củng cố giá MDF theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 giá |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.22600 | Duy tu, củng cố giá MDF 300-1200x2 | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 2,1 |  |
| #### TTB.22700 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh đài đo thử đường dài SY-V |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh đài đo thử đường dài SY-V theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.22700 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh đài đo thử đường dài SY-V | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,575 |  |
| #### TTB.22800 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh đài đo thử cáp nội hạt |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh đài đo thử cáp nội hạt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 Đài |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.22800 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh đài đo thử cáp nội hạt | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,575 |  |

| #### TTB.22900 Duy tu năm, đo kiểm sơ bộ thiết bị SDH trạm trung tâm (hoặc tương đương) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, đo kiểm sơ bộ thiết bị SDH theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 thiết bị |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.22900 | Duy tu, đo kiểm sơ bộ thiết bị SDH trạm trung tâm | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Tấm lọc bụi | cái | 0,05 |  |
|  |  | Cầu chì | cái | 1,5 |  |
|  |  | Vải phin trắng | m | 0,5 |  |
|  |  | Cồn công nghiệp | lít | 1 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 3,15 |  |
| #### TTB.23000 Đo kiểm thông tuyến quang trạm đầu cuối |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, đo kiểm thông tuyến quang trạm đầu cuối theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 trạm |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.23000 | Đo kiểm thông tuyến quang trạm đầu cuối | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 2,625 |  |
| #### TTB.23100 Duy tu năm, đo kiểm sơ bộ thiết bị SDH trạm lặp |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, đo kiểm sơ bộ thiết bị SDH trạm lặp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 thiết bị |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.23100 | Duy tu, đo kiểm sơ bộ thiết bị SDH trạm lặp | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Tấm lọc bụi | cái | 0,05 |  |
|  |  | Cầu chì | cái | 1,5 |  |
|  |  | Vải phin trắng | modul | 0,25 |  |
|  |  | Cồn công nghiệp | lít | 0,5 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 2,1 |  |
| #### TTB.23200 Đo kiểm thông tuyến quang trạm lặp |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, đo kiểm thông tuyến quang trạm lặp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 trạm |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.23200 | Đo kiểm thông tuyến quang trạm lặp | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,05 |  |
| #### TTB.23300 Duy tu năm đo kiểm sơ bộ thiết bị SDH trạm nhỏ |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu đo kiểm sơ bộ thiết bị SDH theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 thiết bị |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.23300 | Duy tu đo kiểm sơ bộ thiết bị SDH trạm nhỏ | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Cầu chì | cái | 1,5 |  |
|  |  | Vải phin trắng | m | 0,25 |  |
|  |  | Cồn công nghiệp | lít | 0,5 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,05 |  |
| #### TTB.23400 Đo kiểm thông tuyến quang trạm xen rẽ |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, đo kiểm thông tuyến quang trạm xen rẽ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 trạm |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.23400 | Đo kiểm thông tuyến quang trạm xen rẽ | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 3,675 |  |

| #### TTB.23500 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tải ba 3 đường |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh tháng máy tải ba 3 đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.23500 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tải ba 3 đường | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thính thoại cơ | cái | 1,6 |  |
|  |  | Dây cooc đông | cái | 0,8 |  |
|  |  | Dây phích tổng đài | cái | 0,8 |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 40 |  |
|  |  | Khóa chuyển mạch | cái | 0,8 |  |
|  |  | Rơ le | cái | 1,6 |  |
|  |  | Cầu chì | cái | 8 |  |
|  |  | Thiếc hàn | kg | 0,08 |  |
|  |  | Nhựa thông | kg | 0,04 |  |
|  |  | Vải phin trắng | m | 0,16 |  |
|  |  | Dây phối tuyến | m | 1,6 |  |
|  |  | Dây emay | kg | 0,8 |  |
|  |  | Rơ le thu chuông | cái | 4 |  |
|  |  | Tụ lọc đường dây | cái | 8 |  |
|  |  | Tụ hóa | cái | 8 |  |
|  |  | Đèn bán dẫn | cái | 8 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,313 |  |

| #### TTB.23600 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tăng âm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sủa chữa và hiệu chỉnh máy tăng âm 3 đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.23600 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tăng âm | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thính thoại cơ | cái | 0,4 |  |
|  |  | Dây cooc đông | cái | 0,2 |  |
|  |  | Dây phích tổng đài | cái | 0,2 |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 10 |  |
|  |  | Khóa chuyển mạch | cái | 0,2 |  |
|  |  | Rơ le | cái | 0,4 |  |
|  |  | Cầu chì | cái | 2 |  |
|  |  | Thiếc hàn | kg | 0,02 |  |
|  |  | Nhựa thông | kg | 0,01 |  |
|  |  | Vải phin trắng | m | 0,04 |  |
|  |  | Dây phối tuyến | m | 0,4 |  |
|  |  | Dây emay | kg | 0,2 |  |
|  |  | Rơ le thu chuông | cái | 1 |  |
|  |  | Tụ lọc đường dây | cái | 2 |  |
|  |  | Tụ hóa | cái | 2 |  |
|  |  | Đèn bán dẫn | cái | 2 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,656 |  |

| #### TTB.23700 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tải ba 12 đường |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tải ba 12 đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.23700 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tải ba 12 đường | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thính thoại cơ | cái | 0,462 |  |
|  |  | Dây cooc đông | cái | 0,231 |  |
|  |  | Dây phích tổng đài | cái | 0,231 |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 11,539 |  |
|  |  | Khóa chuyển mạch | cái | 0,462 |  |
|  |  | Rơ le | cái | 0,462 |  |
|  |  | Cầu chì | cái | 2,308 |  |
|  |  | Dây phối tuyến | m | 0,462 |  |
|  |  | Dây emay | kg | 0,231 |  |
|  |  | Rơ le thu chuông | cái | 2,308 |  |
|  |  | Tụ lọc đường dây | cái | 4,615 |  |
|  |  | Tụ hóa | cái | 4,615 |  |
|  |  | Đèn bán dẫn | cái | 4,615 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,656 |  |

| #### TTB.23800 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tải ba TCT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tải ba TCT theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.23800 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh máy tải ba TCT | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Thính thoại cơ | cái | 2 |  |
|  |  | Dây phích | cái | 1 |  |
|  |  | Cầu chì | cái | 5 |  |
|  |  | Thu lôi chân không | cái | 2 |  |
|  |  | Dây phối tuyến | m | 2 |  |
|  |  | Dây emay | kg | 1 |  |
|  |  | Rơ le thu chuông | cái | 2 |  |
|  |  | Tụ lọc đường dây | cái | 5 |  |
|  |  | Tụ hóa | cái | 5 |  |
|  |  | Đèn bán dẫn | cái | 5 |  |
|  |  | Vật liệu tiêu thụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,575 |  |

| #### TTB.23900 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy khuyếch đại, phân hướng điều độ YDHF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh máy khuyếch đại, phân hướng điều độ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.23900 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh máy khuyếch đại, phân hướng điều độ YDHF | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,575 |  |

| #### TTB.24000 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh bộ giao tiếp (Interface) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh bộ giao tiếp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.24000 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh bộ giao tiếp (Interface) | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,263 |  |
| #### TTB.24100 Duy tu năm, đo kiểm, hiệu chỉnh thiết bị nhân kênh RAD/E1(DXC8, MP-2100) |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, đo kiểm, hiệu chỉnh thiết bị nhân kênh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.24100 | Duy tu, đo kiểm, hiệu chỉnh thiết bị nhân kênh RAD/E1(DXC8, MP-2100) | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 14,286 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,050 |  |
| #### TTB.24200 Duy tu năm, đo kiểm, hiệu chỉnh thiết bị nhân kênh VoIP/GATEWAY (MP401, MP801) |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, đo kiểm, hiệu chỉnh thiết bị nhân kênh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.24200 | Duy tu, đo kiểm, hiệu chỉnh thiết bị nhân kênh VoIP/GATEWAY (MP401, MP801) | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 10,714 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,788 |  |

| #### TTB.24300 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy Viba SIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh máy Viba SIS theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.24300 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh máy Viba SIS | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Rơ le | cái | 5 |  |
|  |  | Thiếc hàn | kg | 0,5 |  |
|  |  | Dây Cu bọc vải 2 lớp | m | 5 |  |
|  |  | Dây bọc cao su | m | 8 |  |
|  |  | Dây súp | m | 15 |  |
|  |  | Dây bọc kim | m | 10 |  |
|  |  | Đèn báo | cái | 10 |  |
|  |  | Cồn công nghiệp | lít | 1 |  |
|  |  | Thính thoại cơ | cái | 2 |  |
|  |  | Khối thu phát sóng cao tần | khối | 0,5 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 3,150 |  |

| #### TTB.24400 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh máy thu phát vô tuyến điện |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sủa chữa và hiệu chỉnh máy thu phát vô tuyến điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.24400 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh máy thu phát VTĐ | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Rơ le | cái | 2 |  |
|  |  | Thiếc hàn | kg | 0,3 |  |
|  |  | Dây bọc cao su | m | 5 |  |
|  |  | Dây súp đôi | m | 10 |  |
|  |  | Dây bọc kim | m | 5 |  |
|  |  | Đèn báo | cái | 5 |  |
|  |  | Cồn công nghiệp | lít | 0,5 |  |
|  |  | Xăng | lít | 0,5 |  |
|  |  | Thính thoại cơ | cái | 2 |  |
|  |  | Tụ điện | cái | 10 |  |
|  |  | Đèn bán dẫn | cái | 10 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 1,575 |  |

| #### TTB.24500 Duy tu năm, đo kiểm và xử lý hệ thống chống sét các trung tâm thông tin (tòa nhà) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, đo kiểm và xử lý hệ thống chống sét các trung tâm thông tin theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 hệ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.24500 | Duy tu, đo kiểm và xử lý hệ thống chống sét các trung tâm thông tin (tòa nhà) | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 3,150 |  |
| #### TTB.24600 Duy tu năm, đo kiểm và xử lý hệ thống tiếp đất, chống sét phòng máy TH |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, đo kiểm và xử lý hệ thống tiếp đất, chống sét phòng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 hệ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.24600 | Duy tu, đo kiểm và xử lý hệ thống tiếp đất, chống sét phòng máy TH | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,525 |  |

| TTB.24700 Duy tu năm cột anten Viba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu cột anten Viba theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cột |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cột <30m | Cột 30-60m |
| TTB.24700 | Duy tu cột anten Viba | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Đèn báo hiệu | cái | 0,755 | 1,415 |
|  |  | Sơn màu | kg | 3,321 | 6,226 |
|  |  | Dây sắt | mạch | 1,736 | 3,255 |
|  |  | Dây ròng rọc | mạch | 10,868 | 20,377 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,151 | 3,255 |
|  |  | Máng dẫn dây phi dơ | m | 0,302 | 0,566 |
|  |  | Cầu cáp | m | 0,302 | 0,566 |
|  |  | Bu lông thân cột | cái | 0,604 | 1,132 |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 2,1 | 3,833 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| #### TTB.24800 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh tủ nguồn thiết bị SDH |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh tủ nguồn thiết bị SDH theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 tủ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.24800 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh tủ nguồn thiết bị SDH | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Cầu chì bảo vệ ắc quy | bộ | 0,2 |  |
|  |  | Đèn Led | cái | 1 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,525 |  |

| #### TTB.24900 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh tủ nguồn tổng đài điện tử (độc lập), ga tín hiệu đèn màu, ga điện khí tập trung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh tủ nguồn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 tủ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.24900 | Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh tủ nguồn tổng đài điện tử (độc lập), ga tín hiệu đèn màu, ga điện khí tập trung | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Cầu chì bảo vệ | cái | 3 |  |
|  |  | Đèn Led | cái | 1 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,788 |  |
| #### TTB.25000 Duy tu năm, sửa chữa và hiệu chỉnh bộ nguồn thiết bị Analog trạm thông tin |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, vệ sinh, duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh bộ nguồn thiết bị Analog trạm thông tin theo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| TTB.25000 | Duy tu, sửa chữa và hiệu chỉnh bộ nguồn thiết bị Analog trạm thông tin | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Dây phối mềm | mạch | 10 |  |
|  |  | Át to mát | cái | 0,1 |  |
|  |  | Mạch cảnh báo quá dòng | mạch | 0,2 |  |
|  |  | Dây súp đôi | mạch | 50 |  |
|  |  | Khóa chuyển mạch | cái | 2 |  |
|  |  | Cầu chì | cái | 2 |  |
|  |  | Vật liệu phụ | % | 5 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,788 |  |

| #### TTB.30100 Thay card chức năng |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo card cũ thay card mới kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 Card |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
|  |  |  |  | Trạm trung tâm | Trạm lặp |
| TTB.30100 | Thay card chức năng | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Card chức năng | Card | 1 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,750 | 0,499 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

| #### TTB.30200 Thay bàn điện thoại viên (PO, Atendent…) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tháo các thiết bị, thay bàn điện thoại, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 30200 | Thay bàn điện thoại viên (PO, Atendent…) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bàn điện thoại | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,197 |
| #### TTB.30300 Thay, sửa hộp nút gọi tổng đài điện thoại âm tần |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo thay hộp nút gọi tổng đài điện thoại âm tần, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 30300 | Thay, sửa hộp nút gọi tổng đài điện thoại âm tần | Vật liệu |  |  |
|  |  | Hộp nút gọi tổng đài điện thoại âm tần | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,525 |
| #### TTB.30400 Thay, sửa hộp điều khiển điều độ viên tuyến (Điều độ âm tần) |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo tháo hộp điều khiển điều độ viên tuyến cũ thay bằng hộp điều khiển mới mới kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 chiếc |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 30400 | Thay, sửa hộp điều khiển điều độ viên tuyến (Điều độ âm tần) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Hộp điều khiển điều độ viên tuyến | chiếc | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,05 |
| #### TTB.30500 Thay bàn Consonle điều độ viên tuyến (Điều độ số) |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo bàn cũ, thay bàn consonle mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 30500 | Thay bàn Consonle điều độ viên tuyến (Điều độ số) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bàn Consonle điều độ viên tuyến | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,525 |
| #### TTB.30600 Thay bàn Consonle trực ban chạy tàu ga |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo bàn cũ, thay bàn consonle mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 30600 | Thay bàn Consonle trực ban chạy tàu ga | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bàn Consonle trực ban chạy tàu ga | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,525 |
| #### TTB.30700 Thay máy Fax (cả khai báo) |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay máy Fax, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 30700 | Thay máy Fax (cả khai báo) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Máy Fax | máy | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,05 |
| #### TTB.30800 Thay máy tính quản lý PC trạm STM4/16 |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay máy tính kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 30800 | Thay máy tính quản lý PC trạm STM4/16 | Vật liệu |  |  |
|  |  | Máy tính quản lý PC | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 2,1 |
| #### TTB.30900 Thay và cài đặt lại tham số máy chủ quản lý mạng chuyển mạch, SDH (Sevrer) |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay máy chủ, cài đặt lại thám số cho máy chủ, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 30900 | Thay và cài đặt lại tham số máy chủ quản lý mạng chuyển mạch, SDH (Sevrer) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Máy chủ quản lý mạng chuyển mạch, SDH | máy | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 8,269 |
| #### TTB.31000 Thay notebook, CPU máy tính quản lý thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn (Terminal) |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay notebook, CPU máy tính, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 31000 | Thay notebook, CPU máy tính quản lý thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn (Terminal) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Notebook, CPU máy tính | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,788 |
| #### TTB.31100 Thay mực máy in |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay hộp mực trong máy in, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 hộp |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 31100 | Thay hộp mực máy in | Vật liệu |  |  |
|  |  | Hộp mực máy in | hộp | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,131 |
| #### TTB.31200 Thay máy in dữ liệu (đi kèm thiết bị ) |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay máy in kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 31200 | Thay máy in dữ liệu (đi kèm thiết bị ) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Máy in dữ liệu | máy | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,131 |
| #### TTB.31300 Thay máy chủ mạng LAN/WAN |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay máy chủ, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 31300 | Thay máy chủ mạng LAN/WAN | Vật liệu |  |  |
|  |  | Máy chủ mạng LAN/WAN | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 6,3 |
| #### TTB.31400 Thay máy ghi âm số |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay máy ghi âm kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 31400 | Thay máy ghi âm số | Vật liệu |  |  |
|  |  | Máy ghi âm số | máy | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,525 |
| #### TTB.31500 Thay card chức năng chính tổng đài điện tử và khai báo lại (vi xử lý, nguồn…) |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo card cũ thay card mới kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 card |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 31500 | Thay card chức năng chính tổng đài điện tử và khai báo lại (vi xử lý, nguồn…) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Card chức năng | card | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,575 |
| Ghi chú: Định mức áp dụng cho tổng đài điện tử số loại 1024 port trở lên; tổng đài điện tử loại vừa, tổng đài điều độ số và tổng đài điện tử loại nhỏ. |  |  |  |  |
| #### TTB.31600 Thay card thuê bao tổng đài điện tử |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo card cũ thay card mới kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 card |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 31600 | Thay card thuê bao tổng đài điện tử | Vật liệu |  |  |
|  |  | Card thuê bao tổng đài điện tử | card | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,327 |
| Ghi chú: Định mức áp dụng cho tổng đài điện tử số loại 1024 port trở lên; tổng đài điện tử loại vừa, tổng đài điều độ số và tổng đài điện tử loại nhỏ. |  |  |  |  |
| #### TTB.31700 Thay card trung kế tổng đài điện tử |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo card cũ thay card mới kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 card |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 31700 | Thay card trung kế tổng đài điện tử | Vật liệu |  |  |
|  |  | Card trung kế tổng đài điện tử | card | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,394 |
| Ghi chú: Định mức áp dụng cho tổng đài điện tử số loại 1024 port trở lên; tổng đài điện tử loại vừa, tổng đài điều độ số và tổng đài điện tử loại nhỏ. |  |  |  |  |

| #### TTB.31800 Thay bộ giao tiếp trung kế CO-RingDown (Interface) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay bộ giao tiếp trung kế, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 31800 | Thay bộ giao tiếp trung kế | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ giao tiếp trung kế | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,195 |
| Ghi chú: Định mức áp dụng cho tổng đài điện tử số loại 1024 port trở lên; tổng đài điện tử loại vừa, tổng đài điều độ số và tổng đài điện tử loại nhỏ. |  |  |  |  |
| #### TTB.31900 Thay card FXO, FXS bộ mở rộng thuê bao SDH |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo card cũ thay card mới kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 card |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 31900 | Thay card FXO, FXS bộ mở rộng thuê bao SDH | Vật liệu |  |  |
|  |  | Card FXO,FXS bộ mở rộng thuê bao SDH | card | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,131 |

| #### TTB.32000 Thay mainboard máy tính quản lý kỹ thuật, trực ban chạy tàu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay mainboard, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 32000 | Thay mainboard máy tính quản lý kỹ thuật, trực ban chạy tàu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Mainboard máy tính | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,525 |
| Ghi chú: Định mức áp dụng cho tổng đài điện tử số loại 1024 port trở lên; tổng đài điện tử loại vừa, tổng đài điều độ số và tổng đài điện tử loại nhỏ. |  |  |  |  |
| #### TTB.32100 Thay màn hình máy tính quản lý kỹ thuật, trực ban chạy tàu |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay màn hình, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 32100 | Thay màn hình máy tính quản lý kỹ thuật, trực ban chạy tàu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Màn hình máy tính | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,032 |
| Ghi chú: Định mức áp dụng cho tổng đài điện tử số loại 1024 port trở lên; tổng đài điện tử loại vừa, tổng đài điều độ số và tổng đài điện tử loại nhỏ. |  |  |  |  |
| #### TTB.32200 Thay bàn phím máy tính quản lý, kỹ thuật |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay bàn phím, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 32200 | Thay bàn phím máy tính quản lý, kỹ thuật | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bàn phím máy tính | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,032 |
| Ghi chú: Định mức áp dụng cho tổng đài điện tử số loại 1024 port trở lên; tổng đài điện tử loại vừa, tổng đài điều độ số và tổng đài điện tử loại nhỏ. |  |  |  |  |
| #### TTB.32300 Thay, sửa card chức năng tổng đài trong ga (hoặc tương đương) |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo card cũ thay card mới kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 card |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 32300 | Thay, sửa card chức năng tổng đài trong ga (hoặc tương đương) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Card chức năng tổng đài trong ga | card | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,263 |
| #### TTB.32400 Thay, sửa bộ nguồn thiết bị |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay nguồn thiết bị, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 32400 | Thay, sửa bộ nguồn thiết bị | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ nguồn thiết | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,131 |
| #### TTB.32500 Thay đài thông tin trong ga CZH, JHT, SEI ...loại 10 số |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay đài thông tin, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 đài |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB .32500 | Thay đài thông tin trong ga CZH, JHT, SEI ...loại 10 số | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đài thông tin loại 10 số | đài | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,05 |

| #### TTB.32600 Thay đài thông tin trong ga CZH, JHT, SEI ...loại 20 số |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay đài thông tin, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 đài |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 32600 | Thay đài thông tin trong ga CZH, JHT, SEI ...loại 20 số | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đài thông tin loại 20 số | đài | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,575 |
| #### TTB.32700 Thay, sửa ngăn máy đài thông tin trong ga |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay, sửa ngăn máy đài thông tin trong ga, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 32700 | Thay, sửa ngăn máy đài thông tin trong ga | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ngăn máy đài thông tin trong ga | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,263 |
| #### TTB.32800 Thay micro tổng đài trong ga, phóng thanh ga, điện thoại hội nghị |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay micro, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 32800 | Thay micro tổng đài trong ga, phóng thanh ga, ĐTHN | Vật liệu |  |  |
|  |  | Micro tổng đài | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,064 |

| #### TTB.32900 Thay loa nén |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay loa nén, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 32900 | Thay loa nén | Vật liệu |  |  |
|  |  | Loa nén | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,131 |
| #### TTB.33000 Thay, sửa ngăn máy tổng đài âm tần |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay, sửa ngăn máy tổng đài âm tần tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 33000 | Thay, sửa ngăn máy tổng đài âm tần | Vật liệu |  |  |
|  |  | Máy tổng đài âm tần | máy | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,525 |
| #### TTB.33100 Thay, sửa bộ nguồn tổng đài âm tần |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay bộ nguồn tổng đài âm tần, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 33100 | Thay, sửa bộ nguồn tổng đài âm tần | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ nguồn tổng đài âm tần | chiếc | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,575 |

| #### TTB.33200 Thay, sửa micro điều độ tuyến, điện thoại hội nghị truyền hình |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay micro điều độ tuyến mới kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 chiếc |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 33200 | Thay, sửa micro điều độ tuyến, ĐTHNTH | Vật liệu |  |  |
|  |  | Micro | chiếc | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,263 |
| #### TTB.33300 Thay, sửa ngăn máy khuyếch đại, phân hướng điều độ |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay ngăn máy khuếch dại, phân hướng điều độ, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 ngăn |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 33300 | Thay, sửa ngăn máy khuyếch đại, phân hướng điều độ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ngăn máy | ngăn | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,05 |
| #### TTB.33400 Thay bảo an chống sét (PL-350, phiến bảo an…) |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay bản án chống sét kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 33400 | Thay bảo an chống sét | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bảo an chống sét | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,131 |

| #### TTB.33500 Thay phân cơ điện thoại hội nghị |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay phân cơ điện thoại hội nghị, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 33500 | Thay phân cơ điện thoại hội nghị | Vật liệu |  |  |
|  |  | Phân cơ điện thoại hội nghị | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,263 |
| #### TTB.33600 Thay Tổng đài điện thoại hội nghị BDH-I |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay tổng đài điện thoại hội nghị, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 tổng đài |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 33600 | Thay Tổng đài điện thoại hội nghị BDH-I | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tổng đài điện thoại hội nghị | tổng đài | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 2,1 |
| #### TTB.33700 Thay card chức năng thiết bị quản lý đa điểm hội nghị truyền hình |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo card cũ thay card mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 card |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 33700 | Thay card chức năng thiết bị quản lý đa điểm HNTH | Vật liệu |  |  |
|  |  | Card chức năng | card | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,263 |

| #### TTB.33800 Thay màn hình hệ điện thoại hội nghị truyền hình |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay màn hình, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 33800 | Thay màn hình hệ ĐTHNTH | Vật liệu |  |  |
|  |  | Màn hình | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,05 |
| #### TTB.33900 Thay thiết bị đầu cuối truyền hình EndPoint/Polycom |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay thiết bị đầu cuối truyền hình, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 33900 | Thay thiết bị đầu cuối truyền hình EndPoint/Polycom | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thiết bị đầu cuối | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,263 |
| #### TTB.34000 Thay modem E1, V35, Ethenet |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay modem, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 34000 | Thay modem E1, V35, Ethenet | Vật liệu |  |  |
|  |  | Modem E1, V35, Ethenet | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,019 |

| #### TTB.34100 Thay modem ADSL, HDSL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay modem, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 34100 | Thay modem ADSL, HDSL | Vật liệu |  |  |
|  |  | Modem ADSL, HDSL | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,131 |
| #### TTB.34200 Thay Switch |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay switch, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 34200 | Thay Switch | Vật liệu |  |  |
|  |  | Switch | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,032 |
| #### TTB.34300 Thay, sửa ngăn máy phân cơ âm tần |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay máy phân cơ âm tần, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 34300 | Thay, sửa ngăn máy phân cơ âm tần | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ngăn máy phân cơ âm tần | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,327 |

| #### TTB.34400 Thay máy phóng thanh chạy tàu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay máy phóng thanh chạy tàu và hệ dây loa, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 34400 | Thay máy phóng thanh chạy tàu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Máy phóng thanh chạy tàu | máy | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,263 |
| #### TTB.34500 Thay máy điện thoại cộng điện, tự động |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay máy điện thoại, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 34500 | Thay máy điện thoại cộng điện, tự động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Máy điện thoại | máy | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,064 |

| #### TTB.34600 Thay máy điện thoại nam châm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay máy điện thoại, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 34600 | Thay máy điện thoại nam châm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Máy điện thoại | máy | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,131 |
| #### TTB.34700 Thay, sửa đồng hồ số thời gian thực hệ điều độ |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay đồng hồ số, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 chiếc |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 34700 | Thay, sửa đồng hồ số thời gian thực hệ điều độ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đồng hồ | chiếc | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,525 |
| #### TTB.34800 Thay giá dẫn nhập quang ODF |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay giá dẫn nhập quang ODF, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 giá |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 34800 | Thay giá dẫn nhập quang ODF | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giá dẫn nhập quang ODF | giá | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 4,191 |
| #### TTB.34900 Thay giá dẫn nhập cáp |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay giá dẫn nhập cáp, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 giá |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 39000 | Thay giá dẫn nhập cáp | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giá dẫn nhập cáp | giá | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 3,15 |
| #### TTB.35000 Thay giá phối dây MDF |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay giá phối dây MDF, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 giá |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 35000 | Thay giá phối dây MDF | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giá phối dây MDF | giá | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 3,15 |
| #### TTB.35100 Thay quạt thông gió thiết bị SDH, tủ nguồn, CPU |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay quạt thông gió, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 35100 | Thay quạt thông gió thiết bị SDH, tủ nguồn, CPU | Vật liệu |  |  |
|  |  | Quạt thông gió | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,026 |
| Ghi chú: Định mức áp dụng cho thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm đầu cuối; thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm lặp; thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM1/4,FOX trạm xen. |  |  |  |  |
| #### TTB.35200 Thay card E1 thiết bị SDH |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo card cũ thay card mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 card |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 35200 | Thay card E1 thiết bị SDH | Vật liệu |  |  |
|  |  | Card E1 | card | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,394 |
| Ghi chú: Định mức áp dụng cho thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm đầu cuối; thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm lặp; thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM1/4,FOX trạm xen. |  |  |  |  |
| #### TTB.35300 Thay hệ thống van chống sét, phụ kiện cắt lọc, đếm sét (đài, trạm, phòng máy) |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay thế hệ thống van chống sét, phụ kiện cắt lọc, đêm sét, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 35300 | Thay bộ van chống sét, phụ kiện cắt lọc, đếm sét (đài, trạm, phòng máy) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Van chống sét, phụ kiện cắt lọc, đếm sét | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 2,1 |
| Ghi chú: Định mức áp dụng cho thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm đầu cuối; thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm lặp; thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM1/4,FOX trạm xen. |  |  |  |  |

| #### TTB.35400 Thay hệ thống cọc tiếp đất chống sét (đài, trạm, phòng máy) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay hệ thống cọc tiếp đất chống sét, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật., |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 hệ |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 35400 | Thay hệ cọc tiếp đất chống sét (đài, trạm, phòng máy) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Hệ cọc tiếp đất chống sét | hệ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,05 |
| Ghi chú: Định mức áp dụng cho thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm đầu cuối; thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm lặp; thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM1/4,FOX trạm xen. |  |  |  |  |
| #### TTB.35500 Thay bộ nguồn SDH |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay bộ nguồn SDH, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 35500 | Thay bộ nguồn SDH | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ nguồn SDH | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,788 |
| Ghi chú: Định mức áp dụng cho thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm đầu cuối; thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM4/16 trạm lặp; thiết bị truyền dẫn quang SDH-STM1/4,FOX trạm xen. |  |  |  |  |
| #### TTB.35600 Thay sửa máy tải ba TCT-1 |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay sửa máy tải ba, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 35600 | Thay sửa máy tải ba TCT-1 | Vật liệu |  |  |
|  |  | Máy tải ba TCT-1 | máy | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 3,15 |
| #### TTB.35700 Thay, sửa ngăn máy tải ba |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay, sửa ngăn máy tải ba, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 35700 | Thay, sửa ngăn máy tải ba | Vật liệu |  |  |
|  |  | Máy tải ba | máy | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,05 |
| #### TTB.35800 Thay, sửa ngăn máy tăng âm tải ba FBO |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay, sửa ngăn máy tăng âm tải ba, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 35800 | Thay, sửa ngăn máy tăng âm tải ba FBO | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ngăn máy tăng âm tải ba FBO | máy | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,788 |

| #### TTB.35900 Thay bộ nguồn thiết bị Analog trạm thông tin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay bộ nguồn thiết bị Analog, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 35900 | Thay bộ nguồn thiết bị Analog trạm thông tin | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ nguồn thiết bị analog | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 2,1 |
| #### TTB.36000 Thay card thiết bị nhân kênh RAD/E1 |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo card cũ thay card mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 card |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 36000 | Thay card thiết bị nhân kênh RAD/E1 | Vật liệu |  |  |
|  |  | Card thiết bị nhân kênh | card | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,197 |
| #### TTB.36100 Thay card giao diện E1 thiết bị nhân kênh |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo card cũ thay card mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 card |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 36100 | Thay card giao diện E1 thiết bị nhân kênh | Vật liệu |  |  |
|  |  | Card giao diện E1 | card | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,263 |

| #### TTB.36200 Thay card nguồn thiết bị nhân kênh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo card cũ thay card mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 card |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị |  | Khối lượng |
| TTB. 36200 | Thay card nguồn thiết bị nhân kênh | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Card nguồn thiết bị nhân kênh | card |  | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % |  | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công |  | 0,394 |
| #### TTB.36300 Thay card trung kế |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, tháo card cũ thay card mới kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 card |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị |  | Khối lượng |
| TTB. 36300 | Thay card trung kế | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Card trung kế | card |  | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % |  | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công |  | 0,131 |
| #### TTB.36400 Thay, sửa máy vô tuyến điện |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |
| Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra thiết bị, tắt nguồn, thay, sửa máy vô tuyến điện, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 máy |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí |  | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB. 34000 | Thay, sửa máy vô tuyến điện | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Máy vô tuyến điện |  | máy | 1 |
|  |  | Vật liệu khác |  | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 |  | Công | 4,2 |

| #### TTB.40100 Trực giải quyết trở ngại ga thông tin tín hiệu các loại |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |  |  |
| Thường xuyên giám sát các thiết bị trong phòng máy, phòng trực ban chạy tàu; tiếp nhận thông tin từ người sử dụng thiết bị và các thông tin khác. Xử lý thông tin, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết bị. Ghi chép hoạt động của hệ thống thiết bị thông tin tín hiệu hàng ngày. |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 1 ga/năm |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ga loại 1 | Ga loại 2 | Ga loại 3 |
| TTB.401 | Trực giải quyết trở ngại ga thông tin tín hiệu các loại | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1825 | 1368,75 | 912,5 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| #### TTB.40200 Trực giải quyết trở ngại Trạm thông tin truyền dẫn các loại |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |  |  |
| Thường xuyên giám sát các thiết bị trong phòng máy; tiếp nhận thông tin từ người sử dụng thiết bị và các thông tin khác. Xử lý thông tin, điều hành giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết bị. Ghi chép hoạt động của hệ thống thiết bị thông tin tín hiệu hàng ngày. |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 1 trạm/năm |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trạm loại 1 | Trạm loại 2 | Trạm loại 3 |
| TTB.402 | Trực giải quyết trở ngại trạm thông tin truyền dẫn các loại | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1825 | 1460 | 1095 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| #### TTB.40300 Trực giải quyết trở ngại Trạm tổng đài thông tin các loại |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |  |  |
| Thường xuyên giám sát các thiết bị trong phòng máy; tiếp nhận thông tin từ người sử dụng thiết bị và các thông tin khác. Xử lý thông tin, điều hành giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết bị. Ghi chép hoạt động của hệ thống thiết bị thông tin hàng ngày. |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 1 trạm/năm |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trạm loại 1 | Trạm loại 2 | Trạm loại 3 |
| TTB.403 | Trực giải quyết trở ngại trạm tổng đài thông tin các loại | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 2190 | 1368,75 | 851,667 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |

| #### TTB.40400 Trực trung tâm giám sát đường ngang cảnh báo tự động |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Thường xuyên giám sát, nhận thông tin qua các màn hình giám sát. Kiểm tra chất lượng hình ảnh, tình trạng hoạt động của thiết bị đường ngang. Xử lý thông tin, điều độ giải quyết các vấn đề liên quan đến khu vực đường ngang. Ghi chép hoạt động của các thiết bị tại trung tâm hàng ngày. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 01 Đường ngang/năm |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB.40400 | Trực trung tâm giám sát đường ngang cảnh báo tự động | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 30,417 |

| #### TTB.40500 Trực giải quyết trở ngại đường ngang |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |
| Thường xuyên tiếp nhận các thông tin từ trung tâm giám sát và các thông tin khác. Xử lý thông tin, giải quyết các vấn đề liên quan đến trở ngại thiết bị đường ngang. Ghi chép sổ sách tại điểm trực và tại tủ điều khiển đường ngang. |  |  |  |  |
| Đơn vị: 1 đường ngang/năm |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| TTB.40500 | Trực giải quyết trở ngại đường ngang | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 146 |

| #### TTB.40600 Trực điện thoại điện báo các loại |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |  |  |
| Thường xuyên trực trong phòng máy tiếp nhận điện thoại; nhận các bản điện báo, truyền các bản điện báo đi các nơi; tiếp nhận thông tin từ các bản điện trực tiếp điện thoại cho các đơn vị khi có yêu cầu từ bản điện theo quy định. Xử lý các bản điện báo và đi giao điện hàng ngày. Ghi chép xử lý thông tin hàng ngày. |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 1 trạm/năm |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trạm loại 1 | Trạm loại 2 | Trạm loại 3 |
| TTB.406 | Trực điện thoại điện báo các loại | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1551,25 | 1277,5 | 1186,25 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |

### CHƯƠNG III. SẢN PHẨM TÍN HIỆU RA GA VÀO GA

#### TTC.10100 Kiểm tra thiết bị tín hiệu ra vào ga

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị di chuyển đến cột tín hiệu kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

| Đơn vị: 01 cột |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |
|  |  |  |  | Cột tín hiệu báo trước, phòng vệ cánh điện động | Cột tín hiệu đèn màu báo trước | Cột tín hiệu vào ga cơ khí |
| TTC.10100 | Kiểm tra cột tín hiệu | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,063 | 0,063 | 0,025 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |

| Đơn vị: 01 cột |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |
|  |  |  |  | Cột tín hiệu ra ga cơ khí | Cột tín hiệu đèn màu vào ga, vào bãi, lặp lại cao | Cột tín hiệu đèn màu ra ga, ra bãi cao |
| TTC.10100 | Kiểm tra cột tín hiệu | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,021 | 0,021 | 0,013 |
|  |  |  |  | 04 | 05 | 06 |

| Đơn vị: 01 cột |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
|  |  |  |  | Cột tín hiệu đèn màu ra ga, ra bãi thấp | Cột tín hiệu đèn màu phòng vệ cao |
| TTC.10100 | Kiểm tra cột tín hiệu | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,01 | 0,015 |
|  |  |  |  | 07 | 08 |

#### TTC.10200 Duy tu tháng thiết bị tín hiệu ra vào ga

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 10200 | Duy tu tháng thiết bị tín hiệu ra vào ga | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,061 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,277 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,226 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,555 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,540 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,125 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,103 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,181 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,226 |

#### TTC.10300 Duy tu tháng cột tín hiệu báo trước, phòng vệ cánh điện động

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 10300 | Duy tu tháng cột tín hiệu báo trước, phòng vệ cánh điện động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,073 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,332 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,272 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,667 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,648 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,150 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,123 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,217 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,416 |

#### TTC.10400 Duy tu tháng cột tín hiệu ra ga cánh cơ khí, cột sắt

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 10400 | Duy tu tháng cột tín hiệu ra ga cánh cơ khí, cột sắt | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,061 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,277 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,226 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,555 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,540 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,125 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,103 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,181 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,226 |

#### TTC.10500 Duy tu tháng cột tín hiệu vào ga 2 cánh cơ khí, cột sắt

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 10500 | Duy tu tháng cột tín hiệu vào ga 2 cánh cơ khí, cột sắt | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,367 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 1,660 |
|  |  | Chổi lông | cái | 1,359 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 3,334 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 3,239 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,749 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,617 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 1,087 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,331 |

#### TTC.10600 Duy tu tháng cột tín hiệu vào ga 3 cánh cơ khí, cột sắt

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 10600 | Duy tu tháng cột tín hiệu vào ga 3 cánh cơ khí, cột sắt | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,086 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,387 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,317 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,778 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,756 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,175 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,144 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,254 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,268 |

#### TTC.10700 Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 1 cơ cấu

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 10700 | Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 1 cơ cấu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,073 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,332 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,272 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,667 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,648 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,150 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,123 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,217 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,124 |

#### TTC.10800 Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 2 cơ cấu

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 10800 | Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 2 cơ cấu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,110 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,498 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,408 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 1,000 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,972 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,225 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,185 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,326 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,187 |

#### TTC.10900 Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang có gác 1 cơ cấu

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 10900 | Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang có gác 1 cơ cấu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,055 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,249 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,204 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,500 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,486 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,112 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,093 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,163 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,093 |

#### TTC.11000 Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang có gác 2 cơ cấu

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 11000 | Duy tu tháng cột tín hiệu đường ngang có gác 2 cơ cấu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,073 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,332 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,272 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,667 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,648 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,150 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,123 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,217 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,124 |

#### TTC.11100 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ngăn đường, cột bê tông cao

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 11100 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ngăn đường, cột bê tông cao | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,037 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,166 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,136 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,333 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,324 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,075 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,062 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,109 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,083 |

#### TTC.11200 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu báo trước, phòng vệ cột bê tông cao

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 11200 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu báo trước, phòng vệ cột bê tông cao | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,037 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,166 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,136 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,333 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,324 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,075 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,062 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,109 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,083 |

#### TTC.11300 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu lặp lại tín hiệu ra vào ga, cột bê tông cao

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 11300 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu lặp lại tín hiệu ra vào ga, cột bê tông cao | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,037 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,166 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,136 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,333 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,324 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,075 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,062 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,109 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,083 |

#### TTC.11400 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu phân khu Đóng đường tự động

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 11400 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu phân khu Đóng đường tự động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,037 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,166 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,136 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,333 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,324 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,075 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,062 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,109 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,083 |

#### TTC.11500 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga, ra bãi bê tông cao

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 11500 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga, ra bãi bê tông cao | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,037 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,166 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,136 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,333 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,324 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,075 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,062 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,109 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,083 |

#### TTC.11600 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga, ra bãi bê tông cao (kiêm dồn)

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 11600 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga, ra bãi bê tông cao (kiêm dồn) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,044 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,199 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,163 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,400 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,389 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,090 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,074 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,130 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,083 |

#### TTC.11700 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga thấp (kiêm dồn)

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 11700 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga thấp (kiêm dồn) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,037 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,166 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,136 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,333 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,324 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,075 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,062 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,109 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,063 |

#### TTC.11800 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga thấp

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 11800 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu ra ga thấp | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,015 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,066 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,054 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,133 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,130 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,030 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,025 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,043 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,063 |

#### TTC.11900 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu vào bãi bê tông cao

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 11900 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu vào bãi bê tông cao | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,044 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,199 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,163 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,400 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,389 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,090 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,074 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,130 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,090 |

#### TTC.12000 Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu vào ga, vào bãi cột cao

Thành phần công việc

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 12000 | Duy tu tháng cột tín hiệu đèn màu vào ga, vào bãi cột cao | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,055 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,249 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,204 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,500 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,486 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,112 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,093 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,163 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,090 |

#### TTC.20100 Duy tu năm cột tín hiệu cánh điện động

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 20100 | Duy tu năm cột tín hiệu cánh điện động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,734 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 3,319 |
|  |  | Chổi lông | cái | 2,717 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 6,668 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 6,477 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 1,498 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 1,234 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 2,174 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,008 |

#### TTC.20200 Duy tu năm cột tín hiệu cao 1 cơ cấu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC.20200 | Duy tu năm cột tín hiệu cao 1 cơ cấu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,110 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,498 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,408 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 1,000 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,972 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,225 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,185 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,326 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,121 |

#### TTC.20300 Duy tu năm cột tín hiệu cao 2 cơ cấu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC.20300 | Duy tu năm cột tín hiệu cao 2 cơ cấu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,147 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,664 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,543 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 1,334 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 1,295 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,300 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,247 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,435 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,204 |

#### TTC.20400 Duy tu năm cột tín hiệu cao 3 cơ cấu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC.20400 | Duy tu năm cột tín hiệu cao 3 cơ cấu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,184 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,830 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,679 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 1,667 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 1,619 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,375 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,308 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,543 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,529 |

#### TTC.20500 Duy tu năm cột tín hiệu cơ khí 1 cánh

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC.20500 | Duy tu năm cột tín hiệu cơ khí 1 cánh | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,343 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 1,549 |
|  |  | Chổi lông | cái | 1,268 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 3,112 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 3,023 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,699 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,576 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 1,015 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,846 |

#### TTC.20600 Duy tu năm cột tín hiệu cơ khí 2 cánh

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC.20600 | Duy tu năm cột tín hiệu cơ khí 2 cánh | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,441 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 1,992 |
|  |  | Chổi lông | cái | 1,630 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 4,001 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 3,886 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,899 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,740 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 1,304 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,258 |

#### TTC.20700 Duy tu năm cột tín hiệu cơ khí 3 cánh

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC.20700 | Duy tu năm cột tín hiệu cơ khí 3 cánh | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,539 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 2,434 |
|  |  | Chổi lông | cái | 1,993 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 4,890 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 4,750 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 1,099 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,905 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 1,594 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,205 |

#### TTC.20800 Duy tu năm cột tín hiệu ra ga thấp 2 biểu thị

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC.20800 | Duy tu năm cột tín hiệu ra ga thấp 2 biểu thị | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,073 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,332 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,272 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 0,667 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,648 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,150 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,123 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,217 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,124 |

#### TTC.20900 Duy tu năm cột tín hiệu ra ga thấp từ 3 biểu thị

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC.20900 | Duy tu năm cột tín hiệu ra ga thấp từ 3 biểu thị | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,110 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,498 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,408 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 1,000 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 0,972 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,225 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,185 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,326 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,137 |

#### TTC.21000 Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang có gác 1 cơ cấu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC.21000 | Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang có gác 1 cơ cấu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,147 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,664 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,543 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 1,334 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 1,295 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,300 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,247 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,435 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,314 |

#### TTC.21100 Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang có gác 2 cơ cấu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC.21100 | Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang có gác 2 cơ cấu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,184 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,830 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,679 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 1,667 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 1,619 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,375 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,308 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,543 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,365 |

#### TTC.21200 Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 1 cơ cấu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC.21200 | Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 1 cơ cấu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,184 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,830 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,679 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 1,667 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 1,619 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,375 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,308 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,543 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,312 |

#### TTC.21300 Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 2 cơ cấu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành duy tu cột tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC.21300 | Duy tu năm cột tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động 2 cơ cấu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,220 |
|  |  | Dầu mazut | kg | 0,996 |
|  |  | Chổi lông | cái | 0,815 |
|  |  | Giẻ lau máy | kg | 2,000 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 80 | m | 1,943 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,449 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,370 |
|  |  | dầu hỏa | lít | 0,652 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,375 |

#### TTC.30100 Đắp ụ cột tín hiệu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành đắp ụ đảm bảo đúng kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đồng bằng, Trung du | Miền núi |
| TTC. 30100 | Đắp ụ cột tín hiệu | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 3,5/7 | Công | 0,124 | 0,225 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

TTC.30200 Thay dây phối hoặc cáp tương đương

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo dỡ thiết bị thay dây đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 30200 | Thay dây phối hoặc cáp tương đương | Vật liệu |  |  |
|  |  | Dây phối Vật liệu khác | m % | 10 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,031 |

#### TTC.30300 Thay kính tín hiệu các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo dỡ thiết bị thay kính tín hiệu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 30300 | Thay kính tín hiệu các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Kính tín hiệu các loại Vật liệu khác | Cái % | 1 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,061 |

#### TTC.30400 Thay ống luồn dây cột hiệu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành thay ống luồn dây cột hiệu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 30400 | Thay ống luồn dây cột hiệu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ống luồn dây cột hiệu | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,188 |

#### TTC.30500 Thay đế cắm đèn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành thay đế cắm đèn đèn cột hiệu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 30500 | Thay đế cắm đèn | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đui đèn | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,098 |

#### TTC.30600 Thay tán che đèn tín hiệu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành thay tán che đèn cột hiệu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 30600 | Thay Tán che đèn tín hiệu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tán che đèn tín hiệu | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,187 |

#### TTC.30700 Thay cột tín hiệu bê tông

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành thay cột tín hiệu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 30700 | Thay cột tín hiệu bê tông | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cột tín hiệu bê tông | cột | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 24,290 |

#### TTC.30800 Thay thang cột tín hiệu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành thay thang cột tín hiệu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 30800 | Thay thang cột tín hiệu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thang cột tín hiệu | cái | 1 |
|  |  | Móng thang | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,943 |

#### TTC.30900 Thay cơ cấu tín hiệu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành thay cơ cấu tín hiệu đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 biểu thị | 2 biểu thị | 1 biểu thị |
| TTC.309 | Thay cơ cấu tín hiệu | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Cơ cấu đèn tín hiếu | bộ | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 2,013 | 0,993 | 0,636 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |

#### TTC.31000 Sơn phủ cơ cấu tín hiệu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành vê sinh cơ cấu tín hiệu, tiến hành sơn phủ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 biểu thị | 2 biểu thị | 1 biểu thị |
| TTC. 31000 | Sơn phủ cơ cấu tín hiệu | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Chổi sơn | cái | 0,175 | 0,12 | 0,06 |
|  |  | Sơn đen | kg | 0,394 | 0,27 | 0,14 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,201 | 0,134 | 0,067 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |

#### TTC.31100 Sơn cạo thang cột hiệu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành cạo bỏ lớp sơn cũ vê sinh thang cột hiệu, tiến hành sơn phủ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 31100 | Sơn cạo thang cột hiệu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Chổi sơn | cái | 0,093 |
|  |  | Sơn phòng gỉ | kg | 0,211 |
|  |  | Sơn xám | kg | 0,211 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,936 |

#### TTC.31200 Sơn cạo cơ cấu tín hiệu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành cạo bỏ lớp sơn cũ vê sinh phụ kiện cột hiệu, tiến hành sơn phủ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 biểu thị | 2 biểu thị | 1 biểu thị |
| TTC. 31200 | Sơn cạo cơ cấu tín hiệu | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Chổi sơn | cái | 0,175 | 0,12 | 0,06 |
|  |  | Sơn phòng gỉ | kg | 0,394 | 0,27 | 0,14 |
|  |  | Sơn đen | kg | 0,394 | 0,27 | 0,14 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,116 | 0,774 | 0,372 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |

#### TTC.31300 Thay bánh xe điều khiển cột tín hiệu cơ khí

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo bỏ bánh xe cũ, thay thế bánh xe mới kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bánh xe bằng | Bánh xe chuyển hướng đơn |
| TTC. 313 | Thay bánh xe điều khiển cột tín hiệu cơ khí | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Bánh xe đỡ dây | cái | 1 | 1 |
|  |  | Giá đỡ bánh xe | cái | 1 | - |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,374 | 0,666 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

#### TTC.31400 Thay cần đẩy cánh tín hiệu cột tín hiệu cơ khí

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo cần đẩy tín hiệu cũ, thay thế cần tín hiệu mới kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 31400 | Thay cần đẩy cánh tín hiệu cột tín hiệu cơ khí | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cần đẩy tín hiệu | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,499 |

#### TTC.31500 Thay cánh tín hiệu các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo cánh tín hiệu cũ, thay thế cánh tín hiệu mới kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cánh

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 31500 | Cánh tín hiệu các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cánh tín hiệu | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,502 |

#### TTC.31600 Thay cáp kéo tín hiệu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo bỏ cáp cũ, thay thế cápcánh tín hiệu mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 31600 | Thay cáp kéo tín hiệu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cáp kéo tín hiệu D6mm | m | 1 |
|  |  | Khâu vòng nối dây | cái | 2 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 3,117 |

#### TTC.31700 Thay cột rõ rẽ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo bỏ các thiết bị trên cột, tháo cột cũ thay thế cột mới hoàn trả thiết bị, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 31700 | Thay cột rõ rẽ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cột rõ rẽ | cột | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,375 |

#### TTC.31800 Thay cột tín hiệu cột sắt

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo bỏ các thiết bị trên cột, tháo cột cũ thay thế cột mới hoàn trả thiết bị, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 31800 | Thay cột tín hiệu cột sắt | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cột tín hiệu | cột | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 7,963 |

#### TTC.31900 Thay tuyển biệt khí, tiếp xúc khí

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành thay thế tuyển biệt khí, tiếp xúc khí, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 31900 | Thay tuyển biệt khí, tiếp xúc khí | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tuyển biệt khí | cái | 1 |
|  |  | Tiếp xúc khí | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 2,006 |

#### TTC.32000 Thay khủy điều khiển

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành thay thế cánh khủy, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 32000 | Thay khủy điều khiển | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cánh khủy | cái | 1 |
|  |  | Bánh xe điều khiển | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,995 |

#### TTC.32100 Thay dây sắt kéo tín hiệu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành thay thế dây sắt kéo tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 32100 | Thay dây sắt kéo tín hiệu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Dây sắt mạ kẽm D4mm | m | 10 |
|  |  | Dây sắt mạ kẽm D1,6mm | kg | 0,25 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,3 |

#### TTC.32200 Thay cột tín hiệu đường ngang bằng sắt

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành thay thế cột tín hiệu, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 32200 | Thay cột tín hiệu đường ngang bằng sắt | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cột tín hiệu đường ngang | Cột | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 4,002 |

#### TTC.32300 Sơn phủ cột tín hiệu sắt

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành sơn cột tín hiệu, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 dây 1 cánh | 2 dây 2 cánh | 2 dây 3 cánh |
| TTC.323 | Sơn phủ cột tín hiệu sắt | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Sơn màu tổng hợp | kg | 1,4 | 1,75 | 2,10 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,416 | 1,035 | 1,262 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |

#### TTC.32400 Sơn cạo cột tín hiệu cơ khí

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành cạo bỏ sơn cũ, sơn cột tín hiệu, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 dây 1 cánh | 2 dây 2 cánh |
| TTC.324 | Sơn cạo cột tín hiệu cơ khí | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn màu tổng hợp | kg | 2,16 | 2,268 |
|  |  | Sơn phòng gỉ | kg | 2,16 | 2,268 |
|  |  | Giấy nhám | cái | 1 | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 2,005 | 4,375 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

TTC.32500 Sơn phủ bánh xe bằng các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, sơn bánh xe bằng, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1bánh xe

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 32500 | Sơn phủ bánh xe bằng các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn màu tổng hợp | kg | 0,07 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,041 |

#### TTC.32600 Sơn phủ tay kéo tín hiệu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, sơn tay kéo tín hiệu, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 tay kéo

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 32600 | Sơn phủ tay kéo tín hiệu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn màu tổng hợp | kg | 0,211 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,062 |

#### TTC.32700 Sơn phủ bộ tăng dây tự động

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, sơn bộ tăng dây tự động, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 Bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 32700 | Sơn phủ bộ tăng dây tự động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn màu tổng hợp | kg | 0,282 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,166 |

#### TTC.32800 Sơn phủ bánh xe rõ rẽ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, sơn bộ tăng dây tự động, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 Bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 32800 | Sơn phủ bánh xe rõ rẽ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn màu tổng hợp | kg | 0,247 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,146 |

#### TTC.32900 Sơn cạo bánh xe bằng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành cạo bỏ sơn cũ, sơn lại bánh xe bằng, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 Bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 32900 | Sơn cạo bánh xe bằng | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn màu tổng hợp | kg | 0,108 |
|  |  | Sơn phòng gỉ | kg | 0,108 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,166 |

#### TTC.33000 Sơn cạo bộ tăng dây tự động

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành cạo bỏ sơn cũ, sơn lại bộ tặng dây, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 Bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 33000 | Sơn cạo bộ tăng dây tự động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn màu tổng hợp | kg | 0,405 |
|  |  | Sơn phòng gỉ | kg | 0,405 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,750 |

#### TTC.33100 Sơn phủ bộ tay kéo tin hiệu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, sơn lại bộ tay kéo tín hiệu, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 Bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 33100 | Sơn cạo tay kéo tín hiệu | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn màu tổng hợp | kg | 0,324 |
|  |  | Sơn phòng gỉ | kg | 0,324 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,125 |

#### TTC.33200 Thay động cơ tín hiệu cánh điện động

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tháo dỡ động cơ cũ thay thế động cơ mới, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 33200 | Thay động cơ tín hiệu cánh điện động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Động cơ | bộ | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,438 |

#### TTC.33300 Sơn phủ cột tín hiệu điện động (sơn phủ cột tín hiệu sắt)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành sơn cột tín hiệu, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 33300 | Sơn phủ cột tín hiệu điện động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Động cơ | bộ | 0,840 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,312 |

#### TTC.33400 Sơn phủ cột tín hiệu đèn màu thấp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành sơn cột tín hiệu, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 33400 | Sơn phủ cột tín hiệu đèn màu thấp | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn màu tổng hợp | bộ | 0,210 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,061 |

#### TTC.33500 Sơn cạo cột tín hiệu đèn màu thấp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành sơn cột tín hiệu, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC .33500 | Sơn cạo cột tín hiệu đèn màu thấp | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn màu tổng hợp | kg | 0,210 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,187 |

#### TTC.33600 Sơn phủ cột tín hiệu đường ngang

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành sơn cột tín hiệu, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Loại 1 cơ cấu | Loại 2 cơ cấu |
| TTC. 33600 | Sơn phủ cột tín hiệu đường ngang | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn màu tổng hợp | kg | 0,420 | 0,560 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,499 | 0,499 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

#### TTC.33700 Sơn cạo cột tín hiệu đường ngang

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành cạo bỏ sơn cũ, tiến hành sơn cột tín hiệu, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cột

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Loại 1 cơ cấu | Loại 2 cơ cấu |
| TTC. 33700 | Sơn cạo cột tín hiệu đường ngang | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sơn màu tổng hợp | kg | 0,420 | 0,560 |
|  |  | Sơn phòng gỉ | kg | 0,420 | 0,560 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,999 | 1,477 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

#### TTC.33800 Thay cơ cấu tín hiệu đường ngang

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo bỏ cơ cấu cũ thay cơ cấu mới, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 biểu thị | 3 biểu thị |
| TTC. 33800 | Thay cơ cấu tín hiệu đường ngang | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Cơ cấu đèn tín hiệu | bộ | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,736 | 0,750 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

#### TTC.33900 Thay biển báo đường ngang

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo bỏ biển cũ thay biển báo mới, thu dọn kiểm tra đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 biển báo

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Biển phụ | 242A |
| TTC. 33900 | Thay biển báo đường ngang | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Biển các loại | cái | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,124 | 0,187 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

#### TTC.34000 Thay chuông điện đường ngang, loa nén

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo bỏ chuông điện hoặc loa nén cũ thay thiết bị mới, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 34000 | Thay chuông điện đường ngang, loa nén | Vật liệu |  |  |
|  |  | Chuông điện | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,124 |

#### TTC.34100 Thay vỏ chuông

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo hộp chuông cũ thay hộp chuông mới, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 34100 | Thay vỏ chuông | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vỏ chuông | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,249 |

#### TTC.34200 Thay vỉ Led

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo vỉ led cũ thay vỉ Led mới, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 34200 | Thay vỉ Led | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vỉ Led | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,187 |

#### TTC.34300 Thay đèn báo đường ngang cảnh báo tự động

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo đèn báo, lắp đèn mới, thử hoạt động của đèn thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 34300 | Thay đèn báo đường ngang cảnh báo tự động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đèn báo | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,088 |

#### TTC.34400 Thay cần chắn đường ngang cảnh báo tự động

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo cần chắn, lắp cần chắn mới, kiểm tra độ chắc chắn, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC. 34400 | Thay cần chắn đường ngang cảnh báo tự động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cần chắn | cái | 1,000 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,722 |

### CHƯƠNG IV. SẢN PHẨM THIẾT BỊ KHỐNG CHẾ

#### TTD.10100 Kiểm tra ngày

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của các thiết bị, ghi sổ.

| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |
|  |  |  |  | Tay quay ghi cơ khí không khóa | Tay quay ghi cơ khí có khóa | Tay quay ghi hộp khóa điện không khóa | Tay quay ghi hộp khóa điện có khóa |
| TTD. 101 | Kiểm tra tay quay ghi | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,006 | 0,010 | 0,013 | 0,015 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
|  |  |  |  | Tay quay ghi hộp khóa điện đường lồng có khóa | Tay quay ghi hộp khóa điện liên động không khóa |
| TTD. 101 | Kiểm tra tay quay ghi | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,019 | 0,015 |
|  |  |  |  | 05 | 06 |

| Đơn vị: 01 bộ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |
|  |  |  |  | Tay quay ghi hộp khóa điện liên động có khóa | Máy quay ghi các loại | Ghi khu gian |
| TTD.101 | Kiểm tra tay quay ghi | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | công | 0,019 | 0,013 | 0,249 |
|  |  |  |  | 07 | 08 | 09 |

#### TTD.10200 Duy tu tháng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của các thiết bị, tiến hành duy tu bảo dưỡng lau dầu mỡ, kiểm tra hoạt động đảm báo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ghi khu gian | Máy quay ghi đường đơn | Máy quay ghi đường lồng | Tay quay ghi đường lồng có khóa khống chế | Tay quay ghí đường lồng không khóa khống chế | Tay quay ghi đuôi cá có khóa khống chế | Tay quay ghi đuôi cá không khóa khống chế | Tay quay ghi HKĐ đơn có khóa | Tay quay ghi HKĐ đơn không khóa | Tay quay ghi HKĐ đường lồng có khóa | Tay quay ghi HKĐ đường lồng không khóa | Tay quay ghi HKĐ liên động có khóa | Tay quay ghi HKĐ liên động không khóa |
| TTD.10200 | Duy tu tháng | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,450 | 0,041 | 0,675 | 0,270 | 0,270 | 0,158 | 0,113 | 0,540 | 0,495 | 0,946 | 0,811 | 1,081 | 0,946 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,611 | 0,055 | 0,917 | 0,367 | 0,367 | 0,214 | 0,153 | 0,733 | 0,672 | 1,283 | 1,100 | 1,467 | 1,283 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,102 | 0,009 | 0,153 | 0,061 | 0,061 | 0,036 | 0,026 | 0,123 | 0,112 | 0,215 | 0,184 | 0,245 | 0,215 |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,159 | 0,014 | 0,239 | 0,096 | 0,096 | 0,056 | 0,040 | 0,191 | 0,175 | 0,335 | 0,287 | 0,383 | 0,335 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 0,8m | m | 0,066 | 0,006 | 0,100 | 0,040 | 0,040 | 0,023 | 0,017 | 0,080 | 0,073 | 0,139 | 0,120 | 0,159 | 0,139 |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,021 | 0,002 | 0,032 | 0,013 | 0,013 | 0,007 | 0,005 | 0,026 | 0,023 | 0,045 | 0,038 | 0,051 | 0,045 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,207 | 0,019 | 0,312 | 0,124 | 0,124 | 0,073 | 0,051 | 0,249 | 0,229 | 0,438 | 0,375 | 0,499 | 0,438 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |

#### TTD.20100 Duy tu năm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của các thiết bị, tiến hành duy tu bảo dưỡng lau dầu mỡ, kiểm tra hoạt động đảm báo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ghi HKĐ đơn không BKC | Ghi HKĐ đơn có BKC | Ghi HKĐ liên động không BKC | Ghi HKĐ liên động có BKC | Ghi cơ khí đường lồng không khóa khống chế | Ghi cơ khí đường lồng có khóa khống chế | Ghi HKĐ đường lồng các loại | Ghi đuôi cá không khóa khống chế | Ghi đuôi cá có khóa khống chế | Ghi khu gian | Máy quay ghi; động cơ đường ngang CBTĐ |
| TTD. 20100 | Duy tu, hiệu chỉnh và thay lẻ phụ kiện | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 1,08 | 1,53 | 2,16 | 2,70 | 1,62 | 2,16 | 3,24 | 0,68 | 0,81 | 1,08 | 3,24 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 1,47 | 2,08 | 2,93 | 3,67 | 2,20 | 2,93 | 4,40 | 0,92 | 1,10 | 1,47 | 4,40 |
|  |  | Mỡ bò | kg | 0,25 | 0,35 | 0,49 | 0,61 | 0,37 | 0,49 | 0,74 | 0,15 | 0,18 | 0,25 | 0,74 |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,38 | 0,54 | 0,77 | 0,96 | 0,57 | 0,77 | 1,15 | 0,24 | 0,29 | 0,38 | 1,15 |
|  |  | Vải phin trắng khổ 0,8m | m | 0,16 | 0,23 | 0,32 | 0,40 | 0,24 | 0,32 | 0,48 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,48 |
|  |  | Thuốc đánh đồng | kg | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,15 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,499 | 0,709 | 1,00 | 1,249 | 0,75 | 1,00 | 1,498 | 0,309 | 0,379 | 0,499 | 1,498 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |

#### TTD.30100 Thay tay bẻ ghi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 30100 | Thay tay bẻ ghi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bột tay quay ghi | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,562 |

#### TTD.30200 Thay tay quay ghi đuôi cá

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 30200 | Thay tay bẻ ghi đuôi cá | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tay ghi đuôi cá | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1 |

#### TTD.30300 Thay ổ khóa ghi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 30300 | Thay ổ khóa ghi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ổ khóa ghi | Bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,166 |

#### TTD.30400 Thay bộ trang trí ổ khóa ghi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 30400 | Thay Bộ trang trí ổ khóa ghi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ trang trí | Bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1 |

#### TTD.30500 Thay bàn trượt

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 30500 | Thay Bàn trượt | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bàn trượt | Bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,75 |

#### TTD.30600 Thay bộ truyền động

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành tháo bộ truyền động cũ thay bộ truyền động mới, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 30600 | Thay bộ truyền động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ truyền động | Bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,249 |

TTD.30700 Chỉnh trụ tay bẻ ghi ngiêng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị hiệu chỉnh lại thiết bị, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 30700 | Chỉnh trụ tay bẻ ghi nghiêng | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,75 |

#### TTD.30800 Đắp đất bổ sung trụ ghi bị lở

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành đắp đất bổ cho trụ đỡ ghi, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 30800 | Đắp đất bổ sung trụ ghi bị lở | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,187 |

#### TTD.30900 Nắn tay bẻ ghi bị cong

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành nắn tay bẻ ghi bị công, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 30900 | Nắn tay bẻ ghi bị cong | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,375 |

#### TTD.31000 Nâng dịch móng bê tông tay bẻ ghi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành dịch lại móng bê tông tay bẻ ghi, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 31000 | Nâng dịch móng bê tông tay bẻ ghi | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 6,003 |

#### TTD.31100 Nâng trụ biểu trí thấp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành nâng trụ về cao độ phù hợp, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 31100 | Nâng trụ biểu trí thấp | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,35 |

#### TTD.31200 Thay bánh xe, con lăn các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 31200 | Thay bánh xe, con lăn các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bánh xe, con lăn | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,061 |

#### TTD.31300 Thay 5 chi tiết tay quay ghi điện

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 31300 | Thay 5 chi tiết tay quay ghi điện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ chị tiết | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,624 |

#### TTD.31400 Thay bộ khóa chặt ghi hộp khóa điện và điều chỉnh

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 31400 | Thay bộ khóa chặt ghi hộp khóa điện và điều chỉnh | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khóa chặt ghi | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1 |

#### TTD.31500 Thay nắp đậy bộ khóa chặt, nắp đậy cần máy quay ghi.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay nắp đậy, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 31500 | Thay nắp đậy bộ khóa chặt, nắp đậy cần máy quay ghi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nắp đậy | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,031 |

#### TTD.31600 Thay bộ khuỷu M

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 31600 | Thay bộ khuỷu M | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khuỷu M | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,438 |

#### TTD.31700 Thay bộ khuỷu quay ghi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 31700 | Thay bộ khuỷu quay ghi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khuỷu quay ghi | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,499 |

#### TTD.31800 Thay bộ khuỷu vuông góc

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 31800 | Thay bộ khuỷu vuông góc | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khuỷu vuông góc | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,249 |

#### TTD.31900 Thay bu lông bắt tay bẻ ghi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 31900 | Thay bu lông bắt tay bẻ ghi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bu lông M20 | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,041 |

#### TTD.32000 Thay cần liên kết, cần đẩy các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 32000 | Thay cần liên kết, cần đẩy các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cần liên kết, cần đẩy | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,187 |

#### TTD.32100 Thay cần điều chỉnh độ khít lưỡi ghi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 32100 | Thay cần điều chỉnh độ khít lưỡi ghi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cần liên kết, cần đẩy | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,312 |

#### TTD.32200 Thay thanh khóa chặt

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 32200 | Thay thanh khóa chặt | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thanh khóa chặt | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,312 |

#### TTD.32300 Thay ống đạo quản kèm phụ kiện

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 ống

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 32300 | Thay ống đạo quản kèm phụ kiện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ống đạo quản | ống | 1 |
|  |  | Phụ kiện nối ống | bộ | 2 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,312 |

#### TTD.32400 Thay cần nối các loại (cong, thẳng)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 32400 | Thay cần nối các loại (cong, thẳng) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cần nối | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,312 |

#### TTD.32500 Thay cần nối ống đạo quản

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 32500 | Thay cần nối ống đạo quản | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cần nối ống | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,187 |

#### TTD.32600 Thay trụ bêton đỡ ống truyền động (hoàn chỉnh)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 trụ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 32600 | Thay trụ bêton đỡ ống truyền động | Vật liệu |  |  |
|  |  | Trụ bê tông | trụ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1 |

#### TTD.32700 Thay cáp lên hộp khóa điện, cáp vào máy quay ghi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay cáp, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 32700 | Thay cáp lên hộp khóa điện, cáp vào máy quay ghi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cáp | m | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,166 |

#### TTD.32800 Thay công tắc đạp chân

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 32800 | Thay công tắc đạp chân | Vật liệu |  |  |
|  |  | Công tắc | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,061 |

#### TTD.32900 Thay đèn ghi thắp điện

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 32900 | Thay đèn ghi thắp điện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Đèn ghi | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,061 |

#### TTD.33000 Thay biển ghi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 33000 | Thay biển ghi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Biển ghi | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,020 |

#### TTD.33100 Thay hộp khóa điện và điều chỉnh

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 hộp

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 33100 | Thay hộp khóa điện và điều chỉnh | Vật liệu |  |  |
|  |  | Hộp khóa điện | hộp | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,75 |

#### TTD.33200 Thay khối lắp vào lưỡi ghi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 33200 | Thay khối lắp vào lưỡi ghi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khối lắp | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,312 |

#### TTD.33300 Thay mô tơ điện (các loại)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 33300 | Thay mô tơ điện (các loại) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Mô tơ điện | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 3,998 |

#### TTD.33400 Thay bộ gá lắp xi lanh động cơ C1H (ghi thủy lực)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 33400 | Thay bộ gá lắp xi lanh động cơ C1H (ghi thủy lực) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ gá lắp xi lanh | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1 |

#### TTD.33500 Thay xi lanh máy quay ghi thủy lực

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 33500 | Thay xi lanh máy quay ghi thủy lực | Vật liệu |  |  |
|  |  | Xi lanh máy quay ghi | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,499 |

#### TTD.33600 Thanh chống xô

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 thanh

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 33600 | Thanh chống xô | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sắt V 50x50x5 | m | 2,5 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,061 |

#### TTD.33700 Thay sắt góc

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 thanh

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 33700 | Thay sắt góc | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sắt L 100x100x10 | m | 3,2 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,187 |

#### TTD.33800 Thay thanh giằng mũi ghi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 thanh

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 33800 | Thay thanh giằng mũi ghi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Thanh giằng mũi ghi | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,249 |

#### TTD.33900 Thay trụ biểu trí ghi (cao, thấp)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra  hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 trụ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD. 33900 | Thay trụ biểu trí ghi (cao, thấp) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Trụ biểu trí | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,75 |

#### TTD.34000 Sơn phủ tay bẻ ghi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ghi cơ khí đơn |  | Ghi điện đơn |  | Ghi điện lồng |  | Ghi điện liên động |  |
|  |  |  |  | Không giá đỡ | Có giá đỡ | Không giá đỡ | Có giá đỡ | Không giá đỡ | Có giá đỡ | Không giá đỡ | Có giá đỡ |
| TTD.34000 | Sơn phủ tay bẻ ghi | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sơn tổng hợp | kg | 0,26 | 0,39 | 1,17 | 1,3 | 2,34 | 2,47 | 3,12 | 3,25 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,041 | 0,063 | 0,185 | 0,207 | 0,375 | 0,394 | 0,499 | 0,519 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

#### TTD.34100 Sơn cạo tay bẻ ghi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, tiến hành kiểm tra hoạt động của thiết bị tháo thiết bị và thay, thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ghi cơ khí đơn |  | Ghi điện đơn |  | Ghi điện lồng |  | Ghi điện liên động |  |
|  |  |  |  | Không giá đỡ | Có giá đỡ | Không giá đỡ | Có giá đỡ | Không giá đỡ | Có giá đỡ | Không giá đỡ | Có giá đỡ |
| TTD.34100 | Sơn cạo tay bẻ ghi | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sơn tổng hợp | kg | 0,26 | 0,39 | 1,17 | 1,3 | 2,34 | 2,47 | 3,12 | 3,25 |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 0,26 | 0,39 | 1,17 | 1,3 | 2,34 | 2,47 | 3,12 | 3,25 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,248 | 0,280 | 0,655 | 0,719 | 2,342 | 2,435 | 1,404 | 2,403 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

#### TTD.34200 Sơn phủ ghi động cơ điện các loại (có giá đỡ)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động của thiết bị, Thực hiện sơn phủ mới. thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD.34200 | Sơn phủ ghi động cơ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn tổng hợp | kg | 1,3 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,25 |

#### TTD.34300 Sơn cạo ghi động cơ điện các loại (có giá đỡ)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ vật tư, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động của thiết bị, Thực hiện cạo sơn cũ, sơn lót mới, sơn phủ mới. thu dọn kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTD.34300 | Sơn cạo ghi động cơ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn tổng hợp | kg | 1,3 |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 1,3 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,9375 |

### CHƯƠNG V.SẢN PHẨM THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN

#### TTE.10100 Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc lập trình và nạp lại phần mềm, theo dõi làm việc trong ngày (ít nhất 4 chuyến tàu)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tháo động cơ cần chắn cũ thay thế động cơ cần chắn mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 lần

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 10100 | Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc lập trình và nạp lại phần mềm, theo dõi làm việc trong ngày (ít nhất 4 chuyến tàu) | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 6,825 |

#### TTE.10200 Kiểm tra, điều chỉnh tham số rơ le các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, điều chỉnh tham số rơ le, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 10200 | Kiểm tra, điều chỉnh tham số rơ le các loại | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,312 |

#### TTE.10300 Kiểm tra, điều chỉnh module tín hiệu ga SSI các loại; máy đóng đường 64D, máy thẻ đường và điện thoại đóng đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, kiểm định, điều chỉnh module tín hiệu ga SSI, máy đóng đường 64D, máy thẻ đường và điện thoại đóng đường, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 10300 | Kiểm tra, điều chỉnh module tín hiệu ga SSI các loại, máy đóng đường 64D, máy thẻ đường và điện thoại đóng đường |  |  |  |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,374 |

#### TTE.10400 Kiểm tra tủ nguồn tín hiệu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra tủ nguồn tín hiệu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 tủ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 10400 | Kiểm tra tủ nguồn tín hiệu | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,109 |

#### TTE.10500 Kiểm tra tủ rơ le ra ga, vào ga

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra tủ rơ le ra ga, vào ga theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 tủ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 10500 | Kiểm tra tủ rơ le ra ga, vào ga | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,040 |

#### TTE.10600 Duy tu tháng cảm biến đếm trục tín hiệu ga điện khí tập trung; cảm biến từ SR-20

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, thực hiện như công tác kiểm tra ngày, vệ sinh, tra dầu, kiểm tra các thông số kỹ thuật của cảm biến.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 10600 | Duy tu tháng cảm biến | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,035 |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,070 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,066 |

#### TTE.10700 Duy tu tháng mạch điện đường ray 25-30m (ngắn)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, làm sạch thiết bị và lau dầu; kiểm tra, sửa chữa thay thế các phụ tùng hư hỏng của dây dẫn, phụ tùng cách điện, hộp cáp; dồn ray điều chỉnh khe hở; kiểm tra độ nhậy phân mạch; kiểm tra, điều chỉnh đầu cấp điện và đầu nhận điện; đo thử các tham số điện.

Đơn vị: 1 mạch

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 10700 | Duy tu tháng mạch điện đường ray 25-30m (ngắn) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,075 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,008 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,030 |
|  |  | Xi măng | kg | 0,075 |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,075 |
|  |  | Dây câu ray | cái | 4,831 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,124 |

#### TTE.10800 Duy tu tháng mạch điện đường ray 300-800m (dài)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, làm sạch thiết bị và lau dầu; kiểm tra, sửa chữa thay thế các phụ tùng hư hỏng của dây dẫn, phụ tùng cách điện, hộp cáp; dồn ray điều chỉnh khe hở; kiểm tra độ nhậy phân mạch; kiểm tra, điều chỉnh đầu cấp điện và đầu nhận điện; đo thử các tham số điện.

Đơn vị: 1 mạch

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 10800 | Duy tu tháng mạch điện đường ray 300-800m (dài) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,076 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,008 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,030 |
|  |  | Xi măng | kg | 0,076 |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,076 |
|  |  | Dây câu ray | cái | 4,870 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,249 |

#### TTE.10900 Duy tu tháng tủ (giá) đếm trục, tủ liên khóa điện tử SSI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí, kiểm tra sự toàn vẹn hệ thống, xác nhận tình hình hoạt động, niêm phong chì, thử hoạt động điện thoại đóng đường và kiểm tra các phụ kiện khác theo đúng yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị: 1 tủ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 10900 | Duy tu tháng tủ (giá) đếm trục, tủ liên khóa điện tử SSI | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,2 |
|  |  | Vải phin trắng | kg | 0,3 |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,4 |
|  |  | Cầu chì | cái | 2 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,438 |

#### TTE.11000 Duy tu tháng giá module tín hiệu ga SSI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, vệ sinh sạch sẽ, điều chỉnh độ cân bằng, ổn định, chắc chắn của giá.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 11000 | Duy tu tháng giá module tín hiệu ga SSI | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,067 |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,057 |

Ghi chú: Giá trị định mức áp dụng chung cho các công tác: Duy tu tủ liên khóa điện tử SSI; duy tu tủ, giárơ le: vào ga, ra ga hoặc ra, vào ga, đóng đường tự động.

#### TTE.11100 Duy tu tháng máy thẻ đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công. Làm sạch máy phát điện, hòm thẻ, điện thoại, bộ bảo an, bộ chuyển mạch, cột và thiết bị cột giao nhận thẻ. Điều chỉnh các chỉ tiêu cơ khí, điện khí của thiết bị theo quy định; Kiểm tra thay thế các phụ kiện hư hỏng vượt quá quy định kỹ thuật. Siết bu lông, ốc vít bị lỏng, tra dầu mỡ các phụ kiện theo quy định.

Đơn vị: 1 máy

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 11100 | Duy tu tháng máy thẻ đường | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,383 |

#### TTE.20100 Duy tu năm cảm biến đếm trục tín hiệu ga điện khí tập trung, cảm biến từ SR-20, cảm biến địa chấn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, mở thiết bị, vệ sinh, kiểm tra sửa chữa thay thế các bộ phận bị hư hỏng theo các yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 20100 | Duy tu năm cảm biến đếm trục tín hiệu ga điện khí tập trung, cảm biến từ SR-20, cảm biến địa chấn | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,233 |
|  |  | Chổi quét máy | Cái | 0,465 |
|  |  | Ống luồn cáp | m | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,188 |

#### TTE.20200 Duy tu năm mạch điện đường ray 25 - 30m (ngắn)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, thực hiện công tác kiểm tra, tháo các trang thiết bị của mạch điện và thực hiện các công tác như bảo dưỡng tháng.

Đơn vị: 1 mạch

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 20200 | Duy tu năm mạch điện đường ray 25 - 30m (ngắn) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,170 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,017 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,068 |
|  |  | Xi măng | kg | 0,170 |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,170 |
|  |  | Dây câu ray | cái | 10,863 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,225 |

#### TTE.20300 Duy tu năm mạch điện đường ray 300 - 800m (dài)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, thực hiện công tác kiểm tra, tháo các trang thiết bị của mạch điện và thực hiện các công tác như bảo dưỡng tháng.

Đơn vị: 1 mạch

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 20300 | Duy tu năm mạch điện đường ray 300 - 800m (dài) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,163 |
|  |  | Dầu nhớt | kg | 0,016 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,065 |
|  |  | Xi măng | kg | 0,163 |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,163 |
|  |  | Dây câu ray | cái | 10,432 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,374 |

#### TTE.20400 Duy tu năm, củng cố giá module tín hiệu ga điện khí tập trung, máy đóng đường 64D (độc lập), giá rơ le các loại, tủ rơ le các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công,vệ sinh sạch sẽ, điều chỉnh độ cân bằng, ổn định, chắc chắn của giá.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 20400 | Duy tu năm, củng cố giá module tín hiệu ga điện khí tập trung, máy đóng đường 64D (độc lập), giá rơ le các loại, tủ rơ le các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,1 |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 2 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,199 |

| #### TTE.20500 Duy tu năm camera Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Vệ sinh, bảo dưỡng Camera đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tổng hợp báo cáo hư hỏng nếu có. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: 1 cái |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| TTE. 20500 | Bảo dưỡng camera | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ lau | kg | 0,07 |
|  |  | Xà phòng | kg | 0,03 |
|  |  | Cồn công nghiệp 90 độ | lít | 0,05 |
|  |  | Nước rửa kính | lít | 0,012 |
|  |  | Bông thấm nước | kg | 0,008 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5,0 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4,0/7 | công | 0,279 |

#### TTE.30100 Thay thế biến áp tín hiệu các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, cách ly nguồn điện kiểm tra, tháo biến áp cũ, thay biến áp mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 30100 | Thay thế biến áp tín hiệu các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Biến áp tín hiệu các loại | chiếc | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,249 |

#### TTE.30200 Thay thế biến trở, điện trở, hiệu chỉnh lại mạch điện

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, cách ly nguồn điện kiểm tra, tháo biến trở cũ, thay biến trở mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 30200 | Thay thế biến trở, điện trở, hiệu chỉnh lại mạch điện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Biến trở, điện trở | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,061 |

#### TTE.30300 Thay card và modul các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, cách ly nguồn điện kiểm tra, tháo hết các kết nối trên card, thay card mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 30300 | Thay card và modul các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Card, modul | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,249 |

#### TTE.30400 Thay biến áp các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, cách ly nguồn điện kiểm tra, tháo biến áp cũ, thay biến áp mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 30400 | Thay biến áp các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Biến áp các loại | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,124 |

#### TTE.30500 Thay thế bộ đổi điện (invector), nắn điện (rectifier)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, cách ly nguồn điện kiểm tra, tháo bộ đổi điện (nắn điện) cũ, thay biến áp mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 30500 | Thay thế bộ đổi điện, nắn điện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ đổi điện, nắn điện | chiếc | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,127 |

#### TTE.30600 Thay cọc tiếp đất

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, đào rãnh hố tiếp đất, tháo các điện cực dưới đất thay thế các điện cực và cọc tiếp hoàn trả mặt bằng hệ thống tiếp đất, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 cọc

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 30600 | Thay cọc tiếp đất | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cọc tiếp đất | cọc | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,998 |

#### TTE.30700 Thay bộ cắt lọc sét

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, cách ly nguồn điện tháo các thiết cắt lọc sét thay thế thiết bị , kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 30700 | Thay bộ cắt lọc sét | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ cắt lọc sét | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,191 |

#### TTE.30800 Thay thế ổn áp các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tháo ổn áp cũ thay thế ổn áp mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 30800 | Thay thế ổn áp tủ các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ổn áp | chiếc | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,061 |

#### TTE.30900 Thay động cơ cần chắn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tháo động cơ cần chắn cũ thay thế động cơ cần chắn mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 30900 | Thay động cơ cần chắn | Vật liệu |  |  |
|  |  | Động cơ cần chắn | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 2,993 |

#### TTE.31000 Thay bộ điều khiển nhiệt, quạt thông gió

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tháo bộ điều khiển cũ thay thế bộ điều khiển nhiệt, quạt thông gió, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 31000 | Thay bộ điều khiển nhiệt, quạt thông gió | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ điều khiển nhiệt/quạt thông gió | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,124 |

#### TTE.31100 Sửa nút ấn đài thao tác

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tháo nút ấn cũ thay thế nút ấn đài thao tác mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 nút

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 31100 | Sửa nút ấn đài thao tác | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nút ấn đài thao tác | nút | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,039 |

#### TTE.31200 Thay bộ nguồn đường ngang

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tháo bộ nguồn cũ thay thế bộ nguồn đường ngang mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 31200 | Thay bộ nguồn đường ngang | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ nguồn đường ngang | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,127 |

#### TTE.31300 Thay card giao tiếp vào ra tín hiệu đường ngang

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tháo card cũ thay thế card giao tiếp vào ra tín hiệu đường ngang mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 card

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 31300 | Thay card giao tiếp vào ra tín hiệu đường ngang | Vật liệu |  |  |
|  |  | Card | card | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,124 |

#### TTE.31400 Thay PLC tủ điều khiển tín hiệu đường ngang (đã lập trình)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tháo PLC cũ thay thế PLC mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 31400 | Thay PLC tủ điều khiển tín hiệu đường ngang (đã lập trình) | Vật liệu |  |  |
|  |  | PLC | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,249 |

#### TTE.31500 Thay vỏ tủ điều khiển, đài thao tác tín hiệu đường ngang và phối lại dây

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tháo vỏ tủ cũ thay thế vỏ tủ mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 tủ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 31500 | Thay vỏ tủ điều khiển, đài thao tác tín hiệu đường ngang và phối lại dây | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vỏ tủ | tủ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 3,999 |

#### TTE.31600 Thay bộ ổn áp AC phòng máy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tháo bộ ổn áp cũ thay thế bộ ổn áp AC mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 31600 | Thay bộ ổn áp AC phòng máy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ ổn áp AC | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,006 |

#### TTE.31700 Sơn phủ tủ rơ le, tủ điều khiển tín hiệu đường ngang các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện sơn phủ tủ rơ le, tủ điều khiển tín hiệu đường ngang, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 tủ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 31700 | Sơn phủ tủ rơ le, tủ điều khiển tín hiệu đường ngang các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn xám | kg | 0,1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,124 |

#### TTE.31800 Sơn cạo tủ rơ le, tủ điều khiển đường ngang

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện sơn cạo tủ rơ le, tủ điều khiển, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 tủ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 31800 | Sơn cạo tủ rơ le, tủ điều khiển đường ngang | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn xám | kg | 0,1 |
|  |  | sơn phòng gỉ | kg | 0,1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,312 |

#### TTE.31900 Thay cảm biến địa chấn, cảm biến đếm trục, cảm biến từ và hiệu chỉnh

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tháo cảm biến cũ thay thế cảm biến mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 31900 | Thay cảm biến địa chấn, cảm biến đếm trục, cảm biến từ và hiệu chỉnh | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cảm biến | cái | 1 |
|  |  | Bộ gá lắp | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,501 |

#### TTE.32000 Sửa chữa thay thế công tắc chuyển mạch

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tháo công tắc cũ thay thế công tắc mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 32000 | Sửa chữa thay thế công tắc chuyển mạch | Vật liệu |  |  |
|  |  | Công tắc chuyển mạch | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,066 |

#### TTE.32100 Thay thế khởi động từ, aptomat

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tháo khởi động từ, aptomat cũ thay thế mới, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 32100 | Thay thế khởi động từ, aptomat | Vật liệu |  |  |
|  |  | Khởi động từ/ aptomat | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,063 |

#### TTE.32200 Thay (sửa) modul hiển thị mặt đài khống chế

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tiến hành thay sửa module hiểnthị mặt đài khống chế, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 32200 | Thay (sửa) module hiểnthị mặt đài khống chế | Vật liệu |  |  |
|  |  | Modul hiển thị | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,066 |

#### TTE.32300 Thay (sửa) nút ấn đài khống chế

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tiến hành quan sát bằng mắt thường các nút hoạt động không bình thường thay thế các nút, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 nút

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 32300 | Thay (sửa) nút ấn đài khống chế | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nút ấn đài khống chế | nút | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,066 |

#### TTE.32400 Thay tay bẻ đài khống chế

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động tay bẻ đài không chế, tiến hành thay tay bẻ đài khống chế, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 32400 | Thay tay bẻ đài khống chế | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tay bẻ | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,066 |

#### TTE.32500 Thay bàn đặt máy thẻ đường, phối lắp lại thiết bị phụ kiện

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, thay bàn đặt máy thẻ đường, lắp đạt lại phụ kiện, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bàn

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 32500 | Thay bàn đặt máy thẻ đường, phối lắp lại thiết bị phụ kiện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bàn đặt máy thẻ đường | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,330 |

#### TTE.32600 Thay bộ cách điện

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện tiến hành thay bộ cách điện, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 32600 | Thay bộ cách điện (máng , I, ống, phẳng) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ cách điện | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,499 |

#### TTE.32700 Thay bộ giao nhận thẻ đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện, tiến hành thay bộ giao nhận thẻ đường, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 32700 | Thay bộ giao nhận thẻ đường | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ giao nhận thẻ đường | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,188 |

#### TTE.32800 Thay bộ lập lách cách điện

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện, tiến hành thay bộ giao nhận thẻ đường, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 32800 | Thay bộ lập lách cách điện | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bộ lập lách cách điện | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,626 |

#### TTE.32900 Thay mối cách điện ray

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện, tiến hành thay mối cách điện ray, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 mối

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 32900 | Thay mối cách điện ray | Vật liệu |  |  |
|  |  | Mối cách điện ray | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,998 |

#### TTE.33000 Thay bu lông mạch ray

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, tiến hành thay bu lông mạch ray, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 33000 | Thay bu lông mạch ray | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bu lông mạch ray | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,018 |

#### TTE.33100 Thay dây câu ray các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, tiến hành thay dây câu ray các loại, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 33100 | Thay dây câu ray các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Dây câu ray các loại | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,063 |

#### TTE.33200 Thay cột giao nhận thẻ đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, tiến hành thay cột giao nhận thẻ đường, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 33200 | Thay cột giao nhận thẻ đường | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cột giao nhận | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 2,249 |

#### TTE.33300 Thay cọc tiếp đất hoặc xử lý điện trở suất đất thiết bị T3H ga

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, tiến hành thay cọc tiếp đất hoặc xử lý điện trở suất, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 33300 | Thay cọc tiếp đất hoặc xử lý điện trở suất đất thiết bị T3H ga | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cọc tiếp đất | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,247 |

#### TTE.33400 Thay giá đặt ắc quy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện, thay giá đặt ắc quy, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 giá

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 33400 | Thay giá đặt ắc quy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giá đặt ắc quy | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,124 |

#### TTE.33500 Thay nắp bể ắc quy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tr nắp bể, tiến hành thay nắp bể, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 33500 | Thay nắp bể ắc quy | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nắp bể ắc quy | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,499 |

#### TTE.33600 Thay máng máy thẻ đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách li nguồn điện tiến hành thay máng máy thẻ đường, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 máng

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 33600 | Thay máng máy thẻ đường | Vật liệu |  |  |
|  |  | Máng máy thẻ đường | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,166 |

#### TTE.33700 Thay máy phát điện một chiều

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách li nguồn điện, tiến hành thay máy phát điện một chiều, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 33700 | Thay máy phát điện một chiều | Vật liệu |  |  |
|  |  | Máy phát điện một chiều | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,233 |

#### TTE.33800 Thay máy thẻ đường nguyên bộ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách li nguồn điện tiến hành thay máy thẻ đường, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 33800 | Thay máy thẻ đường nguyên bộ | Vật liệu |  |  |
|  |  | Máy thẻ đường | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,374 |

#### TTE.33900 Thay vỏ tủ rơ le và phối lại dây

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, quan sát bằng mắt thường , tiến hành thay vỏ tủ rơ le và phổi lại dây dẫn, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 33900 | Thay vỏ tủ rơ le và phối lại dây | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vỏ tủ rơ le | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 4,003 |

#### TTE.34000 Thay, sửa chữa lẻ rơ le tín hiệu các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện, tiến hành sửa chữa hoặc thay mới rơ le, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 34000 | Thay, sửa chữa lẻ rơ le tín hiệu các loại | Vật liệu |  |  |
|  |  | Rơ le tín hiệu các loại | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,312 |

#### TTE.34100 Sơn cạo nắp bể ắc quy bằng sắt

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra hoạt động, cách ly nguồn điện, tiến hành sơn cạo nắp bể ắc quy, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 nắp

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 34100 | Sơn cạo nắp bể ắc quy bằng sắt | Vật liệu |  |  |
|  |  | Sơn chống rỉ | kg | 0,5 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,325 |

#### TTE.34200 Thay mainboard PC điều khiển, quản lý kỹ thuật ga

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, cách ly nguồn điện, thay mainboard PC, cập nhập phần mền đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 34200 | Thay mainboard PC điều khiển, quản lý kỹ thuật ga | Vật liệu |  |  |
|  |  | Mainboard PC | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,499 |

#### TTE.34300 Thay màn hình PC điều khiển, quản lý kỹ thuật ga

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, cách ly nguồn điện, thay màn hình PC, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 màn hình

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 34300 | Thay màn hình PC điều khiển, quản lý kỹ thuật ga | Vật liệu |  |  |
|  |  | Màn hình PC | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,127 |

#### TTE.34400 Thay bàn phím PC điều khiển, quản lý kỹ thuật ga

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, cách ly nguồn điện, thay bàn phím điều khiển, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 bộ

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 34400 | Thay bàn phím PC điều khiển, quản lý kỹ thuật ga | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bàn phím PC | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,031 |

#### TTE.34500 Thay rơ le tín hiệu các loại (cả kiểm tra làm việc)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến vị trí thi công, kiểm tra, cách ly nguồn điện, thay rơ le tín hiệu, kiểm tra hoạt động đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTE. 34500 | Thay rơ le tín hiệu các loại (cả kiểm tra làm việc) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Rơ le tín hiệu | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,019 |

### CHƯƠNG VI. SẢN PHẨM CÁP TÍN HIỆU

#### TTF.10100 Kiểm tra tuyến cáp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cu, vật tư. Kiểm tra tuyến cáp đúng theo quy trình.

Đơn vị tính: 1 Km/tuyến

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cáp ngầm | Cáp treo |
| TTF. 10100 | Kiểm tra tuyến cáp | Nhân công |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,061 | 0,083 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

#### TTF.10200 Duy tu tháng Hộp cáp loại dưới 12 cọc

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu hộp cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 hộp

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 10200 | Duy tu tháng Hộp cáp loại dưới 12 cọc | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,020 |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,020 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,007 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,007 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,036 |

#### TTF.10300 Duy tu tháng Hộp cáp loại dưới 24 cọc

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu hộp cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 hộp

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 10300 | Duy tu tháng Hộp cáp loại dưới 24 cọc | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,030 |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,030 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,010 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,010 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,054 |

#### TTF.10400 Duy tu tháng Hộp cáp loại trên 24 cọc

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu hộp cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 hộp

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 10400 | Duy tu tháng Hộp cáp loại trên 24 cọc | Vật liệu |  |  |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,039 |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,039 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,013 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,013 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,071 |

#### TTF.10500 Duy tu tháng hòm biến thế cột tín hiệu vào ga, vào bãi (HB2)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu hòm biến thế cột tín hiệu vào ga, vào bãi theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động hòm biến thế sau khi duy tu.

Đơn vị: 1 hòm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 10500 | Duy tu tháng hòm biến thế cột tín hiệu vào ga, vào bãi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bàn chải sắt | cái | 0,333 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,046 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,306 |

#### TTF.10600 Duy tu tháng hòm biến thế cột tín hiệu ra ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường (HB1)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu hòm biến thế cột tín hiệu ra ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động hòm biến thế sau khi duy tu.

Đơn vị: 1 hòm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 10600 | Duy tu tháng hòm biến thế cột tín hiệu vào ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bàn chải sắt | cái | 0,333 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,061 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,219 |

#### TTF.10700 Duy tu tháng hòm biến thế mạch điện đường ray (HB0)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu hòm biến thế mạch điện đường ray theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động hòm biến thế sau khi duy tu.

Đơn vị: 1 hòm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 10700 | Duy tu tháng hòm biến thế cột tín hiệu vào ga, vào bãi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bàn chải sắt | cái | 0,333 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,046 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,175 |

#### TTF.20100 Duy tu năm Hộp cáp Loại dưới 12 cọc

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu hộp cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 hộp

| TTF. 20100 | Duy tu năm Hộp cáp Loại dưới 12 cọc | Vật liệu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,101 |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,101 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,034 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,034 |
|  |  | Chổi sơn | cái | 0,222 |
|  |  | Sơn xám | kg | 0,022 |
|  |  | Sơn trắng | kg | 0,022 |
|  |  | Xi cách điện | kg | 0,044 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,187 |

#### TTF.20200  Duy tu năm Hộp cáp Loại dưới 24 cọc

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu hộp cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 hộp

| TTF. 20200 | Duy tu năm Hộp cáp Loại dưới 24 cọc | Vật liệu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,013 |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,013 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,004 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,004 |
|  |  | Chổi sơn | cái | 0,333 |
|  |  | Sơn xám | kg | 0,033 |
|  |  | Sơn trắng | kg | 0,033 |
|  |  | Xi cách điện | kg | 0,067 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,198 |

#### TTF.20300 Duy tu năm Hộp cáp Loại trên 24 cọc

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu hộp cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 hộp

| TTF. 20300 | Duy tu năm Hộp cáp Loại trên 24 cọc | Vật liệu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giẻ duy tu | kg | 0,002 |
|  |  | Chổi quét máy | cái | 0,002 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,001 |
|  |  | Dầu hỏa | lít | 0,001 |
|  |  | Chổi sơn | cái | 0,444 |
|  |  | Sơn xám | kg | 0,044 |
|  |  | Sơn trắng | kg | 0,044 |
|  |  | Xi cách điện | kg | 0,089 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,228 |

#### TTF.20400 Duy tu năm hòm biến thế cột tín hiệu ra ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu HBT cột tín hiệu ra ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động HBT sau khi duy tu.

Đơn vị: 1 hòm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 20400 | Duy tu năm hòm biến thế cột tín hiệu ra ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bàn chải sắt | cái | 0,122 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,061 |
|  |  | Chổi sơn | cái | 0,444 |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 0,222 |
|  |  | Sơn trắng | kg | 0,222 |
|  |  | Sơn xám | kg | 0,111 |
|  |  | Móc treo cáp | cái | 0,111 |
|  |  | Dây sắt mạ kẽm | kg | 0,025 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,249 |

#### TTF.20500 Duy tu năm hòm biến thế cột tín hiệu vào ga, vào bãi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu HBT cột tín hiệu vào ga, vào bãi theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động HBT sau khi duy tu.

Đơn vị: 1 hòm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 20500 | Duy tu năm hòm biến thế cột tín hiệu vào ga, vào bãi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bàn chải sắt | cái | 0,182 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,091 |
|  |  | Chổi sơn | cái | 0,667 |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 0,333 |
|  |  | Sơn trắng | kg | 0,333 |
|  |  | Sơn xám | kg | 0,167 |
|  |  | Móc treo cáp | cái | 0,167 |
|  |  | Dây sắt mạ kẽm | kg | 38 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,375 |

#### TTF.20600 Duy tu năm hòm biến thế mạch điện đường ray

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, duy tu HBT mạch điện đường ray theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động HBT sau khi duy tu.

Đơn vị: 1 hòm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 20600 | Duy tu năm hòm biến thế mạch điện đường ray | Vật liệu |  |  |
|  |  | Bàn chải sắt | cái | 0,091 |
|  |  | Dầu tra máy | lít | 0,046 |
|  |  | Chổi sơn | cái | 0,333 |
|  |  | Sơn chống gỉ | kg | 0,167 |
|  |  | Sơn trắng | kg | 0,167 |
|  |  | Sơn xám | kg | 0,083 |
|  |  | Móc treo cáp | cái | 0,083 |
|  |  | Dây sắt mạ kẽm | kg | 0,019 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,187 |

#### TTF.30100 Bổ sung cọc mốc cáp tín hiệu, điều khiển

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, bổ sung cọc mốc cáp tín hiệu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 30100 | Bổ sung cọc mốc cáp tín hiệu, điều khiển | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cọc mốc cáp | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,124 |

#### TTF.30200 Thay cáp tín hiệu chôn trực tiếp (Cả đào, lấp)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, bổ sung cọc mốc cáp tín hiệu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 30200 | Thay cáp tín hiệu chôn trực tiếp (cả đào, lấp) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cáp tin hiệu | m | 1,1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 10 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 2,398 |

#### TTF.30300 Thay cầu nối cáp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay cầu nối cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 30300 | Thay cầu nối cáp | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cầu nối cáp | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,124 |

#### TTF.30400 Thay cọc mốc cáp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay cọc mốc cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 cọc

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 30400 | Thay cọc mốc cáp | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cọc mốc cáp | cọc | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,124 |

#### TTF.30500 Thay hòm biến thế cột tín hiệu ra ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường và phối lại cáp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay hòm biến thế cột tín hiệu ra ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường và phối lại cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động HBT sau khi thay mới.

Đơn vị tính: 1 hòm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 30500 | Thay hòm biến thế cột tín hiệu ra ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường và phối lại cáp | Vật liệu |  |  |
|  |  | Hòm biến thế | hòm | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 2,400 |

#### TTF.30600 Thay hòm biến thế cột tín hiệu vào ga, vào bãi và phối lại cáp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay hòm biến thế cột tín hiệu ra ga, ra bãi, báo trước, lặp lại, ngăn đường và phối lại cáp (HB1) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động HBT sau khi thay mới.

Đơn vị tính: 1 hòm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 30600 | Thay hòm biến thế cột tín hiệu vào ga, vào bãi và phối lại cáp | Vật liệu |  |  |
|  |  | Hòm biến thế | hòm | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,201 |

#### TTF.30700 Thay hòm biến thế mạch điện đường ray và phối lại cáp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay hòm biến thế mạch điện đường ray và phối lại cáp (HB0) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động hòm biến thế sau khi thay mới.

Đơn vị tính: 1 hòm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 30700 | Thay hòm biến thếmạch điện đường ray và phối lại cáp | Vật liệu |  |  |
|  |  | Hòm biến thế | hòm | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,201 |

#### TTF.30800 Thay hộp cáp và phối lại - loại dưới 12 cọc

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay hộp cáp và phối lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động của hộp cáp sau khi thay mới.

Đơn vị tính: 1 hộp

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 30800 | Thay hộp cáp và phối lại - loại dưới 12 cọc | Vật liệu |  |  |
|  |  | Hộp cáp | hộp | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,3 |

#### TTF.30900 Thay hộp cáp và phối lại - loại dưới 24 cọc

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay hộp cáp và phối lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động của hộp cáp sau khi thay mới.

Đơn vị tính: 1 hộp

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 30900 | Thay hộp cáp và phối lại - loại dưới 24 cọc | Vật liệu |  |  |
|  |  | Hộp cáp | hộp | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,601 |

#### TTF.31000 Thay hộp cáp và phối lại - loại trên 24 cọc

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay hộp cáp và phối lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động của hộp cáp sau khi thay mới.

Đơn vị tính: 1 hộp

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 31000 | Thay hộp cáp và phối lại - loại trên 24 cọc | Vật liệu |  |  |
|  |  | Hộp cáp | hộp | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,9 |

#### TTF.31100 Thay lẻ cáp tín hiệu chôn trực tiếp

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay lẻ cáp tín hiệu chôn trực tiếp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động của cáp tín hiệu sau khi thay mới.

Đơn vị tính: 1 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 31100 | Thay lẻ cáp tín hiệu chôn trực tiếp | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cáp tín hiệu | m | 1,1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,375 |

#### TTF.31200 Thay măng sông co nhiệt dưới 10 đôi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay mối nối cáp đồng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động của mối nối cáp sau khi thay mới.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 31200 | Thay măng sông co nhiệt dưới 10 đôi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Măng sông co nhiệt | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1 |

#### TTF.31300 Thay măng sông co nhiệt dưới 30 đôi

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay mối nối cáp đồng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động của mối nối cáp sau khi thay mới.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 31300 | Thay mối nối cáp đồng dưới 30 đôi | Vật liệu |  |  |
|  |  | Măng sông co nhiệt | cái | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1,199 |

#### TTF.31400 Thay ống nhựa, máng nhựa bảo vệ cáp trong phòng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay ống nhựa, máng nhựa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 31400 | Thay ống nhựa, máng nhựa bảo vệ cáp trong phòng | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ống nhựa | m | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,312 |

#### TTF.31500 Thay tấm đấu dây cáp (10 vị trí)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay tấm đấu dây cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 tấm

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 31500 | Thay tấm đấu dây cáp | Vật liệu |  |  |
|  |  | Tấm đấu dây cáp | cái | 10 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,149 |

#### TTF.31600 Thay và hoàn chỉnh cáp tín hiệu treo dưới 10x2 và tương đương trên hàng cột có sẵn (ra kéo, căng hãm)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay cáp tín hiệu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động của cáp tín hiệu sau khi thay mới.

Đơn vị tính: 1km

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 31600 | Thay và hoàn chỉnh cáp tín hiệu treo dưới 10x2 và tương đương trên hàng cột có sẵn (ra kéo, căng hãm) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cáp tín hiệu | km | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 5,206 |

#### TTF.31700 Thay và hoàn chỉnh cáp tín hiệu treo dưới 30x2 và tương đương trên hàng cột có sẵn (ra kéo, căng hãm)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay cáp tín hiệu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động của cáp tín hiệu sau khi thay mới.

Đơn vị tính: 1km

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 31700 | Thay và hoàn chỉnh cáp tín hiệu treo dưới 30x2 và tương đương trên hàng cột có sẵn (ra kéo, căng hãm) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cáp tín hiệu | km | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 17,981 |

#### TTF.31800 Thay và hoàn chỉnh cáp tín hiệu treo dưới 5x2 và tương đương trên hàng cột có sẵn (ra kéo, căng hãm)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay cáp tín hiệu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động của cáp tín hiệu sau khi thay mới.

Đơn vị tính: 1km

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 31800 | Thay và hoàn chỉnh cáp tín hiệu treo dưới 5x2 và tương đương trên hàng cột có sẵn (ra kéo, căng hãm) | Vật liệu |  |  |
|  |  | Cáp tín hiệu | km | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 9,713 |

#### TTF.31900 Thay và hoàn chỉnh lắp đặt ống sắt (nhựa HI) 110mm xuyên ngầm qua đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay và hoàn chỉnh lắp đặt ống sắt (nhựa HI) xuyên ngầm qua đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 31900 | Thay và hoàn chỉnh lắp đặt ống sắt (nhựa HI) 110mm xuyên ngầm qua đường | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ống sắt phi 110mm (nhựa HI) | m | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 4,988 |

#### TTF.32000 Thay và hoàn chỉnh lắp đặt ống sắt bảo vệ cáp qua cầu 76-110mm vào lan can, nhịp cầu hoặc máng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay và hoàn chỉnh lắp đặt ống sắt bảo vệ cáp quang cầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 32000 | Thay3 và hoàn chỉnh lắp đặt ống sắt bảo vệ cáp qua cầu 76-110mm vào lan can, nhịp cầu hoặc máng | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ống sắt Phi 76-110mm | m | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,624 |

#### TTF.32100 Thay và hoàn chỉnh ống nhựa chôn trực tiếp 60-110mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, di chuyển đến vị trí thi công, thay và hoàn chỉnh ống nhựa chôn trực tiếp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTF. 32100 | Thay và hoàn chỉnh ống nhựa chôn trực tiếp 60-110mm | Vật liệu |  |  |
|  |  | Ống nhựa phi 60-110mm | m | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 0,675 |

### CHƯƠNG VII. SẢN PHẨM NGUỒN ĐIỆN

#### TTG.20100 Duy tu năm, đo kiểm và xử lý kỹ thuật điều hòa không khí loại từ 9.000-12.000BTU

Thành phần công việc: Chuẩn bị, đóng cắt điện, kiểm tra an toàn, thực hiện bảo dưỡng, tra mỡ cho vòng bi, bôi dầu cho quạt tản nhiệt, kiểm tra đầu cốt điện, kiểm tra tủ, kiểm tra lại lọc ga. Đơn vị tính: 01 bộ Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. TTG. 20100; Duy tu năm, đo kiểm và xử lý kỹ thuật điều hòa không khí loại từ 9.000-12.000BTU; Nhân công. Bậc thợ 3/7; Công; 0,788.

#### TTG.20200 Duy tu năm, đo kiểm và xử lý kỹ thuật điều hòa không khí loại từ 18.000-24.000BTU

Thành phần công việc: Tắt nguồn, treo bảng cấm đóng điện.Vệ sinh dàn nóng: Tháo nắp vỏ; Tháo cánh quạt; Tháo bo mạch; Vệ sinh cụm ống trao đổi nhiệt; Vệ sinh cánh quạt; Vệ sinh các đầu cáp điện, bấm lại các đầu cáp hỏng; Vệ sinh nắp vỏ; Lắp ráp dàn nóng. Vệ sinh dàn lạnh: Tháo nắp vỏ; Tháo phin lọc; Tháo bo mạch; Vệ sinh cụm ống trao đổi nhiệt; Vệ sinh phin lọc; Vệ sinh nắp vỏ; Vệ sinh các đầu cáp điện, bấm lại các đầu cáp điện hỏng; Vệ sinh bo mạch dàn lạnh; Lắp ráp dàn lạnh. Thu bảng cấm đóng điện, bât nguồn cung cấp. Đơn vị tính: 01 bộ Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. TTG. 20200; Duy tu năm, đo kiểm và xử lý kỹ thuật điều hòa không khí loại từ 18.000-24.000BTU; Nhân công. Bậc thợ 3/7; Công; 0,984.

#### TTG.20300 Duy tu năm, sửa chữa tủ phân phối điện

Thành phần công việc:
   Kiểm tra các trang bị bảo hộ lao động. Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Tắt nguồn cung cấp cho tủ. Dùng máy hút bụi trong và ngoài tủ. Vệ sinh bên ngoài, bên trong tủ. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị tính: 01 cái Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. TTG. 20300; Duy tu năm, sửa chữa tủ phân phối điện; Nhân công. Bậc thợ 4/7; Công; 0.013.

#### TTG.20400 Duy tu năm, sửa chữa bộ lưu điện UPS, ổn áp xoay chiều, máy nạp ắc quy

Thành phần công việc: Chuyển UPS sang nối tắt Bảo trì theo phiếu đăng ký công tác. Tháo và vệ sinh các tấm bảo vệ. Tắt UPS và đưa bản mạch ra ngoài. Dùng chổi panxô để vệ sinh. Dùng máy hút bụi để vệ sinh các thiết bị bên trong. Vệ sinh màn hình giao diện. Đưa các bản mạch vào, lắp tấm che bảo vệ. Sử dụng giẻ lau, cồn lau lại bên ngoài tủ. Vệ sinh gian đặt thiết bị. Khởi động UPS. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có. Đơn vị tính: 01 tủ Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. TTG. 20400; Duy tu năm, sửa chữa bộ lưu điện UPS, ổn áp xoay chiều, máy nạp accquy; Nhân công. Bậc thợ 4/7; Công; 0.92094.

#### TTG.20500  Duy tu năm, đo kiểm và hiệu chỉnh tủ nguồn các loại

Thành phần công việc: Kiểm tra bằng mắt thường thiết bị trong tủ. Kiểm tra cửa bảo vệ: đóng mở bình thường. Kiểm tra tình trạng bên trong tủ bằng mắt thường. Kiểm tra trạng thái hoạt động của tất cả các thiết bị đặt trong tủ bằng cách theo dõi trạng thái hiển thị đèn của các thiết bị. Kiểm tra các đầu tiếp xúc của các dây truyền tín hiệu, điểm tiếp xúc của aptomat, rơle bảo vệ, cầu chì. Hút bụi, dùng chổi panxô quét bên trong và ngoài tủ. Sử dụng giẻ lau, panxô, cồn lau lại bên ngoài tủ điều khiển. Kết thúc công việc thu dọn vật tư, dụng cụ. Đơn vị tính: 01 tủ Mã hiệu; Công tác bảo dưỡng; Thành phần hao phí; Đơn vị; Khối lượng. TTG. 20500; Duy tu năm, đo kiểm và hiệu chỉnh tủ nguồn các loại; Nhân công. Bậc thợ 4/7; Công; 0.51406.

| #### TTG.40100 Trực giải quyết trở ngại trạm nguồn |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần công việc: |  |  |  |  |  |  |  |
| Thường xuyên giám sát các thiết bị trong cung nguồn, thực hiện các công việc thay ác quy, nạp ác quy, giải quyết các trở ngại thiết bị điện; tiếp nhận thông tin từ người sử dụng thiết bị và các thông tin khác. Xử lý thông tin, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết bị. Ghi chép hoạt động của hệ thống thiết bị nguồn, theo dõi nạp, thay ác quy hàng ngày. |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: 1 trạm/năm |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã hiệu | Công tác bảo dưỡng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trạm loại 1 | Trạm loại 2 | Trạm loại 3 |
| TTG.401 | Trực giải quyết trở ngại trạm nguồn | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Bậc thợ 4/7 | Công | 1825 | 1368,75 | 1216,667 |
|  |  | s |  | 01 | 02 | 03 |

### CHƯƠNG VIII: ĐỊNH MỨC ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

### CỦA THIẾT BỊ THÔNG TIN, TÍN HIỆU

TTH.100000 Thiết bị thông tin

| Mã hiệu | Danh mục hệ thống thiết bị thông tin sử dụng điện | Đơn vị | Định mức | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTH.11000 | Tổng đài điện tử cỡ vừa | kw | 10.200 |  |
| TTH.12000 | Tổng đài âm tần dưỡng lộ các ga | kw | 876 |  |
| TTH.13000 | Tổng đài đường dài | kw | 10.500 |  |
| TTH.14000 | Tổng đài điện tử cỡ lớn | kw | 12.200 |  |
| TTH.15000 | Tổng đài điều độ chọn số âm tần | kw | 876 |  |
| TTH.16000 | Tổng đài tập trung CZH, JHT | kw | 876 |  |
| TTH.17000 | Máy tải ba, tăng âm loại 1 kênh | kw | 876 |  |
| TTH.18000 | Máy tải ba, tăng âm loại 3 kênh | kw | 1.314 |  |
| TTH.19000 | Máy tải ba, tăng âm loại 12 kênh | kw | 1.752 |  |
| TTH.11000 | Máy vi ba số | kw | 2.628 |  |
| TTH.11100 | Điện thoại hội nghị truyền hình | kw | 600 |  |
| TTH.11200 | Thiết bị nhân kênh | kw | 876 |  |
| TTH.11300 | Máy vô tuyến điện | kw | 110 |  |
| TTH.11400 | Phân cơ điện thoại hội nghị | kw | 12 |  |
| TTH.11500 | Máy điện báo fax | kw | 876 |  |
| TTH.11600 | Hệ phóng thanh các ga | kw | 876 |  |
| TTH.11700 | Thiết bị truyền dẫn SDH loại STM-4/16: |  |  |  |
|  | - Thiết bị 1660SM trạm trung tâm (hoặc tương đương) | kw | 21.180 |  |
|  | - Thiết bị 1660SM trạm lặp (hoặc tương đương) | kw | 1.730 |  |
| TTH.11800 | Thiết bị truyền dẫn SDH STM-1/4: |  |  |  |
|  | - Thiết bị 1650SMC trạm trung tâm (hoặc tương đương) | kw | 1.254 |  |
|  | - Thiết bị 1650SMC trạm vừa (hoặc tương đương) | kw | 1.155 |  |
|  | - Thiết bị 1640FOX trạm nhỏ (hoặc tương đương) | kw | 480 |  |
| TTH.11900 | Thiết bị tách ghép kênh MUX: |  |  |  |
|  | - Thiết bị Megaplex 2100 (hoặc tương đương) | kw | 1.040 |  |
|  | - Thiết bị MUX 1151BA trạm trung tâm (hoặc tương đương) | kw | 9.163 |  |
|  | - Thiết bị MUX 1151BA trạm lặp, trạm vừa và nhỏ (hoặc tương đương) | kw | 605 |  |
| TTH.12000 | Thiết bị đầu nối chéo số DXC, CXC: |  |  |  |
|  | - Thiết bị DXC-8R (hoặc tương đương) | kw | 405 |  |
|  | - Thiết bị 1515CXC trạm gốc (hoặc tương đương) | kw | 990 |  |
| TTH.12100 | Tổng đài điều độ kỹ thuật số: Tổng đài DCO (hoặc tương đương) | kw | 4.730 |  |
| TTH.12200 | Tổng đài điện thoại tập trung trong ga kỹ thuật số: Tổng đài SEI (hoặc tương đương) | kw | 2.365 |  |
| TTH.12300 | Trực ban khai thác điện thoại điện báo: | kw | 1.131 |  |
| TTH.12400 | Trực ban giải quyết trở ngại TTTH: | kw | 810 |  |
| TTH.12500 | Trạm kiểm tu tín hiệu: | kw | 1.410 |  |
| TTH.12600 | Trạm nguồn điện: | kw | 810 |  |
| TTH.12700 | Trực ban giải quyết trở ngại trạm thông tin, trạm kiểm tu thông tin: | kw | 810 |  |

TTH.20000 Thiết bị tín hiệu:

| Mã hiệu | Danh mục hệ thống thiết bị tín hiệu sử dụng điện | Đơn vị | Định mức | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTH.21000 | - Máy nạp ắc quy | kw | 3.800 | - Tính nạp cho 100 tổ ắc quy tín hiệu 12V- 100AH |
|  | - Máy nấu nước cất | kw | 4.800 | - Tính cho 100 tổ ắc quy tín hiệu 12V- 100AH |
|  | - Chiếu sáng phòng nạp ắc quy - Chiếu sáng phòng máy nạp | kw kw | 120 120 |  |
| TTH.22000 | Điều hòa làm mát thiết bị thông tin, trạm thông tin | kw | 14.500 | Loại 24.000 BTU |
| TTH.23000 | Tín hiệu cầu chung | kw | 360 |  |
| TTH.24000 | Tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động, đường ngang có người gác | kw | 1070 |  |
| TTH.25000 | Tín hiệu đường ngang cần chắn tự động | kw | 1190 |  |
| TTH.26000 | Tủ rơ le thông qua đóng đường tự động | kw | 1080 |  |
| TTH.27000 | - Ga tín hiệu đèn màu cấp nguồn tập trung 3 đường TM-2001 | kw | 7.800 |  |
|  | - Ga tín hiệu đèn màu cấp nguồn tập trung 3 đường TM-2001 đường lồng | kw | 9.200 |  |
|  | - Chiếu sáng phòng đặt thiết bị tín hiệu | kw | 120 |  |
| TTH.28000 | - Ga tín hiệu đèn màu cấp nguồn phân tán 3 đường TM-95 | kw | 9.200 |  |
|  | - Ga tín hiệu đèn màu cấp nguồn phân tán 3 đường TM-95 đường lồng | kw | 10.600 |  |
|  | - Chiếu sáng phòng đặt thiết bị tín hiệu | kw | 120 |  |
| TTH.29000 | - Ga tín hiệu đèn màu cấp nguồn tập trung 7 đường TM-2001 | kw | 12.300 |  |
|  | - Ga tín hiệu đèn màu cấp nguồn tập trung 7 đường TM-2001 đường lồng | kw | 14.750 |  |
|  | - Chiếu sáng phòng đặt thiết bị tín hiệu | kw | 120 |  |
| TTH.21000 | - Ga tín hiệu đèn màu cấp nguồn phân tán 7 đường TM-95 | kw | 14.400 |  |
|  | - Ga tín hiệu đèn màu cấp nguồn phân tán 7 đường TM-95 đường lồng | kw | 16.850 |  |
|  | - Chiếu sáng phòng đặt thiết bị tín hiệu | kw | 120 |  |
| TTH.21200 | - Ga tập trung điện khí 3 đường | kw | 15.2 | Loại 18.000 BTU |
|  | - Ga tập trung điện khí 3 đường, đường lồng | kw | 16.7 |  |
|  | - Máy điều hòa làm mát | kw | 10.6 |  |
|  | - Chiếu sáng phòng đặt thiết bị tín hiệu | kw | 120 |  |
| TTH.21300 | - Ga tập trung điện khí 7 đường | kw | 26.900 | Loại 24.000 BTU |
|  | - Ga tập trung điện khí 7 đường, đường lồng | kw | 29.600 |  |
|  | - Máy điều hòa làm mát | kw | 14.500 |  |
|  | - Chiếu sáng phòng đặt thiết bị tín hiệu | kw | 120 |  |